浙江允源毛纺股份有限公司年产2000吨毛条新建项目

竣工环境保护验收意见

2021年11月11日，浙江允源毛纺股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江允源毛纺股份有限公司年产2000吨毛条新建项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江允源毛纺股份有限公司、验收监测单位浙江爱迪信检测技术有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江允源毛纺原料有限公司，企业于2019年9月变更名称为浙江允源毛纺股份有限公司。企业于2018年在桐乡市濮院镇工业园区南巿河东侧、320国道南侧（现桐乡市濮院镇濮院大道3715号）新征土地面积4538.49平方米，计划投资4971.8万元，新建建筑面积15800平方米，购置精梳机29台、针梳机26台、梳毛机8台、和毛机2台等设备，项目建成后形成年产2000吨毛条的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2018年7月企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《浙江允源毛纺原料有限公司年产2000吨毛条新建项目环境影响报告表》，原桐乡市环境保护局于2018年8月10日以“桐环建[2018]0138号”通过该项目环保审查。本项目于2018年10月开工建设，2021年6月建成投产，目前企业主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资4860万元，其中实际环保投资25万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江允源毛纺股份有限公司年产2000吨毛条新建项目环境影响报告表》中所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目原辅料有所变化，毛条在实际生产过程中不再添加腈纶和涤纶，原料全部为羊毛，因此后道加工中的精梳机比原环评中稍多，但控制企业实际产能的和毛机未发生变化，产能未增加，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

企业生产废气主要为和毛过程产生的纤维尘。企业在和毛工序安装吸尘装置，输送管道密闭，收集后的纤维尘经布袋除尘器净化处理后经25m高排气筒高空排放；要求生产车间设置50米卫生防护距离。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目产生的固废为废毛纱、回收的纤维尘、生活垃圾。废毛纱、回收的纤维尘收集后外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、排污许可证申领情况

企业已完成污染源排污许可的登记工作，登记编号为913304837933644364001W，污染物排放信息与排污许可登记信息一致。

4、其他设施

本项目环境影响报告及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年10月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2021年10月24日、10月25日对企业开展了现场验收监测，我公司在此基础上编写了本报告。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物的污染物浓度日均值（范围）达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目废气处理设施出口颗粒物排放浓度、排放速率均低于《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。

根据监测结果，项目厂界四周总悬浮颗粒物的无组织监控浓度均低于《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的无组织排放监控浓度限值。

根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置50米卫生防护距离的要求。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼夜间噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准；厂界东南侧环境敏感点昼夜间噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

- 4、项目固废为废毛纱、回收的纤维尘、生活垃圾。废毛纱、回收的纤维尘收集后外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和颗粒物。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.047 t/a、NH3-N排放量为0.005 t/a、颗粒物排放量为0.072 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.135 t/a、NH3-N 0.014 t/a、颗粒物0.628 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2021年11月11日