浙江同创建材科技有限公司年产4250吨PE管、3500吨MPP管、2000吨PVC管项目竣工环境保护阶段性验收意见

2022年9月23日，浙江同创建材科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江同创建材科技有限公司年产4250吨PE管、3500吨MPP管、2000吨PVC管项目”竣工环境保护阶段性验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江同创建材科技有限公司、验收监测单位浙江爱迪信检测技术有限公司、废气治理设施设计安装单位海宁天清环境工程有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江同创建材科技有限公司，建设地点为海宁市尖山新区安江路 63 号，企业租用浙江东蓝机电有限公司厂房7500平米的闲置工业厂房，实施年产4250吨PE管、3500吨MPP管、2000吨PVC管建设项目。目前实际年产4250吨PE管、3500吨MPP管、1000吨PVC管，PVC管生产线设备未全部实施。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2022年7月，企业委托中煤科工集团杭州研究院有限公司编制完成了《浙江同创建材科技有限公司年产4250吨PE管、3500吨MPP管、2000吨PVC管项目环境影响报告表》，嘉兴市生态环境局海宁分局于2022年8月5日以“嘉环海建[2022]93号”文对该项目通过环保审查。本项目于2022年8月6日开工建设，2022年8月15日建成投产，目前PVC电力管生产线设备未全部实施，已投产项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资5400万元，其中实际环保投资30万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江同创建材科技有限公司年产4250吨PE管、3500吨MPP管、2000吨PVC管项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。设备冷却水循环使用不外排，损耗部分定期补充；雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经海宁市尖山污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

企业生产废气主要为挤出工序产生的非甲烷总烃废气和氯化氢废气，上料搅拌工序产生的少量粉尘废气。捕集后的非甲烷总烃废气和氯化氢废气经“低温等离子+活性炭吸附”装置吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放，少量粉尘废气在车间内无组织排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目产生的危废为废活性炭、含油包装桶、废机油，废活性炭收集后委托嘉兴市衡源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；含油包装桶、废机油暂未产生，待产生后企业拟委托嘉兴市衡源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般包装材料、边角料及残次品、废模具收集后外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、排污许可证申领情况

企业已完成污染源排污许可的登记工作，登记编号为91330481MA7BF93Q8M001X，污染物排放信息与排污许可登记信息一致。

4、其他设施

本项目环境影响报告及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年8月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2022年8月25日、8月26日对企业开展了现场验收监测，我公司在此基础上编写了本报告。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、石油类浓度日均值（范围）达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目挤出废气处理设施出口非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值，氯化氢排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值标准。

根据监测结果，项目厂界四周总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的无组织监控浓度均低于GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9中的无组织排放监控浓度限值，厂界四周氯化氢无组织监控浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，厂区内VOCs无组织排放监控点处1小时平均浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录表A.1中的特别排放限值标准。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼间噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目危废包括废活性炭、含油包装桶、废机油，废活性炭收集后委托嘉兴市衡源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；含油包装桶、废机油暂未产生，待产生后企业拟委托嘉兴市衡源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般包装材料、边角料及残次品、废模具收集后外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、VOCs。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.014 t/a、NH3-N排放量为0.001 t/a、VOCS排放量为0.144 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.019 t/a、NH3-N 0.002 t/a、VOCS 1.469 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护阶段性验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

- 2、完善总量控制符合性分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

5、待本项目整体投产后，应及时组织开展项目整体竣工环境保护验收。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2022年9月23日