桐乡市金瑞食品有限公司

年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）

竣工环境保护验收专家组意见

2022年12月6日，桐乡市金瑞食品有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位桐乡市金瑞食品有限公司、验收监测单位浙江泓远检测科技有限公司、环评单位嘉兴市环境科学研究所有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市金瑞食品有限公司，建设地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道临杭大道北侧，占地面积约22000平方米，建筑面积约10000平方米，设计年屠宰50万头生猪及猪肉深加工。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2018年11月，公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响报告书》。2018年11月30日，桐乡市环境保护局以桐环建【2018】0247号文予以审批。

- 在项目建设实施过程中，因市场需求与生产实际情况将原环评中急宰和无害化处理生产工艺进行局部调整，并对原环评废水、废气、固废处理措施进行优化调整，公司于2021年6月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响补充分析》。

- 项目于2019年3月开工建设，2021年12月建成投入试运行，目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资16632.4万元，其中实际环保投资723万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响报告书》和《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响补充分析》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际变更情况包括：通过审批的待宰区、屠宰加工区废气治理措施采用喷淋洗涤、除雾、活性炭净化工艺，目前项目实际待宰区、屠宰加工区废气分开处理，待宰区废气治理工艺采用活性炭吸附、低温等离子、UV光氧净化工艺，屠宰废气采用水喷淋、除雾、活性炭吸附净化工艺，调整后仍可满足废气治理要求；脱毛废气治理措施由水喷淋、活性炭吸附净化工艺调整为碱喷淋、除雾、低温等离子、UV光氧净化、活性炭吸附净化工艺，废气治理措施有所提升；污水站臭气废气治理措施由喷淋洗涤、除雾、活性炭吸附净化工艺调整为碱喷淋、除雾、低温等离子、UV光氧净化、活性炭吸附净化工艺，废气治理措施有所提升。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目屠宰废水、生活污水经厂区内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，废水最终经海宁市盐仓污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

项目待宰废气收集后采用活性炭吸附、低温等离子、UV光氧净化处理后通过15米高排气筒高空排放；屠宰废气收集后采用水喷淋、除雾、活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放；脱毛废气收集后采用碱喷淋、除雾、低温等离子、UV光氧净化、活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放；污水站臭气废气收集后采用碱喷淋、除雾、低温等离子、UV光氧净化、活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放；燃气锅炉天然气燃烧废气直接通过15米高排气筒高空排放；要求项目待宰圈、屠宰车间生产区、附属车间和废水处理站边界设置270米卫生防护距离。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强屠宰车间、待宰车间隔声；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目危废包括废包装物、废冷冻油、废活性炭、废UV灯管，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司统一清运处置；病死猪及不合格组织、屠宰废物委托桐乡市恒生动物生物处理厂处置，待宰区产生的粪便、污泥委托桐乡同奥秸秆综合利用专业合作社处置，猪毛收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业已安装废水在线监测设施。

3、其他设施

本项目环境影响报告书及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年10月，浙江泓远检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江泓远检测科技有限公司于2022年10月18、19日和11月17、18日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类日均值（范围）均低于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）表3三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 877-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目待宰废气治理设施出口硫化氢、氨排放速率和臭气浓度排放均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；屠宰废气治理设施出口硫化氢、氨排放速率和臭气浓度排放均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；脱毛废气非甲烷总烃排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，硫化氢、氨排放速率和臭气浓度排放均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；污水站臭气废气治理设施出口硫化氢、氨排放速率和臭气浓度排放均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；燃气锅炉天然气燃烧废气排放口颗粒物、二氧化硫排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限限值，氮氧化物排放浓度低于《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》（嘉政办发【2019】29号）的相关限值。

验收监测期间，项目氨、硫化氢和臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，非甲烷总烃厂界无组织监测浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

根据相关测绘报告，项目选址符合待宰圈、屠宰车间生产区、附属车间和废水处理站边界设置270米卫生防护距离的要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准。

- 4、项目危废包括废包装物、废冷冻油、废活性炭、废UV灯管，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司统一清运处置；病死猪及不合格组织、屠宰废物委托桐乡市恒生动物生物处理厂处置，待宰区产生的粪便、污泥委托桐乡同奥秸秆综合利用专业合作社处置，猪毛收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、验收监测期间，项目北侧居民点处氨、硫化氢监测浓度均低于《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃监测浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中的相关限值。

- 6、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOX和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为11.021 t/a、NH3-N排放量为1.102 t/a、SO2排放量为0.022 t/a、NOX排放量为0.056 t/a和VOCS排放量为0.008 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 11.591 t/a、NH3-N 1.159 t/a、SO2 0.350 t/a、NOX 1.620 t/a、VOCS 0.027 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施日常运行管理，落实长效管理机制，有效保障废气捕集效率，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2022年12月6日