桐乡市高桥皮革有限责任公司

染色车间、复鞣车间和污水处理站

搬迁建设项目

环境影响报告书

( 报 批 稿 )

浙江绿恒环保科技有限公司

ZHEJIANG LVHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

二○二三年一月

目   录

1 概述	- 1 -

1.1建设项目由来及特点	- 1 -

1.2环境影响评价的工作过程	- 3 -

1.3分析判定相关情况	- 4 -

1.4关注的主要环境问题	- 10 -

1.5环境影响、环境影响评价的主要结论	- 10 -

2 总则	- 11 -

2.1编制依据	- 11 -

2.2评价目的和原则	- 18 -

2.3环境影响要素识别和评价因子	- 18 -

2.4评价标准	- 20 -

2.5评价工作等级与评价范围	- 32 -

2.6评价内容及重点	- 36 -

2.7相关规划及配套设施情况	- 36 -

2.8主要环境保护目标	- 56 -

3 现有项目污染源调查	- 61 -

3.1企业概况	- 61 -

3.2现有项目污染源调查	- 62 -

3.3现有项目污染防治措施及达标排放情况	- 111 -

3.4现有项目总量控制落实情况	- 128 -

3.5排污许可证执行制度	- 128 -

3.6已建项目与制革行业准入条件符合性分析	- 128 -

3.7已建项目环保审批情况	- 136 -

3.8现有项目存在的环境问题及“以新带老”整改措施	- 139 -

4 项目概况及工程分析	- 143 -

4.1项目概况	- 143 -

4.2厂区总平面布置	- 146 -

4.3主要原辅材料及能源消耗	- 147 -

4.4主要生产设备	- 148 -

4.5生产工艺	- 151 -

4.6污染源强分析	- 162 -

4.7总量控制分析	- 194 -

4.8准入条件符合性分析	- 195 -

4.9清洁生产符合性分析	- 214 -

5 环境现状调查与评价	- 222 -

5.1自然环境概况	- 222 -

5.2环境质量现状调查与评价	- 225 -

5.3周围污染源概况	- 269 -

6 环境影响预测与评价	- 273 -

6.1施工期环境简要分析	- 273 -

6.2营运期环境影响预测与评价	- 279 -

6.3退役期要求	- 376 -

7 碳排放影响评价	- 379 -

7.1核算边界确定	- 379 -

7.2企业现有工程碳排放核算	- 379 -

7.3本项目碳排放核算	- 383 -

7.4企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表	- 387 -

7.5碳排放绩效核算表	- 387 -

7.6碳排放评价	- 387 -

7.7碳减排措施及建议	- 388 -

7.8分析结论	- 390 -

8 环境保护措施及其可行性分析	- 391 -

8.1施工期环境保护措施	- 391 -

8.2营运期环境保护措施及其可行性分析	- 393 -

8.3环境保护措施汇总	- 411 -

9 环境影响经济损益分析	- 415 -

9.1经济效益分析	- 415 -

9.2社会效益分析	- 415 -

9.3环境效益分析	- 415 -

10 环境管理与监测计划	- 417 -

10.1环境管理	- 417 -

10.2污染物排放清单	- 418 -

10.3环境监测计划	- 422 -

9.4验收监测方案	- 427 -

9.5排污口规范化设置	- 429 -

11 环境影响评价结论	- 431 -

11.1基本结论	- 431 -

10.2排污许可证管理制度	- 441 -

10.3建议	- 442 -

10.4环评总结论	- 442 -

附件

附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2  营业执照

附件3  现有项目环评批复

附件4  现有项目环境保护验收意见

附件5  现有厂区土地证

附件6  国有建设用地使用权出让合同

附件7  地块规划条件及用地红线图

附件8  企业排污许可证

附件9  桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同

附件10  委托污水处理合同

附件11  危险废物处置协议

附件12  包装桶回收协议

附件13  含铬皮革碎料外卖协议

附件14  一般固废处置协议

附件15  蒸汽销售合同

附件16  本项目有关的主要化学品MSDS

附件17  污水处理项目设计方案技术咨询论证专家意见

附件18  信息公开公众参与

附件19  承诺书

附件20  专家评审意见及修改清单

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  桐乡市环境管控单元分类图

附图3  嘉兴市环境空气质量功能区划分图

附图4  嘉兴市水功能区水环境功能区划图

附图5  桐乡市高桥新区迎宾大道西侧区块控制性详细规划图

附图6  桐乡市生态保护红线图

附图7  项目周边环境示意图

附图8  项目周边主要环境保护目标分布图

附图9  项目监测点位分布图

附图10  企业总平面布置图

附图11  项目厂区平面布置图

附图12  地下水分区防渗图

附图13  卫生防护距离包络线图

附图13  周围环境现状照片

附表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

建设项目环境保护承诺书

1 概述

1.1建设项目由来及特点

1.1.1建设项目由来及实施背景

桐乡市高桥皮革有限责任公司是一家专业从事牛皮沙发革生产的企业，成立于2001年8月，位于桐乡市高桥镇北西侧。

桐乡市高桥皮革有限责任公司前身是桐乡市高桥皮革厂，创办于1994年，位于桐乡市高桥镇高架路北路西侧，主要从事羊皮服装革的生产，后于2000年破产，由自然人周志贤等竞标购入桐乡市高桥皮革厂的厂房、生产设备等设施，组成以周志贤为核心的桐乡市高桥皮革有限责任公司。公司成立初期企业委托桐乡市环境保护监测站编制了《桐乡市高桥皮革有限责任公司建设项目环境影响报告表》，原桐乡市环境保护局于2002年1月10日以“桐环管[2001]04号”文通过该项目环保批复，项目审批生产规模为年产牛皮沙发革100万平方米、猪皮革65万平方米。原桐乡市环境保护局于2008年9月9日以“桐环建函2008第96号”文通过该项目环保“三同时”竣工验收。

后由于国家重点工程沪杭高铁线建设的需要，企业占地面积缩减，企业收购位于桐乡市高桥镇工业区的桐乡市兽王沙发皮革有限公司，将其所在地作为东厂区（位于原有厂区即现有西厂区东北侧约320米），将企业整理车间搬迁至东厂区，搬迁同时企业实施整体技改并形成全厂年产牛皮沙发革165万张的生产规模。企业于2013年委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制了《桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目环境影响报告书》，原嘉兴市环境保护局于2013年10月10日以“嘉环建函[2013]100号”文对该项目通过环保审查，又于2014年1月20日以“嘉环建验[2014]6号”文对该项目通过环境保护设施竣工验收。

目前企业西厂区位于政府计划征地范围内，考虑到日后生产需求，企业计划投资9000万元，购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩（位于企业现有西厂区西北侧约540米，现有东厂区西北侧约620米），新建建筑面积47178.21平方米，淘汰原有片皮机3台、挤水机3台、削匀机4台、木转鼓31台、绷板机10台等相关设备，新增环保、节能型片皮机3台、挤水机3台、木转鼓28台、削匀机4台、低温干燥设备2台、绷板机8台、量革机1台、照明系统1套、办公系统1套、污水处理设施1套、废气处理设施1套、空压机6台等相关设备，实施染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。在不突破原有排污总量和能耗总量的情况下，公司产能不变，仍为年产牛皮沙发革165万张的生产能力。桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会于2021年6月30日出具了该项目《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码为2012-330483-04-02-626505），对该项目完成备案。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于GB/T4754-2017《国民经济行业分类（2019年修订）》中“C1910 皮革鞣制加工”类项。根据2021年1月1日起施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目生产过程涉及复鞣、染色工序，属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19”-“30、皮革鞣制加工191”-“有鞣制、染色工艺的”，应编制环境影响报告书。

表1.1-1  项目组成一览表

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 |  |  |  |  |  |
| 30 | 皮革鞣制加工 191；皮革制品制造 192；毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、染色工艺的 | 其他（无鞣制、染色工艺的毛皮加工除外；无鞣制、染色工艺的皮革制品制造除外） | / | / |

受桐乡市高桥皮革有限责任公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，并提出应采取的环境污染防治措施，为建设单位和生态环境部门今后加强环境管理提供依据。我公司在组织了有关技术人员对现场进行踏勘、调查和收集相关资料的基础上，根据各环境影响评价技术导则及其它有关文件要求，编制完成了《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目环境影响报告书（送审稿）》，后通过了环评报告书技术评审会。现根据评审会专家意见对报告书进行了认真修改、补充和完善，编制完成了《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目环境影响报告书（报批稿）》，报请审批。

1.1.2建设项目的特点

本项目主要有以下几个特点：

（1）本项目主要对企业西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站进行搬迁建设，生产工艺主要是对兰皮板（蓝湿皮半成品革）进行片皮、削匀、复鞣、染色、干燥，后运往企业现有东厂区进行后整理加工，主要污染物为综合生产废水、含铬废水、甲酸废气、污水处理恶臭、一般固体废物、危险废物。

（2）本项目新增用地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，区域供水、供电、污水管网、供气等基础设施均已完善，可以满足本项目要求。

（3）本项目采用先进生产工艺、生产设备，使用超载型木转鼓替代传统木转鼓，具有节电、节水、易清洗等优势；配套建设蒸汽冷凝水收集回用系统及中水回用系统，减少水、电、蒸汽消耗，降低综合能耗；进一步采用栲胶（植物鞣剂）及其他配套助剂代替传统铬鞣剂，减少含铬污染物的产生量。

（4）本项目含铬废水与其他综合废水分质收集、处理，废水、废气处理工艺进行专业论证后再实施，确保废水、废气能够达标排放。

（5）本项目所需CODCr、氨氮、挥发性有机物、工业烟粉尘以及总铬污染物总量指标均在企业原有项目总量控制指标范围内，无需进行区域替代削减。

1.2环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）有关规定，本次环评工作分为三个阶段，具体工作过程如下：

第一阶段，我公司在初步收集项目有关资料后，依据相关规定确定了环境影响评价文件类型；并组织有关技术人员开展了项目相关技术文件研究、现场踏勘、环境现状调查等工作；在此基础上，进行了环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定了工作等级、评价范围和评价标准，制定了工作方案。

第二阶段，我公司收集了项目所在区域的环境现状监测资料，进行了环境现状调查与评价；结合收集的资料进行了工程分析，根据工程分析结果以及监测数据进行了环境影响预测分析。

第三阶段，我公司根据工程分析及环境影响预测分析结果，提出了相应的环境保护措施，并进行了技术经济可行性论证，给出了污染物排放清单以及建设项目环境影响评价结论，完成环境影响经济损益分析。协助建设单位制定环境管理与监测计划，完成公众参与相关内容，编制完成了《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目环境影响报告书（送审稿）》，后通过了环评报告书技术评审会。现根据评审会专家意见对报告书进行了认真修改、补充和完善，编制完成了《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目环境影响报告书（报批稿）》。

本项目环境影响评价工作程序详见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序

1.3分析判定相关情况

我公司在接受委托后，首先通过现场踏勘及相关资料收集，对项目选址、产业政策、产品、规模及生产工艺等合理性进行初步分析。

1.3.1产业政策符合性分析

企业主要从事牛皮沙发革的生产，生产规模为年产165万张牛皮沙发革，大于5万标张。本项目主要对企业西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站进行搬迁建设。本项目生产过程不涉及生皮加工，直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）进行复鞣、染色等加工工序，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，产品与工艺设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的限制、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中的限制和禁止类项目；不属于《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中的淘汰和禁止发展项目。同时，桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会于2021年6月30日出具了该项目《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码为2012-330483-04-02-626505），对该项目完成备案。

因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。

1.3.2国土空间规划、土地利用总体规划和城乡规划符合性分析

本项目位于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，属于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内。根据企业提供的《桐乡经济开发区2020-57地块规划条件》（编号：桐规2021073号），本项目地块规划用地性质为工业用地；另外根据《桐乡市高桥新区迎宾大道西侧区块控制性详细规划图》，本项目地块规划用途为工业用地。因此，本项目建设符合国土空间规划、土地利用总体规划和城乡规划要求。

1.3.3相关规划及规划环评要求符合性分析

桐乡经济开发区创建于1992年，2014年10月浙江省人民政府以《浙江省人民政府办公厅关于<宁波经济技术开发区等21家开发区深化整合提升工作方案>的复函》（浙政办函[2014]88号）批准同意了开发区上报的深化整合提升方案，浙江省桐乡经济开发区管理委员会后委托浙江省城乡规划设计院编制了《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》。

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，属于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划中的装备智造产业片，用地性质为工业用地，项目主要从事牛皮沙发革的生产，与所属片区产业定位不冲突。桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会于2021年6月30日对本项目完成备案，同意本项目建设，因此本项目的实施符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》总体要求。

本项目选址符合桐乡经济开发区土地利用规划与城市总体规划；项目产品与工艺设备符合国家和地方相关产业政策，不属于桐乡经济开发区环境准入条件清单中的禁止准入产业。本项目周边给水、排水、供电、供气等基础设施均已完善，可以满足使用要求；营运期配备了完善的污染防治措施，项目废水、废气和噪声均能达标排放，固废加强管理按要求做到零排放，对周围环境影响较小；本项目不新增污染物排放总量，污染物达标排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，不需进行区域削减替代。因此，本项目的建设符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》中6张清单相关要求。

1.3.4“三线一单”符合性分析

根据《嘉兴市生态环境局关于发布<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（嘉环发[2020]66号）、《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目所在环境管控单元为桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），属于产业集聚重点管控单元，单元面积4.02km²。

本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C1910 皮革鞣制加工”类项，生产规模为年产165万张牛皮沙发革，大于5万标张，且项目实施过程中采用先进生产工艺、生产设备，符合产业结构优化要求，属于三类工业提升改造迁建项目。本项目生产废水、生活污水经处理达标后纳管排放，不向周边水体排放；项目产生的废气、噪声经综合治理后可以达标排放，对周围环境影响可以接受；各类固废采取分类收集、处置后，可以做到“减量化、资源化、无害化”，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。此外，本项目与居住区之间最近距离约为290米，之间设有绿地、绿化带等隔离，可确保人居环境安全。因此，本项目建设符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中各项管控要求。

1.3.5污染物排放总量控制符合性分析

根据工程分析，结合国发[2016]74号、环发[2014]197号、浙政发[2017]19号文件要求，本项目需纳入总量控制的污染物为CODCr、氨氮、挥发性有机物、工业烟粉尘以及总铬。

根据企业提供的《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），以及企业原有项目《桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目环境影响报告书》及其审查意见（嘉环建函[2013]100号）中相关内容，企业原有项目污染物总量控制指标分别为废水量264000吨/年，CODCr 13.200t/a、氨氮1.320t/a、总铬0.04455t/a、工业烟（粉）尘3.680t/a、挥发性有机物3.090t/a。

本项目实施后，企业全厂废水污染物达标排放量分别为：废水量258570t/a，CODCr 12.929t/a、氨氮1.293t/a、总铬0.03978t/a；废气污染物排放量分别为：工业烟（粉）尘1.331t/a、挥发性有机物1.773t/a。

本项目实施后，企业全厂污染物排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，无需进行区域替代削减。

1.3.6“四性五不批”符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》第九条“四性”要求，不属于第十一条中的不予批准决定的“五不批”情形，具体分析如下。

表1-3.1  “四性五不批”符合性分析

| 项目 | 类别 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| “四性” | 1、建设项目环境可行性 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于三类工业项目，项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，属于桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，可确保污染物排放达到国家和地方排放标准 |
|  | 2、环境影响分析预测评估的可靠性 | 本评价根据本项目设计产能、原辅材料消耗情况，采用生态环境部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法对废气、废水、噪声、固废等进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测结论较为可靠。 |
|  | 3、环境保护措施的可靠性 | 本项目产生污染物均采用较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放，环境保护措施有效可靠 |
|  | 4、环境影响评价结论的科学性 | 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学 |
| “五不批” | 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划 | 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划 |
|  | 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 | 本项目附近水环境不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善；大气环境能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；声环境能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。本项目生产废水、生活污水经收集处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置。根据影响分析可知，本项目建设不影响区域环境质量改善目标管理要求，当时环境质量仍能维持现状 |
|  | 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 | 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏 |
|  | 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 | 本评价已针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 |
|  | 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。根据多次内部审核，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确、合理 |

1.3.6污染物排放标准符合性分析

本项目废水包括生产废水与职工生活污水，经分类收集、处理后达标纳入市政污水管网；废气主要为甲酸、恶臭污染物等，经收集治理后可以达标排放；设备噪声经综合治理后，厂界噪声可以达标；各类固废经分类收集、贮存后，均可以得到妥善处置，做到“资源化、减量化、无害化”。因此，本项目符合污染物达标排放原则。

1.3.7环境质量要求符合性分析

本项目所在区域环境空气为二类功能区，地表水环境、地下水环境均为III类功能区，声环境为3类功能区，土壤环境属于第二类建设用地。本项目建成投产后，通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响可以承受，不会改变区域环境质量等级。因此，本项目的建设能够满足当地环境质量功能区的要求。

1.3.8清洁生产要求符合性分析

本项目采取先进的生产工艺与设备，从源头上减少污染物的产生，注意节能减排，落实各项污染防治措施，做到“三废”达标排放，符合清洁生产要求，可以达到清洁生产的目标。因此，本项目符合清洁生产原则。

1.3.9风险防范措施符合性分析

本项目环境风险源主要是废水处理设施、废气处理设施、染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库、各危废仓库以及涉及其他有毒有害原料储存、使用的生产车间等，风险类型主要为各类风险物质、危险废物、生产废水泄漏以及废气事故性排放，可能对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、土壤环境以及周围人群健康产生不同程度的不利影响。

要求建设单位从生产、储运、三废治理等多方面积极采取防护措施，加强生产设备及污染防治设施的日常维护，并落实环评提出的各项风险防范措施，制定相应的应急预案，则可将项目环境风险降至最低。

1.3.10防护距离符合性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价对各污染因子进行初步估算，估算模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN，经计算确定大气环境影响评价等级为二级，预测计算确定本项目主要污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量短期浓度标准值，因此本项目无需设大气环境防护距离。

另根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中相关要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界之间应设置卫生防护距离。经计算，建议本项目1#厂房设置100m的卫生防护距离，污水处理站设置200m的卫生防护距离，甲酸仓库设置50m的卫生防护距离，建议规划等有关部门在本项目设置的卫生防护距离范围内不批建住宅、医院、学校和食品企业等大气环境敏感点。

根据现场踏勘，本项目生产车间、污水处理站、甲酸仓库设置的卫生防护距离范围内没有环境敏感点，因此本项目设置的卫生防护距离要求可以实现。

1.3.11公众参与要求符合性分析

本项目环境影响报告书形成后，企业在浙江政务服务网网站以及评价区域范围内的村（居）民委员会设置的信息公告栏处对报告书中的环境影响评价信息进行了公示，公示时间不少于10个工作日。公示结束后，建设单位编写了《环境影响评价公众参与说明》，公示期间未收到任何单位和个人的反对意见。因此，本项目的公众参与符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订）（浙江省人民政府令第388号）中的相关要求。

1.3.12行业规范要求符合性分析

本项目建设符合《制革行业规范条件》（工业和信息化部2014年第31号公告）、《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》（浙环发[2016]12号）等行业规范要求。

1.4关注的主要环境问题

本项目施工期主要关注安装施工扬尘、噪声的影响。营运期主要关注含铬废水与其他综合废水分质收集、输送及处理可行性、废水处理工艺达标可行性、废水纳管可行性以及对周围地表水环境、地下水环境的影响；甲酸废气收集排放达标可行性、污水处理恶臭污染物收集治理达标可行性以及对周围大气环境的影响；设备噪声对周围声环境的影响；各类固体废物产生情况及处置的合理性；以及各类危险物质、危险废物泄漏事故、废水以及废气事故性排放等环境风险影响，特别是含铬废水渗漏的环境风险影响。

1.5环境影响、环境影响评价的主要结论

1.5.1环境影响主要结论

本项目营运期生产废水、生活污水经收集处理后达标纳入市政污水管网；废气经收集治理后可以达标排放；设备噪声经综合治理后，厂界噪声可以达标；各类固废经分类收集、贮存后，均可以得到妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”。本项目营运期对周边环境影响可以承受。

1.5.2环境影响评价主要结论

桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以北，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划》及规划环评要求，符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合国家和地方相关产业政策。本项目采用先进的工艺与设备，能够达到清洁生产要求，各类污染物经相应防治措施治理后能够做到达标排放对当地环境影响可以接受，具有较好的环境、经济、社会效益。

通过本环评的分析认为，本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

2 总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订），中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018年12月29日起施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2018年1月1日起施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日起施行；

(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订），中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议，2022年6月5日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议，2020年9月1日起施行；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议，2019年1月1日起施行；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订），中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日起施行；

(9)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订），中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2012年7月1日起施行；

(10)《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

(11)《地下水管理条例》，中华人民共和国国务院令第748号，2021年11月9日发布，2021年12月1日起施行；

(12)《国家危险废物名录》（2021年版），生态环境部令第15号，2021年1月1日起施行；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；

(14)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日起施行；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起施行；

(16)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日起施行；

(17)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日起施行；

(18)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日起施行；

(19)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日起施行；

(20)《排污许可管理条例》，中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日起施行；

(21)《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》，生态环境部令第14号，2021年1月1日起施行；

(22)《环境保护部关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》，原环境保护部公告2013年第73号，2013年11月15日起施行；

(23)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014年12月31日起施行；

(24)《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，原环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日起施行；

(25)《危险化学品安全管理条例》（2013年修正），中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日起施行；

(26)《关于发布<危险废物贮存污染控制标准>（GB 18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》，原环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日起施行；

(27)《国务院关于印发<打赢蓝天保卫战三年行动计划>的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日起施行；

(28)《制革行业规范条件》，中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第31号，2014年5月4日起施行；

(29)《制革行业清洁生产评价指标体系》，中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、环境保护部公告2017年第7号，2017年9月1日起施行；

(30)《制革、毛皮工业污染防治技术政策》，环发[2006]38号，2006年2月21日起施行；

(31)《环境保护技术文件 皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南（征求意见稿）》，环办函[2014]64号，2014年1月17日发布；

(32)《生态环境标准管理办法》，生态环境部2020年部令第17号，2021年2月1日起施行；

(33)《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部令第9号，2019年11月1日起施行；

(34)《工况用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号，2018年8月1日起施行；

(35)《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》，国发[2016]65号，2016年11月24日起施行；

(36)《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]121号，2017年9月14日起施行；

(37)《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气[2019]53号，2019年6月26日起施行；

(38)《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》，环环评[2016]190号，2016年12月27日起施行；

(39)《太湖流域管理条例》，中华人民共和国国务院令第604号，2011年11月1日起施行；

(40)《关于印发第3批10个行业企业温室其他核算方法与报告指南（试行）的通知》，发改办气候[2015]1722号，2015年7月6日发布；

(41)《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，环固体[2022]17号，2022年3月3日发布并施行。

2.1.2地方法规

(1)《浙江省大气污染防治条例（2020年修订）》，浙江省十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日起施行；

(2)《浙江省水污染防治条例（2020年修订）》，浙江省十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日起施行；

(3)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2022年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议，2023年1月1日起施行；

(4)《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），浙江省人民政府令第388号，2021年2月10日起施行；

(5)《浙江省水土保持条例（2020年修正）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日起施行；

(6)《浙江省水资源条例》，浙江省十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议，2021年1月1日起施行；

(7)《浙江省生态环境厅<关于进一步加强工业固体废物环境管理>的通知》，浙环发[2019]2号，2019年1月11日起施行；

(8)《关于印发<浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案>的通知》，浙环发[2021]10号，2021年8月17日起施行；

(9)《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54号，2013年11月4日起施行；

(10)《浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》，浙长江办[2022]6号，2022年3月31日起施行；

(11)《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》，浙环发[2016]46号，2016年11月9日起施行；

(12)《浙江省生态环境保护“十四五”规划》，浙发改规划[2021]204号，2021年5月31日起施行；

(13)《关于印发<浙江省水生态环境保护十四五规划>、<浙江省海洋生态环境保护十四五规划>的通知》，浙发改规划[2021]210号，2021年5月31日起施行；

(14)《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017年3月17日起施行；

(15)《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014年7月10日起施行；

(16)《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发[2014]26号，2014年4月30日起施行；

(17)《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018年7月20日起施行；

(18)《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018年9月25日起施行；

(19)《关于印发嘉兴市环境保护局行政审批层级一体化改革审批事项下放实施细则》的通知，嘉环发[2013]155号，2013年12月11日起施行；

(20)《关于进一步规范建设项目VOCs总量准入和加快推进重污染行业VOCs整治工作的意见》，嘉环发[2015]98号；

(21)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅2014年5月19日发布；

(22)《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)>的通知》，浙环发[2015]38号，2015年9月23日发布；

(23)《嘉兴市人民政府办公室关于印发<嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则>的通知》，嘉政办发[2022]37号，2022年7月29日起施行；

(24)《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，浙环发[2020]7号，2020年5月23日发布；

(25)《嘉兴市生态环境局关于印发<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，嘉环发[2020]66号，2020年9月4日发布；

(26)《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，桐政发[2020]22号，2020年11月26发布；

(27)《浙江省制革产业环境准入指导意见（修订）》，浙环发[2016]12号，2016年5月18日起施行；

(28)《浙江省制革行业污染防治技术指南》，原浙江省环境保护厅2016年9月发布；

(29)《浙江省生态环境厅关于印发浙江省重金属污染防控工作方案的通知》，浙环发[2022]14号，2022年6月17日发布；

(30)《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，2021年11月发布；

(31)《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》，浙环函[2021]179号，2021年7月6日发布并施行。

2.1.3技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

(6)《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；

(7)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(9)《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

(10)《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

(11)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

(12)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

(13)《污染源源强核算技术指南 制革工业》（HJ995-2018）；

(14)《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

(15)《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ946-2018）；

(16)《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部令第11号；

(17)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

(18)《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859.1-2017）；

(19)《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》（HJ448-2008）；

(20)《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ2003-2010）；

(21)《制革职业安全卫生规程》（AQ 4215-2011）；

(22)《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

(23)《浙江省环境空气质量功能区划分》，浙江省人民政府；

(24)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省人民政府。

2.1.4产业政策

(1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起施行；

(2)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日发布并施行；

(3)《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》，发改体改规[2020]1880号，2020年12月10日起施行；

(4)《嘉兴市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》，嘉淘汰办[2010]3号，2010年12月20日起施行；

(5)《关于印发<桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录>的通知》，桐政发[2011]63号；

(6)《桐乡市企业投资项目正向（负面）清单制度》，桐前评估[2018]1号。

2.1.5项目技术文件及其它

(1)《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年11月）；

(2)《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》；

(3)《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》；

(4)《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》

(5)《桐乡市高桥新区迎宾大道西侧区块控制性详细规划》；

(6)《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码2012-330483-04-02-626505；

(7)建设单位与我公司签订的环评合同；

(8)建设单位提供的其它相关资料。

2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

（1）通过对本项目所在地周围环境现状的调查和分析，掌握评价区域的环境敏感点、环境保护目标、环境污染现状等特征，确定项目主要环境影响要素和环境保护目标；通过对建设项目进行全面的调查和分析，掌握工艺过程、辅助及公用工程设施的污染物排放特征，了解项目的清洁生产水平。

（2）根据环境特征和工程污染物排放特征，采用适宜的模式和方法，预测项目对周围环境影响的程度和范围，说明项目排放的主要污染物对周围环境的影响程度。

（3）通过对工程环保设施的技术经济可行性、达标可行性分析，提出进一步减缓污染的对策建议，结合环境影响预测结果和污染物总量指标，评估项目与“达标排放和污染物排放总量控制”原则的符合性，从环保的角度论证项目建设的可行性。

（4）通过环境经济损益分析，论证建设项目在经济、社会和环境三效益方面的统一性。

通过上述工作，论证建设项目在环境方面的可行性，并给出环境影响评价结论。从而为项目的环境管理提供基础数据，为环境管理部门提供决策依据。

2.2.2评价原则

本评价遵守国家和地方相关法律法规，符合相关部门规范性文件规定，满足技术导则要求；坚持客观、公正、全面、科学地分析工程对环境的各种影响；尽量通过现场调查和监测获得第一手数据，保证资料数据的代表性、准确性和实效性，评价方法力求先进、定量、可靠，提出的污染防治措施和方案具有可操作性；坚持贯彻清洁生产、污染物达标排放和总量控制等环保审批原则。

2.3环境影响要素识别和评价因子

2.3.1环境影响要素识别

根据项目污染特点及周边区域环境特征分析，确定项目建设期、营运期（主要考虑正常营运工况）、退役期主要环境影响因素识别情况，具体见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别情况

| 环境要素 项目阶段 |  | 大气环境 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 土建阶段 | --DZN | -DJN | -DJN | ---DZK | --CZJ | --CZN |
|  | 装修阶段 | -DZN | / | / | -DZK | / | / |
| 营运期 | 原料存放 | --CZN | / | / | / | / | / |
|  | 片皮、削匀工序 | / | / | / | -DZK | / | / |
|  | 转鼓加工工序 | / | -CJN | -CJN | --CZK | -CJN | / |
|  | 污水处理 | --CZN | -CJN | -CJN | --CZK | -CJN | / |
|  | 固废贮存 | / | / | / | / | / | / |
| 退役期 |  | / | / | / | / | / | / |
| 备注：1、表中“+/-”分别表示“有利/不利”，其中“+++、++、+”分别表示“很有利、较有利、略有利”，“---、--、-”分别表示“严重不利、中等不利、轻微不利”； 2、表中“C/D”分别表示“长期/短期”； 3、表中“Z/J”分别表示“直接/间接”； 4、表中“K/N”分别表示“可逆/不可逆”； 5、表中“/”表示无相关关系。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目的实施对环境的影响是综合性，这些影响中既有可逆影响，也有不可逆影响；既有短期影响，也有长期影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。其中营运期对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境的影响较为显著，主要是来自生产过程中产生的废水、废气、固体废物的影响。

2.3.2评价因子

根据项目排污特点，在对工程营运期环境影响初步识别的基础上，本环评对营运期环境影响因子进行了初步筛选，确定了下列环境影响评价因子。

表2.3-2  项目评价因子一览表

| 阶段 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 地表水 环境 | pH、化学需氧量、NH3-N、BOD5、TP、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、硫化物 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 |
|  | 地下水 环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH值、砷、汞、铅、镉、锰、铁、总铬、六价铬、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、溶解性总固体 | 高锰酸盐指数、总铬 |
|  | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、TSP、NH3、H2S | 甲酸、NH3、H2S、恶臭 |
|  | 土壤 | 建设用地：GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中的45项基本项目；pH值、石油烃、锌、铬 农用地：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六价铬 | GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中的45项基本项目；pH值（以pH值表征）、石油烃、锌、铬 |
|  | 声环境 | 等效连续A声级Leq(A) | 等效连续A声级Leq(A) |
|  | 固体废物 | / | 生产固废、生活垃圾 |

2.4评价标准

2.4.1环境功能区

（1）地表水环境

本项目附近主要水体为北沙渚塘及其支流。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目所在区域水功能区为大红桥港-北沙渚塘桐乡农业用水区（编码为：F1203106503013），水环境功能区为农业用水区（编码为：330483FM220255000150），目标水质为Ⅲ类。

表2.4-1  本项目附近地表水环境功能区划分表

| 序号 | 水功能区 |  | 水环境功能区 |  | 流域 | 水系 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 杭嘉湖91 | F120310 6503013 | 大红桥港-北沙渚塘桐乡农业用水区 | 330483FM22 0255000150 | 农业用水区 | 太湖 | 杭嘉湖平原河网 | Ⅲ |

（2）地下水环境

由于本项目所在区域尚未划分地下水环境功能区类别，根据地下水水质标准分类原则并参照地表水环境功能区类别，按照III类功能区执行。

（3）环境空气

根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域属环境空气质量二类功能区。

（4）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》对声环境功能区的划分，本项目选址区域位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，区域内以工业生产为主要功能，且项目周边道路非交通干线，周边河道非通航河道，本项目所在区域属3类声环境功能区。

（5）桐乡市“三线一单”生态环境管控单元

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北。根据《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目所在环境管控单元为桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），属于产业集聚重点管控单元。

2.4.2环境质量标准

（1）地表水环境

本项目附近主要水体为北沙渚塘及其支流。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目附近地表水属于Ⅲ类水功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体指标见表2.4-2。

表2.4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：mg/L

| 项目 | pH值 （无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |
| 项目 | 总磷 （以P计） | 总氮 （以N计） | 铬（六价） | 石油类 | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 |
| III类标准 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |

（2）地下水环境

本项目所在区域尚未划分地下水环境功能区类别，根据地下水水质标准分类原则并参照地表水环境功能区类别，本项目附近地下水环境质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的III类水质标准，具体指标见表2.4-3。

表2.4-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 色（铂钴色度单位） | ≤15 | 2 | 嗅和味 | 无 |
| 3 | 浑浊度（NTU） | ≤3 | 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 6 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 8 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 | 10 | 铁 | ≤0.3 |
| 11 | 锰 | ≤0.1 | 12 | 铜 | ≤1.00 |
| 13 | 锌 | ≤1.0 | 14 | 铝 | ≤0.20 |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 16 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 17 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | ≤3.0 | 18 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 19 | 硫化物 | ≤0.02 | 20 | 钠 | ≤200 |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |
| 21 | 总大肠菌群(MPNb/100mL或CFUc/100mL) | ≤3.0 | 22 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 毒理学指标 |  |  |  |  |  |
| 23 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 24 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 25 | 氰化物 | ≤0.05 | 26 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 27 | 碘化物 | ≤0.04 | 28 | 汞 | ≤0.001 |
| 29 | 砷 | ≤0.01 | 30 | 硒 | ≤0.01 |
| 31 | 镉 | ≤0.005 | 32 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 33 | 铅 | ≤0.01 | 34 | 三氯甲烷 | ≤60 |
| 35 | 四氯化碳 | ≤2.0 | 36 | 苯 | ≤10.0 |
| 37 | 甲苯 | ≤700 | / | / | / |
| 备注：总铬标准限值参照执行《荷兰土壤和地下水标准》中的30μg/L地下水干预值。 |  |  |  |  |  |

（3）环境空气

根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域属环境空气质量二类功能区，评价区域内环境空气基本污染物、其他污染物（TSP）执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，详见表2.4-4。

特征污染物非甲烷总烃执行原国家环境保护局科技标准司编写的《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D参考限值，具体见表2.4-4。

甲酸目前尚无环境质量标准，根据《大气污染物综合排放标准详解》中的有机化合物环境质量标准一次值推荐公式进行计算：

lnCm=0.470lnC生-3.595（有机化合物）

式中：Cm——环境质量标准一次值，mg/m3；

C生——生产车间容许浓度限值，mg/m3。根据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》，甲酸短时间接触容许浓度为20mg/m3。

表2.4-4  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时 | 200 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 氨（NH3） | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢（H2S） | 1小时平均 | 10 | μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 甲酸 | 一次值 | 0.112 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐公式 |

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》对声环境功能区的划分，本项目选址区域位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，区域内以工业生产为主要功能，且项目周边道路非交通干线，周边河道非通航河道，因此本项目所在地厂界四侧声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，详见表2.4-5。

表2.4-5  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 功能区类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能 | 65 | 55 |

（5）土壤环境质量标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中关于建设用地分类的说明，本项目所在地为工业用地，属于第二类用地，因此土壤环境质量执行GB36600-2018的表1（基本项目）、表2（其他项目）中的第二类用地筛选值；项目周边居住用地、中小学用地、医疗卫生用地、社会福利设施用地以及公园绿地中的社区公园或儿童公园用地等第一类用地土壤环境质量执行GB36600-2018的表1（基本项目）、表2（其他项目）中的第一类用地筛选值，具体指标见表2.4-6。

表2.4-6  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 基本项目 |  |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |
| 其他项目 |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | -- | 826 | 4500 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |

项目周边农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1（基本项目）中的相应风险筛选值，具体标准限值见表2.4-7。

表2.4-7  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值（pH单位为无量纲，其他均为mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 水田 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 其他 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：重金属和类金属砷均按元素总量计；对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

第一类建设用地土壤污染物锌、铬环境质量标准执行DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中住宅及公共用地筛选值；第二类建设用地土壤污染物锌、铬环境质量标准执行DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中商服及工业用地筛选值；农用地土壤六价铬环境质量标准执行DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中住宅及公共用地筛选值，具体标准限值见表2.4-8。

表2.4-8  《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 住宅及公共用地筛选值 | 商服及工业用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬 | 250 | 2500 |
| 2 | 铬（六价） | 30 | 500 |
| 3 | 锌 | 3500 | 10000 |

2.4.3污染物排放标准

（1）废水

本项目废水主要为含铬废水、其他综合生产废水以及职工生活污水。含铬废水先通过专用管道输送至含铬废水预处理系统进行除铬预处理，含铬废水处理设施出水口水质总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值后，再与其他综合生产废水、职工生活污水一同汇入企业综合污水处理站，经处理达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中的相关污染物间接排放限值后纳入区域污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江，污染物纳管排放标准详见表2.4-9，排江标准详见表2.4-10。

表2.4-9  《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）

| 序号 | 污染物名称 | 排放限值（mg/L） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间接排放 |  |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 | 企业废水总排口 |
| 2 | 色度 | 100 |  |
| 3 | 悬浮物 | 120 |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 80 |  |
| 5 | 化学需氧量（CODCr） | 300 |  |
| 6 | 动植物油 | 30 |  |
| 7 | 硫化物 | 1.0 |  |
| 8 | 氨氮 | 35① |  |
| 9 | 总氮 | 140 |  |
| 10 | 总磷 | 4 |  |
| 11 | 氯离子 | 4000 |  |
| 12 | 总铬 | 1.5 | 车间或生产设施废水排放口（本项目含铬废水处理设施出水口） |
| 13 | 六价铬 | 0.1 |  |
| 单位产品基准排水量（m³/t原料皮） |  | 55② | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
| 备注：1、氨氮入网标准从严执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求； 2、单位产品基准排水量间接排放限值与制革企业的直接排放限值相同。 |  |  |  |

表2.4-10  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）  单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 最高允许排放浓度一级A标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 50 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | 10 |
| 5 | 悬浮物（SS） | 10 |
| 6 | 动植物油 | 1 |
| 7 | 总氮（以N计） | 15 |
| 8 | 氨氮（以N计） | 5（8）* |
| 9 | 总磷（以P计） | 0.5 |
| 10 | 石油类 | 1 |

续表2.4-10

| 序号 | 部分一类污染物 | 最高允许排放标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总铬 | 0.1 |
| 2 | 六价铬 | 0.05 |
| 备注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |  |  |

（2）废气

①本项目厂区废气污染物排放标准

本项目生产过程中产生的废气主要为甲酸使用过程产生的甲酸废气，污水处理过程产生的恶臭（主要污染物为硫化氢、氨、臭气浓度），以及原料存放过程产生的恶臭（主要污染物为臭气浓度）和职工食堂油烟废气。

甲酸污染物目前尚无污染物排放标准，其排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级标准限值及相关无组织排放监控浓度限值，具体见表2.4-11。污水处理硫化氢、氨、臭气浓度等恶臭污染物收集后通过40m高排气筒高空排放，恶臭污染物有组织排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相应高度排气筒最高允许排放量或标准值，恶臭污染物无组织排放执行GB14554-93表1中二级新扩改建厂界标准值，具体见表2.4-11。

表2.4-11  本项目废气污染物排放标准

| 污染物 项目 | 有组织排放标准 |  |  |  | 无组织排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率或标准值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 标准来源 | 监控点 | 浓度 | 标准来源 |
| 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 15m | 10 kg/h | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 周界外浓度最高点 | 4.0 mg/m³ | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
| 臭气浓度 | / | 40m | 20000(无量纲) | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |  | 20(无量纲) | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |
| 氨 | / | 40m | 35 kg/h |  |  | 1.5 mg/m³ |  |
| 硫化氢 | / | 40m | 2.3 kg/h |  |  | 0.06 mg/m³ |  |

企业厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值，具体见表2.4-12。

表2.4-12  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物项目 | 特别排放限值(mg/m3) | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

企业现有员工合计600人，本项目预计劳动定员200人，在企业现有西厂区员工中调剂解决，全厂不新增员工。本项目厂区内建设有员工食堂，食堂排气罩灶面投影面积合计约2.7m2，折算基准灶头数为3个。食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率75%），具体见表2.4-13。

表2.4-13  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数（个） | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m²） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

②现有西厂区废气污染物排放标准

企业现有西厂区生产过程中产生的废气主要为甲酸原料调配过程挥发的甲酸废气，污水处理、原料存放过程产生的恶臭以及职工食堂油烟废气。

原有项目西厂区甲酸废气以无组织形式排放，其排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，具体见表2.4-14。污水处理硫化氢、氨、臭气浓度等恶臭污染物收集后分别通过25m、40m高排气筒高空排放，恶臭污染物有组织排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相应高度排气筒最高允许排放量或标准值，恶臭污染物无组织排放执行GB14554-93表1中二级新扩改建厂界标准值，具体见表2.4-14。

表2.4-14  原有项目西厂区废气污染物排放标准

| 污染物项目 | 有组织排放标准 |  |  |  | 无组织排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率或标准值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 标准来源 | 监控点 | 浓度 | 标准来源 |
| 非甲烷总烃 | / | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 4.0 mg/m³ | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
| 臭气 浓度 | / | 25m | 6000(无量纲) | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |  | 20(无量纲) | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |
|  |  | 40m | 20000(无量纲) |  |  |  |  |
| 氨 | / | 25m | 14 kg/h |  |  | 1.5 mg/m³ |  |
|  |  | 40m | 35 kg/h |  |  |  |  |
| 硫化氢 | / | 25m | 0.90 kg/h |  |  | 0.06mg/m³ |  |
|  |  | 40m | 2.3 kg/h |  |  |  |  |
| 备注：1、为进一步保护周边环境，减少污染物排放量，在本项目实施过程中，要求企业加强甲酸密闭存放和密闭转运管理，甲酸废气密闭转运至加药平台后通过密闭管道直接输送入转鼓内，减少甲酸废气产生量； 2、企业对现有项目污水处理站调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池采用加盖密封收集臭气，收集的臭气采用“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过25m高排气筒高空排放；二级生化池、三级生化池采用加盖密封收集臭气，收集的臭气通过25m高排气筒高空排放；污泥脱水机房、污泥堆房采用全封闭收集臭气，收集的臭气通过40m高排气筒高空排放。为进一步保护周边环境，本项目实施后要求企业对调节池、物化反应池、沉淀池、生化池、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等构筑物均采用加盖密封收集恶臭污染物，收集的臭气采用“碱喷淋+生物除臭”装置净化处理后高空排放。 |  |  |  |  |  |  |  |

现有项目西厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值，具体见表2.4-12。

企业西厂区现有员工200人，设置有员工食堂，食堂排气罩灶面投影面积合计约2.7m2，折算基准灶头数为3个。食堂油烟废气排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率75%），具体见表2.4-13。

③现有东厂区废气污染物排放标准

企业现有东厂区生产过程中产生的废气主要为磨革工序产生的磨革粉尘，封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的有机废气和恶臭，以及职工食堂油烟废气。

企业东厂区磨革工序产生的颗粒物以无组织形式排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关污染物无组织排放监控浓度限值；东厂区封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的废气（主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度）有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1规定的相关排放限值，相关污染物企业边界任何1小时平均浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6规定的相关限值，具体见表2.4-15。

表2.4-15  东厂区生产废气无组织排放标准汇总

| 污染物项目 | 有组织排放标准 |  |  |  | 无组织排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率或标准值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  | 排气筒 高度 | 二级 | 标准来源 | 监控点 | 浓度 | 标准来源 |
| 颗粒物 | 120 mg/m3 | 15m | 3.5 kg/h | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 周界外浓度最高点 | 1.0 mg/m3 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
| 非甲烷总烃 | 80 mg/m3 | / | / | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 |  | 4.0 mg/m³ | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 |
| 臭气 浓度 | 1000（无量纲） | / | / |  |  | 20(无量纲) |  |
| 备注：1、为减少粉尘污染物对周边环境的影响，本项目实施后要求企业对东厂区磨革工序产生的磨革粉尘进行收集，采用“布袋除尘”装置净化处理后通过15米高以上排气筒高空排放，有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准； 2、为减少非甲烷总烃污染物排放量，本项目实施后要求企业对东厂区封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的非甲烷总烃废气进行收集，采用“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理后通过15米高以上排气筒高空排放，非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1规定的相关大气污染物排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

东厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值，具体见表2.4-12。

企业东厂区现有员工400人，设置有员工食堂，食堂排气罩灶面投影面积合计约5.4m2，折算基准灶头数为5个。食堂油烟废气排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准（基准灶头数≥6，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率75%），具体见表2.4-13。

（3）噪声

本项目施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的相关标准，具体指标见表2.4-16。

表2.4-16  《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）  单位dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）； 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。 |  |

本项目选址于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，项目厂界四周道路及河道非交通干线及通航河道，因此本项目营运期四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，详见表2.4-17。

表2.4-17  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类区 | 65 | 55 |

（4）固废

本项目按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～5085.6-2007）以及《危险废物鉴别标准 通则》（5085.7-2019）来鉴别一般固体废物和危险废物。

本项目工业固体废物采用包装工具（罐、桶、包装袋等）并设置库房进行贮存，一般固废污染控制不适用GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，要求其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的相关规定。危险废物污染控制还需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）中的相关规定。

2.5评价工作等级与评价范围

2.5.1评价工作等级

（1）地表水环境

本项目生产废水、生活污水全部收集处理后达标纳入市政污水管网，不排入附近水体。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，营运期废水排放方式为间接排放。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

（2）地下水环境

本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C1910 皮革鞣制加工”类项，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工”-“118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”-“制革、毛皮鞣制”类项，环评类别为报告书，为Ⅰ类项目。对照HJ610-2016表1地下水环境敏感程度分级表，本项目所在地不属于集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源及其补给径流区、分散式饮用水水源地，也不属于国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。因此，本项目地下水环境敏感程度为不敏感，本项目地下水环境影响评价等级确定为二级。

地下水环境评价工作等级分级详见表2.5-1。

表2.5-1  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（3）环境空气

本项目废气主要为甲酸（以非甲烷总烃计）、恶臭污染物（主要污染物为硫化氢、氨）。本环评根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型ARESCREEN，估算出正常工况下废气污染因子的最大地面浓度占标率Pmax为9.11%＜10%。

根据工程分析，本项目主要污染源估算模型计算结果见表2.5-2，环境空气评价工作等级判别见表2.5-3，评价工作等级为二级。

表2.5-2  环境空气评价工作等级计算结果表

| 排放源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |  | 最大地面浓度(mg/m3) | 最大浓度落地点（m） |  |  | 质量标准(mg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理恶臭废气排气筒DA001 | 氨 | 0.031 | 1.38 E-03 |  |  | 129 | 0.2 |  | 0.69 | 0 | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 2.25 E-05 |  |  | 129 | 0.01 |  | 0.22 | 0 | 三级 |
| 无组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间 | 甲酸 | 0.030 | 1.02 E-02 |  |  | 129 | 0.112 |  | 9.11 | 0 | 二级 |
| 污水处理站 | 氨 | 0.018 | 1.20 E-02 |  |  | 52 | 0.2 |  | 6.01 | 0 | 二级 |
|  | 硫化氢 | 0.0008 | 5.34 E-04 |  |  | 52 | 0.01 |  | 5.34 | 0 | 二级 |

表2.5-3  环境空气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |
| 判别结果 | 二级 |

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）中评价等级划分依据：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。本项目周边均为工业企业、道路、河道，周边道路、河道非交通干线及通航河道，则项目所在区域为3类声环境功能区；生产工艺中各类设备的噪声级较小，周边居民等环境敏感点距离较远，对周边居民影响较小，声环境影响评价等级确定为三级。

（5）环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作等级划分依据，确定本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，因此本项目环境风险评价综合等级为二级，其中大气环境风险等级为二级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为简单分析。风险评价工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-4  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（6）土壤环境

本项目土壤环境影响类型为污染影响型项目。本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C1910 皮革鞣制加工”类项，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“制造业”-“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”-“制革、毛皮鞣制”类项，土壤环境影响评价项目类别为I类，具体对照情况见表2.5-5。

表2.5-5  本项目土壤环境影响评价项目类别对照情况

| 项目类别 行业类别 |  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业 | 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 | 制革、毛皮鞣制 | 化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 | 其他 | / |

根据HJ964-2018，本项目占地面积（永久占地）26.53亩（约为17687.59m2），占地规模属于小型（≤5hm2）；另根据周边环境现状调查，目前项目周边均为工业企业、空地、在建工业厂房、道路及河道，但本项目土壤环境存在大气沉降影响途径，考虑到周边1km范围内存在耕地、居民区等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为“敏感”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目土壤环境影响评价等级为一级。

表2.5-6  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

（7）生态环境

本项目属于污染影响类建设项目，项目选址位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区范围内，项目建设符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》中6张清单要求，且项目周边均为工业企业、空地、在建工业厂房、道路及河道，不涉及生态敏感区。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2.5.2评价范围

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价重点仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析和依托污水处理设施的环境可行性分析，不开展预测评价。

（2）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表3地下水环境现状调查评价范围参照表，地下水环境影响评价范围确定为项目所在地周边6km2的区域。

（3）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为二级。项目大气环境影响评价范围边长取5km，评价范围详见图2.8-1。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中有关规定，本项目声环境影响评价范围确定为建设项目边界向外200m范围内。

（5）风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关规定，大气环境风险评价等级为二级，评价范围为建设项目边界外5km范围内；地表水环境风险评价范围参照HJ 2.3相关要求，选取项目周边北沙渚塘上下游1km范围内；地下水环境风险评价范围参照HJ 610要求，选取项目选址地周围6km2范围内同一水文地质单元。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有关规定，土壤环境影响一级评价范围确定为项目厂区及厂界外1km范围内。

（7）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中有关规定，本项目生态环境评价范围涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。

2.6评价内容及重点

本项目环境影响评价主要内容：

（1）通过对项目所在地社会、经济、自然等环境特征的调研及环境质量的现状调查及监测，摸清该地区环境质量现状。

（2）通过对建设项目工艺进行分析，核算原辅材料消耗情况和污染物产生源强；根据项目设计本身所配备的环保设施情况，结合相应的污染物去除率，计算项目污染物发生量、处理削减量以及最终排放量。

（3）预测分析项目产生的各类污染物排放对周围环境的影响程度及范围。

（4）在上述工作基础上，从清洁生产方面对主要生产设备、生产工艺、原材料及能源消耗提出要求，对三废治理对策提出建议，并反馈于项目的工程建设。

评价重点是第2点、第3点和第4点，重点为废水、废气、固废，兼顾噪声。

2.7相关规划及配套设施情况

2.7.1浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）

桐乡经济开发区创建于1992年7月，1993年11月经浙江省人民政府批准为省级重点经济开发区，2005年12月通过了国家发改委省级开发区的设立审核，2014年10月浙江省人民政府以《浙江省人民政府办公厅关于<宁波经济技术开发区等21家开发区深化整合提升工作方案>的复函》（浙政办函[2014]88号）批准同意了开发区上报的深化整合提升方案，整合后的开发区核心区面积46.33平方公里，辐射带动区面积106.01平方公里。

2017年，根据桐乡市委市政府决策部署，浙江省桐乡经济开发区和高桥街道实施“区街合一”，确立了以区为主的管理体制。调整后的开发区（高桥街道）下辖1个社区，15个行政村，托管梧桐街道众善村、安乐村，凤鸣街道长新村、史桥村（史桥集镇）等7个行政村，行政管辖面积达到93.31平方公里。为了更有效利用战略资源，更好的规划产业布局，浙江省桐乡经济开发区管委会委托浙江省城乡规划设计院编制了《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》。

2.7.1.1规划简介

1、地理位置及规划范围

浙江省桐乡经济开发区位于桐乡市区南部，总体规划用地面积47.87平方公里，其中建设用地40.41平方公里；规划范围为北至桐德线、校场路，东至乌镇大道、人民路及开发区管辖东界，西至中路过桥港、现状河道、规划道路及文华路，南至沪杭高速及规划用地边界。

2、规划规模

用地规模：规划至2020年，城乡建设用地在30.75km²左右，其中城市建设用地28.76km²左右，村庄建设用地2km²左右；规划至2035年，城乡建设用地在40.81km2左右，其中城市建设用地40.60km²左右，村庄建设用地0.2km²。

3、规划目标

以创建国家级经济开发区为目标，强化开发区“一号平台”地位，打造全球性复合新材料产业基地、区域性的特色机械装备基地、新能源产业基地和互联网产业园。

4、发展定位

强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展为：智能制造集聚区、产城融合新城区、科创服务示范区及交通枢纽门户区。

（1）智能制造集聚区：聚焦高端装备制造、新材料新能源，构建智能技术、智能平台、智能网络、智能装备与产品、智能系统解决方案“五大支撑体系”。

（2）产城融合新城区：开发区整合凤鸣街道等区域，促进产业转型升级和产城融合，打造宜业宜居新城区。

（3）科创服务示范区：建设互联网创新収展试验区，打造国内一流的互联网生态链；引进国际一流大学，以总部经济、养生养老为抓手，打造高端服务业集聚区。

（4）交通枢纽门户区：以桐乡高铁站为枢纽，高标准打造TOD导向的城市门户中心，打造轨道桐乡、枢纽桐乡、通勤桐乡。

5、产业布局

在现状产业发展的基础上，结合桐乡产业发展态势和杭州都市区产业外溢趋势，提出开发区“3+1+3”产业体系，突出二、三产业融合发展：“3”为3大战略引领产业，分别为新材料新能源、装备制造、时尚产业；“1”为互联网+产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动制造业、服务业与互联网的深度融合；“3”为3大高端服务业，分别为站前商贸物流、总部经济、健康产业。

（1）新材料新能源产业

•化纤新材料：以桐昆等龙头企业为核心，重点开发高端涤纶长丝产品、差别化功能性纤维、高性能纺织纤维材料、生物质纤维新材料等；

•玻纤及复合材料：以巨石集团为核心，重点开发高性能、高强度、功能性玻璃纤维；

•其他新材料新能源：钴材料等。

（2）装备制造产业

•汽车零部件及新能源汽车：重点发展汽车发动机、汽车空调压缩机等关键零部件以及汽车冲压件、汽车仪表、齿轮等汽车零配件产品；以合众新能源汽车等企业为核心，把发展新能源汽车产业作为产业转型的重要支点；

•电气机械装备；

•其他行业专用设备：机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等。

（3）时尚产业

•积极推进骨干企业走品牌化、规模化发展之路；

•加强服装产品的试制和生产、技术工人和生产管理人员培育，提高产品技术处含量和附加值；

•以骨干企业的品牌经营为龙头、带动大批代工企业做大做强。

（4）“互联网+”产业模式

——电子信息制造业：

•加快智能化产品研发，拓展智能电表、智能医疗设备、LED灯具模组等各类应用电子产业发展，探索“制造+服务”融合、网络化协同制造等新模式，提升市场竞争力。

•培育发展电子材料、电子元器件、LED照明、智能终端、通讯设备、光伏电池及组件等高端电子信息制造业，逐渐形成新的产业链条，构建发展新动能。

——软件和信息技术业：

•依托乌镇互联网产业园，重点引进和发展以互联网应用和服务、信息系统集成、信息技术咨询、软件技术服务外包等行业，培育云计算和大数据应用服务产业。

•形成“5+X”的建设发展格局，大力发展互联网会务会展、智慧旅游体验、数字内容、电子商务、智能制造五个重点发展中心，着力培养互联网教育培训、车联网服务、互联网应用创新孵化等X个侧重发展中心。

（5）站前商贸物流

•围绕高铁枢纽中心地位，承接沪杭等地的人流、客流、信息流的集聚发散，带动乌镇大道全线的发展活力，为国内外高端产业集聚发展打造新引擎。

•大力发展商务楼宇办公、高端酒店、高校研究机构等业态，进一步扩大现代服务业规模和效应。

（6）总部经济

•定位于浙北轨道交通枢纽、接轨沪杭桐乡南大门、高端服务业区。

•围绕打造先进制造业基地，积极发展产业基地型物流。加快发展面向电子商务的快递（电商）物流，面向商贸企业和消费者的城乡配送物流体系。

（7）健康产业

•积极发展以养老服务、智慧医疗、健身休闲为主要内容的健康服务业，建立健全覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理、层次清晰的现代化健康服务业体系。

•积极发展医养结合型、护理型养老、居家养老型产业。

•以平安养生养老综合服务社区（高桥）等项目为抓手，优化整合开发区养老康体资源，有序引导养老等健康服务业项目布局。

6、空间结构

本次规划空间结构可以概括为“一主两次、一带两轴、六组团”。

“一主两次”：包括站前服务核心、北部服务次中心和综合服务次中心。“站前服务核心”以高铁站、高速互通口和城际轨道站点为基础，打造桐乡的综合交通枢纽，建设商贸商务配套的市级综合功能中心。“北部服务次中心”以服务老城居住区和西部产业发展为主导方向，建设配套服务。“综合服务次中心”以城际轨道站点为集聚基础，建设开发区服务平台和部分商贸商业配套功能。

“一带两轴”：包括长山河生态绿带、庆丰路城市功能轴和乌镇大道城市发展轴。

“六组团”：包括老城有机更新组团、北部产业升级组团、互联网产业邻里组团、南部智能制造组团、站前商贸商务组团、生活配套组团。“有机更新组团”以老城有机更新为导向，建设集约高品质、传承历史文化的城市生活空间。“互联网产业邻里组团”衔接桐乡新城核心凤凰湖区域，谋划布局互联网等新兴产业社区，作为新型产业空间的建设示范区域。“北部产业升级组团”以产业退二优二为主导发展方向，建设汽车零部件制造等产业的园区。“生活配套组团”以建设生态宜居的居住空间，作为开发区的居住功能配套。“南部智能制造组团”以产业退二优二为主导发展方向，建设汽配及高端装备制造等产业园区。“站前商贸商务组团”以高铁站交通枢纽为要素集聚基础，建设站前的商贸商务功能组团。

7、产业空间

根据现状产业特征及规划空间结构，规划形成“三心九片”的产业空间布局。

“三心”：即三个产业服务中心，包括站前服务核心、互联网综合服务次中心、北部服务次中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。

“九片”：以庆丰路为轴，西侧为3大核心制造业产业片区，东侧为时尚产业与服务业集聚片区：

（1）汽车汽配产业片：以合众新能源汽车等企业为核心，重点发展新能源汽车和汽车零配件；

（2）新材料新能源产业片：以桐昆、巨石等龙头企业为核心，带动新材料新能源产业集群发展；

（3）装备智造产业片：位于长山河以南、庆丰路以西区域，重点发展电气机械、机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等产业；

（4）时尚产业片：提升传统纺织服装业，植入时尚创意元素；

（5）互联网大数据产业片：依托乌镇互联网产业园，重点发展电子信息制造业和软件信息技术业；

（6）站前总部办公片：利用高铁站前效应，大力发展总部经济；

（7）站前商贸与康养片：以高铁站及平安养生养老综合服务社区为抓手，发展商贸服务与养生养老产业。

（8）生活服务配套片（南北共两片）：结合居住小区，发展服务于社区居民的生活服务业。

2.7.1.2符合性分析

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，土地规划用途为工业用地。

项目选址属于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）空间结构规划中的“南部智能制造组团”，该组团区域产业以退二优二为主导发展方向，建设汽配及高端装备制造等产业园区；属于产业空间规划中的“装备智造产业片”，该片区重点发展电气机械、机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等产业。

参照退二优二要求：调整优化园区产业结构，积极引导产能落后、用地低效、不符合安全生产要求、不符合环保和节能减排要求的工业企业主动退出，腾出空间，大力发展以高新技术产业、战略性新兴产业为代表的先进制造业。本项目主要从事牛皮沙发革的生产，项目实施过程中采用先进生产工艺、生产设备，引进节水型设备，废水处理工艺整治改造，减少恶臭污染物产生，符合产业结构优化、节能减排要求，符合“南部智能制造组团”退二优二主导发展方向，项目属于三类工业提升改造迁建项目，与所属片区产业定位不冲突。项目周边给水、排水、供电、供热等基础设施业已完善，能够满足本项目使用要求。桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会于2021年6月30日对本项目完成备案，同意本项目建设，因此本项目的实施符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》总体要求。

2.7.2浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评

2.7.2.1规划环评概况

《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》已由浙江省环境科技有限公司编制完成，并于2019年4月2日通过了审查小组审查，同年9月，浙江省生态环境厅出具了该规划的环保意见（浙环函[2019]284号）。

该规划环评认为，浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）在进一步优化规划布局、完善生态环境建设规划、强化空间、总量和环境准入、严格执行资源保护和环境影响缓解措施、落实现有问题解决方案后，该规划的实施不会降低区域环境质量，在环境保护方面总体合理。

2.7.2.2符合性分析

该规划环评形成了6张清单，用以指导园区内项目引进。由于原规划环评是以原《桐乡市环境功能区划》中管控措施为基础编制的，在《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》实施后，原规划环评形成的6张清单中部分内容将与管控方案产生矛盾。在《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》的基础上，结合区域实际情况、最新文件和技术规范要求，对原有的生态空间清单、环境准入条件清单、环境标准清单等清单进行部分修改，浙江省桐乡经济开发区管委会委托浙江省环境科技有限公司编制了《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》。

本环评对照《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》修订的6张清单进行符合性分析，具体内容如下。

1、生态空间清单（清单1）符合性分析

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，属于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划中装备智造产业片，该区块所属生态空间名称编号为桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005-5）、桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH330483200004-1），区块生态空间清单管控要求与所属生态环境管控单元生态环境准入清单中的空间布局约束要求一致。本项目建设符合所属区块生态空间清单管控要求，具体对照内容详见表2.7-6。

2、现有问题整改措施清单（清单2）符合性分析

本评价节选修订后清单2中与本项目相关的环保问题进行符合性分析，具体内容详见表2.7-1。

表2.7-1  现有问题整改措施清单符合性分析

| 问题类型 |  | 与本项目相关的现存环保问题及解决方案 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构与布局 | 产业 结构 | 区域涵盖产业门类较多，企业之间规模与产值差异较大。总体来说区内各企业产出效益参差不齐，差距较大。 通过深化整合提升，着力加快工业经济转型升级、以生态保护和节能减排为重点，优化园区产业结构。 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，本项目实施后不新增污染物排放总量，项目实施过程中采用先进生产工艺、生产设备，引进节水型设备，废水处理工艺整治改造，减少恶臭污染物产生，符合产业结构优化要求 | 符合 |
| 污染防治与环境保护 | 企业污染防治 | 化工和涉及喷涂的企业有一定的VOCs排放；根据区域环境信访统计资料，大气环境信访件占总信访件数60%左右，是信访最多的类别。 加大区域环境监察，加大处罚力度，减少事故性排放及环境风险；对部分距离居民区较近、废气排放较大的企业严格实施废气污染防治措施，尽量削减废气排放。 | 企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小；污水处理设施主要构筑物以及铬水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池均采取加盖密闭对恶臭进行收集。污水处理恶臭废气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒高空排放。要求企业严格落实废气防治措施，减小废气污染物对周边环境的影响； 此外本项目实施过程中，为进一步保护周边环境，要求企业对现有东厂区废气污染防治措施进行整治提升，削减污染物排放量，降低对周围环境的影响。东厂区磨革工序产生的磨革粉尘收集后采用“布袋除尘”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放；东厂区封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的废气收集后采用“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后通过15米高以上排气筒高空排放。 | 符合 |
|  | 环境 质量 | ①结合“五水共治”、“剿灭劣V类”等工作，加快区域河道整治及污水纳管工作。 ②加快园区分散居民的集中安置工作，加快生活污水截污及污水管网建设工作。 ③开展水环境综合整治，改善提升水环境水质。 | 本项目废水全部收集处理后纳管排放，不直接排放内河水体 | 符合 |
|  | 环境 管理 | 根据相关法律法规，建立完善的环境管理制度，加强园区内企业的监管，对开发区内企业进行全面清理，经环保整治后，开发区内企业环保制度执行率达100%。实施排污许可证改革，推行“一证式”管理。 | 企业已根据相关法律法规要求建立完善的环境管理制度，并申领排污许可证，根据排污许可证要求排放污染物、开展自行监测并执行申报制度。本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更排污许可证相关内容 | 符合 |

综上，本项目在产业结构、空间布局方面符合规划要求；污染防治与环境保护方面，企业在落实各项污染防治措施的基础上，各污染物均能达标排放，不会对区域环境质量造成不利影响，则本项目建设符合所属区块现有问题整改措施清单管控要求。

3、污染物排放总量管控限值清单（清单3）符合性分析

规划环评根据预测成果对规划区域提出了水污染物（CODCr、氨氮）、大气污染物（SO2、NOx、颗粒物、VOCs）和危险废物总量管控限值，具体见表2.7-2。

表2.7-2  污染物排放总量管控限值清单

| 规划期 |  |  | 总量 |  | 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 远期 |  |
| 水污染物总量管控限值 | CODCr | 现状排放量 | 774.299 | 774.299 | 改善。区域污水集中处理，新增污染物替代削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 877.715 | 756.912 |  |
|  |  | 增减量 | +103.417 | -17.387 |  |
|  | NH3-N | 现状排放量 | 110.654 | 110.654 | 改善。区域污水集中处理，新增污染物替代削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 112.538 | 79.935 |  |
|  |  | 增减量 | +1.884 | -30.719 |  |
| 大气污染物总量管控限值 | SO2 | 现状排放量 | 618.59 | 618.59 | 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求 |
|  |  | 总量管控限值 | 482.59 | 331.72 |  |
|  |  | 增减量 | -135.999 | -286.871 |  |
|  | NOx | 现状排放量 | 1104.75 | 1104.75 | 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求 |
|  |  | 总量管控限值 | 1046.05 | 1084.78 |  |
|  |  | 增减量 | -58.691 | -19.962 |  |
|  | 颗粒物 | 现状排放量 | 440.58 | 440.58 | 根据预测结果及达标规划，能达到功能区要求 |
|  |  | 总量管控限值 | 367.52 | 396.98 |  |
|  |  | 增减量 | -73.06 | -43.60 |  |
|  | VOCs | 现状排放量 | 806.87 | 806.87 | 根据预测结果，能达到功能区要求 |
|  |  | 总量管控限值 | 652.79 | 875.43 |  |
|  |  | 增减量 | -154.08 | 68.56 |  |
| 危险废物管控总量限值 |  | 现状排放量 | 3564.82 | 3564.82 | 委托有资质单位处置，不排放 |
|  |  | 总量管控限值 | 3813 | 4926 |  |
|  |  | 增减量 | +248.18 | +1361.18 |  |

根据工程分析，本项目实施后企业全厂污染物达标排放量均在企业原有项目审批的污染物总量控制指标范围内，不需进行区域削减替代，符合区域总量控制要求，危险废物委托有相关资质的危废单位按照“资源化、减量化、无害化”进行安全处置，不会对区域环境产生影响，符合所属区块污染物排放总量管控限值清单管控要求。

4、规划优化调整建议清单（清单4）符合性分析

本评价节选修订后清单4中与本项目相关的规划优化调整建议进行符合性分析，具体内容详见表2.7-3。

表2.7-3  规划优化调整建议清单符合性分析

| 优化调整类型 | 规划内容 | 调整建议 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划产业定位 | 化工集聚区为现有企业节能减排、改造提升、转型升级配套项目。 | 园区内应控制化工产业规模，该区块应以承接桐乡市现有化工企业搬迁提升改造项目为主，少量引进技术含量高、附加值高、排污量少的化工、医药项目 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，生产过程严格落实节能减排、清洁生产要求，属于三类工业提升改造迁建项目，项目采取污染防治措施严格控制恶臭污染物、VOCs排放，严格实施污染物总量控制制度，符合园区规划产业定位要求 | 符合 |
| 规划 布局 | 现有崇福大道南侧和梧振东路北侧化工企业用地为一类工业用地 | 建议随着开发区的建设，逐步实施搬迁、改造，优化化工产业布局 | 本项目不涉及规划优化调整建议布局区域 | / |
|  | 生活服务配套片（北部）远期规划为居住、商住商务用地 | 现状分布有部分纺织、机械、轻工企业，应逐步实施搬迁、改造，优化化工产业布局 |  | / |
|  | 规划化工提升改造区东西两侧为规划安置区 | 控制化工规模，化工企业原则上应于周边居民区有足够的防护距离 |  | / |
| 规划 规模 | 开发区规划范围总面积47.47平方公里，其中规划至2020年城市建设用地28.36平方公里，2035年城市建设用地40.20平方公里 | 建议经济开发区严格执行滚动发展、集约开发的原则，同时实施耕地占补平衡。基本农田调整工作未完成前不得开发 | 本项目位于工业园区内，周边均为工业企业、道路、空地及河道，本项目用地性质为工业用地，不涉及基本农田，符合规划规模要求 | 符合 |
| 基础 设施 | 区域废水纳入桐乡申和水务有限公司集中处理 | 加快桐乡申和水务有限公司清洁化改造。同时结合桐乡市“十四五”环境、“五水共治”、“废水零直排区”创建，实施区域污染物综合减排 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，生产过程严格落实节能减排、清洁生产要求，属于三类工业提升改造迁建项目，与所属区块产业定位不冲突，项目采取污染防治措施严格控制恶臭污染物、VOCs排放，严格实施污染物总量控制制度，符合园区规划产业定位要求 | 符合 |

综上，本项目建设符合所属区块规划优化调整建议清单管控要求。

5、环境准入条件清单（清单5）符合性分析

本评价节选本项目所属区块环境准入条件清单，具体见表2.7-4。本项目主要从事牛皮沙发革的生产，不属于环境准入条件清单中的禁止准入产业，符合环境准入条件清单的要求。

表2.7-4  桐乡经济开发区环境准入条件清单（节选本项目所属区块）

| 规划区块 | 分类 |  | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备智造产业片 | 禁止准入产业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼） | / | / | 三线一单及环环评[2021]45号 |
|  |  | 非金属矿物制品业 | 新引进玻纤生产企业（现有企业的生产线改造除外） | / | / | 高耗能、高耗水 |
|  |  | 造纸和纸制品业 | 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸） | / | / | 三线一单与规划定位 |
|  |  | 橡胶制品业 | / | / | 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新 | VOC排放量大，恶臭污染 |
|  |  | 塑料制品业 | / | / | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的，有电镀工艺的 | VOC排放量大，恶臭污染 |
|  |  | 其他 | 与《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控措施要求不符合的行业及《桐乡市企业投资项目正向（负面）清单制度》中负面清单乙类行业* |  |  | 三线一单与规划定位 |
| 备注：该区块环境准入条件清单无限制准入产业。 |  |  |  |  |  |  |

6、环境标准清单（清单6）符合性分析

本项目附近声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3838-2008）中的相应标准；水环境不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，主要超标因子为石油类、溶解氧，但随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善；环境空气主要污染物及其他污染物（TSP）均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值，特征污染物非甲烷总烃能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准详解》中相关说明限值，H2S、NH3浓度小时平均值能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值，区域环境空气质量较好；地下水水质不能达到III类水体要求，超标原因主要为上游来水水质较差、沿途生活污水直排等原因造成该水域污染。随着近年来地下水、土壤生态等环境保护工作的开展，桐乡市境内地下水环境已呈现逐步改善趋势。

本项目在落实相关污染防治措施的基础上，营运期废水、废气经处理后达标排放，厂界噪声达标，固体废物可以得到妥善处置，符合污染物排放标准要求。本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线，符合污染物排放标准、环境质量管控标准要求。

对照本项目所属片区生态空间清单、环境准入条件清单管控要求，本项目符合空间准入标准要求。企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革，大于5万标张，本项目对企业生产工艺及设备进行优化，引进节水型设备，采用先进生产工艺，废水处理工艺整治改造，减少恶臭污染物产生，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）等相关文件要求，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合行业准入标准要求。

综上，本项目符合环境标准清单相关要求。

7、符合性分析总结

综上所述，本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，符合桐乡经济开发区土地利用规划与城市总体规划；本项目主要从事牛皮沙发革生产，产品与工艺设备符合国家和地方相关产业政策，不属于桐乡经济开发区环境准入条件清单中的禁止准入产业。本项目周边给水、排水、供电、供气等基础设施均已完善，可以满足使用要求；营运期配备了完善的污染防治措施，项目废水、废气和噪声均能达标排放，固废加强管理按要求做到零排放，对周围环境影响较小；本项目不新增污染物排放总量，污染物达标排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，不需进行区域削减替代。因此，本项目的建设符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环评结论清单修订报告》中6张清单相关要求。

2.7.3“三线一单”生态环境分区管控方案

2.7.3.1“三线一单”生态环境分区管控方案概况

根据《嘉兴市生态环境局关于发布<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（嘉环发[2020]66号）、《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目所在环境管控单元为桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），属于产业集聚重点管控单元，单元面积4.02km²。

1、生态保护红线

根据《浙江省人民政府关于发布关于发布<浙江省生态保护红线>的通知》（浙政发[2018]30号），本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区、风景区、生物多样性维护区、水土保持及水源涵养区等生态保护区内。对照《嘉兴市区生态红线划定文本》（2018.8.8）、《桐乡市生态保护红线分布图》，本项目所在地不在生态保护红线范围内，不触及生态保护红线，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线

①大气环境质量底线目标

以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标：

到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。

到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。

到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。

2020年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值；项目区域周边环境空气非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度均能达到相关环境质量标准限值要求区域环境空气质量较好。

本项目废气经收集处理后能够实现达标排放，排放量较小，对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。

②水环境质量底线目标

按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。

到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。

到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。

到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。

由监测结果可知，项目所在区域周边水体各监测因子中石油类、溶解氧有不同程度的超标，区域地表水环境已不能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善。

本项目生产废水、生活污水经收集处理达标后纳管排放，且企业实行雨污分流，初期受污染雨水全部收集处理，仅后期清洁雨水经雨水管道收集后排入附近水体，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。

③土壤环境质量底线目标

按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。

本项目所在区域周边建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求；农用地监测点处的土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应风险筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求，项目所在地土壤环境质量较好。

本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于三类工业项目，用地性质为工业用地，根据土壤环境影响预测与评价，在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响较小，符合土壤环境质量底线要求。

3、资源利用上线

①能源（煤炭）资源利用上线目标

根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）要求，和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。

本项目所用能源主要为电、蒸汽，不涉及煤炭资源消费，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。

②水资源利用上线目标

根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。

本项目实施后企业全厂用水量较原有项目有所减少，且本项目利用回用中水、蒸汽冷凝水，水资源利用率高，符合水资源利用上线要求。

③土地资源利用上线目标

衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。

本项目新征用地面积26.53亩，位于工业功能区内，地块用地性质为工业用地，不涉及基本农田保护用地，该地块目前现状为空地，符合土地资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目所属生态环境管控单元生态环境准入清单相关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发效率要求详见表2.7-5。

表2.7-5  桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004）概况

| 名称及 编号 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险 防控 | 资源开发效率要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33 0483200 04） | 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 3、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 4、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 | 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 |

2.7.3.2生态环境准入清单符合性分析

对照管控单元生态环境准入清单，本项目建设均符合所属生态环境管控单元准入清单中各项要求，具体对照分析见表2.7-6。

表2.7-6  本项目与所属生态环境管控单元准入清单的符合性分析

| 序号 | 生态环境准入清单要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 |  |  |  |
| 1 | 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及相关文件要求的限制和淘汰类项目，桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会已对本项目完成备案，项目建设符合产业准入条件 | 符合 |
| 2 | 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，项目实施过程中采用先进生产工艺、生产设备，引进节水型设备，废水处理工艺整治改造，减少恶臭污染物产生，符合产业结构优化要求，属于三类工业提升改造项目。项目建设符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》及规划环评要求，符合准入条件 | 符合 |
| 3 | 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量 | 本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业，本项目不新增污染物排放总量 | 符合 |
| 4 | 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求 | 本项目为迁建项目，选址于桐乡经济开发区内，本项目严格执行污染物排放总量控制要求，不新增污染物排放总量 | 符合 |
| 5 | 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目 | 本项目不涉及使用高污染燃料 | 符合 |
| 6 | 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带 | 本项目选址地周围均为工业企业、道路、空地及河道，与居住区之间最近距离约为290米，之间设有绿地、绿化带等隔离 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  |  |  |
| 1 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量 | 本项目严格实施污染物总量控制制度，本项目实施后企业全厂污染物排放量仍在原有总量控制指标范围内，不新增污染物排放量无需进行区域替代削减 | 符合 |
| 2 | 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平 | 本项目为迁建项目，主要从事牛皮沙发革的生产，属于三类工业项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平 | 符合 |
| 3 | 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流 | 本项目可实现雨污分流，污水收集处理后纳管排放，不直接排放内河水体 | 符合 |
| 4 | 加强土壤和地下水污染防治与修复 | 本项目废水纳管排放，要求企业加强生产车间、危废仓库、原料仓库防渗漏措施，加强土壤和地下水污染防治与修复 | 符合 |
| 环境风险防控 |  |  |  |
| 1 | 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险 | 要求企业定期评估沿江河湖库环境健康风险 | 符合 |
| 2 | 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 | 要求企业加强设备运行监管和风险防控体系建设，建立隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 | 符合 |
| 资源开发效率要求 |  |  |  |
| 1 | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 | 本项目采用中水回用工艺、蒸汽冷凝水收集作为生产用水，水资源利用率高；设备主要用电驱动，符合清洁生产要求 | 符合 |

2.7.3.3小结

本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C1910 皮革鞣制加工”类项，为三类工业提升改造项目。本项目生产废水、生活污水经处理达标后纳管排放，不向周边水体排放；项目产生的废气、噪声经综合治理后可以达标排放，对周围环境影响可以接受；各类固废采取分类收集、处置后，可以做到减量化、资源化、无害化，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。此外，本项目与居住区之间最近距离约为290米，符合本项目生产车间设置的卫生防护距离要求，可确保人居环境安全。因此，本项目建设符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中各项管控要求。

2.7.4区域污水处理工程概况

2.7.4.1桐乡市城市污水处理有限责任公司

桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工程建于1999年，现有处理规模为5万吨/日，目前实际处理量为4.7万吨/日，主要负责桐乡市城区的污水处理。污水处理系统采用A2/O工艺，设计进水水质CODCr为500mg/l，设计出水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的B标准，尾水最终排入钱塘江。

2014年桐乡市城市污水处理有限责任公司实施提标改造工程，并委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市城市污水处理厂提标改造项目环境影响报告书》，改造前后污水处理规模不变，仍为5万吨/日，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准提标至一级A标准。

该提标改造工程已完成，正式运行。桐乡市城市污水处理有限责任公司目前污水处理工艺流程如图2.7-1。

本报告收集了浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口历史监督性监测数据，具体数据详见表2.7-5。

表2.7-5  桐乡市城市污水处理有限责任公司水质监测情况

| 检测项目 样品日期 |  | pH | BOD5 | CODCr | 氨氮 | 总氮 | SS | TP | 六价铬 | 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水口 | 2020.10.15 | 7.34 | ＜0.5 | 23 | 0.322 | 8.85 | 7 | 0.129 | ＜0.004 | ＜0.03 |
|  | 2021.01.20 | 7.14 | ＜0.5 | 22 | 1.78 | 10.4 | ＜4 | 0.074 | ＜0.004 | ＜0.03 |
|  | 2021.05.18 | 6.95 | ＜0.5 | 24 | 0.045 | 4.27 | 6 | 0.072 | ＜0.004 | ＜0.03 |
|  | 2021.07.14 | 7.19 | ＜0.5 | 23 | 0.076 | 9.52 | 10 | 0.048 | ＜0.004 | ＜0.03 |
| 一级A标准 |  | 6～9 | 10 | 50 | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
| 水质评价结果 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：单位除pH（无量纲）外，其余均为mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从监测结果可知，桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，总铬、六价铬污染物排放水质能够达到GB18918-2002表2中相关污染物排放标准。

图2.7-1 桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工艺流程图

2.7.4.2桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）

桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）由物产中大集团和桐乡市政府合作成立的物产中大（桐乡）水处理有限公司负责建设运营。该项目占地面积210.9亩。项目总投资约10亿元，建设期2年，新建包括20万吨/日设计规模污水处理厂一座以及厂外配套管网工程。项目建成后将整合桐乡市现有桐乡市城市污水处理有限责任公司及桐乡市濮院恒盛水处理有限公司，主要负责处理桐乡市区及部分乡镇（街道）的工业废水和生活污水，建设完成后桐乡市范围内污水处理厂总体处理能力由26万吨/天提高至36万吨/天，预计可年减少CODCr排放量23360吨、氨氮排放量2190吨，项目建成后将大幅提升桐乡市整体污水处理能力。

桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）设计污水处理工艺流程见下图。

图2.7-2  桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）设计污水处理工艺流程图

该项目尾水排放中基本控制项目出水水质执行2015年11月国家有关部门发布拟调整的《城镇污水处理厂污染物排放标准（2015年征求意见稿）》表1中的特别排放限值标准，选择控制项目执行表2中的标准限值。该项目出水6万t/d通过中水回用系统回用至用水点，污水厂回用水出水水质执行GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》中的相关标准。桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）的建设将提高区域内污水处理能力，可以减少排入内河的污水量，改善河网水质；并且通过尾水提标，减少排入钱塘江海域的污染物总量，对纳污海域的水环境质量有一定的改善作用。

浙江天川环保科技有限公司编制的《桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）环境影响报告书》于2018年9月19日通过原桐乡市环境保护局审批（桐环建[2018]0184号），该项目于2019年7月开工建设，待正式建成投入运营后，本项目纳管排放废水将纳入该污水处理厂集中处理。

2.7.4.3桐乡市污水处理尾水排江工程

（1）工程概况

根据浙江省发展和改革委员会“浙发改设计[2008]156号”文件批复，桐乡市污水处理收集系统及尾水外排工程，采用污水区域性分散收集，集中处理，借道海宁专管外排钱塘江。项目由区域污水管网、城镇二级管网、尾水外排管网和排江口工程四部分组成。项目服务范围为桐乡市行政辖区，重点为中心城区和各镇区。其中区域污水管网总长69.40公里，沿线设污水泵站9座；城镇污水二级管网总长155.40公里，设污水泵站7座；尾水输送管线总长69.51公里，设污水泵站7座及运行管理中心、应急抢修站各1座；排江工程管线长2.2公里，其中入江管为0.61公里，设高位井1座。桐乡市污水处理尾水排放工程尾水排放管、排江系统远期按30万m³/d建设，近期排江水量为22万m³/d。

（2）环评及批复情况

2007年12月，浙江省环境保护科学设计研究院编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》，2008年1月，原浙江省环保局以浙环建[2008]6号文对环评报告书进行了批复；后期由于经济的发展及桐乡市高铁火车站的建设等原因，工程进行了部分调整，因此桐乡市汇合水质净化有限公司委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程调整环境影响报告书（报批稿）》，浙江省环境保护厅以浙环建[2013]70号文对环评报告书进行了批复。

（3）运行情况

外排工程自投入试运行以来，取得了较好的环境效益和社会效益。充分发挥了尾水外排工程在节能减排、改善内河水质方面的作用，为确保桐乡及下游嘉兴、海宁流域的饮用水水源安全，改善环太湖流域、杭州湾流域水环境起到了良好的促进作用。

根据《嘉兴市生态环境状况公报（2020年）》，2020年嘉兴市3个近岸海域环境功能区水质为劣四类，虽未达标，但达到省级考核目标。2020年近岸海域海水水质进一步改善，与2019年相比，近岸海域海水水质无机氮浓度下降32.6%，超标倍数从4.7倍下降至2.8倍，活性磷酸盐浓度下降17.0%，超标倍数从1.0倍下降至0.7倍。嘉兴市近岸海域海水水质富营养化指数为22.4，同比下降34.6%。

此外，根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《浙江省生态环境厅关于印发<2019年浙江省海洋生态环境保护工作要点>的通知》（浙环函[2019]222号、《浙江省近岸海域水污染防治攻坚三年行动计划》（浙政办发[2020]26号）、《关于推进城镇污水处理厂清洁排放技术标准改造的指导意见》（浙环函[2018]296号），并结合《嘉兴市域污水系统专项规划（2020-2035）》等文件要求，区域地表水水质将持续得到改善，现状排入钱塘江的污染物将大幅削减，对杭州湾水环境质量具有明显的正效应。

2.8主要环境保护目标

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等保护对象，主要环境保护目标为评价范围内的居住区、文化行政区和农村地区中人群较集中的区域等，详见表2.8-1及图2.8-1、图2.8-2。

（1）地表水环境：保护目标为项目所在地附近的水体北沙渚塘及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府2015年6月发布），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

（2）地下水环境：保护目标为项目所在地附近地下水，根据地下水水质标准分类原则并参照地表水环境功能区类别，保护级别为GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的III类水质标准。

（3）环境空气：保护目标为项目评价范围内的环境空气质量，根据嘉兴市环境空气质量功能区划，项目所在区域属环境空气二类功能区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。

（4）声环境：保护目标为本项目周围的声环境质量。本项目厂界区域保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂界周围200m范围内无居民等声环境敏感点。

（5）土壤环境：保护目标为项目所在地及附近1km范围内的土壤敏感点。第一类建设用地（主要包括GB50137规定的城市建设用地中的居住用地、公共管理与公共服务用地中的中小学用地、医疗卫生用地、社会福利设施用地，以及公园绿地中的社区公园或儿童公园用地等）保护级别为GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中的第一类用地筛选值标准，第二类建设用地保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。农用地保护级别为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应风险筛选值标准。

（6）生态环境：保护目标为项目所在地及附近的生态环境。

表2.8-1  环境保护目标

| 环境 | 环境保护目标 |  |  | 坐标 |  | 方位 | 距离/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 行政 区划 | 名称 | X | Y |  |  |  |  |  |
| 空气 | 1 | 高桥 街道 | 永安村 | E 120.533484° | N 30.543167° | NW | 290 | 居住区 | 约50户 | GB3095-2008《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准 |
|  |  |  |  | E 120.538941° | N 30.548915° | NW | 410 | 居住区 | 约240户 |  |
|  |  |  |  | E 120.530463° | N 30.555911° | N | 1545 | 居住区 | 约400户 |  |
|  | 2 |  | 高桥社区 | E 120.548688° | N 30.552477° | NE | 675 | 居住区 | 约6500户 |  |
|  | 3 |  | 亭桥村 | E 120.519814° | N 30.536804° | W | 675 | 居住区 | 约590户 |  |
|  |  |  |  | E 120.516452° | N 30.527646° | SW | 2160 | 居住区 | 约200户 |  |
|  | 4 |  | 高桥村 | E 120.532924° | N 30.533295° | SW | 750 | 居住区 | 约80户 |  |
|  |  |  |  | E 120.532973° | N 30.523087° | S | 1105 | 居住区 | 约400户 |  |
|  |  |  |  | E 120.548945° | N 30.525669° | SE | 1285 | 居住区 | 约600户 |  |
|  | 5 |  | 高桥新区中心学校 | E 120.549196° | N 30.546256° | NE | 900 | 教育 | 约1200师生 |  |
|  | 6 |  | 高桥新区幼儿园 | E 120.549656° | N 30.547845° | NE | 1070 | 教育 | 约700师生 |  |
|  | 7 |  | 范桥村 | E 120.553147° | N 30.537518° | SE | 1180 | 居住区 | 约590户 |  |
|  | 8 |  | 毛水浜村 | E 120.520305° | N 30.542210° | W | 1330 | 居住区 | 约150户 |  |
|  | 9 |  | 桐乡高桥中学 | E 120.540404° | N 30.527941° | S | 1330 | 教育 | 约3000师生 |  |
|  | 10 |  | 高桥中心幼儿园 | E 120.541252° | N 30.526217° | S | 1530 | 教育 | 约750师生 |  |
|  | 11 |  | 高桥镇中心小学 | E 120.545052° | N 30.527815° | SE | 1425 | 教育 | 约1100师生 |  |
|  | 12 |  | 高桥镇中心卫生院 | E 120.539536° | N 30.525473° | S | 1560 | 医疗 | 约20床位 |  |
|  | 13 |  | 中兴家苑 | E 120.545117° | N 30.526190° | SE | 1605 | 居住区 | 约120户 |  |
|  | 14 |  | 新城花苑 | E 120.556268° | N 30.551236° | NE | 1750 | 居住区 | 约340户 |  |
|  | 15 |  | 高桥街道办事处 | E 120.543642° | N 30.524631° | SE | 1795 | 行政 | 约200人 |  |
|  | 16 |  | 耀华国际教育学校 | E 120.560848° | N 30.541965° | E | 1940 | 教育 | 约2100师生 |  |
|  | 17 |  | 龙湖合悦小区 | E 120.561586° | N 30.546749° | NE | 2020 | 居住区 | 约860户 |  |
|  | 18 |  | 迎丰村 | E 120.558644° | N 30.554152° | NE | 2155 | 居住区 | 约1800人 |  |
|  | 19 |  | 楼下角村 | E 120.559308° | N 30.521931° | SE | 2350 | 居住区 | 约400户 |  |
|  | 20 |  | 桐乡瑞金中西医结合医院 | E 120.563465° | N 30.550081° | NE | 2380 | 医疗 | 约1800床位 |  |
|  | 21 |  | 三村村 | E 120.516666° | N 30.556922° | NW | 2460 | 居住区 | 约670户 |  |
| 地表水 | 1 | / | 新开河 | E 120.538358° | N 30.541443° | W | 10 | 地表水 | 水质 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准 |
|  | 2 | / | 北沙渚塘 | E 120.539212° | N 30.542137° | N | 10 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 3 | / | 糜相公庙港 | E 120.536282° | N 30.542391° | N | 200 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 4 | / | 秀才桥港 | E 120.538314° | N 30.546343° | N | 500 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 5 | / | 日晖港 | E 120.526650° | N 30.539089° | W | 1150 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 6 | / | 中沙渚塘 | E 120.538730° | N 30.523657° | S | 1880 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 7 | / | 南日港 | E 120.556822° | N 30.540515° | E | 1890 | 地表水 | 水质 |  |
|  | 8 | / | 店街塘港 | E 120.536397° | N 30.560376° | N | 2060 | 地表水 | 水质 |  |
| 地下水 | / | 周边地下水 |  | / | / | 周边6km2以内区域 |  | 地下水 | 水质 | GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准 |
| 声环境 | / | 厂界周围声环境 |  | / | / | 200m以内区域 |  | / | / | GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准 |
| 土壤 | 1 | 周边第一类建设用地 | 高桥社区 | E 120.548688° | N 30.552477° | NE | 675 | 第一类建设用地 | 土壤 | GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中的第一类用地筛选值标准 |
|  |  |  | 高桥新区中心学校 | E 120.549196° | N 30.546256° | NE | 900 |  |  |  |
|  | 2 | 周边第二类建设用地 |  | / | / | 1km以内区域 |  | 第二类建设用地 | 土壤 | GB36600-2018中的第二类用地筛选值标准 |
|  | 3 | 周边农田 |  | / | / | 1km以内区域 |  | 农田 | 土壤 | GB15618-2018《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的相应风险筛选值 |
| 注：“方位”是以本项目用地红线为基准点，“距离”是指保护目标距本项目红线的最近距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2.8-1  环境保护目标分布图（近距离）

图2.8-2  环境保护目标分布图（周边2.5km范围）

3 现有项目污染源调查

3.1企业概况

桐乡市高桥皮革有限责任公司是一家专业从事牛皮沙发革生产的企业，成立于2001年8月，位于桐乡市高桥镇北西侧。

桐乡市高桥皮革有限责任公司前身是桐乡市高桥皮革厂，创办于1994年，位于桐乡市高桥镇高架路北路西侧，主要从事羊皮服装革的生产，后于2000年破产，由自然人周志贤等竞标购入桐乡市高桥皮革厂的厂房、生产设备等设施，组成以周志贤为核心的桐乡市高桥皮革有限责任公司。公司成立初期企业委托桐乡市环境保护监测站编制了《桐乡市高桥皮革有限责任公司建设项目环境影响报告表》，原桐乡市环保局于2002年1月10日以“桐环管[2001]04号”文通过该项目环保批复，项目审批生产规模为年产牛皮沙发革100万平方米、猪皮革65万平方米。原桐乡市环保局于2008年9月9日以“桐环建函2008第96号”文通过该项目环保“三同时”验收。

后由于国家重点工程沪杭高铁线建设的需要，企业占地面积缩减，企业收购位于桐乡市高桥镇工业区的桐乡市兽王沙发皮革有限公司，将其所在地作为东厂区（位于原有厂区即现有西厂区东北侧约320米），将企业整理车间搬迁至东厂区，搬迁同时企业实施整体技改并形成全厂年产牛皮沙发革165万张的生产规模。企业于2013年委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制了《桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目环境影响报告书》，原嘉兴市环境保护局于2013年10月10日以“嘉环建函[2013]100号”文对该项目通过环保审查，又于2014年1月20日以“嘉环建验[2014]6号”文对该项目通过环境保护设施竣工验收。

桐乡市高桥皮革有限责任公司目前西厂区（桐乡市高桥街道北西侧，桐乡市高桥镇高架北路西侧）主要布置企业染色车间、复鞣车间和污水处理站，东厂区（桐乡市高桥街道北西侧，桐乡市高桥镇工业区）主要布置企业整理车间，企业现有项目审批及验收情况见表3.1-1。

表3.1-1 企业原有项目审批及验收情况

| 项目名称 | 建设内容 | 环评批复 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桐乡市高桥皮革有限责任公司新建项目 | 年产牛皮沙发革100万平方米、猪皮革65万平方米 | 桐环管 [2001]04号 | 桐环建函 2008第96号 |
| 桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目 | 年产牛皮沙发革165万张 | 嘉环建函[2013]100号 | 嘉环建验 [2014]6号 |

3.2现有项目污染源调查

3.2.1产品及产量

根据企业现有项目环评及批复、竣工验收报告及现状调查，现有项目生产规模具体见表3.2-1。

表3.2-1  生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 审批生产规模 | 验收生产规模 | 2021年实际产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛皮沙发革 | 165万张/年 | 165万张/年 | 150万张/年 |
| 备注：企业审批生产规模为年产165万张牛皮沙发革，根据《制革行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第31号）中“附录 标准牛皮张数折算方法”有关内容：一标准张牛皮为4m2。企业目前达产情况下已形成年产165万张牛皮沙发革的生产规模，牛皮沙发革产品尺寸为2m×2m（即4m²）标准革，则165万张牛皮沙发革产品折合尺寸为660万m2/a。 |  |  |  |  |

3.2.2原辅材料及能源消耗

根据企业现有项目环评及批复、竣工验收报告及现状调查，现有项目原辅材料及能源消耗情况具体见表3.2-2。

表3.2-2  主要原辅材料及能源资源消耗表

| 序号 | 主要原辅材料 名称 | 单位 | 现有项目审批用量 | 2021年用量 | 达产消耗量 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰皮板 | 万张/a | 165 | 150 | 165 | 0 | 蓝湿皮 （半成品革） |
| 2 | 酸性酶 | t/a | 200 | 175.5 | 193.05 | -6.95 | 用于西厂区 回软、复鞣、中和工序 |
| 3 | 甲酸钠 | t/a | 210 | 179.5 | 197.45 | -12.55 |  |
| 4 | 铬粉 | t/a | 350 | 315 | 346.5 | -3.5 |  |
| 5 | 小苏打 | t/a | 373 | 341.5 | 375.65 | +2.65 |  |
| 6 | 复鞣剂 | t/a | 200 | 183.5 | 201.85 | +1.85 |  |
| 7 | 纯碱 | t/a | 145 | 127.5 | 140.25 | -4.75 |  |
| 8 | 石灰粉 | t/a | 76 | 65.5 | 72.05 | -3.95 |  |
| 9 | D分散单宁 | t/a | 48 | 42.2 | 46.42 | -1.58 |  |
| 10 | 栲胶 | t/a | 75 | 68.8 | 75.68 | +0.68 | 用于西厂区 填充、染色、加油工序 |
| 11 | 油脂 | t/a | 900 | 791 | 870.1 | -29.9 |  |
| 12 | 甲酸 | t/a | 290 | 258 | 283.8 | -6.2 |  |
| 13 | 染料、水性颜料 | t/a | 55 | 50 | 55 | 0 |  |
| 14 | 聚氨酯树脂颜料 | t/a | 500 | 440 | 484.0 | -16 | 用于东厂区整理工序 |
| 15 | 丙烯酸树脂浆料 | t/a | 250 | 226 | 248.6 | -1.4 |  |
| 16 | 皮革助剂② | t/a | 200 | 172 | 189.2 | -10.8 |  |
| 17 | 润滑油 | t/a | 未提及 | 0.3 | 0.3 | +0.3 | 用于全厂设备机械润滑 |
| 18 | 齿轮油 | t/a | 未提及 | 0.4 | 0.4 | +0.4 |  |
| 19 | 机油 | t/a | 未提及 | 0.1 | 0.1 | +0.1 | 用于全厂设备维护保养 |
| 20 | PAC | t/a | 未提及 | 157.0 | 168.4 | +168.4 | 水处理药剂，200kg塑料袋装 |
| 21 | PAM | t/a | 未提及 | 306.8 | 326.0 | +326.0 |  |
| 22 | 氢氧化钙 | t/a | 未提及 | 226.4 | 242.0 | +242.0 |  |
| 23 | 其他药剂(硫酸亚铁、纯碱等) | t/a | 未提及 | 467.8 | 591.6 | +591.6 |  |
| 24 | 30%液碱 | t/a | 未提及 | 85.0 | 85.0 | +85.0 | 用于恶臭废气处理，5m3储罐储存 |
| 25 | 漆雾絮凝剂 | t/a | 未提及 | 1.0 | 1.10 | +1.10 | 用于喷浆废气处理，25kg塑料桶装 |
| 26 | 自来水 | t/a | 390000 | 217555 | 236534 | -153466 | / |
| 27 | 电 | 万kWh/a | 11250 | 6260.0 | 6886.0 | -4364 | / |
| 28 | 煤 | t/a | 7970 | 0 | 0 | -7970 | 企业已实行煤改蒸汽供热 |
| 29 | 蒸汽 | t/a | 0 | 51273 | 56400 | +56400 |  |
| 注：皮革助剂种类较多，主要有水性蜡、分散液、消光剂、增稠剂、交联剂等，用于企业东厂区喷涂刷浆工序与树脂颜料、浆料进行调配喷浆。 |  |  |  |  |  |  |  |

主要原辅材料成分及理化性质：

（1）甲酸

甲酸，俗名蚁酸，是最简单的羧酸，与其他脂肪羧酸相比，结构较特殊，酸性较强。为无色透明有刺激气味的发烟液体，有腐蚀性，能刺激皮肤起泡。存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中，人类皮肤接触后会起泡红肿。

由于甲酸的结构特殊，它的一个氢原子和羧基直接相连。也可看做是一个羟基甲醛。因此甲酸同时具有酸和醛的性质，可以成盐、成酯。甲酸广泛用于农药、皮革、染料、医药和橡胶等工业，可以制造皮革柔软剂、橡胶凝聚剂、印染媒染剂、消毒剂、防腐剂、纤维和纸张的染色剂及处理剂、增塑剂和动物饲料添加剂等。甲酸在制革工业中常被用作凝聚剂，并可起到防止皮革发霉的作用。

表3.2-3  甲酸化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：甲酸 | 英文名：Formic Acid |  | 别名：蚁酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH2O2；HCOOH | 分子量：46.03 |  | CAS号：64-18-6 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶 |  |  |  |
|  | 熔点/℃：8.2 | 临界温度/℃：306.8 |  | 相对密度(水=1)：1.23 |
|  | 燃烧热/(kJ/mol)：254.4 | 临界压力/MPa：8.63 |  | 蒸气密度(空气=1)：1.59 |
|  | 饱和蒸汽压/KPa：5.33(24℃) | 引燃温度/℃：410 |  | 沸点/℃：100.8 |
|  | 闪点/℃：68.9（开杯） | 爆炸上限/%：57 |  | 爆炸下限/%：18 |
|  | 主要用途：用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强碱、活性金属粉末 |  |  |  |
|  | 危险特性：可燃。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂蚵发生反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须穿全身防护服，佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：1100mg/kg（大鼠经口）；LD50：15000mg/m3，15分钟（大鼠吸入） |  |  |  |
|  | 生态毒性：LD50：175m/L（蓝鳃太阳鱼,24h）、46mg/L（金鱼,96h）、34mg/L（水蚤,48h） |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
|  | 健康危害：主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |  | 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 呼吸防系统护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
|  | 身体防护：穿橡胶耐酸碱防护服。 |  | 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |
|  | 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 操作 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |

（2）甲酸钠

甲酸钠，又名蚁酸钠，结晶中含有两个结晶水，因此又名二水甲酸钠、二水合甲酸钠、二水合蚁酸钠。甲酸钠是一种最简单的有机羧酸盐，为白色结晶或粉末，稍有甲酸气味。略有潮解性和吸湿性。易溶于约1.3份水及甘油，微溶于乙醇、辛醇，不溶于乙醚。其水溶液呈碱性。甲酸钠受热时分解为氢气和草酸钠，接着生成碳酸钠。甲酸钠主要用于生产保险粉、草酸和甲酸，在皮革工业中可用作铬制革法的伪装酸，使皮革变得柔软细腻。甲酸钠对人体无害，对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

表3.2-4  甲酸钠化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：甲酸钠 |  | 英文名：Sodium Formate |  |  | 别名：蚁酸钠；蚁酸钠盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CHNaO2、HCOONa |  | 分子量：68.01 |  |  | CAS号：141-53-7 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶粉末，有轻微吸湿性 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水和甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚 |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1)：1.16（20℃） |  | 熔点/℃：259-262 |  |  | 沸点/℃：360 |
|  | 主要用途：用于生产甲酸、草酸、甲酰胺和保险粉，皮革工业、铬制革法中的伪装酸、用于催化剂和稳定合成剂。还可用于防腐剂、制造染料工业的媒染剂、塑料工业的增塑剂以及用作香料工业的原料。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性：常温常压下稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化钠 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：可燃 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置汇总产生声音，必须马上册立。 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：11200mg/kg（小鼠经口）；LD50：670mg/m3，4小时（小鼠吸入） |  |  |  |  |  |
|  | 生态毒性：LD50：954m/L（鱼类,96h）；EC50：1070mg/L（大型蚤,48h）、790mg/L（藻类,96h） |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 吸入可能有害，有可能引起呼吸道刺激。吞咽可能有害。通过皮肤吸收可能有害，可能引起皮肤刺激。可能引起眼睛刺激。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  | 食入：切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  | 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触式可佩戴安全防护眼镜。 |  |
|  | 呼吸防系统护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩带过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：根据危险物质的类型、浓度和量，以及特定的工作场所选择身体保护措施。 |  |  | 手防护：戴乳胶手套。 |  |  |
|  | 其他防护：工作现场禁止吸烟、保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |

（3）铬粉

企业复鞣过程中所使用的铬粉主要为HLS-A铬鞣粉剂，其主要成分为硫酸铬，约占50～60%。

硫酸铬，别名盐基性硫酸铬，是一种硫酸盐，化学式Cr2(SO4)3，铬以三价铬形式存在，根据企业提供的化学品原料安全技术说明书，铬粉中不含有六价铬。硫酸铬外观呈绿色粉末或深绿色片状结晶。可含不同量的结晶水，最多可达18分子结晶水，颜色由绿到紫不同。一般工业用硫酸铬含6分子结晶水，分子式：Cr2(SO4)3·6H2O，分子量：500。主要用作制造金属（含铬）铬合染料，用于印染、陶瓷、制革中。

表3.2-5  硫酸铬化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：硫酸铬 | 英文名：Chromic sulfate |  | CAS号：10101-53-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Cr2(SO4)3 | 分子量：392.18 |  | 国际编号：9100 |
| 理化性质 | 溶解性：易溶于水，不溶于醇，吸湿性强。含结晶水的可溶于水，无水物则不溶。 |  |  |  |
|  | 熔点/℃：173 | 沸点/℃：330 |  | 相对密度(水=1)：1.84 |
|  | 主要用途：用于印刷、陶瓷、制革等工业；用于印染、陶瓷、不溶性凝胶以及制造含铬催化剂、鞣革、油漆和油墨；用作分析试剂和媒染剂；用于鞣制面革。在照相定影液中用作照相胶卷的坚膜剂。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性：正常环境温度下稳定 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化物，强酸，强碱 |  |  |  |
|  | 危险特性：不可燃物质；受热分解有毒铬化物和硫氧化物烟雾 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：85mg/kg（小鼠静脉）；生态毒性：无资料 |  |  |  |
| 健康危害 | 刺激皮肤，皮肤过敏引发疥疮、变红、湿疹，刺激眼睛 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮。如有不适感，就医。 |  | 眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 | 食入：漱口，禁止催吐。立即就医。 |
|  | 吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
|  | 呼吸防系统护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。 |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 | 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 |  | 手防护：戴橡胶耐油手套。 |
|  | 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |

（4）纯碱

纯碱，分子式Na2CO3，又名碳酸钠、苏打或碱灰，常温下为白色无气味的粉末或颗粒，有吸水性，暴露于空气中可逐渐吸收1mol/L水分（约15%）。易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。

纯碱是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，广泛应用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。此外还可用于电影制片、鞣革、选矿、冶炼、金属热处理，以及用于纤维、橡胶工业等。

（5）小苏打

小苏打，学名碳酸氢钠，分子式NaHCO3，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，味碱，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解即产生二氧化碳，常利用此特性作为制作饼干、糕点、馒头、面包的膨松剂。在制革工业中，小苏打是一种提碱剂，可以提高皮革对铬粉的吸收并起到中和酸碱的作用。

（6）D分散单宁

企业使用的D分散单宁主要为稠环芳烃亚甲基键合物，固含量＞92%，浅黄色至浅棕色粉末。对铬鞣剂、植物鞣剂、合成鞣剂、树脂鞣剂、染料等均具有优异的分散作用，是提供优良的渗透和均匀染色作用的多功能辅助型合成鞣剂。可防治铬鞣剂、植物鞣剂、合成鞣剂、树脂鞣剂、染料在皮革表面过多沉积，从而得到均匀分布。消除裂（炸）面和色花的风险，使成革获得细致紧密和良好弹性的粒面。具有优异的耐电解质稳定性和化学稳定性，可根据需要用于皮革加工的各个主要工序。

（7）栲胶（植物鞣剂）

栲胶是由富含单宁的植物原料经水浸提和浓缩等步骤加工制得的化工产品。通常为棕黄色至棕褐色，粉状或块状。主要用于鞣皮，制革业上称为植物鞣剂。此外还用作选矿抑制剂、锅炉水处理剂、钻井泥浆稀释剂和金属表面防蚀剂，凝缩类栲胶也作木工胶粘剂。

栲胶溶于水，水溶液属半胶态体系。呈弱酸性，加食盐能发生盐析，不同栲胶的盐析度不同。味苦涩，遇明胶溶液产生沉淀。鞣制生皮时，栲胶溶液中的单宁与皮蛋白质（胶原）形成多点氢键结合，使生皮成革。用作复鞣材料时，可使铬鞣坯革丰满、富有弹性，柔软性增强，粒面紧实，松面率降低，部位差减小等。栲胶使用时具有减少污染的优点，是一种可取代铬粉的新型鞣剂。

（8）复鞣剂

企业复鞣过程中需根据原料种类、鞣剂种类选择不同成分的复鞣剂进行辅助复鞣。根据企业提供的资料，企业使用的复鞣剂主要成分有萘磺酸钠以及石油磺酸钠（烷基磺酸钠），均为阴离子表面活性剂，作用机理相似，具有优良的润湿、渗透、分散、乳化和助水溶性能，常被用作纺织、印染助剂和液体洗涤剂。

（9）染料、水性颜料

企业生产过程使用的染料主要为酸性染料、直接染料。

酸性染料分子小、渗透力强、易扩散到皮革内部，分散在水中可形成有色阴离子染透皮革。酸性染料具有很好的耐光性，由于酸性染料带负电荷，适合于染色表面带正电荷的铬鞣革及其它金属鞣革。

直接染料也是皮革染色的常用染料之一，大多是芳香族化合物的磺酸钠盐，可在水中解离成阴离子染色基，在电解质作用下直接对皮革纤维进行染色，具有比酸性染料更好的遮盖能力。直接染料色谱齐全、匀染性好、色泽浓厚、使用方便，常与酸性染料配合用于各种皮革的染色。

企业生产过程中使用的水性颜料主要为水性树脂高浓缩色浆，其中包含有水性树脂和无机颜料，以及少量基于阴离子湿润剂和分散剂的成分。主要用于着色领域，根据需要在染液调制时加入即可。

（10）聚氨酯树脂

主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU。由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围（-50～150℃）的材料，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。

聚氨酯树脂作为一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料，在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。

《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）“表1 水性涂料中VOC含量的要求”中未规定皮革类产品涂料VOC含量限值要求，根据皮革类产品性状与人体接触的特性，参照执行玩具涂料VOC含量限值≤420g/L要求。根据企业提供的化学品原料安全技术说明书，目前使用的聚氨酯树脂颜料相对密度（水=1，g/cm3）=1.05，其中主要成分为20～28%颜料、24～30%聚氨酯树脂、10～12%二氧化硅、5～7%流平剂和消泡剂、30～40%水。其中24～30%聚氨酯树脂含有VOC成分（成分占比本评价以最大占比计），则聚氨酯树脂颜料中VOC含量为315g/L＜420g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低VOC含量水性涂料要求。

（11）丙烯酸树脂

丙烯酸树脂（Acrylic Resin）是丙烯酸、甲基丙烯酸及其衍生物聚合物的总称。丙烯酸树脂涂料就是以（甲基）丙烯酸酯、苯乙烯为主体，同其他丙烯酸酯共聚所得丙烯酸树脂制得的热塑性或热固性树脂涂料或丙烯酸辐射涂料。

丙烯酸树脂具有优异的丰满度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐候性、在高温烘烤时不变色、不泛黄。最重要的应用是和氨基树脂配合制成氨基-丙烯酸双组份树脂，目前在汽车、摩托车、自行车、卷钢等需喷涂、喷漆、喷浆等产品上应用十分广泛。

根据企业提供的化学品原料安全技术说明书，目前使用的丙烯酸树脂浆料相对密度（水=1，g/cm3）=1.16，其中主要成分为：26～32%颜料（混合）、26～32%水性聚丙烯酸类分散剂、40～50%水和钛白粉成膜助剂。其中26～32%水性聚丙烯酸类分散剂含有VOC成分（成分占比本评价以最大占比计），则丙烯酸树脂浆料中VOC含量为371g/L＜420g/L，符合GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中低VOC含量水性涂料要求。

（12）聚合氯化铝（PAC）

聚合氯化铝（PAC）是一种无机净水材料、高分子混凝剂，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，无毒性数据。该品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。具有絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。

（13）聚丙烯酰胺（PAM）

聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n，为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称，是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一，无毒性数据。在污水处理中，可提高净水能力，使污水中悬浮颗粒凝聚，增加水回用循环的使用率，还可用作污泥脱水；工业水处理中用作一种重要的配方药剂。

（14）氢氧化钙

是一种无机化合物，化学式为Ca（OH）2，俗称熟石灰或消石灰，是一种白色六方晶系粉末状晶体，密度为2.243g/cm3。是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。氢氧化钙用于含铬废水处理中，可使三价铬形成氢氧化物沉淀，从废水中分离。

表3.2-6  氢氧化钙化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：氢氧化钙 | 英文名：Calcium hydroxide |  | CAS号：1305-62-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ca（OH）2 | 分子量：74.09 |  | UN号：/ |  |
| 理化性质 | 溶解性：微溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃：582 | 沸点/℃：580℃下分解 |  | 相对密度(水=1)：2.243 |  |
|  | 主要用途：用于制造漂白粉、消毒剂，橡胶、石油工业添加剂和软化水用等 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强酸 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：未有特殊的燃烧爆炸特性，不燃 |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：7340mg/kg（大鼠经口）；LC50：/ |  |  |  |  |
|  | 生物毒性：由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意 |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 强碱性物质，有刺激和腐蚀作用。吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈刺激性。眼接触有强烈刺激性，可致灼伤。误落入消石灰池中，能造成大面积腐蚀灼伤，如不及时处理可致死亡。长期接触可致皮炎和皮炎溃疡 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医 |  | 眼睛防护：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医 |  | 食入：给饮牛奶或蛋清。就医 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作 |  |  |  |  |
|  | 呼吸防系统护：必要时佩戴防毒口罩 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防酸碱工作服 |  | 眼睛防护：可采用安全面罩 |  | 手防护：戴橡皮胶手套 |
|  | 其他防护：/ |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 戴好口罩和手套。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃 |  |  |  |  |

（15）硫酸亚铁

硫酸亚铁是一种无机物，化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。可溶于水、甘油，几乎不溶于乙醇。密度为1.897g/cm3，具有还原性，用于含六价铬废水净化中可作为还原剂，使六价铬还原为三价铬，硫酸亚铁还可用于水的絮凝净化，以及从城市和工业污水中去除磷酸盐，以防止水体的富营养化。

表3.2-7  硫酸亚铁化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：硫酸亚铁 | 英文名：Green vitriol |  | CAS号：7782-63-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：FeSO4 | 分子量：152.05 |  | UN号：/ |  |
| 理化性质 | 溶解性：溶于水、甘油，不溶于乙醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃：64 | 沸点/℃：/ |  | 相对密度(水=1)：1.897 |  |
|  | 主要用途：用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等，医学上用作补血剂 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、潮湿空气、强碱 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：具有还原性。受高热分解，放出有毒的烟气 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：1520mg/kg（小鼠经口）；LC50：/ |  |  |  |  |
|  | 生物毒性：/ |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。误服约5g能引起虚弱、腹痛、恶心、呕吐、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医 |  | 眼睛防护：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医 |  | 食入：误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，催吐。就医 |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风 |  |  |  |  |
|  | 呼吸防系统护：佩戴防尘口罩 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服 |  | 眼睛防护：戴安全防护眼镜 |  | 手防护：戴防护手套 |
|  | 其他防护：/ |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具和手套。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃 |  |  |  |  |

（16）液碱

液碱，即液态状的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，纯品为无色透明液体，是重要的化工基础原料，用途极广。液碱的浓度通常为30%-32%或40%-42%，企业使用的液碱浓度约为30%。

表3.2-8  液碱化学品安全技术说明书

| 标识 | 化学品名称：氢氧化钠溶液 |  | 英文名：Sodium Hydroxide | 危规号：82001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.01 | UN号：1823 |  |
| 理化性质 | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃：318.4 |  | 沸点/℃：1390 | 相对密度(水=1)：1.32 |  |
|  | 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤 |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：/；LC50：/ |  |  |  |  |
|  | 生物毒性：由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗 | 眼睛防护：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗，就医 |  |  | 食入：清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁。就医 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备 |  |  |  |  |
|  | 呼吸防系统护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 |  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 | 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 |  |
|  | 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |  |

（15）漆雾絮凝剂

主要为漆雾消粘A剂、漆雾絮凝B剂、水质调整C剂三组分。

漆雾消粘A剂主要成分为高分子表面活性剂，外观为白色半透明状，能够捕捉进入液相中的漆料，通过化学作用穿透和破坏漆料的粘性。漆雾絮凝B剂主要成为为聚丙烯酰胺、高分子阳离子聚合物、表面活性剂组成，外观为无色或淡黄色粘稠液体，根据“搭桥”原理吸附聚集漆料颗粒，最终形成海绵状大块絮状物，便于清理打捞。水质调整C剂主要成分为氢氧化钠溶液，用于调整循环水pH值在7.5-8.5之间，使A剂、B剂发挥更好的效果。

3.2.3生产设备

根据企业现有项目环评、验收监测报告及现状调查，企业现有项目生产设备具体见表3.2-9。

表3.2-9  主要生产设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评审批数量 | 验收数量 | 企业目前实际数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片皮机 | 台 | 3 | 3 | 3 | 0 | 西厂区 |
| 2 | 挤水机 | 台 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 3 | 木转鼓 | 台 | 31 | 31 | 31 | 0 |  |
| 4 | 削匀机 | 台 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |
| 5 | 锅炉（已淘汰） | 台 | 1 | 1 | 0 | -1 |  |
| 6 | 含铬废水预处理设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 综合污水处理设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | 废气处理设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | 磨革机 | 台 | 6 | 6 | 6 | 0 | 东厂区 |
| 10 | 绷板机 | 台 | 10 | 8 | 10 | 0 |  |
| 11 | 振荡机 | 台 | 4 | 5 | 5 | +1 |  |
| 12 | 喷浆机 | 台 | 15 | 12 | 12 | -3 |  |
| 13 | 回转软鼓 | 台 | 32 | 33 | 33 | +1 |  |
| 14 | 辊涂机 | 台 | 5 | 4 | 4 | -1 |  |
| 15 | 辊式熨平机 | 台 | 5 | 6 | 6 | +1 |  |
| 16 | 压花机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 17 | 挤水机 | 台 | 2 | 3 | 3 | +1 |  |
| 18 | 大搅拌机 | 台 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 19 | 小搅拌机 | 台 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 20 | 废气处理设施 | 套 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 21 | 锅炉（已淘汰） | 台 | 1 | 1 | 0 | -1 |  |
| 备注：1、企业现有项目实施过程中，对生产设备数量略作调整，主要用于机器换人节省人力工时，不改变项目产能，相关设备数量已通过验收； 2、企业已于2020年实行煤改蒸汽供热，原燃煤锅炉现已淘汰。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.4现有工程建设内容

企业现有项目主体工程以及辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程等工程建设情况详见表3.2-10。

表3.2-10  企业现有项目工程组成一览表

| 序号 | 项目名称 | 设施名称 | 审批建设内容及规模 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 西厂区占地面积19588.67m2，主要建设有复鞣、染色车间以及干燥挤水车间，主要布置有片皮机、挤水机、木转鼓、削匀机等设备； 东厂区占地面积44247.15m2，主要建设有后整理车间，主要布置有磨革机、振荡机、喷浆机、回软转鼓、辊涂机、辊式烫平机、压花机、挤水机等设备。 | 与环评一致 |
|  |  | 原料储存 | 按各类原料储存要求建设原料仓库用于各类原料的储存 | 西厂区分别建设兰皮板原料仓库、染化料原料仓库、甲酸仓库、油料仓库，分别用于各类原料的储存；东厂区建设化学品原料仓库用于颜料、浆料和皮革助剂的储存。与环评一致 |
|  |  | 成品储存 | 建设成品仓库用于产品的储存 | 西厂区建设半成品革存放仓库；东厂区建设成品仓库。与环评一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼食堂 | 东、西厂区分别建设办公室、食堂 | 与环评一致 |
|  |  | 机房配电房 | 建设机房、配电房 | 与环评一致 |
| 3 | 公用工程 | 供电 | 由桐乡市市政供电管网供给 | 与环评一致 |
|  |  | 供水 | 生产、生活用水由桐乡市市政供水管网供给 | 与环评一致 |
|  |  | 供汽 | 由桐乡泰爱斯环保能源有限公司供给 | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 企业实行雨污分流，清污分流，做好水的循环利用，提高水资源利用率。各装置生产废水收集管网必须采用架空或明管套明沟铺设，不得埋地。含铬废水经车间处理设施预处理（一类污染物铬排放水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表1中第一类污染物最高允许排放标准）后，与其他生产废水和生活污水进入企业西厂区污水处理站处理，污染物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》（氨氮达到DB3/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）后，纳入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江，在当地不得另设排污口 | 企业实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后进入综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道排入市政雨水管网。各类生产废水分类收集、处理，东厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理，再与东厂区生产废水通过废水输送管道（厂区内管线全部为架空明管，厂区间采用地下输送管线，地下管线长度约1km）输送至西厂区综合污水处理站综合处理。西厂区含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与西厂区其他生产废水和经化粪池、隔油池预处理的生活污水，以及东厂区废水一同汇入西厂区综合污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中的相关污染物间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江，未在当地另设排污口 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理 | 含铬废水经车间处理设施预处理（一类污染物铬排放水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表1中第一类污染物最高允许排放标准）后，与其他生产废水和生活污水进入企业西厂区污水处理站处理，污染物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》（氨氮达到DB3/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）后，纳入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江，在当地不得另设排污口 | 各类生产废水分类收集、处理，东厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理，再与东厂区生产废水通过废水输送管道输送至西厂区综合污水处理站综合处理。西厂区含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与西厂区其他生产废水和经化粪池、隔油池预处理的生活污水，以及东厂区废水一同汇入西厂区综合污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中的相关污染物间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江，未在当地另设排污口 |
|  |  | 废气处理 | 提高装备配置水平，加强设备密封和连续化生产水平，从源头控制废气的无组织排放。严格落实各类废气的收集和治理措施。 | 1、企业已实施煤改蒸汽供热，锅炉燃煤废气不再产生； 2、西厂区设置专用甲酸仓库密闭存储，甲酸临用时在调配车间现调现用，企业加强通风，废气以无组织形式排放； 3、西厂区综合污水处理站调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的废气通过“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过25m高排气筒高空排放；二级生化池、三级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过25m高排气筒高空排放；污泥脱水机房、污泥堆房采用全封闭对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过40m高排气筒高空排放； 4、东厂区磨革粉尘设置集气罩收集，收集的粉尘通过布袋除尘装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放； 5、东厂区封底、喷涂刷浆及烘干工序在独立密闭车间内进行，废气经侧吸式集气罩收集后，采用“水帘”装置净化处理，最后分别通过15m高排气筒高空排放； 6、加强原料仓库、生产车间自然通风，严格落实相应废气治理措施，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度； 7、东、西厂区食堂均配有DNN型静电油烟净化装置对油烟废气净化处理。 |
|  |  | 噪声防治 | 厂区建设合理布局，尽量选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施 | 与环评一致 |
|  |  | 固废处置 | 设置一般固废暂存场所及危废仓库，危险废物和一般废物进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用率。危险废物委托有相关资质的单位进行安全处置，厂内暂存场所需做好防雨、防渗、防漏等工作 | 企业根据相关要求建设有危废仓库、一般固废仓库，一般固废、危险废物分类收集、存放及分质处置。一般固废委托相关单位综合利用；危险废物委托相关有资质危废单位进行安全处置，其中含铬皮屑、回收粉尘委托相关单位用于生产再生革（利用途径符合相关豁免要求），固废均能按照“资源化、减量化、无害化”妥善处置。 厂区暂存场所做好防风、防雨、防渗漏措施。 |
| 5 | 依托工程 |  | 废水纳管至桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理 | 与环评一致 |

3.2.5劳动定员与生产班制

企业现有项目共计员工600人（东厂区400人，西厂区200人），全年工作天数310天，其中生产岗位实行三班制生产，每班工作时间8小时；管理技术岗位实行一班制生产，每班工作时间8小时。企业设置有员工食堂，无员工宿舍。

3.2.6现有项目生产工艺流程

制革工艺是一个相当复杂烦琐的过程，一般需要进行数十道加工工序才能得到人们所需要的皮革产品。根据现状调查，企业现有项目全部使用兰皮板（经鞣制的蓝湿皮半成品革）作为原料，用于牛皮沙发革的生产。企业西厂区主要对兰皮板原料进行复鞣、染色等加工成半成品，再运至东厂区进行整理加工即为成品，具体工艺流程详见图3.2-1、图3.2-2。

1、复鞣、染色加工（西厂区）

图3.2-1  牛皮沙发革复鞣、染色工艺（西厂区）流程及产污环节图

工艺流程简述：

片皮、削匀、称重：原料兰皮板（蓝湿皮半成品革）经片皮机去除皮料表层损伤和不合格的皮层，选出中间较好的兰板皮层，用削匀机将表面削切平整并达到所需厚度，进行称重。

回软：兰皮板经长期运输、存放后会产生硬化现象，导致质地不一影响后续复鞣、染色工序的进行，需先将兰皮板投入转鼓内，加入按软化需要调配成的一定比例酸性酶、甲酸钠和水的混合液，控制料液比在1:1左右，水温在50℃左右，转鼓转动使料液充分接触进行回软，回软时间约3小时，回软结束后排空转鼓内回软废水。

复鞣：兰皮板经削匀、回软后会暴露出初鞣（生皮加工成蓝湿皮的重要工序）时的鞣制不足，需使用铬粉、复鞣剂等作补充鞣剂进行复鞣，使整张革的含铬量均匀，提高皮革的丰满度、耐湿热稳定性和化学稳定性，从而有助于后续填充、染色、加油等工序的进行。企业复鞣鞣剂主要采用铬粉，搭配甲酸钠、小苏打、复鞣剂和水混合使用，部分产品根据订单要求还需添加栲胶（植物鞣剂），栲胶可替代部分铬粉，但栲胶与铬粉仍需一同混合使用，搭配甲酸钠、小苏打、复鞣剂（使用栲胶需增加复鞣剂用量）和水形成混合药液，可使革料更加柔软、富有弹性、粒面紧实，同时减少含铬污染物的产生量。

向转鼓内加入调配成一定比例的铬粉、甲酸钠、小苏打、复鞣剂、水的混合液或铬粉、栲胶、甲酸钠、小苏打、复鞣剂、水的混合液，转动转鼓使料液充分接触进行复鞣。根据鞣剂种类控制料液比在1:2左右，水温在38℃～40℃，复鞣时间约3小时。

由于复鞣工序均需使用铬粉（使用栲胶替代可部分铬粉，但栲胶与铬粉仍需一同混合使用），复鞣工序转鼓排出的废水均为含铬废水，需全部排空并沥干，确保最大限度收集含铬废水（复鞣工序专鼓专用，确保复鞣含铬废水可单独收集）。根据浙江泓远检测科技有限公司对企业污水处理设施废水水质监测结果，企业综合污水处理站综合废水调节池内废水总铬指标检测结果均值为0.062mg/L，远低于含铬废水处理设施集水池内含铬废水检测结果均值（15.875mg/L），明显低于含铬废水处理设施出水口检测结果均值（0.602mg/L），六价铬均为未检出，且均满足GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关间接排放限值，此外根据2021年含铬废水、综合废水水量、水质，确定2021年含铬废水预处理设施原水总铬含量约为406.479kg/a，经预处理后出水口总铬含量约为15.414kg/a，2021年综合污水处理站综合调节池内废水总铬含量约为21.962kg/a，综合废水中总铬主要来自于经预处理的含铬废水，综合废水另有6.548kg/a总铬，主要来源应为少量铬粉原料转运过程中洒落在车间地面，导致地面冲洗过程中裹挟铬粉进入地面冲洗废水中（由于地面冲洗废水中含铬污染物单独收集难度较大，且铬污染物含量较少，2021年西厂区地面冲洗废水产生量约为47020t/a，总铬污染物浓度约为0.139mg/L，能够达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关间接排放限值，且与其他综合废水混合后浓度将进一步降低）。本评价认为除复鞣工序产生的含铬废水外，其他转鼓加工工序生产废水、设备清洗废水等综合废水基本不含有总铬、六价铬污染物，符合含铬废水与其他综合废水分类收集、处理的要求，含铬废水通过专用管道输送至含铬废水处理系统进行除铬预处理。

中和：回软、复鞣处理后的革料呈酸性，表面带有很强的正电荷，此时直接用栲胶、油脂等进行后续加工，会造成革表面过鞣、色花、油腻等现象，通常需加入调配成的一定比例石灰粉、纯碱、小苏打、D分散单宁和水的混合液，转动转鼓使料液充分接触以中和多余的酸，调整pH值，并去除革中的中性盐，降低革的正电性，可增加后续填充、染色、加油的渗透性。控制料液比在1:2左右，水温控制在32℃左右，中和时间约为1.5小时。

沥水、水洗：中和结束后排空转鼓内中和废水，再根据皮革种类、复鞣剂种类，向转鼓内加水进行1～2次水洗，进一步洗去革表面的盐、酸等物质，有助于后续工序的进行。控制料水比在1:2左右，水洗水温控制在32℃左右，单次水洗时间约为30分钟，水洗后需排空转鼓内清洗废水并进行沥水，单次沥水时间约为15分钟。

填充：为使成品革表面富有弹性、粒面差减小、厚度增加，使革的松软部位结构更加丰满、紧实，更易进行后续整理加工，需向转鼓内加入填充剂，主要为调配成的栲胶、油脂和水的混合液，还需按照一定比例加入甲酸用于固定（甲酸现配现用，临用时先用水稀释）。控制转鼓内料液比在1:2左右，水温控制在32℃左右，转动转鼓使料液充分接触进行填充，填充固定时间约为2.5小时。

染色、加油：根据订单颜色需求，将不同颜色的染料与水配置成染液加入转鼓中，转动转鼓使料液充分接触对皮革进行上色，以改善革的外观质量。染色要求透染，染色液比不能太大，温度不宜过高，防止降低染料与革的亲和力，有利于渗透。染色需进行两次，同时还需分别加入两次甲酸进行固色处理，甲酸加入量根据产品要求约控制在加工皮革重量的1.0%～1.2%（甲酸现配现用，临用时先用水稀释）。染色、固色时料液比宜控制在1:1左右，水温控制在52℃～55℃，第一次染色、固色时间约15分钟，然后排空转鼓内染色废水，再次加入染液、甲酸使颜色加深、巩固，第二次时间约30分钟。

染色的过程中还需加入油脂，使脂类物质在革的整个横切面上呈梯度结合，提高革的柔软性、防水性。染色、加油工序完成后无需进行水洗。

干燥、挤水：皮革经染色、加油处理后，革中含水率约为70%，为便于运输需将染色后的皮革从转鼓内取出静置，先进行初步自然干燥（转鼓配备有3m×3m水槽供皮革出鼓后静置干燥），再使用挤水机进一步降低含水率后，运往东厂区进行后续整理加工。

企业回软、复鞣、中和、水洗、填充、染色、加油等过程均在转鼓内完成，且复鞣工序严格执行专鼓专用，确保废水分质收集。转鼓加工是当前皮革加工最常用的方法，既具有均匀搅拌促进原辅料渗透的机械作用，又有利于液比的控制，同时使用同一设备还便于操作。原辅料在调配间调配完成后，采用密闭容器转运，并直接加入到转鼓内。转鼓加工热量来自企业东厂区回收利用的蒸汽冷凝水，热水通过地下管道输送至企业西厂区设置的一座热水储水罐内，临用时使用泵提，与新鲜水混合调节温度后输送至转鼓内。

转鼓加工过程中设备保持密闭，且加工温度较低，各类鞣剂、染料、助剂等原辅料在过程中不产生挥发性有机污染物。

2、整理加工（东厂区）

图3.2-2  牛皮沙发革整理工艺（东厂区）流程及产污环节图

工艺流程简述：

挤水：部分从西厂区经复鞣、染色、干燥、挤水等工序加工成的半成品革可能由于运输、长期堆存等因素造成含水量升高，在绷板前需使用挤水机再次进行挤水处理，减少革料中的含水量。

湿绷板：经干燥、挤水后的革料含水率仍较高，约为50%，而为达到成品革14%～16%的含水率要求，需使用绷皮金属夹钳嘴固定住革料的边缘，然后置于绷板机上进行绷皮干燥，除去革中多余的水分。同时在绷板机的机械作用下，可固定皮革纤维的形态，使皮革得以展开平整，过程中使用外供蒸汽间接加热。

磨革：采用磨革机薄薄地磨削掉革料表面一层带有各种小缺陷的粒面，磨革可使革料表面更加平整并形成细密绒毛，有助于促进底色的渗透，提高涂层的附着力。

修边、补伤：将皮革边角进行人工修剪处理，并将表面存在缺陷的皮革进行人工修补，使皮革整体更加整齐完美。对于产品要求较高的革料，在补伤之前还需要使用振荡机进行振荡拉软处理。

摔软：将皮革放置于回软转鼓内，通过干摔使皮革的纤维舒展，使皮革柔软。

干绷板：用绷皮金属夹钳嘴夹住干革的边缘进行绷皮，这个过程中主要是使摔软的皮革恢复平整度。

封底、喷涂刷浆：喷涂刷浆是在皮革表面覆盖树脂层形成保护薄面，可使成品外观更均匀美观、档次更高、耐摩擦、易清洗保养，并可遮盖皮革本身的缺陷，修饰粒面的瑕疵，增加皮革的饱满度、平整性及手感性，提高皮革的使用价值。使用的原辅料主要为聚氨酯树脂浆料、丙烯酸树脂浆料、皮革助剂及水调配成的各层浆料。喷涂刷浆的工序较多，首先要通过辊涂机辊涂浆料进行封底；再使用喷浆机分别喷涂底浆、防粘层、面浆、效应层、手擦层、清光层等。经喷涂刷浆后的皮革通过80℃的烘道进行烘干，烘干供热采用外供蒸汽间接加热。

熨烫、烫皮：使用熨平机、压花机使皮革表面受热、受压，增加表层的光泽和提高表层树脂的耐水性并增加花纹，供热采用外供蒸汽间接加热。

后续再进行摔软、干绷板等定型过程，以及校色、固定等外观检验、形状固定工序，最后经检验合格后入库。

企业皮革生产工艺属于行业中等偏上水平，企业直接以外购兰板皮（蓝湿皮半成品革）进行后续复鞣、染色、后整理等加工工序，且使用植物鞣剂替代部分铬鞣剂进行复鞣加工，提高了产品质量并减少污染物产生量，以适应发展绿色皮革产业，走资源节约型、环境友好型的新型工业化发展道路的要求。根据现状调查，企业现状实际生产工艺与环评审批要求基本一致。

3.2.7现有项目污染源强调查

3.2.7.1企业现有项目西厂区污染源强调查

1、废水污染源强调查

根据企业现有项目环评报告、验收报告及现状调查，企业现有项目西厂区用水主要包括转鼓加工用水（主要包括回软、复鞣、中和、水洗、填充、染色、加油工序用水）、地面冲洗用水、设备清洗用水、废气处理装置（污水处理恶臭碱喷淋装置）用水、污水处理药剂调配用水、绿化用水和职工生活用水。

其中含铬废水预处理设施处理规模较小，采用直接投加药剂并加以搅拌混凝的方式进行絮凝沉淀；综合污水处理站处理规模较大，未避免直接投加造成的混合不均。污水处理药剂与水调配后泵送入综合废水中助于絮凝沉淀、生化处理；绿化用水全部蒸发不产生废水。企业现有项目西厂区产生的废水主要包括转鼓加工复鞣工序产生的含铬废水、转鼓加工其他工序（主要为回软、中和、水洗、填充、染色、加油工序）和皮革干燥（干燥、挤水）工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水，蒸汽冷凝水、初期雨水，此外还有职工生活污水。

①转鼓加工、皮革干燥（干燥、挤水工序）废水

根据企业转鼓设备配套的用水流量计计量数据，企业2021年转鼓加工（回软、复鞣、中和、水洗、填充、染色、加油工序）合计用水量为160547t/a，企业2021年实际产量为150万张牛皮沙发革，企业审批生产规模为年产165万张牛皮沙发革，则企业达产情况下转鼓加工工序合计用水量约为176602t/a。此外达产情况下蒸汽冷凝水产生量约为42300t/a，全部用于转鼓加工；转鼓加工染化料达产情况下年用量为2858t/a，则企业达产情况下染化药液合计用量约为221760t/a。

另根据企业提供的资料，企业原料兰皮板含水率约为30%，经西厂区转鼓加工（回软、复鞣、中和、沥水、水洗、填充、染色、加油工序）后革料含水率可达到70%左右，再通过干燥、挤水将含水率降至50%左右，最后运至东厂区通过湿绷板达到成品革含水率14%～16%（本评价以均值15%进行计算）的要求。根据企业现有转鼓加工各生产工序液比及操作次数，结合企业现有生产规模及生产经验，确定企业达产情况下转鼓加工、皮革干燥相关工序生产废水产生及排放情况，详见表3.2-11，转鼓加工、皮革干燥过程物料平衡见图3.2-3。

表3.2-11  企业转鼓加工、皮革干燥相关工序废水产生及排放情况

| 生产工序 | 平均料液比 | 平均操作次数（次） | 单位产品平均染化药液用量 （t/t-产品） | 年产能（t/a） | 水与染化料合计用量（t/a） | 废水产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回软 | 1:1 | 1 | 1.0 | 18480.0 | 18480 | 14083 |
| 复鞣 | 1:2 | 1 | 2.0 |  | 36960 | 28165 |
| 中和 | 1:2 | 1 | 2.0 |  | 36960 | 28165 |
| 沥水、水洗 | 1:2 | 1.5 | 3.0 |  | 55440 | 42248 |
| 填充 | 1:2 | 1 | 2.0 |  | 36960 | 28165 |
| 染色、加油 | 1:1 | 2 | 2.0 |  | 36960 | 28165 |
| 干燥、挤水 | / | / | / |  | / | 20944 |
| 湿绷板 | / | / | / |  | / | 12936 |
| 合计 |  |  |  |  | 221760 | 202871 |
| 备注：1、根据企业实际操作经验，转鼓加工各工序以平均料液比、平均操作次数进行核算； 2、企业达产情况下已形成审批生产规模即年产165万张牛皮沙发革（标准革）的生产能力，根据《制革行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第31号）确定一标准张牛皮为4m2，则165万张牛皮沙发革产品折合尺寸为660万m2/a。原料兰皮板（达产情况下蓝皮板原料年消耗量为660万m2/a）平均克重约为3.8kg/m2（折算为25080t/a），经片皮、削匀后称重确定平均克重约为3.4kg/m2（折算为22440t/a），经转鼓加工、干燥后平均克重约为2.8kg/m2（折算为18480.0t/a）； 3、生产用水部分进入产品中，部分以蒸发形式损耗，具体见图3.2-3。 |  |  |  |  |  |  |

图3.2-3  转鼓加工、皮革干燥过程物料平衡图

则达产情况下企业西厂区转鼓加工过程共产生废水168991t/a，其中复鞣工序产生含铬废水28165t/a，其他综合废水产生量为140826t/a；皮革干燥（干燥、挤水）工序共产生废水20944t/a，合计废水产生量为189935t/a。

②地面冲洗废水

企业西厂区复鞣、染色车间以及干燥挤水车间，因有毒有害原辅料转运挥洒、废水溅落在车间地面等原因，需定期进行地面冲洗（清洗周期为每天一次，冲洗区域基本一致，用水情况与产能负荷无关）。

地面冲洗用水全部来自西厂区污水处理系统回用中水，根据企业提供的资料，企业污水处理站中水回用系统2021年回用中水产生量为113880t/a，其中西厂区地面冲洗用中水量为55318t/a，污水处理恶臭“碱喷淋”装置补水量为4120t/a，西厂区污水处理药剂调配用中水量为2492t/a；东厂区地面冲洗用中水量为45800t/a，喷浆有机废气“水帘喷淋”装置补水量为4910t/a；其他1240t/a回用中水全部用于东、西厂区绿化浇灌。考虑冲洗过程中废水在车间地面的蒸发损耗，废水产生量按用水量的85%计，则西厂区地面冲洗废水产生量约为47020t/a。

③设备清洗废水

企业目前西厂区一批次革料经转鼓加工后，少量油脂、染料等辅料会残留在木转鼓内，更换下一批次革料前需对转鼓内进行清洗。根据企业提供的资料，转鼓设备清洗周期为一批次革料加工历时约13.375小时，设备清洗历时约0.5小时，则一批次革料加工及转鼓设备清洗合计历时约13.875小时，一批次革料加工历时分析见表3.2-12。

表3.2-12  一批次革料加工历时

| 生产工序 | 单次加工时间 | 单次沥水时间 | 平均操作次数 | 加工历时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回软 | 3h | 0.25h | 1次 | 3.25h |
| 复鞣 | 3h | 0.25h | 1次 | 3.25h |
| 中和 | 1.5h | 0.25h | 1次 | 1.75h |
| 沥水、水洗 | 0.5h | 0.25h | 1.5次 | 1.125h |
| 填充 | 2.5h | 0.25h | 1次 | 2.75h |
| 染色、加油 | 第一次加工时间0.25h， 第二次加工时间0.5h | 0.25h | 2次 | 1.25h |
| 合计 |  |  |  | 13.375h |

本项目生产岗位实行三班制生产，每班工作时间8小时，全年工作天数310天，年工作时间为7440小时。企业审批生产规模为年产165万张牛皮沙发革，企业目前共31台转鼓设备，单台设备一次平均装载量约110～120张革料，则达产情况下单个木转鼓年加工次数约为444～484批次，产能负荷约为82.8～90.3%（生产设备加工能力与审批生产规模基本匹配）。

根据企业提供的资料，2021年企业单个木转鼓平均运行次数为418批次，单个木转鼓每次清洗用水量约为2.2t/次，则2021年设备清洗年用水量约为28508t/a。达产情况下单个木转鼓年运行次数约为460批次，达产情况下设备清洗年用水量约为31372t/a。考虑清洗过程中部分蒸发损耗，废水产生量按用水量的90%计，则西厂区木转鼓设备清洗废水年产生量约为28235t/a。

④废气处理喷淋废水

企业目前西厂区生产过程中污水处理调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池采用加盖密封收集恶臭污染物，收集的臭气采用“碱液喷淋+臭氧除臭”装置净化处理，喷淋水循环使用，使用回用中水进行补充，定期进行更换。

根据企业提供的设备规格，“碱液喷淋”装置最大循环水量为40m3/h。污水处理设施24小时运行，年运行天数以365天计，配套恶臭废气处理设施年循环水量约为350400t/a（循环水用量与产能负荷无关）。考虑蒸发、飘水等因素造成的少量损耗，损耗量约为循环水量的1%，即3504t/a。根据企业提供的资料，污水处理恶臭“碱液喷淋”装置2021年补水量为4120t/a，另消耗85t/a液碱，则喷淋废水产生量约为701t/a。

⑤蒸汽冷凝水

企业已实行煤改蒸汽供热，原燃煤锅炉现已淘汰。企业目前生产过程中湿绷板、喷涂刷浆后烘干以及熨烫、烫皮工序均使用外供蒸汽间接加热。根据企业用汽设备配套的蒸汽流量计计量数据，企业2021年蒸汽合计用量为51273t/a，则达产情况下蒸汽年耗量为56400t/a（根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），原煤折标系数为0.7143kgce/kg，蒸气热力（当量值）折标系数为0.03412kgce/MJ，企业使用的蒸汽压力≥0.6MPa，温度≥180℃，查阅水蒸气热焓表确定水蒸气热焓为2812.5KJ/kg，企业年用蒸汽56400t/a，折算能耗为5412.3tce/a，考虑到热损失效率等因素，企业现有项目蒸汽热值与原有项目审批消耗7970t/a燃煤发热量5693.0tce/a基本匹配）。蒸汽冷凝水回收量约为蒸汽用量的75%，则达产情况下蒸汽冷凝水产生量约为42300t/a，全部回收通过地下专用管网（约1km）输送至企业西厂区热水储罐，热量用于转鼓加工。

⑥初期雨水

企业西厂区原辅料运输过程中可能挥洒、溅落于厂区地面，在下雨天特别是在暴雨初期产生的初期雨水中污染物浓度较高，若直接排入河流，将对周边水体产生较大程度的污染。初期雨水产生量根据DB33/T1191-2020《浙江省工程建设标准 暴雨强度计算标准》列出的桐乡地区暴雨强度公式以及企业厂区汇水面积确定：

Q=φ×q×F×t

式中：Q—每次降雨量，L/次；

φ—地面径流系数，取0.7；

q—暴雨强度，L/s-hm2；

F—汇水面积，根据提供的土地证，企业西厂区占地面积为19866.67m2。

桐乡地区暴雨强度公式：

式中：q—暴雨强度（L/s-hm2）；

P—设计降雨重现期（a），取2年；

t—降雨历时（min），取20min。

通过计算确定q=216 L/s-hm2，则西厂区一次降雨的初期雨水量约为360.46m3，按平均每月发生2次暴雨计，西厂区初期雨水年产生量约8651.0t/a，企业已在西厂区设置专用初期雨水收集池进行收集。

⑦生活污水

根据现状调查，企业目前西厂区现有员工200人，年工作时间310天，企业在西厂区设置员工食堂，生活用水量按100L/(人-天)计，则企业目前西厂区员工生活用水量约为6200t/a，污水产生量按用水量的90%计，则西厂区生活污水产生量约为5580t/a。

2、废气污染源强调查

根据企业现有项目环评、验收报告及现状调查，企业已实施煤改蒸汽供热，锅炉燃煤废气（主要污染物为SO2、NOx、烟尘）不再产生，目前企业西厂区生产过程中产生的废气主要为甲酸原料调配过程挥发的甲酸废气，污水处理、原料存放过程产生的恶臭以及职工食堂油烟废气。

结合企业项目现状生产规模、原辅料成分及用量、同类制革企业污水处理站污染源强类比调查，对企业现有项目西厂区废气污染物产生、排放情况进行调查。

①甲酸废气

企业西厂区目前填充、染色、加油过程中需使用一定量甲酸进行固定，甲酸是一种无色透明发烟液体，能够挥发产生有强烈刺激性气味的甲酸废气。

根据企业生产运行经验及现状调查，企业甲酸原料采用塑料吨桶包装，使用前设置专用甲酸仓库密闭存储，临用时在调配车间现调现用，与其他助剂、染化料、水混合后直接加入转鼓内，甲酸挥发量较少，主要在混合调配过程中有少量刺激性甲酸废气挥发。参照《环境保护计算手册》中有害物质敞露存放散发量公式进行计算。

| 式中：Gs— | 有害物质的散发量（g/h）； |
| --- | --- |
| V — | 车间或室内风速（m/s），以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5m/s，企业设置调配车间进行甲酸调配，企业加强调配车间通风，增加换气次数，车间内风速取最大值0.5m/s； |
| PH— | 有害物质在室温时的饱和蒸汽压力（mmHg），经查阅相关资料，甲酸在室温（24℃）下的饱和蒸汽压为5.33KPa=39.975mmHg； |
| F — | 有害物质的敞露面积（m²），企业目前使用的甲酸塑料吨桶包装盖内径尺寸为φ0.24m，确定调配时敞口面积为0.045m2；调配过程采用200L塑料桶在固定区域内进行调配，根据200L塑料桶包装规格φ0.6m×0.8m，确定敞口面积为0.283m2，确定甲酸合计敞露面积为0.328m²； |
| M — | 有害物质的分子量，甲酸分子量为46.03。 |

经计算，确定甲酸的散发速率为660.955g/h，甲酸现调现用减少调配时间，根据企业生产运行经验，甲酸调配时间约为20min/d，年工作时间310天，则甲酸废气产生量约为0.068t/a（达产情况下调配时间基本不变，甲酸废气产生量仍为0.068t/a）。

根据现场调查，企业通过加强化学品原料仓库、生产车间通风换气，减少厂区内甲酸存放量，现调现用减少调配时间等方式将甲酸废气对周围环境的影响降低到最低程度，甲酸废气全部以无组织形式排放。

②恶臭

企业兰皮板原料在仓库内长期堆放会因霉腐产生恶臭。企业目前使用的兰皮板（蓝湿皮半成品革）为经鞣制处理后的熟皮，皮革内蛋白质已变性失活，恶臭大大降低，根据现场调查，企业兰皮板原料仓库、生产车间内能闻到气味，有所不快，但不反感，恶臭等级在3级左右。企业通过加强原料仓库、生产车间自然通风，严格落实相应废气治理措施，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度。

此外企业西厂区污水处理站污水生化处理过程中，微生物分解有机物会产生硫化氢、氨等恶臭污染物。根据现状调查，企业污水处理站范围内很容易闻到气味，有所不快，想要离开，恶臭等级在3～4级左右。企业通过对调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过25m高排气筒高空排放；二级生化池、三级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过25m高排气筒高空排放；污泥脱水机房、污泥堆房采用全封闭对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过40m高排气筒高空排放（原锅炉燃煤废气排气筒，目前企业已实施煤改蒸汽供热，燃煤废气不再产生，该排气筒经管道改造后用于排放污水处理恶臭废气）。

在采取相应防治措施后，企业原料仓库、生产车间、污水处理站50m范围外能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），感到很正常，恶臭等级2级左右。厂界外勉强能闻到有气味，但认为无所谓，恶臭等级为1～2级。

③食堂油烟

企业实行三班制生产，目前东、西厂区均设有职工食堂，西厂区现有职工200人，西厂区食堂排气罩灶面投影面积合计约2.7m2，食堂基准灶头数为3个，餐饮规模为中型。西厂区食堂配有DNN型静电油烟净化装置对油烟废气净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%。根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人-天)，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则企业西厂区油烟废气产生量为0.056t/a，排放量为0.014t/a。

每日烹饪时间按4h/天计，单个灶头基准排风量为2000m3/h，则西厂区油烟废气配备6000m³/h风机，排放浓度为1.9mg/m³，小于2mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。

3、噪声污染源强调查

根据调查，企业现有项目西厂区噪声主要为各类生产设备运行产生的设备噪声，以及职工操作噪声等，噪声值在75～90dB（A）之间，具体噪声源强见表3.2-13。

表3.2-13  企业现有项目西厂区主要设备噪声源强

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 空间位置 |  |  | 发声持续时间 | 声级/ dB(A) | 监测位置 | 所在厂房结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内或室外 | 所在 车间 | 相对地面高度 |  |  |  |  |
| 1 | 片皮机 | 3 | 室内 | 厂房 | 地上1层 | 间歇 | 75-80 | 距离设备1m处 | 砖混 |
| 2 | 挤水机 | 3 |  |  | 地上1层 | 间歇 | 75-80 |  |  |
| 3 | 木转鼓 | 31 |  |  | 地上1层 | 连续 | 75-80 |  |  |
| 4 | 削匀机 | 4 |  |  | 地上1层 | 间歇 | 75-80 |  |  |
| 5 | 含铬废水预处理设施及配套泵机 | 1 |  |  | 地上1层(隔声罩) | 间歇 | 75-80 |  |  |
| 6 | 综合污水处理设施及配套泵机、风机 | 1 | 室外 | 综合污水处理站 | 地上1层(隔声罩) | 连续 | 80-90 |  | 钢混 |
| 7 | 废气处理设施及配套风机 | 1 | 室外 | 废气处理设施 | 地上1层(隔声罩) | 连续 | 80-90 |  |  |

4、固废污染源强调查

根据企业现有项目环评、验收报告，基于现状调查、固废台账记录以及“浙江省固体废物监管信息系统”记录，企业现有项目西厂区生产过程中产生的副产物主要为含铬边角料、含铬皮屑、一般包装材料、沾染有毒有害原料的废包装材料、甲酸包装桶、植物油脂包装桶、含油包装桶、废油、含油劳保用品、一般污泥、含铬污泥以及职工生活垃圾。

①含铬边角料

企业目前西厂区片皮工序去除皮料表面损伤的皮层，过程中会产生含铬边角料。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，企业2021年片皮工序含铬边角料产生量为900t/a。企业2021年实际产量为150万张牛皮沙发革（合600万m2/a），企业目前达产情况下生产规模为年产165万张牛皮沙发革（合660万m2/a），则企业达产情况下西厂区片皮工序含铬边角料产生量约为990t/a。

②含铬皮屑

企业目前西厂区削匀工序将皮料表面削切平整，过程中会产生含铬皮屑。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年削匀工序含铬皮屑产生量为1500t/a，则企业达产情况下西厂区削匀工序含铬皮屑产生量约为1650t/a。

③一般包装材料

企业目前西厂区使用的酸性酶、小苏打、纯碱、石灰粉等原料以及PAC、PAM等水处理药剂不属于危险化学品，不属于毒性、感染性危险物质，原料使用过程中会产生沾染少量原料的一般包装材料。根据企业提供的一般工业固体废物管理台帐，2021年西厂区一般包装材料产生量为22.8t/a，则达产情况下西厂区一般包装材料年产生量约为25.08t/a。

④沾染有毒有害原料的废包装材料

企业目前西厂区使用的甲酸钠、铬粉、D分散单宁、栲胶等固态原料包装规格均采用含内衬袋的塑料包装袋，此外复鞣剂、染料、水性颜料等液态桶装原料包装桶内含有内衬袋，原料使用过程中会产生沾染少量有毒有害原料的废包装袋。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年西厂区沾染有毒有害原料的废包装袋产生量为92.8t/a，则达产情况下西厂区沾染有毒有害原料的废包装袋年产生量约为102.08t/a。

此外，企业目前西厂区使用的复鞣剂、染料、水性颜料等液态原料均采用塑料桶或铁桶包装，在使用过程中会产生沾染少量有毒有害原料的废包装桶。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年西厂区沾染有毒有害原料的废包装桶产生量为25.5t/a，则达产情况下西厂区沾染有毒有害原料的废包装桶年产生量约为28.05t/a。

则企业西厂区生产过程中共产生沾染有毒有害原料的废包装材料130.13t/a。

⑤甲酸包装桶

企业目前西厂区甲酸原料在使用过程中会产生沾染少量甲酸的包装桶，根据企业提供的甲酸原料包装规格及甲酸包装桶进出台账，2021年企业甲酸原料消耗量为258t/a，甲酸原料采用塑料吨桶包装，共产生258个甲酸包装桶，单个包装桶重量约为60kg/个，2021年甲酸包装桶产生量为15.48t/a。企业达产情况下甲酸原料用量约为283.8t/a，会产生284个甲酸包装桶（以整数计），则企业达产情况下西厂区甲酸包装桶年产生量约为17.04t/a。

⑥植物油脂包装桶

企业转鼓加工填充、染色、加油工序需向转鼓内加入油脂用于改善产品质量，企业使用的油脂为植物油脂，在使用过程中会产生沾染少量植物油脂的包装桶。根据企业提供的油脂原料包装规格及植物油脂包装桶进出台账，2021年企业油脂原料消耗量为795t/a，油脂原料采用塑料吨桶包装，共产生795个植物油脂包装桶，单个包装桶重量约为60kg/个，2021年植物油脂包装桶产生量为47.7t/a。企业达产情况下油脂原料用量约为874.5t/a，会产生875个甲酸包装桶（以整数计），则企业达产情况下西厂区甲酸包装桶年产生量约为52.5t/a。

⑦含油包装桶

根据现状调查，企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，过程中会产生沾染少量油类的包装桶。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年西厂区含油包装桶产生量为0.034t/a，达产情况下润滑油、齿轮油、机油用量不发生改变，则西厂区含油包装桶年产生量约为0.034t/a。

⑧废油

根据现状调查，企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，油类物质定期更换，过程中会产生废油。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年西厂区废油产生量为0.35t/a，达产情况下润滑油、齿轮油、机油用量不发生改变，则西厂区废油年产生量约为0.35t/a。

⑨含油劳保用品

企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，员工均配备抹布及手套等劳保用品用于设备清洁和安全防护，不可避免因沾染油类物质而产生含油劳保用品，根据企业提供的资料，西厂区含油劳保用品年产生量约为0.04t/a。

⑩一般污泥

根据现状调查及企业现有项目废水源强核算，企业生产过程中产生的综合污水经厂区综合污水处理站处理后纳管排放，过程中会产生高含水率一般污泥，高含水率污泥经压滤机压滤脱水后形成一般污泥（含水率约为70%）。根据企业综合污水处理站运行管理台账以及一般工业固体废物管理台帐，2021年企业综合污水处理站处理综合废水量为354233t/a（含污水处理药液3650t/a），一般污泥（含水量70%）产生量为3524.20t/a，一般污泥产生系数约为9.95kg一般污泥/t综合废水。

根据废水源强调查分析，企业达产情况下综合废水合计产生量为375254t/a（含污水处理药液3650t/a），一般污泥（含水率70%）产生量约为3733.78t/a。

⑪含铬污泥

根据调查，企业转鼓加工复鞣工序产生的含铬废水经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理，过程中投加药剂进行混凝沉淀会产生高含水率含铬污泥，经高压隔膜压滤机压滤脱水后含水率可降至60%以下。根据企业含铬废水预处理设施运行管理台账以及工业危险废物管理台帐，2021年企业含铬废水预处理设施处理含铬废水量为25605t/a，含铬污泥（含水率60%）产生量为8.962t/a，含铬污泥产生系数约为0.35kg-含铬污泥/t-含铬废水。

根据废水源强调查分析，企业达产情况下含铬废水产生量为28165t/a，含铬污泥（含水率60%）产生量约为9.858t/a。

⑫生活垃圾

根据现状调查，企业目前西厂区现有员工200人，年工作时间310天，职工生活垃圾按1.0kg/(人-天)计，则西厂区职工生活垃圾年产生量约为62.0t/a。

3.7.2.2企业现有项目东厂区污染源强调查

1、废水污染源强调查

根据企业现有项目环评报告、自主验收报告及现状调查，企业现有项目东厂区用水主要包括地面冲洗用水、设备清洗用水、废气处理装置（喷浆有机废气水帘柜喷淋装置）用水、喷浆浆液调配用水、绿化用水和职工生活用水。

其中聚氨酯树脂、丙烯酸树脂颜料、皮革助剂与水调配成的喷浆浆液可直接喷上产品不产生废液；绿化用水全部蒸发不产生废水。企业现有项目东厂区产生的废水主要包括皮革干燥（湿绷板）工序产生的废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水、初期雨水，此外还有职工生活污水。

①皮革干燥（湿绷板）废水

根据调查，企业西厂区经干燥、挤水后的革料含水率仍较高（约为50%），运至东厂区通过湿绷板工序达到成品革含水率14%～16%（本评价以均值15%进行计算）的要求，根据“表3.2-11”及“图3.2-3”分析，确定企业东厂区皮革干燥（湿绷板）工序共产生废水12936t/a。

②地面冲洗废水

企业东厂区生产车间挤水、湿绷板、喷涂刷浆等生产区域，因原辅料转运挥洒、废水溅落在车间地面等原因，需定期进行地面冲洗（清洗周期每天一次，冲洗区域基本一致，用水情况与产能负荷无关）。

地面冲洗用水全部来自西厂区污水处理系统回用中水，根据企业提供的资料，东厂区地面冲洗用中水量为45800t/a。考虑冲洗过程中废水在车间地面的蒸发损耗，废水产生量按用水量的85%计，则东厂区地面冲洗废水年产生量约为38930t/a。

③设备清洗废水

根据调查，企业目前东厂区喷浆机、辊涂机在长期使用后，少量颜料、助剂会附着在设备表面，企业需定期对相关设备进行清洗。

根据企业实际运行经验，喷浆机、辊涂机等设备清洗周期为每天1次，每次用水量合计约30t/次，用水情况与产能负荷无关。企业年工作时间310天，则设备清洗年用水量约为9300t/a，考虑清洗过程中部分蒸发损耗，废水产生量按用水量的90%计，则东厂区喷浆机、辊涂机等设备清洗废水产生量约为8370t/a。

④废气处理喷淋废水

企业目前东厂区生产过程中封底、喷浆、烘干工序产生的有机废气经收集后采用“水帘柜喷淋”装置净化处理，水帘喷淋水循环使用，使用回用中水进行补充，定期进行更换。

根据企业提供的设备规格，现有东厂区共设有11台“水帘柜喷淋”装置，装置最大循环水量为5m3/h。封底、喷浆、烘干工序每天运行时间为24小时，年运行天数为310天，则配套“水帘柜喷淋”装置合计年循环水量约为409200t/a（循环水用量与产能负荷无关）。考虑蒸发、飘水等因素造成的少量损耗，损耗量约为循环水量的1%，即4092t/a。根据企业提供的资料，“水帘柜喷淋”装置2021年补水量为4910t/a，则喷淋废水产生量约为818t/a。

⑤初期雨水

企业东厂区原辅料运输过程中可能挥洒、溅落于厂区地面，在下雨天特别是在暴雨初期产生的初期雨水中污染物浓度较高，若直接排入河流，将对周边水体产生较大程度的污染。初期雨水产生量根据DB33/T1191-2020《浙江省工程建设标准 暴雨强度计算标准》列出的桐乡地区暴雨强度公式以及企业厂区汇水面积确定：

Q=φ×q×F×t

式中：Q—每次降雨量，L/次；

φ—地面径流系数，取0.7；

q—暴雨强度，L/s-hm2；

F—汇水面积，根据提供的土地证，企业东厂区占地面积为44247.15m²。

桐乡地区暴雨强度公式：

式中：q—暴雨强度（L/s-hm2）；

P—设计降雨重现期（a），取2年；

t—降雨历时（min），取20min。

通过计算确定q=216 L/s-hm2，则东厂区初期雨水量约为802.82m³，按平均每月发生2次暴雨计，东厂区初期雨水年产生量约19268t/a，企业已在东厂区设置专用初期雨水收集池进行收集。

⑥生活污水

根据现状调查，企业目前东厂区现有员工400人，年工作时间310天，企业在东厂区设置员工食堂，生活用水量按100L/(人-天)计，则企业目前东厂区员工生活用水量约为12400t/a，污水产生量按用水量的90%计，则东厂区生活污水产生量约为11160t/a。

2、废气污染源强调查

根据企业现有项目环评、验收报告及现状调查，企业已实施煤改蒸汽供热，锅炉燃煤废气（主要污染物为SO2、NOx、烟尘）不再产生，目前企业东厂区生产过程中产生的废气主要为磨革工序产生的磨革粉尘，封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的有机废气和恶臭，以及职工食堂油烟废气。

结合企业项目现状生产规模、原辅料成分及用量、废气处理装置净化效率并结合监测数据分析，对企业现有项目东厂区废气污染物产生、排放情况进行调查。

①磨革粉尘

企业东厂区整理车间磨革工序对皮革进行磨削，在革料表面形成细密绒毛，过程中会产生皮革颗粒。根据企业多年生产经验，第一道磨革工序皮革颗粒产生量约为原料用量的1.0‰，第二道磨革工序皮革颗粒产生量约为原料用量的0.5‰。企业目前达产情况下生产规模为年产165万张牛皮沙发革（合660万m2/a），达产情况下皮革原料经转鼓加工、干燥后重量约为18480t/a，则皮革颗粒产生量约为27.720t/a。

企业生产过程保持车间密闭，在产生皮革颗粒的磨革工段上方设置集气罩对废气进行收集，收集的粉尘采用“布袋除尘”装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放。废气收集效率不小于80%，布袋除尘装置净化效率不小于99%，未收集到的皮革颗粒主要为比重较大的皮屑，易在车间内自然沉降，根据企业提供的工业危险废物管理台帐，仅少量（约20%）逸散粉尘以无组织形式排放到厂区外大气环境中。则企业目前磨革工序产生的磨革粉尘排放量为1.331t/a，全部为无组织排放。

②喷浆有机废气

企业东厂区整理车间对牛皮沙发革坯料进行封底、喷涂刷浆，浆液使用聚氨酯树脂颜料、丙烯酸树脂浆料、各类皮革助剂与水进行调配，封底、喷涂后革料通过烘道在80℃下进行烘干（供热采用外供蒸汽间接加热），聚氨酯树脂颜料、丙烯酸树脂浆料、各类皮革助剂中含有的有机污染物成分在受热过程中会产生挥发性有机废气。

根据企业提供的化学品原料安全技术说明书，企业目前封底、喷涂刷浆工序使用的聚氨酯树脂颜料中主要成分为20～28%颜料、24～30%聚氨酯树脂、10～12%二氧化硅、5～7%流平剂和消泡剂、30～40%水；丙烯酸树脂浆料中主要成分为：26～32%颜料（混合）、26～32%水性聚丙烯酸类分散剂、40～50%水和钛白粉成膜助剂。

根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》（浙环发[2017]30号）中的相关注释，水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计。聚氨酯树脂颜料、丙烯酸树脂浆料均为水性树脂涂料，产生的挥发性有机污染物成分较为复杂，本评价统一以非甲烷总烃计。

企业达产情况下聚氨酯树脂颜料年消耗量为484t/a，其中水性聚氨酯树脂质量（以最大质量分数30%计）为145.20t/a；丙烯酸树脂浆料年消耗量为248.6t/a，其中水性丙烯酸树脂质量（以最大质量分数32%计）为79.552t/a。则聚氨酯树脂颜料、丙烯酸树脂浆料在封底、喷涂刷浆过程中非甲烷总烃废气产生量为4.495t/a。

此外，企业目前使用的皮革助剂种类较多，主要有水性蜡、分散液、消光剂、增稠剂、交联剂等，皮革助剂中含有水性树脂胶水等成分，挥发产生的有机污染物成分较为复杂，本评价统一以非甲烷总烃计。参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》中相关注释，对于易聚合VOCs成分，原则上认为这些VOCs成分在聚合后，残留并挥发的单体占胶水质量的1%计。保守起见本评价视全部皮革助剂均含有有机污染物，企业达产情况下皮革助剂合计年消耗量约为189.2t/a，则皮革助剂在封底、喷涂刷浆过程中非甲烷总烃废气产生量约为1.892t/a。

则企业达产情况下封底、喷涂刷浆、烘干过程中非甲烷总烃废气合计产生量约为6.387t/a。

企业目前封底、喷涂刷浆及配套烘干工序在独立密闭车间内进行，在产生废气的工段设置侧吸式集气罩对废气进行收集，收集的废气采用“水帘”装置吸收未喷涂上革的树脂浆雾，并对非甲烷总烃废气进行净化处理，尾气以无组织形式排放。“水帘”装置用水通过加入絮凝剂提高吸收效率，并使吸收的树脂浆雾絮凝沉淀形成喷浆废渣，企业定期进行打捞。废气收集效率不小于85%，净化效率不小于65%，则企业封底、喷涂刷浆、烘干工序非甲烷总烃废气排放量为2.858t/a，全部为无组织排放。

此外，封底、喷涂刷浆、烘干工序产生的废气含有恶臭，根据现场调查，封底、喷涂刷浆生产车间内能闻到气味，有所不快，恶臭等级在2～3级左右。在采取相应防治措施后，企业生产车间外能闻到有气味，但不宜辩认气味性质，恶臭等级为1～2级，厂界外勉强能闻到有气味，认为无所谓，恶臭等级为1级。

③食堂油烟

企业实行三班制生产，目前东、西厂区均设有职工食堂，东厂区现有职工400人，东厂区食堂排气罩灶面投影面积合计约5.4m2，食堂基准灶头数为5个，餐饮规模为中型。东厂区食堂配有DNN型静电油烟净化装置对油烟废气净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%。根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人-天)，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则企业东厂区油烟废气产生量为0.112t/a，排放量为0.028t/a。

每日烹饪时间按4h/天计，单个灶头基准排风量为2000m3/h，则东厂区油烟废气配备12000m³/h风机，排放浓度为1.9mg/m³，小于2mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。

3、噪声污染源强调查

根据调查，企业现有项目东厂区噪声主要为各类生产设备运行产生的设备噪声，以及职工操作噪声等，噪声值在70～90dB（A）之间，具体噪声源强见表3.2-14。

表3.2-14  企业现有项目东厂区主要设备噪声源强

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 空间位置 |  |  | 发声持续时间 | 声级/ dB(A) | 监测位置 | 所在厂房结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内或室外 | 所在 车间 | 相对地面高度 |  |  |  |  |
| 9 | 磨革机 | 6 | 室内 | 厂房 | 地上1层 | 连续 | 75-80 | 距离设备1m处 | 砖混 |
| 10 | 绷板机 | 10 |  |  | 地上1层 | 连续 | 70-85 |  |  |
| 11 | 振荡机 | 5 |  |  | 地上1层 | 连续 | 80-85 |  |  |
| 12 | 喷浆机 | 12 |  |  | 地上1层 | 连续 | 75-80 |  |  |
| 13 | 回转软鼓 | 33 |  |  | 地上1层 | 连续 | 75-80 |  |  |
| 14 | 辊涂机 | 4 |  |  | 地上1层 | 连续 | 75-80 |  |  |
| 15 | 辊式熨平机 | 6 |  |  | 地上1层 | 连续 | 70-75 |  |  |
| 16 | 压花机 | 1 |  |  | 地上1层 | 连续 | 70-75 |  |  |
| 17 | 挤水机 | 3 |  |  | 地上1层 | 连续 | 75-80 |  |  |
| 18 | 大搅拌机 | 3 |  |  | 地上1层 | 间歇 | 75-80 |  |  |
| 19 | 小搅拌机 | 3 |  |  | 地上1层 | 间歇 | 75-80 |  |  |
| 20 | 废气处理设施及配套风机 | 2 |  |  | 地上1层(隔声罩) | 连续 | 80-90 |  | 钢混 |

4、固废污染源强调查

根据企业现有项目环评、验收报告，基于现状调查、固废台账记录以及“浙江省固体废物监管信息系统”记录，企业现有项目东厂区生产过程中产生的副产物主要为含铬边角料、含铬皮屑、回收粉尘、沾染有毒有害原料的废包装材料、含油包装桶、废油、含油劳保用品、喷浆废渣以及职工生活垃圾。

①含铬边角料S1

企业目前东厂区修边工序对皮革边缘进行修剪，过程中会产生含铬边角料。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年修边工序含铬边角料产生量为194.5t/a。企业2021年实际产量为150万张牛皮沙发革（合600万m2/a），达产情况下生产规模为年产165万张牛皮沙发革（合660万m2/a），则企业达产情况下东厂区修边工序含铬边角料产生量约为213.95t/a。

②含铬皮屑

企业东厂区磨革工序会产生皮革颗粒，废气在密闭车间内经设备上方集气罩收集后采用“布袋除尘”装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放。未收集到的皮革颗粒主要为比重较大的皮屑，易在车间内自然沉降，企业定期清扫收集。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年磨革车间含铬皮屑收集量为4.032t/a，则达产情况下磨革工序含铬皮屑收集量约为4.435t/a。

根据磨革粉尘废气污染源强调查，企业达产情况下皮革颗粒产生量约为27.720t/a，废气收集效率不小于80%，废气收集系统未收集到的皮革颗粒总量约为5.544t/a，则约有80%的未收集颗粒得以沉降收集，仅少量（约20%）逸散粉尘以无组织形式排放到厂区外大气环境中。

③回收粉尘

企业东厂区磨革工序会产生皮革颗粒，废气在密闭车间内经设备上方集气罩收集后采用“布袋除尘”装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年“布袋除尘”装置粉尘回收量为19.958t/a，则达产情况下磨革粉尘经“布袋除尘”装置回收的粉尘量约为21.954t/a。

③沾染有毒有害原料的废包装材料

企业目前东厂区使用的聚氨酯树脂颜料、丙烯酸树脂浆料、皮革助剂等液态原料以及漆雾絮凝剂均采用塑料桶或铁桶包装，在使用过程中会产生沾染少量有毒有害原料的废包装桶，根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年东厂区沾染有毒有害原料的废包装桶产生量为116.9t/a，则达产情况下东厂区沾染有毒有害原料的废包装桶产生量约为128.59t/a。

④含油包装桶

根据现状调查，企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，过程中会产生沾染少量油类的包装桶。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年东厂区含油包装桶产生量为0.044t/a，达产情况下润滑油、齿轮油、机油用量不发生改变，则东厂区含油包装桶年产生量约为0.044t/a。

⑤废油

根据现状调查，企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，油类物质定期更换，过程中会产生废油。根据企业提供的工业危险废物管理台帐，2021年东厂区废油产生量为0.45t/a，达产情况下润滑油、齿轮油、机油用量不发生改变，则东厂区废油年产生量约为0.45t/a。。

⑥含油劳保用品

企业生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备机械润滑、维护保养，员工均配备抹布及手套等劳保用品用于设备清洁和安全防护，不可避免因沾染油类物质而产生含油劳保用品，根据企业提供的资料，东厂区含油劳保用品年产生量约为0.06t/a。

⑦喷浆废渣

东厂区封底、喷涂刷浆工序产生的喷浆废气经侧吸式集气罩收集后采用“水帘”装置吸收未喷涂上革的树脂浆雾，并对非甲烷总烃废气进行净化处理。企业在“水帘”装置喷淋用水中添加絮凝剂，使水性树脂浆雾絮凝沉淀形成喷浆废渣。根据企业提供的一般工业固体废物管理台帐，2021年喷浆废渣产生量为27.2t/a，则达产情况下东厂区喷浆废渣产生量约为29.92t/a。

⑧生活垃圾

根据现状调查，企业目前东厂区现有员工400人，年工作时间310天，职工生活垃圾按1.0kg/(人-天)计，则东厂区职工生活垃圾年产生量约为124.0t/a。

3.7.2.3污染源强汇总

1、废水

企业产生的废水主要为各类生产废水及职工生活污水。生产废水主要包括转鼓加工复鞣工序产生的含铬废水、转鼓加工其他工序（主要为回软、中和、水洗、填充、染色、加油工序）和皮革干燥（干燥、挤水、湿绷板）工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水，此外还有蒸汽冷凝水和初期雨水。

表3.2-15  废水污染源强产生情况汇总  单位：t/a

| 污染物类型 |  |  | 污染工序 | 2021年废水产生量 | 达产情况下废水产生量 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂区废水 | 生产废水 | 回软废水 | 回软 | 12802 | 14083 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 含铬复鞣废水 | 复鞣 | 25605 | 28165 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 |
|  |  | 中和废水 | 中和 | 25605 | 28165 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 水洗废水 | 沥水、水洗 | 38406 | 42248 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 填充废水 | 填充 | 25605 | 28165 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 染色加油废水 | 染色、加油 | 25605 | 28165 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、色度、动植物油、硫化物 |
|  |  | 干燥废水 | 干燥、挤水 | 19040 | 20944 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、色度、动植物油、硫化物 |
|  |  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | 47020 | 47020 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 设备清洗废水 | 设备清洗 | 25657 | 28235 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 喷淋废水 | 废气处理 | 701 | 701 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水 | 8651 | 8651 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  | 生活污水 |  | 职工生活 | 5580 | 5580 | CODCr、NH3-N |
| 东厂区废水 | 生产废水 | 干燥废水 | 湿绷板 | 11760 | 12936 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、色度、动植物油、硫化物 |
|  |  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | 38930 | 38930 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 设备清洗废水 | 设备清洗 | 8370 | 8370 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 喷淋废水 | 废气处理 | 818 | 818 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水 | 19268 | 19268 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  | 生活污水 |  | 职工生活 | 11160 | 11160 | CODCr、NH3-N |
| 生产废水、生活污水合计 |  |  |  | 350583 | 371604 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 |
| 污水处理废水、药液合计量 |  |  |  | 354233 | 375254 |  |
| 备注：根据浙江泓远检测科技有限公司对企业污水处理设施废水水质监测结果（具体检测结果见表3.3-1，报告编号：浙泓检[2022]11067），企业综合污水处理站综合废水调节池内废水总铬检测结果均值为0.062mg/L，远低于含铬废水处理设施集水池内含铬废水检测结果均值（15.875mg/L），明显低于含铬废水处理设施出水口检测结果均值（0.602mg/L），六价铬指标均为未检出，且均满足GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关间接排放限值。此外企业2021年含铬废水产生量为25605t/a，含铬废水原水总铬浓度为15.875mg/L，总铬含量约406.479kg/a；含铬废水经预处理后出水口总铬浓度为0.602mg/L，总铬含量约15.414kg/a；全厂废水2021年合计产生量为354233t/a，综合废水调节池中总铬浓度为0.062mg/L，总铬含量约21.962kg/a。综合废水中总铬主要来自于经预处理的含铬废水，综合废水另有6.548kg/a总铬，主要来源应为少量铬粉原料转运过程中洒落在车间地面，导致地面冲洗过程中裹挟铬粉进入地面冲洗废水中（由于地面冲洗废水中含铬污染物单独收集难度较大，且铬污染物含量较少，2021年西厂区地面冲洗废水产生量约为47020t/a，总铬污染物浓度约为0.139mg/L，能够达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关间接排放限值，且与其他综合废水混合后浓度将进一步降低）。本评价认为除复鞣工序产生的含铬废水外，其他中和废水、设备清洗废水、地面冲洗废水等综合废水基本不含有总铬、六价铬污染物，符合含铬废水与其他综合废水分类收集、处理要求。 |  |  |  |  |  |  |

综上，企业现有项目达产情况下生产过程中生产废水合计产生量为354864t/a（其中含铬复鞣废水28165t/a），生活污水合计产生量为16740t/a，废水合计产生量为371604t/a。

企业实行雨污分流，清污分流。初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管道。各类生产废水分类收集、处理，东厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理，再与东厂区生产废水通过废水输送管道（厂区内管线全部为架空明管，厂区间采用地下输送管线，地下管线长度约1km）输送至西厂区综合污水处理站综合处理。西厂区含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与西厂区其他生产废水和经化粪池、隔油池预处理的生活污水，以及东厂区废水一同汇入西厂区综合污水处理站进行综合处理，处理后部分进行中水回用（中水回用系统最大处理能力为350t/d，年运行天数为365天，回用中水年最大产生量为127750t/a，企业2021年回用中水用量为113880t/a，达产情况下回用中水消耗量约为113710t/a，能够满足企业废气处理喷淋用水、地面冲洗用水、污水处理药剂调配用水及绿化浇灌用水需求），剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中的间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

企业2021年废水产生、排放情况见表3.2-16，2021年企业全厂现状水平衡见图3.2-4。

表3.2-16  企业2021年废水产生、排放情况一览

| 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 许可排 放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |
| 含铬废水 |  |  |  |  |  |
| 废水量 | 25605 | / | 25605 | / | / |
| CODCr | 21.380 | 835 | 1.280 | 50 | / |
| 氨氮 | 2.497 | 97.525 | 0.128 | 5 | / |
| 总氮 | 2.925 | 114.25 | 0.384 | 15 | / |
| BOD5 | 4.193 | 163.75 | 0.256 | 10 | / |
| TP | 0.024 | 0.93 | 0.013 | 0.5 | / |
| SS | 3.201 | 125 | 0.256 | 10 | / |
| 动植物油 | 0.069 | 2.7 | 0.026 | 1 | / |
| 氯离子 | 120.472 | 4705 | / | 无排环境标准 | / |
| 硫化物 | 0.123 | 4.81 | 0.026 | 1.0 | / |
| 总铬 | 406.479 kg/a | 15.875 | 38.408 kg/a | 1.5(车间排放口标准) | 44.550kg/a |
| 六价铬 | 0.051 kg/a | ＜0.004 | 0.051 kg/a | 0.1(车间排放口标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) | / |
| 综合废水 |  |  |  |  |  |
| 废水量 | 350583 | / | 240323 | / | 264000 |
| CODCr | 717.994 | 2048 | 12.016 | 50 | 13.200 |
| 氨氮 | 51.623 | 147.25 | 1.202 | 5 | 1.320 |
| 总氮 | 52.587 | 150 | 3.605 | 15 | 3.960 |
| BOD5 | 137.604 | 392.5 | 2.403 | 10 | 2.640 |
| TP | 1.755 | 5.005 | 0.120 | 0.5 | 0.132 |
| SS | 148.998 | 425 | 2.403 | 10 | 2.640 |
| 动植物油 | 1.592 | 4.54 | 0.240 | 1 | 0.264 |
| 氯离子 | 483.103 | 1378 | / | 无排环境标准 | / |
| 硫化物 | 0.347 | 0.99 | 0.240 | 1 | 0.264 |
| 总铬 | 21.736 kg/a | 0.062 | 21.962 kg/a | 0.1(排环境标准，实际排放浓度＜0.1mg/L) | / |
| 六价铬 | 0.051 kg/a | / | 0.051 kg/a | 0.05(排环境标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) | / |
| 备注：1、含铬废水污染物产生浓度根据浙江泓远检测科技有限公司于2022年11月3日、2022年11月4日对企业含铬废水处理设施集水池水质监测结果均值确定（具体检测结果见表3.3-1，报告编号：浙泓检[2022]11067），其中六价铬污染物未检出（以检出限的二分之一计），实际排放浓度远低于GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中六价铬污染物车间排放口（含铬废水处理设施出水口）间接排放限值； 2、综合废水污染物产生浓度根据浙江泓远检测科技有限公司于2022年11月3日、2022年11月4日对企业综合废水调节池水质监测结果均值确定（具体检测结果见表3.3-1，报告编号：浙泓检[2022]11067）； 3、综合废水排放废水量240323t/a根据企业2021年废水总排口在线监控流量数据确定。 |  |  |  |  |  |

图3.2-4  企业2021年全厂水平衡图

企业现有项目达产情况下废水产生、排放情况见表3.2-17，现有项目达产情况下全厂水平衡见图3.2-5。

表3.2-17  现有项目达产情况下废水产生、排放情况一览

| 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 许可排 放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |
| 含铬废水 |  |  |  |  |  |
| 废水量 | 28165 | / | 28165 | / | / |
| CODCr | 24.353 | 835 | 1.408 | 50 | / |
| 氨氮 | 2.844 | 97.525 | 0.141 | 5 | / |
| 总氮 | 3.332 | 114.25 | 0.422 | 15 | / |
| BOD5 | 4.776 | 163.75 | 0.282 | 10 | / |
| TP | 0.027 | 0.93 | 0.014 | 0.5 | / |
| SS | 3.646 | 125 | 0.282 | 10 | / |
| 动植物油 | 0.079 | 2.7 | 0.028 | 1 | / |
| 氯离子 | 137.221 | 4705 | / | 无排环境标准 | / |
| 硫化物 | 0.140 | 4.81 | 0.028 | 1.0 | / |
| 总铬 | 462.994kg/a | 15.875 | 42.248kg/a | 1.5(车间排放口标准) | 44.550kg/a |
| 六价铬 | 0.056kg/a | ＜0.004 | 0.056kg/a | 0.1(车间排放口标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) | / |
| 综合废水 |  |  |  |  |  |
| 废水量 | 371604 | / | 261514 | / | 264000 |
| CODCr | 761.045 | 2048 | 13.076 | 50 | 13.200 |
| 氨氮 | 54.719 | 147.25 | 1.308 | 5 | 1.320 |
| 总氮 | 55.741 | 150 | 3.923 | 15 | 3.960 |
| BOD5 | 145.855 | 392.5 | 2.615 | 10 | 2.640 |
| TP | 1.860 | 5.005 | 0.131 | 0.5 | 0.132 |
| SS | 157.932 | 425 | 2.615 | 10 | 2.640 |
| 动植物油 | 1.687 | 4.54 | 0.262 | 1 | 0.264 |
| 氯离子 | 512.070 | 1378 | / | 无排环境标准 | / |
| 硫化物 | 0.368 | 0.99 | 0.262 | 1 | 0.264 |
| 总铬 | 23.039 kg/a | 0.062 | 23.266 kg/a | 0.1(排环境标准，实际排放浓度＜0.1mg/L) | / |
| 六价铬 | 0.056kg/a | / | 0.056kg/a | 0.05(排环境标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) | / |
| 备注：1、含铬废水污染物产生浓度根据浙江泓远检测科技有限公司于2022年11月3日、2022年11月4日对企业含铬废水处理设施集水池水质监测结果均值确定（报告编号：浙泓检[2022]11067），其中六价铬指标未检出（以检出限的二分之一计），实际排放浓度远低于GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中六价铬车间排放口（含铬废水处理设施出水口）间接排放限值； 2、综合废水污染物产生浓度根据浙江泓远检测科技有限公司于2022年11月3日、2022年11月4日对企业含铬废水处理设施集水池水质监测结果均值确定（报告编号：浙泓检[2022]11067）。 |  |  |  |  |  |

图3.2-5  现有项目达产情况下全厂水平衡图

2、废气

企业目前生产过程中产生的废气主要为甲酸原料调配过程挥发的甲酸废气，磨革工序产生的磨革粉尘，封底、喷涂刷浆工序产生的有机废气和恶臭，污水处理、原料存放过程产生的恶臭以及职工食堂油烟废气等。

企业2021年废气污染物产生、排放情况汇总见表3.2-18。

表3.2-18  企业2021年废气污染物产生、排放情况汇总   单位：t/a

| 产生工序 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 许可排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂区 | 甲酸原料调配 | 甲酸废气 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0.090 |
|  | 污水处理、原料存放 | 恶臭 | 3～4级 | / | 1～2级 | / |
|  | 原料存放 | 恶臭 | 2～3级 | / | 1级 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 0.056 | 0.042 | 0.014 | / |
| 东厂区 | 磨革 | 颗粒物 | 25.200 | 23.990 | 1.210 | 1.380 |
|  | 封底、喷涂刷浆 | 非甲烷总烃 | 5.806 | 3.208 | 2.598 | 3.000 |
|  |  | 恶臭 | 3级 | / | 1级 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 0.112 | 0.084 | 0.028 | / |

企业现有项目达产情况下废气污染物产生、排放情况汇总见表3.2-19。

表3.2-19  现有项目达产情况下废气污染物产生、排放情况汇总  单位：t/a

| 产生工序 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 许可排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂区 | 甲酸原料调配 | 甲酸废气 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0.090 |
|  | 污水处理、原料存放 | 恶臭 | 3～4级 | / | 1～2级 | / |
|  | 原料存放 | 恶臭 | 2～3级 | / | 1级 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 0.056 | 0.042 | 0.014 | / |
| 东厂区 | 磨革 | 颗粒物 | 27.720 | 26.389 | 1.331 | 1.380 |
|  | 封底、喷涂刷浆 | 非甲烷总烃 | 6.387 | 3.529 | 2.858 | 3.000 |
|  |  | 恶臭 | 3级 | / | 1级 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 0.112 | 0.084 | 0.028 | / |

3、噪声

根据调查，企业现有项目噪声主要为片皮机、挤水机、木转鼓、削匀机、磨革机、绷板机、振荡机、喷浆机、回软转鼓、辊涂机、辊式熨平机、压花机、大搅拌机、小搅拌机等生产设备运行噪声，以及废水处理设施、废气处理设施配套电机、风机运行产生的噪声，以及职工操作噪声等，噪声值在70～90dB（A）之间，具体噪声源强见表3.2-13、表3.2-14。

4、固废

企业生产过程中副产物产生情况汇总见表3.2-20。

表3.2-20  企业2021年副产物产生情况调查汇总  单位：t/a

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 2021年产生量 | 达产情况产生量 | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮 | 900.0 | 990.0 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀 | 1500.0 | 1650.0 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 3 | 一般包装材料 | 原料使用 | 22.8 | 25.08 | 固态 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 118.3 | 130.13 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 |
| 5 | 甲酸包装桶 | 原料使用 | 15.48 | 17.04 | 固态 | 包装桶、微量甲酸 |
| 6 | 植物油脂包装桶 | 原料使用 | 47.7 | 52.5 | 固态 | 包装桶、微量油脂 |
| 7 | 含油包装桶 | 原料使用 | 0.034 | 0.034 | 固态 | 包装桶、微量油类物质 |
| 8 | 废油 | 设备维护 | 0.35 | 0.35 | 液态 | 油类物质 |
| 9 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 0.04 | 0.04 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 |
| 10 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 3524.20 | 3733.78 | 固态 | 一般污泥、水 |
| 11 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 8.962 | 9.858 | 固态 | 含铬污泥、水 |
| 12 | 生活垃圾 | 职工生活 | 62.0 | 62.0 | 固态 | 生活垃圾 |
| 东厂区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含铬边角料 | 修边 | 194.5 | 213.95 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 2 | 含铬皮屑 | 磨革 | 4.032 | 4.435 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 3 | 回收粉尘 | 废气处理 | 19.958 | 21.954 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 116.9 | 128.59 | 固态 | 废包装桶、微量有毒有害原料 |
| 5 | 含油包装桶 | 原料使用 | 0.044 | 0.044 | 固态 | 包装桶、微量油类物质 |
| 6 | 废油 | 设备维护 | 0.45 | 0.45 | 液态 | 油类物质 |
| 7 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 0.06 | 0.06 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 |
| 8 | 喷浆废渣 | 废气处理 | 27.2 | 29.92 | 固态 | 废水性树脂 |
| 9 | 生活垃圾 | 职工生活 | 124.0 | 124.0 | 固态 | 生活垃圾 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮、修边 | 1184.5 | 1203.95 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀、磨革 | 1504.032 | 1654.435 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 3 | 回收粉尘 | 废气处理 | 19.958 | 21.954 | 固态 | 含铬皮革碎料 |
| 4 | 一般包装材料 | 原料使用 | 22.8 | 25.08 | 固态 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 |
| 5 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 235.2 | 258.72 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 |
| 6 | 甲酸包装桶 | 原料使用 | 15.48 | 17.04 | 固态 | 包装桶、微量甲酸 |
| 7 | 植物油脂包装桶 | 原料使用 | 47.7 | 52.5 | 固态 | 包装桶、微量油脂 |
| 8 | 含油包装桶 | 原料使用 | 0.078 | 0.078 | 固态 | 包装桶、微量油类物质 |
| 9 | 废油 | 设备维护 | 0.8 | 0.8 | 液态 | 油类物质 |
| 10 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 0.1 | 0.1 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 |
| 11 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 3524.2 | 3733.78 | 固态 | 一般污泥、水 |
| 12 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 8.962 | 9.858 | 固态 | 含铬污泥、水 |
| 13 | 喷浆废渣 | 废气处理 | 27.2 | 29.92 | 固态 | 废水性树脂 |
| 14 | 生活垃圾 | 职工生活 | 186.0 | 186.0 | 固态 | 生活垃圾 |

企业目前生产过程中产生的甲酸包装桶、植物油脂包装桶、含油包装桶分别由生产厂家回收后循环使用，回收协议见附件11，根据GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》中“6.1-a”判定，可不作为固体废物管理。企业目前副产物属性判定见表3.2-21。

表3.2-21  副产物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮、修边 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 是 | 4.2-a |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀、磨革 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 是 | 4.2-a |
| 3 | 回收粉尘 | 废气处理 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 是 | 4.3-a |
| 4 | 一般包装材料 | 原料使用 | 固态 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 | 是 | 4.1-c |
| 5 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 是 | 4.1-c |
| 6 | 甲酸包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量甲酸 | 否 | 6.1-a |
| 7 | 植物油脂包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量油脂 | 否 | 6.1-a |
| 8 | 含油包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量油类物质 | 否 | 6.1-a |
| 9 | 废油 | 设备维护 | 液态 | 油类物质 | 是 | 4.1-h |
| 10 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 | 是 | 4.1-c |
| 11 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 固态 | 一般污泥、水 | 是 | 4.3-e |
| 12 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 固态 | 含铬污泥、水 | 是 | 4.3-e |
| 13 | 喷浆废渣 | 废气处理 | 固态 | 废水性树脂 | 是 | 4.3-n |
| 14 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 是 | 4.1-h |

另根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定企业目前产生的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定见表3.2-22。

表3.2-22  危险废物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 主要成分 | 废物属性 | 废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 含铬皮革碎料 | 危险废物 | HW21 193-002-21 | T |
| 2 | 含铬皮屑 | 含铬皮革碎料 | 危险废物 | HW21 193-002-21 | T |
| 3 | 回收粉尘 | 含铬皮革碎料 | 危险废物 | HW21 193-002-21 | T |
| 4 | 一般包装材料 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 | 一般固废 | 191-001-07 | / |
| 5 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | T/In |
| 6 | 废油 | 油类物质 | 危险废物 | HW08 900-217-08 | T，I |
| 7 | 含油劳保用品 | 手套、抹布、油类物质 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | T/In |
| 8 | 一般污泥 | 一般污泥、水 | 一般固废 | 191-001-62 | / |
| 9 | 含铬污泥 | 含铬污泥、水 | 危险废物 | HW21 193-001-21 | T |
| 10 | 喷浆废渣 | 废水性树脂 | 一般固废 | 900-999-99 | / |
| 11 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | / |

企业2021年生产过程中产生的固体废物产生及处置情况见表3.2-23。

表3.2-23  企业2021年固体废物产生、处置情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 废物编号 | 成分 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮、修边 | 固态 | 危险废物 193-002-21 | 含铬皮革碎料 | 1184.5 | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 | 是 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀、磨革 | 固态 |  |  | 1504.032 | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革* | 是 |
| 3 | 回收粉尘 | 废气处理 | 固态 |  |  | 19.958 |  | 是 |
| 4 | 一般包装材料 | 原料使用 | 固态 | 一般固废 191-001-07 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 | 22.8 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 | 是 |
| 5 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 固态 | 危险废物 900-041-49 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 235.2 | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 | 是 |
| 6 | 废油 | 设备维护 | 液态 | 危险废物 900-217-08 | 油类物质 | 0.8 | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 | 是 |
| 7 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 固态 | 一般固废 191-001-62 | 一般污泥、水 | 3524.2 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 | 是 |
| 8 | 含铬污泥 | 含铬废水预处理 | 固态 | 危险固废 193-001-21 | 含铬污泥、水 | 8.962 | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 | 是 |
| 9 | 喷浆废渣 | 喷浆废气处理 | 固态 | 一般固废 900-999-99 | 废水性树脂 | 27.2 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司进行处置 | 是 |
| 10 | 含油劳保用品** | 设备维护 | 固态 | 危险废物 900-041-49 | 油类物质、抹布、手套 | 0.1 | 含油劳保用品混入生活垃圾，委托当地环卫部门清运处理 | 否 |
| 11 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 一般固废 | 生活垃圾 | 186.0 |  | 是 |
| 备注：*根据《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”规定：用于生产皮件、再生革或静电植绒的含铬皮革碎料，利用过程可不按危险废物管理。企业生产过程中产生的含铬皮屑、回收粉尘主要成分均为含铬皮革碎料，企业收集后在厂区危废仓库内进行暂存、管理，含铬皮屑、回收粉尘外卖给相关单位用于生产再生革； **企业目前含油劳保用品未分类收集，混入生活垃圾由当地环卫部门统一清运，要求企业对含油劳保用品进行分类收集，委托有相关资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.7.4现有项目污染物排放汇总

企业现有项目各类污染物的产生、排放情况统计见下表3.2-24。

表3.2-24   企业现有项目污染物产排情况汇总  单位：t/a

| 污染物名称 |  |  | 2021年 |  | 达产情况下 |  | 环评审批排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 废水 | 水量 |  | 350583 | 240323 | 371604 | 261514 | 264000 |
|  | CODCr |  | 717.994 | 12.016 | 761.045 | 13.076 | 13.200 |
|  | 氨氮 |  | 51.623 | 1.202 | 54.719 | 1.308 | 1.320 |
|  | 总氮 |  | 52.587 | 3.605 | 55.741 | 3.923 | 3.960 |
|  | BOD5 |  | 137.604 | 2.403 | 145.855 | 2.615 | 2.640 |
|  | TP |  | 1.755 | 0.120 | 1.860 | 0.131 | 0.264 |
|  | SS |  | 148.998 | 2.403 | 157.932 | 2.615 | 2.640 |
|  | 动植物油 |  | 1.592 | 0.240 | 1.687 | 0.262 | 0.264 |
|  | 氯离子 |  | 483.103 | / | 512.070 | / | / |
|  | 硫化物 |  | 0.347 | 0.240 | 0.368 | 0.262 | 0.264 |
|  | 含铬废水水量 |  | 25605 | 25605(车间排放口) | 28165 | 28165(车间排放口) | 29700(车间排放口) |
|  | 总铬（kg/a） |  | 406.479 | 38.408(车间排放口) | 462.994 | 42.248(车间排放口) | 44.550 |
|  | 六价铬（kg/a） |  | 0.051 | 0.051(车间排放口) | 0.056 | 0.056(车间排放口) | / |
| 废气 | 甲酸废气 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.090 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 5.806 | 2.598 | 6.387 | 2.858 | 3.000 |
|  | 磨革粉尘 |  | 25.200 | 1.210 | 27.720 | 1.331 | 1.380 |
|  | 油烟废气 |  | 0.168 | 0.042 | 0.168 | 0.042 | / |
|  | 恶臭 |  | 3～4级 | 1级 | 3～4级 | 1级 | / |
| 固废 | 一般固废 | 一般包装材料 | 22.8 | 0 | 25.08 | 0 | 0 |
|  |  | 一般污泥 | 3524.2 | 0 | 3733.78 | 0 | 0 |
|  |  | 喷浆废渣 | 27.2 | 0 | 29.92 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 186.0 | 0 | 186.0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 含铬边角料 | 1184.5 | 0 | 1203.95 | 0 | 0 |
|  |  | 含铬皮屑 | 1504.032 | 0 | 1654.435 | 0 | 0 |
|  |  | 回收粉尘 | 19.958 | 0 | 21.954 | 0 | 0 |
|  |  | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 235.2 | 0 | 258.72 | 0 | 0 |
|  |  | 废油 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
|  |  | 含铬污泥 | 8.962 | 0 | 9.858 | 0 | 0 |
|  |  | 含油劳保用品 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 噪声 | LAeq |  | 70-90dB(A)之间 | 厂界噪声 达标 | 70-90dB(A)之间 | 厂界噪声 达标 | 厂界噪声达标 |

3.3现有项目污染防治措施及达标排放情况

3.3.1废水污染防治措施及达标排放情况

（1）污染防治措施

桐乡市高桥皮革有限责任公司现有项目生产过程中主要产生含铬废水、其他综合生产废水和职工生活污水。

企业实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。各类生产废水分类收集、处理，东厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理，再与东厂区生产废水通过废水输送管道（厂区内管线全部为架空明管，厂区间采用地下输送管线，地下管线长度约1km）输送至西厂区综合污水处理站综合处理。西厂区含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与西厂区其他生产废水和经化粪池、隔油池预处理的生活污水，以及东厂区废水一同汇入西厂区综合污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

企业现有项目各类生产废水分类收集、处理，总流程见图3.3-1，

图3.3-1  现有项目废水处理总流程图

企业已在西厂区建设一套处理规模为100t/d的含铬废水预处理设施，以及一座处理规模为1500t/d的污水处理站，根据废水处理设施设计施工单位（福建省新科环保技术有限公司、桐乡市天宇环保工程有限公司）提供的资料，污水处理系统具体工艺流程详见图3.3-2。

废水监测点位

图3.3-2  污水处理系统工艺流程图

（2）达标排放情况

本评价引用桐乡市高桥皮革有限责任公司委托浙江泓远检测科技有限公司于2022年11月3日、2022年11月4日对企业废水水质进行的监测结果（报告编号：浙泓检[2022]11067），具体监测结果见下表3.3-1。

表3.3-1  废水监测结果      单位：除pH、色度外均为mg/L

| 采样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.11.03 |  | 2022.11.04 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 含铬废水处理设施集水池 | 样品性状 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | / | / |
|  | 色度（倍） | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
|  | pH值（无量纲） | 6.18 | 6.15 | 6.20 | 6.37 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 838 | 807 | 853 | 842 | / | / |
|  | 氨氮 | 97.5 | 97.3 | 97.8 | 97.5 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 165 | 160 | 170 | 160 | / | / |
|  | 总磷 | 0.81 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | / | / |
|  | 总氮 | 114 | 114 | 114 | 115 | / | / |
|  | 氯离子 | 4.73×103 | 4.71×103 | 4.70×103 | 4.68×103 | / | / |
|  | 硫化物 | 4.84 | 4.88 | 4.78 | 4.74 | / | / |
|  | 悬浮物 | 120 | 125 | 125 | 130 | / | / |
|  | 动植物油 | 2.42 | 2.40 | 2.84 | 3.15 | / | / |
|  | 总铬 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | / | / |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / |
| 含铬废水沉淀池出水口 | 样品性状 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | 黄色浑浊 | 黄色浑浊 | / | / |
|  | 色度（倍） | 20 | 20 | 20 | 20 | / | / |
|  | pH值（无量纲） | 7.85 | 7.84 | 7.78 | 7.53 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 792 | 765 | 773 | 773 | / | / |
|  | 氨氮 | 119 | 119 | 120 | 119 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 155 | 155 | 150 | 150 | / | / |
|  | 总磷 | 0.54 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | / | / |
|  | 总氮 | 124 | 125 | 125 | 126 | / | / |
|  | 氯离子 | 4.37×103 | 4.38×103 | 4.34×103 | 4.8×103 | / | / |
|  | 硫化物 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | / | / |
|  | 悬浮物 | 14 | 15 | 14 | 15 | / | / |
|  | 动植物油 | 1.84 | 2.14 | 2.22 | 1.73 | / | / |
|  | 总铬 | 0.610 | 0.593 | 0.599 | 0.604 | 1.5 | 达标 |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | 达标 |
| 综合废水调节池 | 样品性状 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | / | / |
|  | 色度（倍） | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / |
|  | pH值（无量纲） | 9.46 | 9.50 | 9.31 | 9.40 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 2.01×103 | 2.08×103 | 2.03×103 | 2.07×103 | / | / |
|  | 氨氮 | 147 | 147 | 148 | 147 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 400 | 380 | 400 | 390 | / | / |
|  | 总磷 | 5.12 | 4.99 | 5.09 | 4.82 | / | / |
|  | 总氮 | 149 | 149 | 151 | 151 | / | / |
|  | 氯离子 | 1.38×103 | 1.36×103 | 1.37×103 | 1.39×103 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | / | / |
|  | 悬浮物 | 430 | 415 | 435 | 420 | / | / |
|  | 动植物油 | 4.73 | 4.61 | 4.38 | 4.44 | / | / |
|  | 总铬 | 6.44×10-2 | 5.90×10-2 | 5.90×10-2 | 6.44×10-2 | / | / |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / |
| 综合废水混凝沉淀池出水口 | 样品性状 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | 黑色浑浊 | / | / |
|  | 色度（倍） | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / |
|  | pH值（无量纲） | 9.53 | 9.52 | 9.60 | 9.51 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 1.70×103 | 1.65×103 | 1.70×103 | 1.65×103 | / | / |
|  | 氨氮 | 145 | 145 | 146 | 145 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 330 | 330 | 340 | 350 | / | / |
|  | 总磷 | 2.92 | 3.02 | 3.03 | 2.90 | / | / |
|  | 总氮 | 150 | 150 | 150 | 151 | / | / |
|  | 氯离子 | 1.49×103 | 1.50×103 | 1.48×103 | 1.4×103 | / | / |
|  | 硫化物 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | / | / |
|  | 悬浮物 | 60 | 65 | 58 | 63 | / | / |
|  | 动植物油 | 3.10 | 2.78 | 3.75 | 4.10 | / | / |
|  | 总铬 | 5.90×10-2 | 5.34×10-2 | 5.34×10-2 | 5.34×10-2 | / | / |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / |
| 废水总排口 | 样品性状 | 淡黄浑浊 | 淡黄浑浊 | 淡黄浑浊 | 淡黄浑浊 | / | / |
|  | 色度（倍） | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 达标 |
|  | pH值（无量纲） | 8.01 | 8.05 | 7.87 | 8.21 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 212 | 216 | 219 | 224 | 300 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 35 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 41.2 | 43.2 | 43.2 | 47.2 | 80 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.57 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 4 | 达标 |
|  | 总氮 | 64.0 | 64.0 | 64.5 | 64.9 | 140 | 达标 |
|  | 氯离子 | 1.25×103 | 1.26×103 | 1.26×103 | 1.24×103 | 4000 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 1.0 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 11 | 12 | 12 | 13 | 120 | 达标 |
|  | 动植物油 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.63 | 30 | 达标 |
|  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / |

根据以上监测结果，企业目前公司污水处理设施运行正常。含铬废水处理设施沉淀池出水口总铬、六价铬浓度均达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口间接排放限值相关要求；废水总排口色度、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、氯离子、硫化物、悬浮物、动植物油浓度均达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中的间接排放限值，氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业间接排放限值相关要求。

另根据2021年1月1日～2021年1月31日浙江省污染源自动监控信息管理平台公布的桐乡市高桥皮革有限责任公司废水入管网口（总铬污染因子监测位置为含铬废水处理设施出水口）在线监测数据，数据统计结果汇总见表3.3-2，数据趋势曲线见图3.3-3～3.3-8。

表3.3-2  废水在线监测数据统计结果

| 污染因子 | pH（无量纲） | CODCr（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线监测数据范围 | 6.98～7.57 | 126.8～276.7 | 0.1752～15.3005 |
| 执行标准 | 6～9 | 300 | 35 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 污染因子 | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总铬（mg/L） |
| 在线监测数据范围 | 0.421～3.235 | 95.688～126.157 | 0～1.18 |
| 执行标准 | 4 | 140 | 1.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：总铬在线监测位置位于含铬废水预处理设施出水口（车间排放口）。 |  |  |  |

图3.3-3  企业废水入管网口pH值在线监测趋势图

图3.3-4  企业废水入管网口化学需氧量在线监测趋势图

图3.3-5  企业废水入管网口氨氮在线监测趋势图

图3.3-6  企业废水入管网口总磷在线监测趋势图

图3.3-7  企业废水入管网口总氮在线监测趋势图

图3.3-8  企业废水入管网口总铬在线监测趋势图

根据在线监测数据，企业废水入管网口废水pH值、化学需氧量、总氮、总磷排放浓度以及含铬废水处理设施出水口总铬排放浓度均能达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013表2中相关污染物间接排放限值相关要求，氨氮排放浓度能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业间接排放限值相关要求。

3.3.2废气污染防治措施及达标排放情况

（1）污染防治措施

根据现状调查，企业现有项目各类废气来源及治理方式详见表3.3-3，具体流程详见图3.3-9。

表3.3-3  废气来源及治理方式一览表

| 废气名称 |  | 来源 | 污染物 | 排放形式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂区 | 甲酸废气 | 甲酸调配 | 甲酸 | 无组织 | 加强化学品原料仓库、生产车间通风换气，减少厂区内甲酸存放量，现调现用减少调配时间，将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度 |
|  | 恶臭 | 污水处理 | 硫化氢、氨、恶臭 | 有组织 | 调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过25m高排气筒（DA001）高空排放；二级生化池、三级生化池采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过25m高排气筒（DA002）高空排放；污泥脱水机房、污泥堆房采用全封闭对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过40m高排气筒（DA003）高空排放 |
|  |  | 原料存放 | 恶臭 | 无组织 | 加强原料仓库、生产车间自然通风，减少厂区内原料存放量，将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度 |
|  | 油烟废气 | 职工生活 | 食堂油烟 | 有组织 | 食堂配有DNN型静电油烟净化装置对油烟废气净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放 |
| 东厂区 | 磨革粉尘 | 磨革 | 颗粒物 | 无组织 | 磨革工序在独立密闭车间内进行，在产生粉尘的主要设备上方设置集气罩对磨革颗粒进行收集，然后通过密闭管道输送至布袋除尘装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放 |
|  | 喷浆废气 | 封底、喷涂刷浆、烘干 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 封底、喷涂刷浆及烘干工序在独立密闭车间内进行，在产生废气的工段设置侧吸式集气罩对废气进行收集，设置“水帘”装置吸收未喷涂上革的树脂浆雾，并对非甲烷总烃废气进行净化处理，尾气以无组织形式排放 |
|  | 油烟废气 | 职工生活 | 食堂油烟 | 有组织 | 食堂配有DNN型静电油烟净化装置对油烟废气净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放 |

图3.3-9  废气治理流程图

（2）达标排放情况

本评价引用浙江泓远检测科技有限公司于2021年11月20日对企业西厂区污水处理恶臭废气治理设施排放口污染物浓度进行的监测结果（报告编号：20210306-11），以及浙江企信检测有限公司于2022年5月30日对企业西厂区污水处理恶臭废气治理设施排放口污染物浓度进行的监测结果（报告编号：HJ2022316），具体监测结果见下表3.3-4。

表3.3-4  污水处理恶臭废气治理设施排放口有组织废气检测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 氨 |  | 臭气浓度 |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放值 (无量纲) |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA001 | 2021.11.20 | 第一次 | 0.039 | 4.39×10-4 | 2.90 | 3.26×10-2 | 550 |
|  |  | 第二次 | 0.037 | 4.16×10-4 | 2.82 | 3.17×10-2 | 550 |
|  |  | 第三次 | 0.032 | 3.60×10-4 | 2.88 | 3.24×10-2 | 550 |
|  |  | 平均值 | 0.039(最大值) | 4.05×10-4 | 2.90(最大值) | 3.22×10-2 | 550(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度25m） |  |  | / | 0.90 | / | 14 | 6000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA002 | 2021.11.20 | 第一次 | 0.032 | 6.76×10-5 | 6.78 | 1.43×10-2 | 550 |
|  |  | 第二次 | 0.034 | 7.18×10-5 | 6.72 | 1.42×10-2 | 550 |
|  |  | 第三次 | 0.031 | 6.55×10-5 | 6.67 | 1.41×10-2 | 550 |
|  |  | 平均值 | 0.034(最大值) | 6.85×10-5 | 6.78(最大值) | 1.42×10-2 | 550(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度25m） |  |  | / | 0.90 | / | 14 | 6000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA003 | 2021.11.20 | 第一次 | 0.034 | 6.68×10-5 | 6.93 | 1.36×10-2 | 550 |
|  |  | 第二次 | 0.037 | 7.27×10-5 | 7.00 | 1.38×10-2 | 550 |
|  |  | 第三次 | 0.041 | 8.01×10-5 | 7.05 | 1.39×10-2 | 550 |
|  |  | 平均值 | 0.041(最大值) | 7.35×10-5 | 7.05(最大值) | 1.38×10-2 | 550(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度40m） |  |  | / | 2.3 | / | 35 | 20000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA001 | 2022.5.30 | 第一次 | ＜0.006 | ＜1.2×10-4 | ＜0.25 | ＜4.9×10-3 | 977 |
|  |  | 第二次 | ＜0.006 | ＜1.3×10-4 | ＜0.25 | ＜5.3×10-3 | 977 |
|  |  | 第三次 | ＜0.006 | ＜1.3×10-4 | ＜0.25 | ＜4.9×10-3 | 977 |
|  |  | 平均值 | ＜0.006 | ＜1.3×10-4 | ＜0.25 | ＜5.0×10-3 | 977(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度25m） |  |  | / | 0.90 | / | 14 | 6000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA002 | 2022.5.30 | 第一次 | ＜0.006 | ＜2.2×10-4 | ＜0.25 | ＜9.3×10-4 | 724 |
|  |  | 第二次 | ＜0.006 | ＜2.2×10-4 | ＜0.25 | ＜9.0×10-4 | 550 |
|  |  | 第三次 | ＜0.006 | ＜2.3×10-4 | ＜0.25 | ＜9.5×10-4 | 724 |
|  |  | 平均值 | ＜0.006 | ＜2.2×10-4 | ＜0.25 | ＜9.3×10-4 | 724(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度25m） |  |  | / | 0.90 | / | 14 | 6000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 污水处理恶臭废气治理设施排放口DA003 | 2022.5.30 | 第一次 | ＜0.006 | ＜6.1×10-4 | ＜0.25 | ＜2.5×10-4 | 550 |
|  |  | 第二次 | ＜0.006 | ＜5.3×10-4 | ＜0.25 | ＜2.2×10-4 | 724 |
|  |  | 第三次 | ＜0.006 | ＜5.8×10-4 | ＜0.25 | ＜2.4×10-4 | 724 |
|  |  | 平均值 | ＜0.006 | ＜5.7×10-4 | ＜0.25 | ＜2.4×10-4 | 724(最大值) |
| 标准限值（排气筒高度40m） |  |  | / | 2.3 | / | 35 | 20000 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |

根据监测结果可知，企业现有项目西厂区污水处理过程中产生的恶臭污染物硫化氢、氨、臭气浓度有组织排放均能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关污染物相应高度排气筒相关排放限值。

此外，浙江泓远检测科技有限公司于2021年11月20日对企业西厂区厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放进行了监测（报告编号：20210306-11）；浙江绿青工程检测有限公司于2022年3月19日、2022年3月20日对企业西厂区厂界非甲烷总烃无组织排放进行了监测（报告编号：LQ202203260）；浙江企信检测有限公司于2022年5月30日对企业西厂区厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放进行了监测（报告编号：HJ2022316），具体监测结果见表3.3-5。

浙江绿青工程检测有限公司又于2022年3月19日、2022年3月20日对企业西厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃浓度进行了监测（报告编号：LQ202203260），具体监测结果见表3.3-6。

表3.3-5  西厂区厂界无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 | 最大值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 2021.11.20 | 硫化氢 |  | 1.778 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 达标 |
|  | 臭气浓度 |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 2022.3.19 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 1.22 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 1.22 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.19 | 1.19 | 4.0 | 达标 |
| 2022.5.30 | 硫化氢 | 第一次 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第三次 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.06 | 达标 |
|  | 氨 | 第一次 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第三次 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1.5 | 达标 |
|  | 臭气 浓度 | 第一次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第三次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 2022.3.20 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 4.0 | 达标 |
| 备注：臭气浓度单位为无量纲，其它均为mg/m³。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-6  西厂区内无组织排放监控点处废气监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 最大值 |  |  |
| 东厂区内整理车间外 | 非甲烷 总烃 | 2022.3.19 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 6.0 | 达标 |
|  |  | 2022.3.20 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 6.0 | 达标 |

根据监测结果可知，企业西厂区厂界四侧硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放均能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值；非甲烷总烃无组织排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关标准；西厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值。

浙江泓远检测科技有限公司于2021年11月20日对企业东厂区厂界总悬浮颗粒物、非甲烷总烃无组织排放进行了监测（报告编号：20210306-11）；浙江绿青工程检测有限公司于2022年3月19日、2022年3月20日对企业东厂区厂界臭气浓度无组织排放进行了监测（报告编号：LQ202203260）；浙江企信检测有限公司于2022年5月30日对企业东厂区厂界总悬浮颗粒物、非甲烷总烃无组织排放进行了监测（报告编号：HJ2022316），具体监测结果见表3.3-7。

浙江绿青工程检测有限公司又于2022年3月19日、2022年3月20日对企业东厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃浓度进行了监测（报告编号：LQ202203260），具体监测结果见表3.3-8。

表3.3-7  东厂区厂界无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 | 最大值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 2021.11.20 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.197 | 0.193 | 0.188 | 0.203 | 0.203 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.73 | 1.54 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 4.0 | 达标 |
| 2022.3.19 | 臭气 浓度 | 第一次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 2022.5.30 | 总悬 浮颗 粒物 | 第一次 | 0.184 | 0.167 | 0.174 | 0.176 | 0.184 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.178 | 0.169 | 0.176 | 0.189 | 0.189 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.181 | 0.179 | 0.171 | 0.184 | 0.184 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲 烷总 烃 | 第一次 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 4.0 | 达标 |
| 2022.3.20 | 臭气 浓度 | 第一次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
| 备注：臭气浓度单位为无量纲，其它均为mg/m³。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-8  东厂区内无组织排放监控点处废气监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 最大值 |  |  |
| 东厂区内整理车间外 | 非甲烷 总烃 | 2022.3.19 | 1.24 | 1.12 | 1.24 | 6.0 | 达标 |
|  |  | 2022.3.20 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 6.0 | 达标 |

根据监测结果可知，企业东厂区厂界四侧总悬浮颗粒物无组织排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6规定的相关限值。东厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值。

3.3.3噪声达标排放情况

企业优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声、防振措施；风机、水泵设置了隔声罩，并安装了减震垫；厂区、生产车间内合理布局；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；在厂区四周设置绿化带。企业采用以上防治措施降低噪声污染。

本评价引用桐乡市高桥皮革有限责任公司委托浙江泓远检测科技有限公司于2022年6月29日、2022年7月25日分别对企业西厂区、东厂区厂界噪声进行的监测结果（报告编号：20220094-6、浙泓检[2022]07141），具体监测结果见下表3.3-9。

表3.3-9  企业厂界噪声监测结果  单位：dB（A）

| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  |  | Leq | 标准限值 | 达标情况 | Leq | 标准限值 | 达标情况 |
| 2022.6.29 | 西厂区 | 厂界东 | 59.3 | 65 | 达标 | 49.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界南 | 59.7 | 65 | 达标 | 49.3 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界西 | 57.6 | 65 | 达标 | 47.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界北 | 57.8 | 65 | 达标 | 46.8 | 55 | 达标 |
|  | 东厂区 | 厂界东 | 58.7 | 65 | 达标 | 48.5 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界南 | 59.5 | 65 | 达标 | 49.3 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界西 | 57.6 | 65 | 达标 | 46.9 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界北 | 54.7 | 65 | 达标 | 43.9 | 55 | 达标 |
| 2022.7.25 | 西厂区 | 厂界东 | 59.1 | 65 | 达标 | 49.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界南 | 58.5 | 65 | 达标 | 48.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界西 | 57.6 | 65 | 达标 | 46.9 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界北 | 56.7 | 65 | 达标 | 47.3 | 55 | 达标 |
|  | 东厂区 | 厂界东 | 58.4 | 65 | 达标 | 48.0 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界南 | 58.9 | 65 | 达标 | 49.3 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界西 | 56.9 | 65 | 达标 | 47.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 厂界北 | 53.8 | 65 | 达标 | 43.9 | 55 | 达标 |

由上表可知，企业现有项目生产过程中西厂区、东厂区四侧厂界昼间、夜间噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

3.3.4固体废物处置情况

企业现有项目生产过程中产生的固体废物主要为一般包装材料、一般污泥、喷浆废渣、含铬边角料、含铬皮屑、回收粉尘、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含铬污泥、含油劳保用品以及职工生活垃圾。

企业生产过程中产生的一般包装材料、喷浆废渣由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥堆房暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。

含铬边角料、含铬皮屑、回收粉尘、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含铬污泥、含油劳保用品属于危险废物，企业在厂区根据相关要求建设有危废仓库进行暂存、管理。含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬皮屑、回收粉尘外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革。沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；含油劳保用品混入生活垃圾，委托当地环卫部门统一清运处理。

其中含铬皮屑、回收粉尘达产情况下合计产生量为1676.389t/a，企业在厂内设置危废仓库进行暂存管理，外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，符合《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”相关规定，利用过程可不按危险废物管理。台州市生态环境局于2022年1月17日批准了浙江豪博鞋材有限公司危险废物豁免经营许可证（浙危豁免第00051号），批准经营废物类别为HW21 193-002-21，批准经营能力为含铬皮革碎料8760吨（绝干）并且生产成品不超12000吨，能够满足企业委托处置要求。

企业现有项目生产过程中产生的固体废物进行分类收集，采用包装工具（罐、桶、包装袋等）并设置库房进行贮存，一般固废污染控制不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关环境保护要求。企业已根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发[2021]8号）等文件规定，在东厂区建设一间一般包装材料堆放仓库、一间喷浆废渣存放仓库以及一间生活垃圾堆房；在西厂区建设一间一般固废仓库（用于存放一般包装材料）、一间一般污泥堆房以及一间生活垃圾堆房。企业已安排专职人员管理，做好一般工业固废在厂内的暂存管理工作，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账制度，严格执行固体废物申报登记制度。一般固废基本做到分类堆放，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关环境保护要求，各一般固废仓库存放能力均能满足企业一般固废贮存需求。

根据调查，企业已根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改）中相关要求，在西厂区建设有一间含铬边角料危废仓库、一间含铬皮屑和回收粉尘危废仓库、一间废包装桶危废仓库、一间废包装袋危废仓库、一间废油危废仓库、一间含铬污泥危废仓库，危险废物分类存放，各危废仓库存放能力均能满足企业危险废物贮存需求。危废仓库落实地面硬化、防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐措施，仓库四周挖设导流沟和集液池，其容器和包装物均张贴了危险废物标签。企业已安排专职人员管理，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移管理办法》的有关要求，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

企业目前东厂区暂未设置专用危废仓库，东厂区产生的危险废物委托有相关运输资质单位运输至企业西厂区危废仓库进行暂存。要求企业在东厂区根据《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）等相关要求建设专用危废仓库，并落实地面硬化、防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐措施，张贴危险废物标识标签。

此外企业目前含油劳保用品未分类收集，混入生活垃圾由当地环卫部门统一清运，建议企业对含油劳保用品进行分类收集，委托有相关资质的单位进行安全处置。

在此基础上，企业现有项目产生的各类固体废物均能得到有效处置。

表3.3-10  现有项目固体废物暂存、处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 废物编号 | 达产情况下产生量（t/a） | 存放位置 | 仓库面积 | 最大存放量 | 暂存周期 | 存放方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般包装材料 | 一般固废 191-001-07 | 25.08 | 一般包装材料堆放仓库（西厂区北侧） | 30m2 | 10t | 一月 | 袋装 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 |
| 2 | 喷浆废渣 | 一般固废 900-999-99 | 29.92 | 喷浆废渣存放仓库（东厂区北侧） | 15m2 | 5t | 一月 | 桶装 |  |
| 3 | 一般污泥 | 一般固废 191-001-62 | 3733.78 | 污泥堆房（西厂区综合污水站旁） | 100m2 | 100t | 一周 | 袋装 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 |
| 4 | 含铬边角料 | 危险废物 193-002-21 | 1203.95 | 含铬边角料危废仓库（西厂区西侧） | 300m2 | 150t | 一月 | 袋装 | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 |
| 5 | 含铬皮屑 | 危险废物 193-002-21 | 1654.435 | 含铬皮屑、回收粉尘危废仓库（西厂区西侧） | 300m2 | 150t | 一月 | 袋装 | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 |
| 6 | 回收粉尘 | 危险废物 193-002-21 | 21.954 |  |  |  |  | 袋装 |  |
| 7 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 危险废物 900-041-49 | 258.72 | 沾染有毒有害原料的废包装桶危废仓库（西厂区北侧） | 1000m2 | 200t | 半年 | 堆存 | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 |
|  |  |  |  | 沾染有毒有害原料的废包装袋危废仓库（西厂区北侧） | 50m2 | 15t | 半年 | 袋装 |  |
| 8 | 废油 | 危险废物 900-217-08 | 0.8 | 废油危废仓库（西厂区南侧） | 12m2 | 1t | 一年 | 桶装 |  |
| 9 | 含铬污泥 | 危险固废 193-001-21 | 9.858 | 含铬污泥危废仓库（西厂区西侧） | 30m2 | 10t | 一年 | 袋装 | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 |
| 10 | 含油劳保用品 | 危险废物 900-041-49 | 0.1 | 东、西厂区分别设置垃圾桶及生活垃圾堆房（含油劳保用品混入生活垃圾） | 东厂区30m2，西厂区20m2，合计50m2 | 10t | 一周 | 桶装 | 含油劳保用品混入生活垃圾，委托当地环卫部门清运处理 |
| 11 | 生活垃圾 | 一般固废 | 186.0 |  |  |  |  |  | 在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运 |

3.4现有项目总量控制落实情况

现有项目总量指标落实情况详见表3.4-1。

表3.4-1  现有项目总量指标落实情况一览表  单位：t/a

| 污染物名称 |  | 现有项目审批量 | 现有项目达产排放量 | 是否符合总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 264000 | 261514 | 是 |
|  | CODCr | 13.200 | 13.076 | 是 |
|  | 氨氮 | 1.320 | 1.308 | 是 |
|  | 总铬 | 44.550（kg/a） | 42.248（kg/a） | 是 |
| 废气 | 挥发性有机物（含甲酸） | 3.090 | 2.926 | 是 |
|  | 工业烟（粉）尘 | 3.680 | 1.331 | 是 |
| 备注：根据企业提供的《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），企业水污染物排放总量控制指标为：废水排放量264000t/a，CODCr 13.200t/a，氨氮1.320t/a。另根据原环评及环评批复确定，企业其它污染物总量控制指标分别为总铬0.04455t/a、工业烟（粉）尘3.680t/a、挥发性有机物3.090t/a；锅炉现已淘汰，二氧化硫、氮氧化物污染物不再产生，根据《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），企业未购买二氧化硫、氮氧化物总量指标。 |  |  |  |  |

由表3.4-1可知，企业现有项目CODCr、氨氮、总铬、挥发性有机物、工业烟（粉）尘达标排放量均未突破现有污染物总量控制指标，符合总量控制要求。

3.5排污许可证执行制度

根据调查，企业现有项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C1910 皮革鞣制加工”类项，依据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号）相关规定，企业已被纳入嘉兴市重点排污单位名录。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，企业属于“十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”-“29、皮革鞣制加工191”-“有鞣制工序的”类项，排污许可类别为重点管理。建设单位已申领并于2020年12月30日延续了排污许可证，证书编号为913304837315025066001P，根据排污许可证要求排放污染物并开展自行监测，同时企业已根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求提交了执行守法报告。

3.6已建项目与制革行业准入条件符合性分析

1、《制革行业规范条件》符合性分析

本环评对照《制革行业规范条件》（工信部公告2014年第31号）对现有项目执行情况进行分析，企业现有项目实施情况可以达到《制革行业规范条件》（工信部公告2014年第31号）中的要求，具体分析见表3.6-1。

表3.6-1  《制革行业规范条件》符合性分析

| 分类 | 规范要求 | 企业情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业布局 | 新建（改扩建）制革企业必须符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，严格执行环境影响评价制度 | 企业目前主要从事牛皮沙发革的生产，生产过程不涉及生皮加工，直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划；企业现有项目用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，企业严格落实环评及批复要求的环境污染防范措施 | 符合 |
|  | 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区内，以及土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围内，禁止新建(改扩建)制革企业 | 企业现有项目生产厂区不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区以及耕地和基本农田保护范围内 | 符合 |
|  | 鼓励制革企业集中生产和集中治污。提升现有制革园区水平；在具备环保承载能力、资源充足的地区建立制革园区，聚集制革企业集中生产或承接制革企业转移；新建（改扩建）制革企业应进入依法合规设立的制革园区或工业园区，鼓励园区外的企业迁入园区；制革园区或工业园区，应建设污水集中处理设施，对园区内企业污水统一收集、集中处理，稳定达标排放；在制革园区建立集中供热系统，逐步淘汰分散燃煤锅炉 | 企业现有项目生产厂区位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业，符合制革企业集中生产和集中治污要求。 企业废水经厂区污水处理系统处理后达标纳管排放，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排江；企业已于2020年实行煤改蒸汽供热，锅炉现已淘汰，全厂采用外供蒸汽供热 | 符合 |
|  | 新建制革园区，应纳入所在城市、镇的总体规划，并严格按照当地环境容量合理规划园区规模和产能，依法开展园区的规划环境影响评价工作；实施5年以上的制革园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价。合理进行安全布局，建立园区综合管理机制，实现应急事故的处置 | 企业现有项目生产厂区位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业。 企业布局合理，已建立各项管理制度及应急事故处置机制。 | 符合 |
| 企业生产规模 | 新建（改扩建）制革企业，生产成品皮革的，年加工能力不低于30万标准张牛皮 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革）＞30万标张 | 符合 |
|  | 现有企业生产规模应符合有关产业政策要求。鼓励对规模较小的企业按照国家有关法律法规进行兼并重组，兼并重组后企业生产规模须符合本规范条件中新建（改扩建）制革企业的要求 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革），生产规模符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）、《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》等产业政策要求。 | 符合 |
| 工艺技术与装备 | 企业使用固体盐对原料皮进行防腐处理的，原料皮浸水前需进行转笼抖盐，并对废盐回收利用或者单独规范处理，以减少进入制革废水中的食盐 | 企业直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）为原料进行生产，不涉及原料皮防腐处理 | / |
|  | 新建（改扩建）制革企业应采取节水工艺，减少用水量和排水量。应实施以快速浸水为核心的浸水工艺；在湿加工工段各工序中采用小液比工艺，水洗采用闷水洗和流水洗相结合，以闷水洗为主的方法；在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作；在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术 | 企业目前转鼓加工各工序液比较小，水洗采用闷水洗、流水洗相结合，且利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，能够减少用水量和排水量 | 符合 |
|  | 新建(改扩建)制革企业应采取各种清洁生产技术，减少COD、氨氮、挥发性有机物、氯离子和三价铬的产生量。应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺，低灰浸灰工艺，少氨或无氨脱灰工艺，低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺，铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术 | 企业大力推行清洁生产技术，目前直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，不涉及保毛脱毛、低灰浸灰、脱灰、浸酸等工艺，采用高吸收铬鞣剂，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，能够减少含铬污染物的产生量 | 符合 |
|  | 现有企业应进行节水和清洁生产技术改造。积极采用节水工艺，采用低硫或无硫保毛脱毛，少氨或无氨脱灰，低盐或无盐浸酸，高吸收铬鞣或低铬鞣制工艺；在条件允许的情况下，采用浸灰废液或铬鞣废液的循环使用技术，减少废水及污染物的产生量 | 企业大力推行清洁生产技术改造，充分利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，减少用水量。企业不涉及保毛脱毛、脱灰、浸酸工艺，采用高吸收铬鞣剂或植物鞣剂进行复鞣，能够减少废水及污染物产生量 | 符合 |
|  | 新建（改扩建）制革企业应采用超载转鼓、Y型转鼓等能实现节能减排的水场加工设备，精密型片皮机、削匀机及磨革机等促进制革节能减排降耗的机械设备；现有企业在技术改造过程中应积极采用以上节能减排降耗机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平 | 企业目前转鼓加工各工序液比较小，装备自动化水平较高，能够满足清洁生产、节能减排、降耗的要求 | 符合 |
|  | 企业在生产过程中应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，鼓励采用水性涂饰材料，如采用有机溶剂型涂饰材料时，应安装VOC收集处理装置，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质 | 企业目前主要皮革染化料均为低毒、易降解的环境友好型化学品，且部分采用植物鞣剂替代铬鞣剂，整理工序全部采用水性涂饰材料。生产过程不涉及游离甲醛、偶氮染料等有毒有害化学物质 | 符合 |
|  | 鼓励企业采用富铬污泥和含铬皮革碎料资源化利用技术 | 企业含铬污泥、含铬皮革碎料在厂区内危废仓库暂存，含铬边角料、含铬污泥委托有相关资质的危废单位安全处置；含铬皮屑、回收粉尘外卖给相关单位用于生产再生革 | 符合 |
| 环境保护 | 依法执行建设项目（包括新建、改扩建项目）环境影响评价和竣工环境保护验收制度 | 企业依法执行环境影响评价和竣工环境保护验收制度，均按照环评文件及批复要求落实了各项污染防治措施 | 符合 |
|  | 严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度。依法进行排污申报登记并领取排污许可证，达到排污许可证的要求，按规定足额缴纳排污费 | 企业已根据《排污许可管理条例》要求严格执行排污申报、排污缴费、排污许可证制度，根据排污许可证相关要求排放污染物并缴纳排污费 | 符合 |
|  | 主要污染物排放达到总量控制指标要求。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、烟粉尘、挥发性有机物、总铬等污染物排放量达到分配下达给该企业的总量控制指标要求；废水、废气、噪声、恶臭等各项污染物排放达到国家或地方污染物排放标准要求；建立排污监测档案并做好自测的质量管理工作 | 企业废水、废气、噪声、恶臭等各项污染物排放均达到国家或地方污染物排放标准要求，相关污染物达标排放量均在企业总量控制指标范围内。 企业委托第三方检测机构定期开展自行监测，相关监测记录台账保留至少5年 | 符合 |
|  | 一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置，处理处置方式要与环境影响评价和竣工验收批复要求一致。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向，或与综合利用单位签订合同；危险废物应由有资质的单位进行处置 | 企业一般工业固体废物和危险废物均可得到分类收集、妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”。一般工业固体废物委托相关单位综合利用，签订合同，最终去向明确；危险废物委托有相关资质的单位进行安全处置，签订合同，满足相关处置要求 | 符合 |
|  | 污染防治设施和自动在线监控设施正常有效运行。环保设施完备，企业污染治理设施应当保持正常使用；按规定安装主要污染物和特征污染物自动监测设备，并通过环保部门验收，实现与环保部门联网，保证监测设备运行率、监测数据传输率和数据有效率不低于90%；按期如实向当地环保部门提供自动监测数据有效性审核自查报告，配合自动监测数据有效性审核 | 企业污染防治设施和自动在线监控设施正常有效运行。污染物治理设施加强日常维护管理，确保正常使用；废水排放口根据相关要求安装自动监测设备，并通过生态环境部门验收，与生态环境部门联网，安排专人保证设备运行稳定及数据有效，并按期如实向生态环境部门提交相关审查报告 | 符合 |
|  | 环境管理制度与环境风险预案健全并有效实施。制定完善的企业环境管理制度并有效运转；制定切实可行的突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；应急工程设施建设、应急物资储备等符合规定 | 企业已建立环境管理制度与环境风险预案等制度并有效实施。已编制切实可行的突发环境事件应急预案，完善应急工程设施建设及应急物资储备，定期开展应急演练 | 符合 |
|  | 重金属铬污染防治符合规定。含铬废水收集处理工艺合理、设施完备，保证含铬废水与综合污水的有效分离并单独处理达标 | 企业含铬废水经专用管道收集，先通过含铬废水预处理设施进行除铬预处理达标后再与综合废水一同处理，污染防治措施符合相关要求 | 符合 |
| 职业安全卫生 | 企业应符合《安全生产法》、《消防法》、《职业病防治法》、《制革职业安全卫生规程》、《工作场所有害因素职业接触限值》等有关法规标准的要求，具备相应的职业安全卫生和消防安全条件，建立健全安全生产、消防安全、职业病防治管理制度并落实责任制 | 企业已建立健全安全生产、消防安全、职业病防治管理制度并落实责任制，职业安全卫生和消防安全条件符合《安全生产法》、《消防法》、《职业病防治法》、《制革职业安全卫生规程》、《工作场所有害因素职业接触限值》等有关法规标准的要求 | 符合 |
|  | 生产作业环境必须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的要求；厂房、仓库和工作场所的消防安全应符合消防法律、法规和现行《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；所有电气设备的安装、使用均应符合《供配电系统设计规范》（GB50052）、《低压配电设计规范》（GB50054）以及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定 | 企业生产作业环境，厂房、仓库和工作场所的消防安全，以及电气设备的安装、使用均符合相关规定 | 符合 |
|  | 机器设备要设立安全防护装置，板面移动类设备应满足《皮革机械板面移动式设备安全要求》（GB/T30404）的有关规定，刀轴类设备应满足《皮革机械辊式往复运动机械安全要求》（GB/T30405）的有关规定；制定机械设备安全技术管理规范，并严格按规范进行管理 | 企业机器设备根据相关要求设立安全防护装置，已制定机械设备安全管理技术规范，并严格按照规范进行管理 | 符合 |
|  | 磨革、干削匀、铲软等伴随有粉尘产生的工序，其所用的机器设备应配备有效的通风除尘集尘系统；有挥发性有机物质产生的喷涂工序，应配备有效的抽排风系统。以上作业场所的工作人员应穿戴防护口罩等防护用品 | 企业磨革、削匀等工序相关生产设备均配有有效的集尘、除尘系统；有挥发性有机废气产生的喷涂刷浆工序均配备有效的废气收集、处理系统，工作人员均配备防护用品 | 符合 |
|  | 设立专门的化工材料库，易燃易爆危险化学品应单独规划建设在安全地带，按照消防法规和技术标准设置消防设施，化学品入库、贮存和发放应建立严格的规章制度和安全操作规程，并有效管理，对各类化工材料的管理和使用人员进行培训；接触化工材料的工作人员应熟悉所用物料的性质、可能产生的危害以及相应的防护知识；在领取、称量、运输和配料时，应穿戴防护工作服并使用其他必要防护用品 | 企业已设立专门的危险化学品仓库、化学品原料仓库及油料仓库，均按照相关规范进行建设、管理。各类化学品原料的管理和使用人员定期进行培训，并配备安全防护用品 | 符合 |
|  | 原料皮仓库和作业场所用地应选择在干燥的不易被水淹没的地段；原料皮仓库和原料皮加工作业场所应单独设立，做好原料皮的卫生防疫检疫工作。涉及进口动物皮张的，应符合《中华人民共和国进出境动植物检疫法》，符合出入境检验检疫机构的相关兽医卫生要求 | 企业原料皮仓库和作业场所在干燥不易被水淹没的地段单独设立，原料皮卫生防疫检疫工作满足相关要求 | 符合 |
|  | 企业应委托有职业健康检查资质的机构对职工进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查，建立健全职业健康监护档案，每年组织在岗作业人员进行职业健康检查，发现患有职业病或有职业病症状者，应按相关规定处理 | 企业根据相关要求委托有职业健康检查资质的机构对职工进行岗前、在岗期间和离岗前职业健康检查，建立相关职业健康监护档案，每年组织员工进行职业健康检查 | 符合 |

2、《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》符合性分析

浙江省环境保护厅于2016年4月13日以“浙环发[2016]12号”文发布了《关于印发<浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）>等15个环境准入指导意见的通知》。对照其中的《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》，对现有项目执行情况进行分析，企业现有项目实施情况可以达到相关规范要求，分析结果见表3.6-2。

表3.6-2  《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》符合性分析

| 分类 | 规范要求 | 企业情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址原则与工体布局 | 新建、改扩建制革项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建制革生产企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有制革生产企业搬迁至产业园区 | 企业现有项目生产厂区位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，选址符合相关规划要求。企业周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业，符合制革企业集中生产和集中治污要求 | 符合 |
|  | 项目建设须满足《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》（GB18082.1-2012）要求： 表1 皮革鞣制加工业卫生防护距离标准限值 生产规模 万标张/年; 所在地区近5年平均风速(m/s); 卫生防护距离(m). ＜100; ＜2; 500. 2～4; 400. ＞4; 300. ≥100; ＜2; 600. 2～4; 500. ＞4; 400. | GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》发布后，《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》（GB 18082.1-2012）不再实施。根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》计算确定企业生产车间需设置100米的卫生防护距离，污水处理站需设置200米卫生防护距离，企业周边均为工业企业、道路、空地，周边最近大气环境保护目标距生产车间最近距离约150米，距污水处理站最近距离约250米，符合卫生防护距离要求。在严格落实相关污染防治措施的基础上，对周围环境影响较小 | 符合 |
| 生产规模与工艺装备 | 禁止新建年产50万张（折成牛皮标张）及以下制革项目，限制新建年加工皮革50万张及以上、100万张（折牛皮标张）以下的制革项目、新建和改扩建制革前工段（生产蓝湿皮）项目。其中1牛皮标张折合4张猪皮、5张绵羊皮或7张山羊皮 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革）＞100万标张，且企业直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣 | 符合 |
|  | 应采取节水工艺，减少用水量和排水量。在湿加工工段各工序中禁止大液比工艺。在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作，在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术 | 企业目前转鼓加工各工序液比较小，且利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，能够减少用水量和排水量 | 符合 |
|  | 应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺、低灰浸灰工艺、少氨或无氨脱灰工艺、低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺以及铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术。禁止传统高硫毁毛脱毛工艺、高盐浸酸工艺、铬鞣废液中铬含量大于3.5g/L的铬鞣工艺、使用红矾钠为原料的铬鞣工艺、脱毛工段高硫高灰毁毛脱毛等非保毛脱毛工艺、脱灰工段淘汰高铵盐脱灰工艺 | 企业大力推行清洁生产技术，目前直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，不涉及保毛脱毛、低灰浸灰、脱灰、浸酸等工艺，采用高吸收铬鞣剂，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，能够减少含铬污染物的产生量。经检测，含铬废水中总铬污染物最大监测值为15.9mg/L＜3.5g/L。 | 符合 |
|  | 应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质。应采用促进制革节能减排降耗的机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平 | 企业目前主要皮革染化料均为低毒、易降解的环境友好型化学品，且部分采用植物鞣剂替代铬鞣剂，整理工序全部采用水性涂饰材料。生产过程不涉及游离甲醛、偶氮染料等有毒有害化学物质。企业目前转鼓加工各工序液比较小，装备自动化水平较高，能够满足清洁生产、节能减排、降耗的要求 | 符合 |
| 污染防治措施 | 含铬废水应单独收集、单独处理达标，鼓励含铬废水回收循环利用。鼓励有条件企业设置专门的鞣制车间。废水应采用先进成熟的生化处理技术，强化氨氮、总氮去除技术的应用。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。废水排放执行GB 30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》 | 企业含铬废水经专用管道收集，先通过含铬废水预处理设施单独除铬处理再与综合废水一同净化处理，污染防治措施符合相关要求。废水处理工艺成熟，氨氮、总氮去除效果较好，出水水质满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）标准。企业已设置标准化排污口，并安装在线监控设施与生态环境部门联网 | 符合 |
|  | 企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建 20 蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。制革喷涂车间必须安装废气收集管道并将废气收集处理后达标排放。生产车间、污水处理站及固废存储地点等产生恶臭气体的单元应安装废气收集系统，废气收集处理后达标排放 | 企业锅炉设备已淘汰，全厂采用外供蒸汽集中供热。 喷涂刷浆工序产生的废气通过收集、处理后达标排放；污水处理主要构筑物封闭收集恶臭污染物，经处理后达标排放，生产车间、固废储存场所加强通风，恶臭污染物对周围环境影响较小 | 符合 |
|  | 一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和省相关规定 | 企业一般工业固体废物和危险废物均可得到分类收集、妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”。一般工业固体废物委托相关单位综合利用，签订合同，最终去向明确；危险废物委托有相关资质的单位进行安全处置，签订合同，满足相关处置要求 | 符合 |
| 总量控制 | 制革项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金属、烟（粉）尘、挥发性有机物，还应关注总氮等特征污染因子 | 企业废水相关污染物化学需氧量、氨氮、总铬以及废气污染物工业烟（粉）尘、挥发性有机物达标排放量均在企业总量控制指标范围内，二氧化硫、氮氧化物污染物不再产生，特征污染因子均能做到达标排放 | 符合 |
| 环境准入标准 | 新、改扩建制革企业执行相关环境准入指标，具体见表3.6-3 | 企业实施情况符合相关环境准入标准，具体见表3.6-4 | 符合 |

表3.6-3   制革产业环境准入指标

| 资料利 用指标 | 单位产品综合能耗 （kg标煤/m2成品革） |  |  | 猪皮 |  | 2.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 牛皮 |  | 2.2 |  |
|  |  |  |  | 羊皮 |  | 2.4 |  |
|  | 水重复利用率（%） |  |  | 50 |  |  |  |
| 污染物排放指标 | 污染物 名称 | 单位 | 监控位置 | 排放浓度限值 |  | 特别排放限值 |  |
|  |  |  |  | 直接排放 | 间接排放 | 直接排放 | 间接排放 |
|  | 氨氮 | mg/L | 企业废水 总排放口 | 25 | 35* | 15 | 25 |
|  | 总氮 | mg/L |  | 50 | 140 | 20 | 40 |
|  | COD | mg/L |  | 100 | 300 | 60 | 100 |
|  | 总铬 | mg/L | 车间或生产设施废水排放口 | 1.5 |  | 0.5 |  |
|  | 单位产品基准排水量 | m3/t-原料皮 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 | 55 |  | 40 |  |
| 备注：*氨氮间接排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 1、直接排放指排污单位直接向环境排放水污染物的行为； 2、间接排放指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为； 3、执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.6-4  制革产业环境准入指标符合性分析

| 指标类型 | 指标要求 |  |  | 企业情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用 指标 | 单位产品综合能耗* （kg标煤/m2成品革） |  | 2.2 | 经计算，确定企业2021年单位产品综合能耗为2.18kgce/m2成品革，达产情况下单位产品综合能耗为2.18 kgce/m2成品革 | 符合 |
|  | 水重复利用率（%） |  | 50 | 经计算，确定企业2021年水重复利用率为80.6%，达产情况下水重复利用率为79.6% | 符合 |
| 污染物排放指标 | 污染物排放标准(mg/L) | 氨氮 | 35 | 根据监测结果，企业目前水污染物排放水质均能达到相关要求 | 符合 |
|  |  | 总氮 | 140 |  |  |
|  |  | COD | 300 |  |  |
|  |  | 总铬（车间或生产设施废水排放口） | 1.5 |  |  |
|  | 单位产品基准排水量 （m3/t-原料皮） |  | 55 | 经计算，确定企业2021年单位产品基准排水量为10.81m3/t-原料皮，达产情况下单位产品基准排水量为10.69m3/t-原料皮 | 符合 |
| 备注：*根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）计算单位产品综合能耗，电当量法折标系数为1.229tce/万kWh，水折标系数为0.857tce/万m3，热力蒸汽折标系数为0.0965tce/t（蒸汽折标系数为0.03412kgce/MJ，企业使用的蒸汽为0.98MPa、260℃低压蒸汽，通过查询蒸汽热焓参数确定热焓为2827.5MJ/t），综上参数选取，企业2021年综合能耗为12660.029 tce，现有项目达产情况下综合能耗为13925.765 tce。 |  |  |  |  |  |

3.7已建项目环保审批情况

根据企业现有项目环评批复、自主验收报告以及现状调查，企业现状实际情况与环评审批、验收基本一致，企业现有项目环保审批及验收情况详见表3.7-1。

表3.7-1  现有项目环评审批与验收意见及执行情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 验收及实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 高桥皮革有限公司建设项目 |  |  |
| 1 | 在控制生产规模和排污总量的前提下，统一桐乡市高桥皮革有限公司进行产品结构调整，淘汰原羊皮制革生产线，新增牛皮、猪皮制革生产线，生产规模为年产牛皮沙发革100万平方米，猪皮革65万平方米，废水排放总量（含生活污水）控制在1080吨/日内。 | 企业后续实施桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目，形成年产牛皮沙发革165万张的生产规模，原嘉兴市环境保护局已对该项目通过环保审查，企业达产情况下废水年排放量为261514t/a，年工作天数为310天，废水日平均排放量为843.594t/d＜1080t/d |
| 2 | 按照《建设项目环境保护管理条例》有关规定，高桥皮革有限公司建设项目在工程设计、建设施工、试运行等建设过程中，必须落实环评报告中有关污染防治措施，建设项目配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 对现有废水治理设施进行改造，确保排放废水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）Ⅰ级标准。排污口按国家标准进行规范化建设，设立标志牌，安装流量计等污水监控装置。锅炉烟尘必须干湿二级处理后达到GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》二类区标准，固体废物、废水处理后产生的污泥应综合利用妥善处置，化废为宝，防止二次污染。 | 企业目前环境保护措施均与环评报告要求基本一致，污染物排放达到行政许可允许的排放标准和总量要求，通过了环境保护“三同时”竣工验收。 根据监测结果，企业目前外排废水水质能够达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值，排污口按国家标准进行规范化建设，设立标志牌，安装流量计等污水监控装置。企业目前不产生锅炉烟尘，固体废物、废水处理污泥均能得到妥善处置。 |
| 3 | 企业应注重清洁生产，从源头和生产过程中控制和减少污染。建立和健全厂内环保管理制度，保证措施落实，确保污染物达标排放。 | 企业已建立环境保护管理制度，污染物均能做到达标排放。企业已实行煤改蒸汽供热，实行中水回用和蒸汽冷凝水回收利用，符合清洁生产要求。 |
| 桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目 |  |  |
| 1 | 项目必须实施清污分流、雨污分流，做好水的循环利用，提高水资源利用率。各装置生产废水收集管网必须采用架空或明管套明沟铺设，不得埋地。含铬废水经车间处理设施预处理（一类污染物铬必须在车间排放口达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表1中第一类污染物最高允许排放标准后，与其他生产废水和生活污水进入企业西厂区污水处理站处理，污染物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）后，纳入市政污水处理工程管网，进行集中处理，在当地不得另设排污口。 | 企业实行雨污分流、清污分流。落实中水回用及蒸汽冷凝水回收利用，提高水资源利用率。所有生产废水、生活污水及初期雨水全部收集，在厂内通过明管套明沟及架空管道铺设，东厂区污水输送至西厂区由于市政要求采用埋地管道。 含铬废水经车间含铬废水处理设施预处理达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口间接排放限值后，与其他生产废水和生活污水一同进入企业西厂区综合污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，不另设排放口。 |
| 2 | 提高装备配置水平，加强设备密封和连续化生产水平，从源头控制废气的无组织排放。严格落实各类废气的收集和治理措施。废气排放浓度、排放高度及排放速率达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，锅炉大气污染物排放达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准后高空排放。食堂油烟废气应经净化处理后高空排放，并达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》标准，恶臭污染物排放达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。 | 企业严格落实各类废气的收集和治理措施。 企业目前污水处理过程中产生的恶臭污染物硫化氢、氨、臭气浓度排放均能够达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相关污染物相应高度排气筒相关排放限值。 根据监测结果，西厂区厂界四侧硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放均能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值，非甲烷总烃无组织排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关标准。东厂区厂界四侧总悬浮颗粒物无组织排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相关标准，非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6规定的相关限值。东、西厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃排放均能够达到GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中的特别排放限值。 |
| 3 | 厂区建设应合理布局，尽量选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施，东厂区厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，其中，东厂区南侧厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准。 | 企业目前选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振措施，厂区、车间内合理布局，日常加强对设备的维护保养，加强厂区绿化。企业现有项目生产过程中西厂区、东厂区各厂界昼间、夜间噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准 |
| 4 | 企业产生的固体废弃物应按危险废物和一般废物进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用率。危险废物处置过程必须按照国家、省有关危险废物处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。对委托处置危险废物的必须按照《浙江省危险废物交换和转移管理办法》中有关规定，办理危险废物转移报批手续，厂内暂存场所须做好防雨、防渗、防漏等工作。生活垃圾定点存放，由当地环卫部门统一收集清运处理。 | 企业目前生产过程中产生的一般固废、危险废物均能分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”进行妥善处置。含铬皮屑、回收粉尘外卖相关单位生产再生革，符合《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”中利用过程可不按危险废物管理的规定；其他危险废物委托有相关处置单位的危废单位进行安全处置。危险废物处置过程符合《浙江省危险废物交换和转移管理办法》中有关规定，厂内设置危废进行暂存，暂存场所落实防风、防雨、防渗漏措施。生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。 |
| 5 | 企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强对原辅材料运输、贮存、投加过程的管理；做好各类储罐、管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象；建立事故应急预案，落实环境风险事故应急防范措施，通过设立事故应急池确保事故性废水不排入周边水体，同时定期开展事故应急处置演习。 | 企业已建立各项环境管理规章制度和岗位责任制度，配备专职环保管理人员。 原辅料设置专用仓库进行贮存，运输、投加过程加强管理；各类储罐、管道、生产设备和环保设施日常进行检修维护，确保环保设施稳定正常运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 企业目前已编制突发环境事件应急预案，落实环境风险事故应急防范措施，设置事故应急池，定期开展应急演练。 |
| 6 | 严格落实污染物排放总量控制措施。本项目实施后，企业主要污染总量控制指标为：废水排放量26.4万吨/年，化学需氧量15.84吨/年，氨氮2.112吨/年，总铬44.55千克/年，二氧化硫20.4吨/年，氮氧化物43.3吨/年，其他污染物排放总量控制在《环境影响报告书》中所确定的指标内。 | 企业现有项目二氧化硫、氮氧化物污染物不再产生，废水排放量、CODCr、氨氮、总铬、挥发性有机物、工业烟粉尘达标排放量均未突破现有污染物总量控制指标，符合总量控制要求。 |
| 7 | 根据《环境影响报告书》计算结果，本项目不需设施大气环境防护距离。其他各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。 | 企业现有项目各类防护距离满足要求。 |
| 8 | 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》，本项目必须在开工前委托环境监理单位进行工程环境监理，并按规定向我局和桐乡市环境保护局报送季报、年报和总结。 | 企业建设项目开工前已根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》相关要求履行工程环境监理及信息报告工作。 |
| 9 | 建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须向桐乡市环境保护局申请试生产，并按规定程序申请环境保护设施竣工验收，验收合格后建设项目方可正式投入运行。请桐乡市环境保护局负责项目建设期的环境管理及日常监督检查工作。 | 企业现有项目竣工后均按规定程序进行了保护设施竣工验收，原嘉兴市环境保护局于2014年1月20日以“嘉环建验[2014]6号”文对企业现有项目通过了环境保护设施竣工验收。 |
| 备注：企业原有项目水污染物原经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中1级B标准，应折算为现行1级A标准后。根据企业提供的《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），企业目前水污染物排放总量控制指标为：废水排放量264000t/a，CODCr 13.200t/a，氨氮1.320t/a。 |  |  |

3.8现有项目存在的环境问题及“以新带老”整改措施

根据现状调查，桐乡市高桥皮革有限责任公司目前均按照环评文件及批复要求落实了各项污染防治措施，企业目前污染物排放达到行政许可允许的排放标准和总量要求，通过了环境保护“三同时”竣工验收。但企业仍需对以下环保问题进行整改。

（1）企业现有项目甲酸调配过程中甲酸废气产生量为0.068t/a，为进一步保护周边环境，减少污染物排放量，在本项目实施过程中，企业各转鼓均配套建设加药平台，甲酸临用前通过叉车将吨桶转运至加药平台，使用时打开吨桶盖，更换为配套塑料管的同尺寸吨桶盖加以密闭，塑料管一端插入吨桶内，另一端连接有计量泵，甲酸通过计量泵计量后通过密闭管道输送，直接加入预先加水及与其他助剂、染化料的转鼓内。

甲酸加入过程历时较短，且甲酸可与水实现任意混溶，在加入过程中甲酸挥发主要在转鼓内进行，且加入完成后要求企业立即关闭转鼓，甲酸挥发量较少。甲酸废气主要在开盖使用过程中产生，甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的甲酸废气排放量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，排放量为0.001t/a，对周围环境影响较小，削减0.067t/a排放量。

（2）企业现有项目达产情况下东厂区磨革工序磨革粉尘产生量为27.720t/a，废气经磨革工段上方设置的集气罩进行收集，收集的粉尘输送至“布袋除尘”装置净化处理，尾气在车间内以无组织形式排放。为减少污染物对周围环境的影响，要求企业对磨革粉尘进行收集处理后，尾气通过15m高以上排气筒高空排放。废气收集效率不小于80%，布袋除尘装置净化效率不小于99%，未收集到的皮革颗粒主要为比重较大的皮屑，易在车间内自然沉降，仅少量（约20%）逸散粉尘以无组织形式排放到厂区外大气环境中。在此基础上，磨革粉尘排放量仍为1.331t/a，其中有组织排放量为0.222t/a，无组织排放量为1.109t/a，主要为减少粉尘无组织排放对周围环境的影响。

（3）企业现有项目达产情况下封底、喷涂刷浆、烘干过程中非甲烷总烃废气产生量为6.387t/a，废气经侧吸式集气罩进行收集，收集的废气通过“水帘”装置吸收净化，尾气以无组织形式排放。为进一步保护周边环境，要求企业对非甲烷总烃废气采用侧吸式集气罩收集后，通过“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放，废气收集效率不小于85%，废气处理效率不小于85%，能够减少污染物排放量。在此基础上封底、喷涂刷浆、烘干工序非甲烷总烃废气排放量为1.772t/a，其中有组织排放量为0.814t/a，无组织排放量为0.958t/a，可削减1.086t/a有组织排放量。

“活性炭吸附”装置可提高废气处理效率，非甲烷总烃废气吸附量为1.086t/a。活性炭应根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》中相关要求定期更换，进入“活性炭吸附”装置中的非甲烷总烃废气初始浓度＜100mg/m3，单个活性炭吸附箱装填量取0.5吨，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时，则年更换次数为15次。根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》中相关要求，用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭的结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭；颗粒活性炭技术指标应至少符合碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。废活性炭产生量约为16.086t/a，产生的废活性炭在厂内危废仓库暂存，委托有相关资质的危废单位进行安全处置。

（4）企业现有项目污水处理设施一级生化池、二级生化池、三级生化池及污泥脱水机房、污泥堆房采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的恶臭污染物通过25m高以上排气筒高空排放。为进一步保护周边环境，本项目实施后要求企业对调节池、物化反应池、沉淀池、生化池等主要构筑物以及铬水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理，最后通过40m高排气筒（DA001）高空排放。

（5）企业目前生产过程中产生的含油劳保用品属于危险废物，企业未分类收集，混入生活垃圾委托环卫部门统一清运。要求企业对含油劳保用品进行分类收集，在厂内危废仓库暂存，并委托相关有资质单位进行安全处置。

（6）要求企业在东厂区根据相关要求建设专用危废仓库，并落实地面硬化、防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏措施，张贴危险废物标识标签。

则本项目实施后，企业现有项目整改前后污染物排放变化情况详见表3.9-1。

表3.9-1  企业达产情况下整改前后污染物排放变化情况一览表  单位：t/a

| 污染源 | 污染物名称 |  | 达产情况下产生量 | 现有项目达产排放量 | “以新带老”削减量 | 整改后 排放量 | 审批排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水合计 | 水量 | 375254 | 261514 | 234008 | 27506 | 264000 |
|  |  | CODCr | 768.520 | 13.076 | 11.700 | 1.375 | 13.200 |
|  |  | 氨氮 | 55.256 | 1.308 | 1.170 | 0.138 | 1.320 |
|  |  | 总氮 | 56.288 | 3.923 | 3.510 | 0.413 | 3.960 |
|  |  | BOD5 | 147.287 | 2.615 | 2.340 | 0.275 | 2.640 |
|  |  | TP | 1.878 | 0.131 | 0.117 | 0.014 | 0.132 |
|  |  | SS | 159.483 | 2.615 | 2.340 | 0.275 | 2.640 |
|  |  | 动植物油 | 1.704 | 0.262 | 0.234 | 0.028 | 0.264 |
|  |  | 氯离子 | 517.100 | / | / | / | / |
|  |  | 硫化物 | 0.372 | 0.262 | 0.234 | 0.028 | 0.264 |
|  |  | 含铬废水水量(车间排放口) | 28165 | 28165(车间排放口) | 28165 | 0 | 29700 |
|  |  | 总铬(车间排放口，kg/a) | 462.994 | 42.248(车间排放口) | 42.248 | 0 | 44.550 |
|  |  | 六价铬(车间排放口，kg/a) | 0.056 | 0.056(车间排放口) | 0.056 | 0 | / |
| 废气 | 甲酸废气 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.090 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 6.387 | 2.858 | 1.086 | 1.772 | 3.000 |
|  | 磨革粉尘 |  | 27.720 | 1.331 | 0 | 1.331 | 1.380 |
|  | 油烟废气 |  | 0.168 | 0.042 | 0.014 | 0.028 | / |
|  | 恶臭 |  | 3～4级 | 1级 | / | / | 达标排放 |
| 固体废物 | 一般固废 | 一般包装材料 | 25.08 | 0 | 0(25.08) | 0(0) | 0 |
|  |  | 一般污泥 | 3733.78 | 0 | 0(3733.78) | 0(0) | 0 |
|  |  | 喷浆废渣 | 29.92 | 0 | 0 | 0(29.92) | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 186.0 | 0 | 0(62.0) | 0(124.0) | 0 |
|  | 危险废物 | 含铬边角料 | 1203.95 | 0 | 0(990) | 0(213.95) | 0 |
|  |  | 含铬皮屑 | 1654.435 | 0 | 0(1650) | 0(4.435) | 0 |
|  |  | 回收粉尘 | 21.954 | 0 | 0 | 0(21.954) | 0 |
|  |  | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 258.72 | 0 | 0(130.13) | 0(128.59) | 0 |
|  |  | 废油 | 0.8 | 0 | 0(0.35) | 0(0.45) | 0 |
|  |  | 含铬污泥 | 9.858 | 0 | 0(9.858) | 0(0) | 0 |
|  |  | 含油劳保用品 | 0.1 | 0 | 0(0.04) | 0(0.06) | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0(16.086) | 0 |
| 噪声 | LAeq |  | 70～90dB（A）左右 | 厂界噪声达标 |  |  |  |
| 备注：1、括号内为固废产生量； 2、目前企业西厂区位于政府计划征地范围内，考虑到日后生产需求，企业计划实施染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。本项目实施后，企业现有位于桐乡市高桥街道西北侧，桐乡市高桥镇工业区内的西厂区原有相关生产设备予以淘汰拆除，拆除后的空置厂房暂时作为成品仓库使用（厂区地面硬化、防腐、防渗漏措施完善），西厂区相关生产活动不再实施，暂时保留现有综合污水处理站及东、西厂区间地下管线，暂时用于处理东厂区污水及污水、回用水输送，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理设施，东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁完成后，本项目厂区、搬迁建设的西厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过建设的地下管线进行输送。西厂区后续过渡期内仅涉及污水处理恶臭污染物排放，其他废水、甲酸废气、食堂油烟、固体废物等不再产生，变化情况作为“以新带老”削减量列出。 |  |  |  |  |  |  |  |

图3.8-1  本项目实施后过渡期企业东厂区水平衡图

4 项目概况及工程分析

4.1项目概况

4.1.1项目基本情况

（1）项目名称：染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目

（2）建设单位：桐乡市高桥皮革有限责任公司

（3）项目性质：迁建

（4）行业类别：C1910 皮革鞣制加工

（5）项目投资：总投资9000万元，环保投资2000万元

（6）建设地点：桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北

（7）建设内容：目前企业西厂区位于政府计划征地范围内，考虑到日后生产需求，企业计划购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，淘汰原有片皮机3台、挤水机3台、削匀机4台、木转鼓31台、绷板机10台等相关设备，新增环保、节能型片皮机3台、挤水机3台、木转鼓28台、削匀机4台、低温干燥设备2台、绷板机8台、量革机1台、照明系统1套、办公系统1套、污水处理设施1套、废气处理设施1套、空压机6台等相关设备，进行西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设，在不突破原有排污总量和能耗总量的情况下，企业产能不变，仍为年产牛皮沙发革165万张的生产能力。

（8）劳动定员与工作班制：本项目预计劳动定员200人，生产所需劳动人员全部从企业现有西厂区员工中调剂解决，全厂不新增员工。本项目生产岗位实行三班制生产，管理技术岗位实行一班制生产，每班工作时间8小时，全年工作天数310天。本项目厂区建设职工食堂，不设职工宿舍。

4.1.2项目组成

桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目总投资9000万元，购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，进行西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设。

本项目工程组成详见表4.1-2。

表4.1-2  本项目工程组成表

| 工程类别 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 主要新建1幢建筑面积为44869.35m²的1#厂房（共3层），1层用于布置转鼓加工车间（染色车间、复鞣车间）以及干燥、挤水车间，2层布置片皮、削匀、称重车间，湿绷板、低温干燥车间以及半成品革暂存区，3层布置兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库，用于实施桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。 |
| 辅助工程 |  | 办公室、食堂、传达室等 |
| 环保工程 | 废水处理 | 实行雨污分流、清污分流。搬迁建设含铬废水预处理设施（位于1#厂房车间内1层南侧，占地面积约80m3，设计处理能力为100m3/d）及综合污水处理站（位于厂区南侧，占地面积为2168.34m3，设计处理能力为1500m3/d）。 初期雨水收集后进入综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道排入附近水体。各类生产废水分类收集、处理，含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及企业东厂区废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理）一同汇入本项目厂区内搬迁建设的污水处理站进行综合处理，达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。 |
|  | 废气处理 | ①建设一套“碱喷淋+臭氧除臭”装置（建设于综合污水处理站北侧，占地面积约50m2，配套风机风量为18000m3/h）。要求企业对调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池等主要构筑物以及铬水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集。收集的污水处理恶臭废气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放； 甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小； 要求企业加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度，恶臭污染物全部以无组织形式排放； 食堂油烟采用DNN型油烟净化装置进行净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。 |
|  | 噪声处理 | 车间合理布局，设备减震降噪，加强维护管理，厂房隔声；风机消声，水泵、风机设置隔声罩等。 |
|  | 固废处理 | 在1#厂房1层东北侧建设1间一般固废仓库，建筑面积约50m2，本项目产生的一般包装材料在一般固废仓库暂存，出售给相关单位综合利用；建设1间一般污泥堆房，配套综合污水处理站污泥脱水机房建设，建筑面积约100m2，本项目产生的一般污泥委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用。 在1#厂房1层西北侧建设1间含铬边角料、含铬皮屑危废仓库，建筑面积约900m2；在1#厂房1层北侧建设1间废包装材料危废仓库，建筑面积约500m2；在1#厂房1层南侧建设1间含铬污泥危废仓库，建筑面积约40m2；在1#厂房2层西北侧建设1间综合危废仓库，建筑面积约40m2。本项目产生的危险废物在各危废仓库暂存，其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理。含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品、实验室试剂瓶委托有相关资质危废单位进行安全处置。 |
|  | 地下水和 土壤 | 重点防渗区：水泥硬化、涂刷环氧树脂防腐防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598《危险废物填埋污染控制标准》执行； 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》执行； 简单防渗区：一般地面硬化。 |
| 公共工程 | 给水 | 生产、生活用水由桐乡市市政供水管网供给 |
|  | 排水 | 项目实行雨污分流、清污分流。搬迁建设含铬废水预处理设施及综合污水处理站。初期雨水收集后进入综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道排入附近附近水体。本项目各类生产废水分类收集、处理，复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及东厂区综合废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理，达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。 |
|  | 供电 | 由桐乡市市政供电管网供给 |
|  | 供汽 | 由桐乡泰爱斯环保能源有限公司供给 |
| 储运工程 | 兰皮板原料暂存 | 位于1#厂房3层西侧，区域面积约6000m2，由专用车辆运输进厂 |
|  | 半成品革暂存 | 位于1#厂房2层西侧，区域面积约6000m2，出厂后由专用车辆运输至企业东厂区进行后整理加工 |
|  | 染化料原料存放仓库 | 位于1#厂房3层东侧，仓库面积约1500m2，由专用车辆运输进厂 |
|  | 甲酸仓库 | 位于厂区西北侧，建筑面积64.14m2 |
|  | 油料仓库 | 位于1#厂房3层东北侧，仓库面积约100m2，由货车运输进厂 |
| 依托工程 |  | 废水近期纳管至桐乡市城市污水处理有限责任有限公司集中处理后排放钱塘江；远期纳管至桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）集中处理后排放钱塘江。 |
| 其他工程 |  | 在1#厂房3层东南侧建设一间实验室用于产品检测，建筑面积约200m2 |

4.1.3建设规模及产品方案

本项目产品方案详见表4.1-1。

表4.1-1  项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 原有项目环评审批生产规模 | 目前实际达产生产规模 | 本项目新增生产规模 | 本项目实施后企业总生产规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛皮沙发革 | 年产165万张 | 年产165万张 | 0 | 年产165万张 |
| 备注：1、企业审批生产规模为年产165万张牛皮沙发革，根据《制革行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第31号）中“附录 标准牛皮张数折算方法”有关内容：一标准张牛皮为4m2。企业目前达产情况下已形成年产165万张牛皮沙发革的生产规模，牛皮沙发革产品尺寸为2m×2m（即4m²）标准革，则165万张牛皮沙发革产品折合尺寸为660万m2/a。 2、本项目为迁建项目，主要对企业原有西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站进行搬迁，迁建前后保持原有生产能力不变。 |  |  |  |  |  |

4.2厂区总平面布置

4.2.1企业总平面布置

目前企业现有位于桐乡市高桥街道西北侧，桐乡市高桥镇工业区内的西厂区位于政府计划征地范围内，本项目实施后，企业西厂区原有相关生产设备予以淘汰拆除，拆除后的空置厂房暂时作为成品仓库使用（厂区地面硬化、防腐、防渗漏措施完善），西厂区相关生产活动不再实施，暂时保留现有综合污水处理站及东、西厂区间地下管线，暂时用于处理东厂区污水及污水、回用水输送，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理，东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送。在此之后原有西厂区开展相关退场工作。企业现有位于桐乡市高桥街道西北侧，桐乡市高桥镇高架北路西侧的东厂区不做变动，仅湿绷板工序转移至本项目新厂区（主要可降低高含水率革料运输成本及降低转运过程中可能发生的污水泄露事故风险）。

本项目新厂区位于企业现有西厂区西北侧（位于现有西厂区西北侧约540米）、现有东厂区西侧（位于现有东厂区西北侧约620米），交通条件便利，能够有效衔接三个厂区间的仓储、工业活动。

企业总平面布置详见附图10。

4.2.2本项目厂区平面布置

本项目购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米进行西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设。主要新建1幢建筑面积为44869.35m²的1#厂房（共3层），1层用于布置转鼓加工车间（染色车间、复鞣车间）以及干燥、挤水车间，2层布置片皮、削匀、称重车间，湿绷板、低温干燥车间以及半成品革暂存区，3层布置兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库。

以及建设甲酸仓库、危废仓库、一般固废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施等配套建筑，并建设办公室、职工食堂、传达室、实验室等辅助建筑，本项目厂区总体平面布置较为合理。

本项目厂区平面布置详见附图11。

4.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表4.3-1。

表4.3-1  主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 主要原辅材料 名称 | 单位 | 现有项目 审批用量 | 本项目实施后全厂消耗量 | 本项目实施前后变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰皮板 | 万张/a | 165 | 165 | 0 | 蓝湿皮 （半成品革） |
| 2 | 酸性酶 | t/a | 200 | 200 | 0 | 用于本项目新厂区回软、复鞣工序（企业原西厂区不再从事相关生产活动） |
| 3 | 甲酸钠 | t/a | 210 | 210 | 0 |  |
| 4 | 铬粉 | t/a | 350 | 164 | -186 |  |
| 5 | 小苏打 | t/a | 373 | 368 | -5 |  |
| 6 | 复鞣剂 | t/a | 200 | 460 | +260 |  |
| 7 | 纯碱 | t/a | 145 | 140 | -5 |  |
| 8 | 石灰粉 | t/a | 76 | 75 | -1 |  |
| 9 | D分散单宁 | t/a | 48 | 45 | -3 |  |
| 10 | 栲胶 | t/a | 75 | 275 | +200 | 用于本项目新厂区填充、染色工序（企业原西厂区不再从事相关生产活动） |
| 11 | 油脂 | t/a | 900 | 880 | -20 |  |
| 12 | 甲酸 | t/a | 290 | 290 | 0 |  |
| 13 | 染料、水性颜料 | t/a | 55 | 55 | 0 |  |
| 14 | 聚氨酯树脂颜料 | t/a | 500 | 500 | 0 | 东厂区（用于整理工序） |
| 15 | 丙烯酸树脂浆料 | t/a | 250 | 250 | 0 |  |
| 16 | 皮革助剂 | t/a | 200 | 200 | 0 |  |
| 17 | 润滑油 | t/a | 未提及(0.3) | 0.3 | 0 | 用于全厂设备机械润滑 |
| 18 | 齿轮油 | t/a | 未提及(0.4) | 0.4 | 0 |  |
| 19 | 机油 | t/a | 未提及(0.1) | 0.1 | 0 | 用于全厂设备维护保养 |
| 20 | PAC | t/a | 未提及(168.4) | 146.2 | -22.2 | 水处理药剂，200kg塑料袋装 |
| 21 | PAM | t/a | 未提及(326.0) | 284.6 | -41.4 |  |
| 22 | 氢氧化钙 | t/a | 未提及(242.0) | 213.6 | -28.4 |  |
| 23 | 其他药剂(硫酸亚铁、纯碱等) | t/a | 未提及(591.6) | 517.6 | -74.0 |  |
| 24 | 30%液碱 | t/a | 未提及(85.0) | 75.0 | -10.0 | 用于甲酸废气、恶臭废气处理，储罐储存 |
| 25 | 漆雾絮凝剂 | t/a | 未提及(1.10) | 1.10 | 0 | 用于喷浆废气处理，25kg塑料桶装 |
| 26 | 实验试剂 | t/a | 0 | 1 | +1 | 用于检验 |
| 27 | 自来水 | t/a | 390000 | 227720 | -162280 | / |
| 28 | 电 | 万kWh/a | 11250 | 6200 | -5050 | / |
| 29 | 煤 | t/a | 7970 | 0 | 0 | 企业已实行煤改蒸汽供热 |
| 30 | 蒸汽 | t/a | 0(56400) | 55800 | -600 |  |
| 备注：1、企业现有项目生产过程中部分辅料原环评中未提及，括号内为现有项目实际消耗情况； 2、本项目主要对原有西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站进行搬迁，迁建前后企业生产规模保持不变，主要原辅材料种类、消耗情况保持不变，仅铬粉（铬鞣剂）用量有所减少，无铬鞣剂栲胶（植物鞣剂）用量有所增加，复鞣剂用量相应增加。 |  |  |  |  |  |  |

根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修改），本项目生产过程中涉及的危险化学品主要为甲酸（CAS号：64-18-6，危险特性主要为腐蚀性，具体理化性质见表3.2-3）、液碱（CAS号：1310-73-2，危险特性主要为腐蚀性，具体理化性质见表3.2-8）。

4.4主要生产设备

4.4.1主要生产设备

本项目主要生产设备见表4.4-1。

表4.4-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 型号 | 企业目前实际数量 | 本项目设计数量 | 本项目实施后总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片皮机 | 台 | 160L06 | 3 | -3 | 0 | 西厂区 |
| 2 | 挤水机 | 台 | MVC42S3200 | 3 | -3 | 0 |  |
| 3 | 木转鼓 | 台 | φ3500×3500 | 31 | -31 | 0 |  |
| 4 | 削匀机 | 台 | / | 4 | -4 | 0 |  |
| 5 | 污水处理设施 | 套 | / | 1 | -1 | 0 |  |
| 6 | 废气处理设施 | 套 | / | 1 | -1 | 0 |  |
| 7 | 空压机 | 台 | GGV55-7 | 1 | -1 | 0 |  |
| 8 | 环保、节能型片皮机 | 台 | ZS3288409、SUPPEMA3650 | 0 | +3 | 3 | 本项目新厂区 |
| 9 | 挤水机 | 台 | GJS5-3200 | 0 | +3 | 3 |  |
| 10 | 木转鼓 | 台 | φ4000×3000超载型木转鼓 | 0 | +31 | 31 |  |
| 11 | 削匀机 | 台 | GXYY-300 | 0 | +4 | 4 |  |
| 12 | 低温干燥设备 | 台 | 7000×3250、 7000×3000 | 0 | +2 | 2 |  |
| 13 | 绷板机 | 台 | GGZB1340 | 0 | +8 | 8 |  |
| 14 | 量革机 | 台 | GLGW | 0 | +1 | 1 |  |
| 15 | 污水处理设施 | 套 | / | 0 | +1 | 1 |  |
| 16 | 废气处理设施 | 套 | / | 0 | +1 | 1 |  |
| 17 | 空压机 | 台 | GGV55-7 | 0 | +6 | 6 |  |
| 18 | 磨革机 | 台 | GMGT1-320、GMGT1-3200 | 6 | 0 | 6 | 东厂区 |
| 19 | 绷板机 | 台 | GGZB1-3400×3400 | 10 | -10 | 0 |  |
| 20 | 振荡机 | 台 | GLRZ-4R320B | 5 | 0 | 5 |  |
| 21 | 喷浆机 | 台 | TSP-3400、SP3400 | 12 | 0 | 12 |  |
| 22 | 回转软鼓 | 台 | GZGB-320×210、ZK3500×3200 | 33 | 0 | 33 |  |
| 23 | 辊涂机 | 台 | GTSG3-340、MEGASTAR3400 | 4 | 0 | 4 |  |
| 24 | 辊式熨平机 | 台 | STARPLUS340 | 6 | 0 | 6 |  |
| 25 | 压花机 | 台 | SP3200T | 1 | 0 | 1 |  |
| 26 | 挤水机 | 台 | GJS4-3400 | 3 | 0 | 3 |  |
| 27 | 大搅拌机 | 台 | GEGS3500 | 3 | 0 | 3 |  |
| 28 | 小搅拌机 | 台 | TSP-3400 | 3 | 0 | 3 |  |
| 29 | 空压机 | 台 | GGV55-7 | 2 | 0 | 2 |  |
| 备注：1、本项目实施后，企业现有西厂区原有相关生产设备予以淘汰拆除，西厂区日后作为成品仓库使用，不再从事生产加工活动； 2、为降低运输成本，企业将湿绷板工序转移至本项目新厂区，东厂区绷板机随之淘汰。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.2生产设备先进性

遵循先进、成熟、实用、稳定的原则，结合国内外先进企业标准及本项目实际情况，本项目选择的主要生产设备具有材料优、效率高、能耗低、产污少、技术先进等特点。

（1）本项目使用的转鼓为φ4000×3000超载型木转鼓，超载木转鼓与同规格的传统转鼓相比可以处理更多的皮革，转鼓内均匀分布有指向中心的3块挡板，采用“Superloading”系统可使转鼓在低速状态下通过重心代替离心力获得机械作用。超载木转鼓特殊的内部结构可使皮革与染化液在运行过程中达到最充分、均匀的接触，从而实现节水、节电、易清洗等优势，可减少工序转换和水洗时间，根据设备生产厂家提供的资料，可节约5-8%用水量，节约8-15%用电量，此外对染化料渗透效果也有一定促进作用。鼓体采用红铁木材料，具有保温效果优越、使用寿命长、维护成本低等特点，满足更加广泛的产品需求。根据设备与产能匹配性分析，确定产能复核约为71.95%-86.34%，企业原有项目采用φ3500×3500木转鼓，产能复核约为82.8%-90.3%，可见本项目改用超载木转鼓具有更加高效的生产效率。

2、本项目淘汰原有片皮机、挤水机、削匀机、木转鼓等老旧设备，新增环保、节能型片皮机、挤水机、大容量超载木转鼓等设备，采用先进生产设备可达到节能降耗效果。低温干燥箱具有更好的干燥效果且干燥温度较低，具有节约蒸汽的作用。

3、本项目生产设备全部采用YE4系列高效节能电机，其能效指标达到《电动机能效限定值及能效等级》（GB18163-2020）中的能效限定指标，具有噪声低、转矩高、启动性能好、瞬时过载能力强、结构紧凑、使用维护便利等特点，同时采用变频节电措施。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）计算单位产品综合能耗，企业原有项目达产情况下单位产品综合能耗为2.18kgce/m2成品革，本项目实施后企业单位产品综合能耗可降低至1.97kgce/m2成品革。

4、本项目转鼓配套建设加药平台，液态染化料通过计量泵计量后密闭输送，直接投入转鼓内，可防止染化料因跑、冒、滴、漏以及洒落造成的损耗。

5、本项目主要生产设备均采用智能PLC自动控制系统，提高操作性、设备同步性。

4.4.3设备与产能匹配性分析

本项目主要生产设备为木转鼓，回软、复鞣、中和、沥水、水洗、填充、染色、加油工序均在木转鼓内完成。

根据工艺分析，本项目采用超载木转鼓，与同规格的传统转鼓相比可以处理更多的皮革，特殊内部结构具有节水、节电、节约染化料、易清洗等优点，可减少工序转换和水洗时间，一批次革料加工历时约为13.225小时，具体见表4.4-2。一批次革料经转鼓加工后，设备清洗时间可减少至0.4小时，则一批次革料加工及设备清洗合计历时约为13.625小时。结合本项目超载木转鼓单台一次装载量以及年工作时间进行核算，本项目主要生产设备产能匹配性见表4.4-3。

表4.4-2  一批次革料加工历时

| 生产工序 | 单次加工时间 | 单次沥水时间 | 平均操作次数 | 加工历时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回软 | 3h | 0.25h | 1次 | 3.25h |
| 复鞣 | 3h | 0.25h | 1次 | 3.25h |
| 中和 | 1.5h | 0.25h | 1次 | 1.75h |
| 沥水、水洗 | 0.4h | 0.25h | 1.5次 | 0.975h |
| 填充 | 2.5h | 0.25h | 1次 | 2.75h |
| 染色、加油 | 第一次加工时间0.25h， 第二次加工时间0.5h | 0.25h | 2次 | 1.25h |
| 合计 |  |  |  | 13.225h |

表4.4-3  设备产能匹配性表（转鼓加工能力核算）

| 产品 类型 | 单台设备一次装载量 | 年工作 时间 | 单批次加工时间 | 单台设备满负荷年运行次数 | 转鼓 数量 | 设备满负荷运行产能 | 设计生产规模 | 产能 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛皮沙发革 | 150张/台-批次① | 7440h/a② | 13.625h/批次 | 546次 | 28台 | 229.32万张/a | 165万张/a | 71.95% |
|  | 125张/台-批次① |  |  |  |  | 191.10万张/a |  | 86.34% |
| 备注：1、根据企业提供的资料，单台超载木转鼓一次装载量为125-150张革料； 2、本项目生产岗位实行三班制生产，管理技术岗位实行一班制生产，每班工作时间8小时，全年工作天数310天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目生产设备的最大生产负荷为86.34%，能够满足年产165万张牛皮沙发革的生产要求，考虑到产品受订单和市场因素影响，以及制革加工行业生产受季节性因素影响，本项目生产设备加工能力与设计产能基本匹配。

4.5生产工艺

4.5.1生产工艺先进性

本项目根据国内外先进企业生产工艺与污染防治措施，结合自身实际情况，选择效率高、污染小的生产工艺，具体有以下几点：

（1）本项目采用高吸收染料，进一步采用栲胶（植物鞣剂）及其他配套助剂代替传统铬鞣剂，可大量减少传统铬鞣剂用量，减少含铬污染物的产生量。

（2）本项目使用低温干燥箱对皮革进行干燥，采用外供蒸汽间接加热，干燥温度较低，可减少外供蒸汽用量约600ta，且不易损伤革料，使皮革更加柔软平滑、粒面丰满，保证产品的稳定性和美观一致性，可以达到最大良品率。

（3）本项目采用成熟稳定的污染防治措施，生产车间、兰皮板原料仓库、甲酸存放仓库均设有通风装置，各转鼓旁均配套设置加药平台，染化料密封转运至加药平台后直接在加药平台加入转鼓设备内，液态染化料通过计量泵计量和密闭管道输送，减少生产过程中的跑、冒、滴、漏，特别是铬粉物料转运过程中含铬污染物洒落车间地面，可减少地面冲洗废水污染物含量。此外转鼓加工车间、干燥挤水车间地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，落实重点防渗措施，且每台设备下方均应设置集水池及排水沟，池体及排水沟上方加盖钢筋混凝土开孔盖板，排水沟两侧地面应设置2%-12%的坡度，各类污水管线设置清晰且严格落实防腐、防渗漏措施，避免车间地面大量用水冲洗。车间含铬生产废水与其他废水分类收集、处理，确保各类水污染物稳定达标排放。

（4）本项目污水处理站主要构筑物均集中设置，均采用加盖密封处理对恶臭污染物进行收集，提升恶臭污染物处理效率。收集的恶臭污染物经“碱喷淋+臭氧除臭”装置有效处理后高空排放，尽可能将恶臭污染物对周围环境的影响降到最低程度。

（5）本项目配套建设蒸汽冷凝水收集回用系统及中水回用系统，充分利用蒸汽冷凝水及回用中水，水资源重复利用率可达到，满足《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》（浙环发[2016]12号）提出多制革产业环境准入指标，能够达到《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》（HJ448-2008）中水重复利用率一级要求。

（6）本项目生产过程中产生的甲酸包装桶、植物油脂包装桶、含油包装桶等副产物由厂家回收后用于原始用途，含铬皮屑委托相关单位用于生产再生革，实现资源重复利用，其他固体废物均能按照“资源化、减量化、无害化”进行妥善处置。

综上，本项目采用先进的工艺技术，在生产过程中实行节能减排，具有一定的先进性，力求做到清洁生产。

4.5.2生产工艺

本项目主要对企业原西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站进行搬迁，同时采用成熟稳定的污染物处理工艺，对企业生产工艺及设备进行优化，达到节能减排的目标。本项目具体生产工艺如下：

图4.5-1  牛皮沙发革复鞣、染色工艺（西厂区）流程及产污环节图

工艺流程简述：

片皮、削匀、称重：原料兰皮板（蓝湿皮半成品革）购置进厂后，使用片皮机去除皮料表层损伤和不合格的皮层，选出中间较好的兰板皮层，再用削匀机将表面切削平整并达到所需厚度，进行称重。

回软：兰皮板经长期运输、存放后会产生硬化现象，导致质地不一影响后续复鞣、染色工序的进行，需先将兰皮板投入转鼓内，加入按软化需要调配成的一定比例酸性酶、甲酸钠和水的混合液，控制料液比在1:1左右，水温在50℃左右，转鼓转动使料液充分接触进行回软，回软时间约3小时，回软结束后排空转鼓内回软废水。

复鞣：兰皮板经削匀、回软后会暴露出初鞣（生皮加工成蓝湿皮的重要工序）时的鞣制不足，需使用铬粉、复鞣剂等作补充鞣剂进行复鞣，使整张革的含铬量均匀，提高皮革的丰满性、耐湿热稳定性和化学稳定性，从而有助于后续填充、染色、加油等工序的进行。本项目复鞣鞣剂主要采用铬粉，搭配甲酸钠、小苏打、复鞣剂和水混合使用，部分产品根据订单要求还需添加栲胶（植物鞣剂），栲胶可替代部分铬粉，但栲胶与铬粉仍需一同混合使用，搭配甲酸钠、小苏打、复鞣剂（使用栲胶需增加复鞣剂用量）和水形成混合药液，可提高产品档次，同时减少含铬污染物的产生量。

向转鼓内加入调配成一定比例的铬粉、甲酸钠、小苏打、复鞣剂、水的混合液或铬粉、栲胶、甲酸钠、小苏打、复鞣剂、水的混合液，转动转鼓使料液充分接触进行复鞣。根据鞣剂种类控制料液比在1:1.9左右（现有项目为1:2），水温在38℃～40℃，复鞣时间约3小时。

本项目进一步提高栲胶替代铬粉的使用比例，栲胶、复鞣剂用量增加，铬粉用量减少，进一步减少含铬污染物产生量。

由于复鞣工序均需使用铬粉（使用栲胶替代可部分铬粉，但栲胶与铬粉仍需一同混合使用），复鞣工序转鼓排出的废水均为含铬废水，需全部排空并沥干，确保最大限度收集含铬废水（复鞣工序专鼓专用，确保复鞣含铬废水可单独收集）。根据企业现有项目废水水质监测结果，企业综合废水中总铬主要来自于预处理的含铬废水，另有少量总铬污染前主要来源应为少量铬粉原料转运过程中洒落在车间地面，导致地面冲洗过程中裹挟铬粉进入地面冲洗废水中。本项目各转鼓旁均配套建设加药平台，固态染化料临用前通过叉车密闭转运至加药平台，经计量后人工投料投入转鼓内；液态染化料临用前通过叉车密闭转运至加药平台，通过密闭管道泵送入转鼓内。转鼓、干燥设备下方均设置集水池及排水沟，池体及排水沟上方加盖钢筋混凝土开孔盖板，排水沟两侧地面应设置2%-12%的坡度，各类污水管线设置清晰且严格落实防腐、重点防渗漏措施，在此基础上可减少车间内废水与染化料跑、冒、滴、漏，特别是铬粉物料转运过程中含铬污染物洒落车间地面，可减少地面冲洗废水污染物含量，从而避免车间地面大量用水冲洗。

原有项目地面清洗废水中总铬污染物浓度约为0.139mg/L，在落实以上污染防治措施多基础上，地面冲洗废水中总铬污染物浓度进一步降低，能够达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关间接排放限值，且与其他综合废水混合后浓度将进一步降低。在此基础上后续转鼓加工工序产生的废水中铬污染物含量较少，符合含铬废水与其他综合废水分类收集、处理的要求，含铬废水通过专用管道输送至含铬废水处理系统进行除铬预处理。

中和：回软、复鞣处理后的革料呈酸性，表面带有很强的正电荷，此时直接用栲胶、油脂等进行后续加工，会造成革表面过鞣、色花、油腻等现象，通常需加入调配成的一定比例石灰粉、纯碱、小苏打、D分散单宁和水的混合液，转动转鼓使料液充分接触以中和多余的酸，调整pH值，并去除革中的中性盐，降低革的正电性，可增加后续填充、染色、加油的渗透性。控制料液比在1:1.9左右（现有项目为1:2），水温控制在32℃左右，中和时间约为1.5小时。

沥水、水洗：中和结束后排空转鼓内中和废水，再根据皮革种类、复鞣剂种类，向转鼓内加水进行1～2次水洗，进一步洗去革表面的盐、酸等物质，有助于后续工序的进行。控制料水比在1:1.9左右（现有项目为1:2），水洗水温控制在32℃左右，单次水洗时间约为0.4小时（现有项目为0.5小时），水洗后需排空转鼓内清洗废水并进行沥水，单次沥水时间约为15分钟。

填充：为使成品革表面富有弹性、粒面差减小、厚度增加，使革的松软部位结构更加丰满、紧实，更易进行后续整理加工，需向转鼓内加入填充剂，主要为调配成的栲胶、油脂和水的混合液，还需按照一定比例加入甲酸用于固定（甲酸设置专用甲酸仓库，甲酸在存放、转运过程中保持密闭，临用前叉车将吨桶转运至转鼓配套建设的加药平台，使用时打开吨桶盖，更换为配套塑料管的同尺寸吨桶盖加以密闭，塑料管一端插入吨桶内，另一端连接有计量泵，甲酸通过计量泵计量后通过密闭管道输送，直接加入预先加水及与其他助剂、染化料的转鼓内）。控制转鼓内料液比在1:1.9左右（现有项目为1:2），水温控制在32℃左右，转动转鼓使料液充分接触进行填充，填充固定时间约为2.5小时。

染色、加油：根据订单颜色需求，将不同颜色的染料与水配置成染液加入转鼓中，转动转鼓使料液充分接触对皮革进行上色，以改善革的外观质量。染色要求透染，染色液比不能太大，温度不宜过高，防止降低染料与革的亲和力，有利于渗透。染色需进行两次，同时还需分别加入两次甲酸进行固色处理，甲酸加入量根据产品要求约控制在加工皮革重量的1.0%～1.2%（甲酸采用密闭管道泵送，直接加入预先加入水和染化料的转鼓内）。染色、固色时料液比宜控制在1:1左右，水温控制在52℃～55℃，第一次染色、固色时间约15分钟，然后排空转鼓内染色废水，再次加入染液、甲酸使颜色加深、巩固，第二次时间约30分钟。染色的过程中还需加入油脂，使脂类物质在革的整个横切面上呈梯度结合，提高革的柔软性、防水性。染色、加油工序完成后无需进行水洗。

干燥、挤水：皮革经染色、加油处理后，革中含水率约为70%，为便于运输需将染色后的皮革从转鼓内取出静置，先进行初步自然干燥（转鼓配备有3m×3m水槽供皮革出鼓后静置干燥），再使用挤水机进一步降低含水率。

湿绷板、低温干燥：经干燥、挤水后的革料含水率约为50%，为达到成品革含水率14%～18%的要求，需要使用绷板机配套绷皮金属夹钳嘴固定住革料的边缘，然后置于绷板机上进行绷皮干燥，除去革中多余的水分。同时在绷板机的机械作用下，可固定皮革纤维的形态，使皮革得以展开平整。对于产品质量要求较高的革料，本项目购置低温干燥箱进行低温压平干燥，低温干燥箱采用真空技术，利用液体在较低压强下沸点降低的特点提高水分蒸发效率，具有更好的干燥效果，且干燥温度较低，不易损伤革料，可使皮革更加柔软平滑、粒面丰满，保证产品的稳定性和美观一致性，达到最大良品率。经干燥后的革料即为半成品革，由专用车辆运输至企业东厂区进行后续整理加工。

本项目湿绷板、低温干燥均采用外供蒸汽间接加热，产生的蒸汽冷凝水回收利用（东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目厂区），通过热水储罐储存，临用时使用泵提，与新鲜水混合调节温度后输送至转鼓内用于转鼓加工。本项目使用的超载型木转鼓密闭性较好，在转鼓加工过程中设备保持密闭，且加工温度较低，各类鞣剂、染料、助剂等原辅料在过程中不产生挥发性有机污染物。

此外本项目在1#厂房3层设置一间实验室，主要使用少量实验试剂用于产品检验，过程中不产生废气，主要污染物为少量实验废水和实验室试剂瓶。

4.5.3主要污染工序分析

本项目主要对企业现有西厂区染色车间、复鞣车间和污水处理站及配套设施进行搬迁建设，在不突破原有排污总量和能耗总量的情况下，企业生产规模仍为年产牛皮沙发革165万张，本项目实施后企业全厂相关污染因子产生情况基本不变。本项目主要产污工序及污染因子见表4.5-1。

表4.5-1  主要污染工序及污染因子

| 污染物 | 污染物类型 |  | 污染工序 | 编号 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 回软废水 | 回软 | W1 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 含铬复鞣废水 | 复鞣 | W2 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油、 氯离子、硫化物、总铬、六价铬 |
|  |  | 中和废水 | 中和 | W3 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 水洗废水 | 沥水、水洗 | W4 | pH、色度、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 填充废水 | 填充 | W5 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 染色加油废水 | 染色、加油 | W6 | pH、色度、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油、硫化物 |
|  |  | 干燥废水 | 干燥、挤水、湿绷板、低温干燥 | W7 | pH、色度、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油、硫化物 |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | 蒸汽使用 | / | / |
|  |  | 喷淋废水 | 废气处理 | W8 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS |
|  |  | 设备清洗废水 | 设备清洗 | W9 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 地面冲洗废水 | 地面冲洗 | W10 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 实验废水 | 实验 | W11 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水 | W12 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、TP、SS、动植物油 |
|  | 生活污水 |  | 职工生活 | W13 | pH、CODCr、NH3-N、TN、BOD5、SS、TP、动植物油 |
| 废气 | 甲酸废气 |  | 甲酸挥发 | G1 | 甲酸 |
|  | 恶臭 |  | 污水处理 | G2 | H2S、NH3、恶臭 |
|  |  |  | 原料存放 | G3 | 恶臭 |
|  | 食堂油烟 |  | 职工生活 | G4 | 油烟 |
| 副产物 | 含铬边角料 |  | 片皮 | S1 | 含铬皮革碎料 |
|  | 含铬皮屑 |  | 削匀 | S2 | 含铬皮革碎料 |
|  | 一般包装材料 |  | 原料使用 | S3 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 |
|  | 沾染有毒有害物质的废包装材料 |  | 原料使用 | S4 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 |
|  | 甲酸包装桶 |  | 甲酸原料使用 | S5 | 包装桶、微量甲酸 |
|  | 植物油脂包装桶 |  | 油脂原料使用 | S6 | 包装桶、微量油脂 |
|  | 废油 |  | 设备维护 | S7 | 废油 |
|  | 含油包装桶 |  | 原料使用 | S8 | 废油、包装桶 |
|  | 含油劳保用品 |  | 设备维护 | S9 | 废油、手套、抹布 |
|  | 一般污泥 |  | 综合废水处理 | S10 | 污泥、水 |
|  | 含铬污泥 |  | 含铬废水处理 | S11 | 含铬污泥、水 |
|  | 实验室试剂瓶 |  | 实验试剂使用 | S12 | 试剂瓶、微量实验试剂 |
|  | 生活垃圾 |  | 职工生活 | S13 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 机械噪声 |  | 生产设备、配套设备等 | N | Leq（A） |

4.5.4物料平衡

本环评主要对本项目生产过程中输入、输出的物料进行衡算。

本项目兰皮板原料经片皮、削匀去除表面损伤，挑选出较好的兰皮板层，过程中会产生含铬边角料和含铬皮屑，具体产生情况详见“4.6.4固废污染源项分析”章节。

经片皮、削匀后的革料经转鼓加工与染化料、新鲜水、蒸汽冷凝水充分接触，过程中部分水、染化料进入产品中，部分水以蒸发形式损耗，剩余部分作为废水进入污水处理系统。转鼓加工后的半成品革经干燥、挤水、湿绷板或低温干燥工序降低含水率，产生的废水进入污水处理系统。本项目物料平衡详见表4.5-2与图4.5-2。

表4.5-2  本项目物料平衡表

| 输入量 |  |  | 输出量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 |  | 质量（t/a） | 去向 |  | 质量（t/a） |
| 兰皮板 | 革分 | 17556 | 半成品革 | 革分 | 15708 |
|  | 原料自带水分 （含水率约30%） | 7524 |  | 半成品革中水分（含水率约15%） | 2772 |
| 各类染化料 |  | 3162 | 含铬边角料、含铬皮屑 |  | 2640 |
| 新鲜水 |  | 168522 | 废水 |  | 195467 |
| 蒸汽冷凝水 |  | 41850 | 蒸发损耗 |  | 22027 |
| 合计 |  | 238614 | 合计 |  | 238614 |
| 备注：1、本项目原料兰皮板平均克重约3.8kg/m²（折算为25080t/a），经片皮、削匀后平均克重约为3.4kg/m2（折算为22440t/a），再经转鼓加工、干燥后平均克重约为2.8kg/m²（折算为18480t/a）。 2、甲酸开盖使用过程中有少量挥发产生甲酸废气，甲酸废气产生量较少（约为0.001t/a），物料平衡分析中不专门列出，一并计入蒸发损耗。 |  |  |  |  |  |

图4.5-2  物料平衡图（单位：t/a）

4.5.5水平衡

本项目水平衡见图4.5-3，本项目实施后全厂水平衡见图4.5-4。

图4.5-3  本项目水平衡图（t/a）

图4.5-4  本项目实施后全厂水平衡图

4.5.6铬平衡

本环评主要对本项目生产过程中输入、输出的铬平衡进行核算，铬输入主要来自蓝湿皮原料带入以及铬粉，铬输出主要为原料经片皮、削匀产生的含铬边角料、含铬皮屑以及经转鼓加工的皮革半成品以及含铬废水。本项目铬平衡分析见表4.3-1。

表4.3-1  铬平衡分析表

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质名称 | 规格 | 输入量 (t/a) | 折合成铬的质量(t/a) | 物质名称 | 规格 | 输出量 （t/a） | 铬的数量 (t/a) |
| 铬粉 | Cr2(SO4)3 含量55% | 164 | 23.93 | 进入皮革 半成品 | 铬含量约2.5‰ | 18480 | 46.20 |
| 蓝湿皮 | 原料带入，铬含量约1.0‰ | 25080 | 25.09 | 含铬边角料、皮屑 | 铬含量约1.0‰ | 2640 | 2.64 |
| / | / | / | / | 含铬废水 | 铬浓度7.514mg/L | 26520 | 0.20 |
| 合计 |  |  | 49.02 | 合计 |  |  | 49.04 |
| 备注：1、本项目使用的铬粉主要成分为硫酸铬（含量为55%），化学式Cr2(SO4)3，分子量为392，铬元素相对原子质量为52，本项目铬粉年用量为164t/a，折算确定铬粉中铬含量为23.94t/a； 2、本项目原料兰皮板为生皮经鞣制加工成的蓝湿皮，蓝湿皮原料含有部分铬，蓝湿皮原料带入的铬含量根据实测的铬含量（含量约为1.0‰）进行计算； 3、企业使用的铬粉为高吸收铬鞣剂，根据企业提供的资料，本项目转鼓加工后革料中铬含量约为2.5‰； 4、企业原有项目含铬废水中总铬实测浓度为15.875mg/L，本项目实施后铬粉用量减少，根据铬粉用量及含铬废水产生量变化情况，确定本项目含铬废水中总铬浓度约为7.514mg/L。 5、本项目转鼓加工成的皮革半成品运至东厂区进行后续整理加工，东厂区整理加工过程铬元素平衡不纳入本项目铬平衡分析。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据铬平衡分析表，生产过程中铬输入量为49.02t/a，输出量合计为49.04t/a，相对误差为（（49.04-49.02）/49.02）×100%=0.04%＜5%，属于允许误差范围内，主要可能由于物料中铬含量占比存在误差。

4.6污染源强分析

4.6.1废水污染源强分析

本项目用水主要包括转鼓加工用水（主要包括回软、复鞣、中和、水洗、填充、染色、加油工序用水）、地面冲洗用水、设备清洗用水、废气处理装置（污水处理恶臭碱喷淋装置）用水、污水处理药剂调配用水、绿化浇灌用水、实验用水以及职工生活用水。

根据污水处理设施设计单位提供的资料，本项目污水处理药剂合计年消耗量为1164t/a（过渡期内由于东厂区废水暂时仍通过地下水管线输送至原有西厂区综合污水处理站进行处理，根据污水处理设施设计单位提供的药剂使用量以及废水水量计算，确定过渡期内本项目厂区污水处理药剂用量约874t/a，其他290t/a药剂用于西厂区污水处理站），污水处理药剂在加药装置内与水均匀混合后通过加药泵直接输送至废水处理系统，用于絮凝沉淀、生化处理。废水处理系统药液日消耗量约为10t/d，污水处理系统年运行天数365天，则污水处理药液年用量约为3650t/a，药剂调配用水量为2486t/a（过渡期内本项目厂区调配用水量约为1996t/a，其他490t/a用于西厂区污水处理药剂调配，用水全部使用回用中水）。

本项目产生的废水主要为各类生产废水及职工生活污水。生产废水主要包括转鼓加工复鞣工序产生的含铬废水、转鼓加工其他工序（主要为回软、中和、水洗、填充、染色、加油工序）和皮革干燥（干燥、挤水、湿绷板）工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水、实验废水，此外还有蒸汽冷凝水和初期雨水。

4.6.1.1废水污染源强

①转鼓加工、皮革干燥废水

根据企业提供的资料，本项目原料兰皮板含水率为约30%，经转鼓加工（回软、复鞣、中和、沥水、水洗、填充、染色、加油工序）后革料含水率达到70%左右，再通过干燥、挤水将含水率降至50%，最后通过湿绷板或低温干燥工序达到成品革含水率14%～18%（本评价以均值15%进行计算）的要求。

本项目使用φ4000×3000超载型木转鼓替代传统木转鼓，相比原有木转鼓，超载转鼓具有节水、节电、易清洗等优点，可有效减少料液比和水洗的用水量，减少工序转换和水洗时间。根据本项目使用转鼓加工各生产工序物料液比及操作次数，结合本项目生产规模及企业多年生产经验，确定本项目转鼓加工、皮革干燥等相关工序生产废水产生及排放情况详见表4.6-1，转鼓加工、皮革干燥过程物料平衡具体见图4.5-2。

表4.6-1  本项目转鼓加工、干燥工序相关废水产生及排放情况

| 生产工序 | 平均料液比 | 平均操作次数（次） | 单位产品平均染化药液用量 （t/t-产品） | 年产能（t/a） | 水与染化料合计用量（t/a） | 废水产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回软 | 1:1 | 1 | 1.0 | 18480.0 | 18480 | 14083 |
| 复鞣 | 1:1.9 | 1 | 1.9 |  | 35112 | 26520 |
| 中和 | 1:1.9 | 1 | 1.9 |  | 35112 | 26520 |
| 沥水、水洗 | 1:1.9 | 1.5 | 2.85 |  | 52668 | 39779 |
| 填充 | 1:1.9 | 1 | 1.9 |  | 35112 | 26520 |
| 染色、加油 | 1:1 | 2 | 2.0 |  | 36960 | 28165 |
| 干燥、挤水 | / | / | / |  | / | 20944 |
| 湿绷板/低温干燥 | / | / | / |  | / | 12936 |
| 合计 |  |  |  |  | 213444 | 195467 |
| 备注：1、转鼓加工各工序以平均料液比、平均操作次数进行核算； 2、本项目实施后企业生产规模保持不变，仍为年产牛皮沙发革165万张，沙发革产品尺寸为2m×2m（即4m²）标准革，折合尺寸为660万m²/a。根据企业提供的资料，原料兰皮板种类、消耗情况不变，兰皮板原料平均克重约为3.8kg/m²，经片皮、削匀后称重确定平均克重约为3.4kg/m²（折算为22440t/a），经转鼓加工、干燥后平均克重约为2.8kg/m²（折算为18480.0t/a）； 3、生产用水部分进入产品中，部分以蒸发形式损耗，具体见图4.5-3； 4、本项目复鞣工序采取专鼓专用，复鞣专用转鼓下方设置大容量含铬废水专用集水池及排水沟，严格落实防腐、防渗漏措施，收集的含铬废水通过架空管道输送至车间内含铬废水预处理设施，其他废水采用明管套明沟或架空管道进行输送，不同管道采用不同标记加以区分。 |  |  |  |  |  |  |

则本项目生产过程中转鼓加工共产生废水161587t/a，其中复鞣工序含铬废水产生量为26520t/a，其他综合废水产生量为135067t/a；皮革干燥过程废水产生量为33880t/a，合计废水产生量为195467t/a。

②地面冲洗废水

本项目转鼓加工（染色、复鞣）车间以及干燥、挤水、湿绷板车间等主要生产区域，因有毒有害原辅料转运挥洒、废水溅落在车间地面等原因，需定期进行地面冲洗。

本项目新建建筑面积47178.21平方米，根据企业提供的设计资料，本项目转鼓加工（染色、复鞣）车间位于1#厂房1层西侧，车间面积约7000m²；干燥、挤水车间位于1#厂房1层东侧，车间面积约1500m2；湿绷板、低温干燥车间位于1#厂房2层，车间面积约3000m²。为避免车间内有毒有害原辅料跑、冒、滴、漏，本项目各转鼓旁均配套建设加药平台，固态染化料临用前通过叉车密闭转运至加药平台，经计量后人工投料投入转鼓内；液态染化料临用前通过叉车密闭转运至加药平台，通过密闭管道泵送入转鼓内。

有毒有害原辅料转运挥洒、废水溅落区域主要在转鼓设备以及挤水、湿绷板等干燥设备下方，为减少车间地面大量用水冲洗，要求企业转鼓加工车间、干燥挤水车间地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，如环氧树脂+玻璃纤维布的组合防渗材料等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。且每台设备下方均应设置集水池及排水沟，池体及排水沟上方加盖钢筋混凝土开孔盖板，排水沟两侧地面应设置2%-12%的坡度，各类污水管线设置清晰且严格落实防腐、防渗漏措施。

企业主要定期对集水池周边、排水沟两侧进行清洗，地面冲洗废水可通过地面坡度汇流收集，本项目需进行地面冲洗生产区域建筑面积约为3500m²。

参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）规定的地面冲洗用水定额（10～20L/m²-d），本评价取均值15L/m²-d，本项目年工作时间310天，则本项目地面冲洗年用水量约为16275t/a，用水全部来自污水处理系统回用中水。考虑冲洗过程中废水在车间地面的蒸发损耗，废水产生量按用水量的85%计，则本项目厂区地面冲洗废水产生量约为13834t/a。

③设备清洗废水

本项目一批次革料经转鼓加工后，少量油脂、染料等辅料会残留在转鼓内，更换下一批次革料需对转鼓内进行清洗。

本项目生产规模为年产165万张牛皮沙发革，共设置28台超载木转鼓进行复鞣、染色加工，根据“4.4.3设备与产能匹配性分析”章节分析，单台设备满负荷年运行次数为546次。本项目使用的超载木转鼓具有节水优点，单台转鼓设备清洗用水量约为2.0t/次（原有项目转鼓尺寸为φ3500×3500，本项目采用φ4000×3000超载型木转鼓，转鼓尺寸增大，转鼓装载量有所提高，清洗用水为2.0t/次，具有节水优点），则本项目转鼓设备清洗年最大用水量约为30576t/a，考虑清洗过程中部分蒸发损耗。废水产生量按用水量的90%计，则本项目设备清洗废水年最大产生量约为27518t/a。

④废气处理喷淋废水

本项目污水处理过程中产生的恶臭污染物经收集后采用“碱液喷淋+臭氧除臭”装置净化处理。根据废气处理设施设计单位提供的资料，污水处理恶臭配套风机额定风量为18000m3/h，“碱液喷淋”装置液气比为2.0L/m3，则最大循环水量为36m3/h，污水处理设施24小时运行，年运行天数以365天计，配套恶臭废气处理设施年循环水量约为315360t/a。考虑蒸发、飘水等因素造成的少量损耗，损耗量约为循环水量的1%，即3154t/a。

“碱液喷淋”装置配套循环水箱容积为2.0m3/h，喷淋水循环使用，平均按每天进行一次更换，污水处理设施年运行时间为365天，则喷淋废水年更换量约为730t/a。则“碱液喷淋”装置年补水量为3884t/a（其中75t/a为液碱，其他3809t/a全部使用回用中水）。

⑤蒸汽冷凝水

本项目使用蒸汽间接加热对转鼓加工后含水率较高的半成品革进行干燥，本项目皮革干燥过程中蒸汽年消耗量为8000t/a（部分产品使用低温干燥箱进行低温压平干燥，低温干燥具有干燥温度较低、节约蒸汽用量的优点，蒸汽消耗量较原有项目有所减少），蒸汽冷凝水回收量约为蒸汽用量的75%，则蒸汽冷凝水产生量约为6000t/a，蒸汽冷凝水全部回收利用，通过专用管网输送至厂区内热水储罐，热量用于转鼓加工，蒸汽冷凝水不外排。

⑥初期雨水

企业原辅料运输过程中可能挥洒、溅落于厂区地面，在雨天会产生地面初期雨水，特别是在暴雨初期，雨水中污染物浓度较高，若直接排入河流，将对河流产生较大程度的污染。初期雨水产生量根据DB33/T1191-2020《浙江省工程建设标准 暴雨强度计算标准》列出的桐乡地区暴雨强度公式以及企业厂区汇水面积确定：

Q=φ×q×F×t

式中：Q—每次降雨量，L/次；

φ—地面径流系数，取0.7；

q—暴雨强度，L/s-hm2；

F—汇水面积，本项目占地面积26.53亩，约合17687.59m²。

桐乡地区暴雨强度公式：

式中：q—暴雨强度（L/s-hm2）；

P—设计降雨重现期（a），取2年；

t—降雨历时（min），取20min。

通过计算确定q=216 L/s-hm2，确定本项目厂区初期雨水量约320.9m3，按平均每月发生2次暴雨计，则本项目厂区初期雨水年产生量约为7702t/a。

⑦实验废水

本项目在1#厂房3层布置1间实验室用于产品检测，过程中需使用少量实验试剂和新鲜自来水，实验用水量每天约200kg/d，实验室年运行时间为310天，则实验室年用水量约为62.0t/a，年用实验试剂量为1.0t/a，实验过程基本无蒸发损耗，则实验废水产生量为63.0t/a。

⑧生活污水

本项目预计劳动定员200人，年工作时间310天，生活用水量按100L/（人·天）计，则员工生活用水量为6200t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为5580t/a。本项目生产所需劳动人员全部从企业现有项目西厂区员工中调剂解决，全厂不新增员工，不新增员工生活污水产生、排放量。

4.6.1.2废水污染源强汇总

综上，本项目生产废水合计产生量为245314t/a（其中含铬复鞣废水26520t/a），生活污水产生量为5580t/a，废水合计产生量为250894t/a，具体产生情况如表4.6-2所示。

表4.6-2  废水产生情况汇总

| 废水类别 |  | 废水产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 转鼓加工、皮革干燥工序生产废水 | 回软废水 | 14083 |  |
|  | 含铬复鞣废水 | 26520 |  |
|  | 中和废水 | 26520 |  |
|  | 水洗废水 | 39779 |  |
|  | 填充废水 | 26520 |  |
|  | 染色加油废水 | 28165 |  |
|  | 干燥（干燥、挤水、湿绷板）废水 | 33880 |  |
|  | 合计 | 195467 |  |
| 其他生产废水 | 地面冲洗废水 | 13834 |  |
|  | 设备清洗废水 | 27518 |  |
|  | 废气处理喷淋废水 | 730 |  |
|  | 初期雨水 | 7702 |  |
|  | 实验废水 | 63 |  |
| 生活污水 |  | 5580 |  |
| 生产废水、生活污水合计 |  | 250894 |  |
| 污水处理调配药液 |  | 2870（过渡期内） | 3650(西厂区退役后) |
| 污水处理废水、药液合计量 |  | 253764（过渡期内） | 254544(西厂区退役后) |
| 备注：根据浙江泓远检测科技有限公司对企业污水处理设施废水水质监测结果（具体检测结果见表3.3-1，报告编号：浙泓检[2022]11067）推断，企业原有项目中除复鞣工序产生的含铬废水外，其他综合废水基本不含有总铬、六价铬污染物，符合含铬废水与其他综合废水分类收集、处理要求。本项目生产工艺与原有项目基本一致，且严格落实专鼓专用以及废水分质收集措施，因此本评价认为本项目含铬复鞣废水产生量为26520t/a。 |  |  |  |

本项目实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目转鼓加工、皮革干燥过程产生的生产废水污染物浓度较高，各类生产废水实行分类收集、处理，复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道收集、输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及东厂区综合废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送。）一同汇入本项目厂区内搬迁建设的综合污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

本项目废水具体污染物产生、排放情况汇总见表4.6-3。

表4.6-3  废水污染物产生、排放情况汇总表  单位：t/a

| 污水类别 | 污染因子 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |
| 含铬废水 | 废水量 | 26520 | / | 26520 | / |
|  | CODCr | 22.144 | 835 | 1.326 | 50 |
|  | 氨氮 | 2.586 | 97.525 | 0.133 | 5 |
|  | 总氮 | 3.020 | 114.25 | 0.398 | 15 |
|  | BOD5 | 4.343 | 163.75 | 0.265 | 10 |
|  | TP | 0.025 | 0.93 | 0.013 | 0.5 |
|  | SS | 3.315 | 125 | 0.265 | 10 |
|  | 动植物油 | 0.072 | 2.7 | 0.027 | 1 |
|  | 氯离子 | 124.777 | 4705 | / | 无环境排放标准 |
|  | 硫化物 | 0.128 | 4.81 | 0.027 | 1.0 |
|  | 总铬 | 199.271 kg/a | 7.514 | 39.780 kg/a | 1.5(车间排放口标准) |
|  | 六价铬 | 0.053 kg/a | ＜0.004 | 0.053 kg/a | 0.1(车间排放口标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) |
| 综合废水（生产废水、生活污水合计） | 废水量 | 250894 | / | 231064 | / |
|  | CODCr | 513.831 | 2048 | 11.553 | 50 |
|  | 氨氮 | 36.944 | 147.25 | 1.155 | 5 |
|  | 总氮 | 37.634 | 150 | 3.466 | 15 |
|  | BOD5 | 98.476 | 392.5 | 2.311 | 10 |
|  | TP | 1.256 | 5.005 | 0.116 | 0.5 |
|  | SS | 106.630 | 425 | 2.311 | 10 |
|  | 动植物油 | 1.139 | 4.54 | 0.231 | 1 |
|  | 氯离子 | 345.732 | 1378 | / | 无环境排放标准 |
|  | 硫化物 | 0.248 | 0.99 | 0.231 | 1 |
|  | 总铬 | 15.555 kg/a | 0.062 | 15.555 kg/a | 0.1(排环境标准，实际排放浓度＜0.1mg/L) |
|  | 六价铬 | 0.053 kg/a | / | 0.053 kg/a | 0.05(排环境标准，实际排放浓度＜0.004mg/L) |
| 备注：1、企业原有项目达产情况下铬粉用量为346.5t/a，根据浙江泓远检测科技有限公司对企业原有项目含铬废水处理设施集水池水质监测结果均值（报告编号：浙泓检[2022]11067），确定原有项目产生的含铬废水总铬污染物浓度为15.875mg/L，六价铬污染物未检出（以检出限的二分之一计）；本项目铬粉用量为164t/a，折算确定本项目含铬废水总铬污染物浓度约为7.514mg/L，确定本项目含铬废水中总铬污染物产生量为199.271 kg/a，经车间含铬废水处理设施预处理后出水口水质满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中总铬污染物车间排放口（含铬废水处理设施出水口）间接排放限值。 2、本项目为迁建项目，本项目实施后企业废水产生情况与原有项目基本一致（仅增加少量实验废水，综合废水污染物、水质与原有项目基本一致），本项目综合废水污染物产生浓度根据浙江泓远检测科技有限公司对企业原有项目综合废水调节池水质监测结果均值（报告编号：浙泓检[2022]11067）确定。 |  |  |  |  |  |

4.6.2废气污染源强分析

本项目生产过程中产生的废气主要为甲酸原料调配过程挥发的甲酸废气，污水处理、原料存放产生的恶臭以及职工食堂油烟废气。

4.6.2.1废气污染源强

①甲酸废气G1

本项目转鼓加工生产过程中填充、染色、加油过程需使用一定量甲酸进行固定。甲酸是一种无色透明发烟液体，能够挥发产生有强烈刺激性气味的甲酸废气。

根据企业提供的资料，本项目甲酸原料采用塑料吨桶包装，企业在厂区西北侧设置甲酸专用存放仓库进行存储。

企业涉及甲酸原料使用的工序主要为填充及染色加油，根据企业提供的设计方案，填充及染色加油工序涉及的转鼓共18台，各转鼓均配套建设加药平台，甲酸临用前通过叉车将吨桶转运至加药平台，使用时打开吨桶盖，更换为配套塑料管的同尺寸吨桶盖加以密闭，塑料管一端插入吨桶内，另一端连接有计量泵，泵出口管道（管道直径φ5cm）插入转鼓内。甲酸通过计量泵计量后通过密闭管道输送，直接加入预先加水及与其他助剂、染化料的转鼓内。

由于甲酸从管道出口加入染化药液的加入过程历时较短，且甲酸可与水实现任意混溶，在加入过程中甲酸挥发主要在转鼓内进行，转鼓密闭性较好，除物料加入口外均为密闭结构，转鼓内风速为0m/s，敞露面积较小，散发速率极小，且甲酸加入完成后要求企业立即关闭转鼓，转鼓内甲酸挥发量极少，且主要被封闭在转鼓内重新溶于水，企业通过加强车间通风，能够减小对周围环境的影响。

甲酸废气主要在开盖使用过程中产生，本项目甲酸废气产生量参照《环境保护计算手册》中有害物质敞露存放散发量公式进行分析计算。

| 式中：Gs— | 有害物质的散发量（g/h）； |
| --- | --- |
| V — | 车间或室内风速（m/s），以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5m/s，要求企业加强车间通风，则车间内风速本评价取最大值0.5m/s； |
| PH— | 有害物质在室温时的饱和蒸汽压力（mmHg），经查阅相关资料，甲酸在室温（24℃）下的饱和蒸汽压为5.33KPa=39.975mmHg； |
| F — | 有害物质的敞露面积（m²），本项目甲酸采用塑料吨桶密闭存储，临用时采用管道输送，且为减少甲酸废气挥发，甲酸吨桶选用小号灌装口径，吨桶盖内径（即吨桶灌装口）尺寸为φ0.14m，确定开盖时甲酸最大敞露面积为0.015m²； |
| M — | 有害物质的分子量，甲酸分子量为46.03。 |

经计算，确定甲酸的散发速率为30.227g/h，甲酸在使用时方打开吨桶盖，且立即更换为配套塑料管的同尺寸吨桶盖加以密闭，吨桶内甲酸消耗完后立即更换为原有吨桶盖。在此基础上，单个甲酸吨桶一次敞露时间约为8min，本项目甲酸年用量为290吨，则合计敞露时间约为2320min/a，生产过程中基本不存在多个甲酸吨桶同时开启的情况，甲酸废气年产生量约为0.001t/a。

由于甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的甲酸废气排放量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，排放量为0.001t/a，对周围环境影响较小。

表4.6-4  甲酸废气污染物产排情况汇总表

| 污染物 | 产生量 （t/a） | 有组织排放 | 无组织排放 |  | 合计排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |  |
| 甲酸 | 0.001 | / | 0.001 | 0.030 | 0.001 |
| 备注：单个甲酸吨桶一次敞露时间约为8min，年敞露次数为290次，则本项目甲酸合计敞露时间约为2320min/a，甲酸最大散发速率为0.030kg/h。 |  |  |  |  |  |

②恶臭G2

本项目对原有西厂区污水处理站进行搬迁建设，污水生化处理过程中，微生物分解有机物会产生硫化氢、氨等恶臭污染物，此外本项目兰皮板原料在仓库内长期堆放会因霉腐产生恶臭。

恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。

北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。

表4.6-5  恶臭6级分级法

| 恶臭强度级 | 特 征 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到有任何气味，无任何反应 |
| 1 | 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 |
| 2 | 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 |
| 4 | 有很强的气味，而且很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 |

为了解制革企业污水处理设施的恶臭污染物产生情况，本评价引用《海宁兄弟皮革有限公司年新增200万张高档牛皮革技改项目环境影响报告书》（2021年3月，该项目使用蓝湿皮原料进行复鞣、染色加工，生产工艺及产污环节与本项目基本一致，具有类比性）编制期间对制革企业污水处理设施恶臭污染物产污系数的源强调查，具体调查结果见表4.6-6。

表4.6-6  恶臭污染物产生源强调查

| 臭气产生单元 | 构筑物名称 | 恶臭污染物产生源强（g/s-m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 预处理区 | 调节池 | 6.22×10-5 | 2.67×10-6 |
| 生化处理区 | A池 | 3.09×10-6 | 1.34×10-7 |
|  | O池 | 1.24×10-6 | 5.36×10-8 |
| 污泥处理 | 污泥浓缩池 | 8.67×10-6 | 3.72×10-7 |
|  | 污泥脱水间 | 8.67×10-6 | 3.72×10-7 |

本评价通过类比氨、硫化氢污染物产生源强，确定本项目污水处理设施恶臭污染物产生情况，具体见表4.6-7。

表4.6-7  本项目恶臭污染物产生情况

| 臭气产生单元 |  | 构筑物名称 | 建筑面积（m2） | 恶臭污染物产生情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 产生源强 （g/s-m2） | 产生速率（g/h） | 产生量（t/a） |
| 铬水处理设施（主要为物化反应，为预处理区） |  |  | 41.88 | 氨 | 6.22×10-5 | 9.378 | 0.082 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 2.67×10-6 | 0.403 | 0.004 |
| 综合污水处理设施 | 预处 理区 | 调节池 | 253 | 氨 | 6.22×10-5 | 56.652 | 0.496 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 2.67×10-6 | 2.432 | 0.021 |
|  |  | 物化反应池 | 18 | 氨 | 6.22×10-5 | 4.031 | 0.038 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 2.67×10-6 | 0.173 | 0.002 |
|  |  | 沉淀池 | 148.84 | 氨 | 6.22×10-5 | 33.328 | 0.292 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 2.67×10-6 | 1.431 | 0.012 |
|  | 生化处理区 | CASS池 | 871.2 | 氨 | 4.33×10-6 | 13.580 | 0.119 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 1.876×10-7 | 0.588 | 0.005 |
|  | 污泥 处理 | 污泥浓缩池、脱水机房、污泥堆房 | 150.0625 | 氨 | 8.67×10-6 | 4.684 | 0.041 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 3.72×10-7 | 0.201 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  | 氨 | / | / | 1.068 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / | / | 0.046 |
| 备注：1、根据企业提供的资料，本项目生化处理采用CASS工艺，厌氧-缺氧-好氧根据系统运行情况调整，CASS池恶臭污染物产生源强本评价取生化处理系统A池、O池源强调查结果合计值； 2、本项目废气处理系统年运行时间以365天计，日运行时间为24小时，年运行时间以8760小时计。 |  |  |  |  |  |  |  |

另根据同类企业浙江牧羊人实业有限公司、浙江祥隆皮革股份有限公司的类比调查，以及污水处理系统设计单位提供的资料，本项目污水处理站范围内很容易闻到气味，有所不快，想要离开，恶臭等级在3～4级左右。

要求企业对调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池等主要构筑物以及铬水预处理设施、污泥脱水机房、污泥浓缩池、污泥堆房、事故应急池均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理，最后通过40m高排气筒（DA001）高空排放。

企业原有项目西厂区各污水处理设施较为分散，废气收集后集中处理难度较大，本项目实施过程中，污水处理站构筑物均集中设置，且采用“CASS”工艺替代多级生化池，能够减少恶臭污染物产生量。污水处理站主要构筑物均采用加盖密封处理对恶臭污染物进行收集，提升恶臭污染物处理效率。根据污水处理设施设计单位提供的资料，需进行加盖密封的各污水处理设施产生臭气部位的空间体积合计为2751m3，对沉淀池、CASS池、综合废水调节池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥堆房等主要产生恶臭污染物的构筑物（除臭空间合计体积为1728m3）选取换气次数6次/h，其他恶臭污染物产生量较少的构筑物（除臭空间合计体积为1023m3）选取换气次数4次/小时，综合确定除臭风机所需风量为14460m3/h，本项目除臭风机额定风量选取18000m3/h，能够满足所需风量需求，废气收集效率不小于85%。根据《臭氧氧化技术除臭效果的研究》（彭颐,洪燕峰.华西医学[J].2009,24(4):907-909）得出的实验结论，在臭氧氧化作用下，在气相中去除硫化氢的效率比氨的效率高。硫化氢总去除率为88%，氨的总去除率为56.5%。本项目污水处理恶臭采用“碱喷淋+臭氧除臭”工艺，由于氨气具有极易溶于水的特点，氨气污染物处理效率以不小于70%计，硫化氢污染物处理效率以不小于90%计。

则本项目污水处理过程产生的恶臭污染物氨排放量为0.432t/a，其中有组织排放量为0.272t/a（0.031kg/h，1.7mg/m3），无组织排放量为0.160t/a（0.018kg/h）；硫化氢排放量为0.011t/a，其中有组织排放量为0.004t/a（0.0005kg/h，0.03mg/m3），无组织排放量为0.007t/a（0.0008kg/h），恶臭污染物排放源强详见表4.4-8。

表4.4-8  本项目恶臭污染源强排放情况一览表

| 污染物 |  | 产生量 （t/a） | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  | 合计排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |  |
| 污水 处理 | 氨 | 1.068 | 0.272 | 0.031 | 1.7 | 0.160 | 0.018 | 0.432 |
|  | 硫化氢 | 0.046 | 0.008 | 0.0005 | 0.03 | 0.007 | 0.0008 | 0.015 |

本项目使用的兰皮板（蓝湿皮半成品革）为经鞣制处理后的熟皮，皮革内蛋白质已变性失活，恶臭大大降低。结合对企业原料仓库的现状调查以及与同类型项目（海宁兄弟皮革有限公司年新增200万张高档牛皮革技改项目，该项目使用蓝湿皮原料进行复鞣、染色加工，生产工艺与本项目相似，生产原料与本项目相同，具有类比性）的类比调查，企业兰皮板原料仓库、生产车间内能闻到气味，有所不快，但不反感，恶臭等级在3级左右。要求企业加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度，恶臭污染物全部以无组织形式排放。

在采取上述污染防治措施后，企业原料仓库、生产车间、污水处理站50m范围外能闻到气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值），感到很正常，恶臭等级为1级，恶臭污染物对周围环境影响较小。

③食堂油烟G3

本项目预计劳动定员200人，实行三班制生产，年工作时间310天，本项目厂区内设置员工食堂，食堂排气罩灶面投影面积合计约2.7m2，折算食堂基准灶头数为3个，餐饮规模为中型。

根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人•天)计，则本项目年消耗食用油1.860t/a，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则本项目食堂油烟废气年产生量为0.056t/a。要求采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟废气进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%，则本项目油烟废气排放量为0.014t/a，每日烹饪时间按4h/天计，单个灶头基准排风量为2000m3/h，则本项目食堂油烟配备6000m³/h风机，排放浓度为1.9mg/m³，小于2mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

本项目生产所需劳动人员全部从企业现有项目西厂区员工中调剂解决，全厂不新增员工，不新增食堂油烟产生、排放量。

4.6.2.2废气污染源强汇总

本项目废气污染源产生、排放情况汇总见表4.6-9。

表4.6-9  本项目废气污染源强汇总表  单位：t/a

| 排放工序 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲酸调配 | 甲酸 | 0.001 | / | 0.001 | 甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的废气量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小 |
| 污水处理 | 氨 | 1.068 | 0.636 | 0.432 | 调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池以及含铬废水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放 |
|  | 硫化氢 | 0.046 | 0.035 | 0.011 |  |
|  | 恶臭 | 3～4级 | / | 1级 |  |
| 原料存放 | 恶臭 | 3级 | / | 1级 | 加强原料仓库、生产车间自然通风，减少厂区内原料存放量，将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度 |
| 职工生活 | 食堂油烟 | 0.056 | 0.042 | 0.014 | 食堂油烟经DNN型油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放 |

4.6.3噪声污染源强分析

本项目噪声源主要为片皮机、挤水机、木转鼓、削匀机、低温干燥设备、绷板机、量革机、污水处理设施、废气处理设施、空压机等设备运行噪声，噪声值在65～90dB（A）之间，主要噪声源强见表4.6-10、表4.6-11。

表4.6-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制 措施 | 相对空间位置/m |  |  | 运行 时段/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离(dB(A)/m) |  | X | Y | Z |  |
| 1.1 | 1#厂房 | 片皮机 | ZS3288409 | 75-80/1m | 设备减振降噪，加强维护管理，车间合理布局等 | 88 | 42 | 12 | 7440 |
| 1.2 |  | 片皮机 | ZS3288409 | 75-80/1m |  | 101 | 42 | 12 | 7440 |
| 1.3 |  | 片皮机 | SUPPEMA3650 | 75-80/1m |  | 115 | 42 | 12 | 7440 |
| 2.1 |  | 削匀机 | GXYY-300 | 75-80/1m |  | 84.5 | 51.5 | 12 | 7440 |
| 2.2 |  | 削匀机 | GXYY-300 | 75-80/1m |  | 96 | 51 | 12 | 7440 |
| 2.3 |  | 削匀机 | GXYY-300 | 75-80/1m |  | 107 | 50.5 | 12 | 7440 |
| 2.4 |  | 削匀机 | GXYY-300 | 75-80/1m |  | 116 | 50 | 12 | 7440 |
| 3 |  | 量革机 | GLGW | 65-70/1m |  | 79 | 42 | 12 | 7440 |
| 4.1 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 100 | 3 | 7440 |
| 4.2 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 91 | 3 | 7440 |
| 4.3 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 82 | 3 | 7440 |
| 4.4 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 73 | 3 | 7440 |
| 4.5 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 64 | 3 | 7440 |
| 4.6 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 55 | 3 | 7440 |
| 4.7 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 26 | 46 | 3 | 7440 |
| 4.8 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 100 | 3 | 7440 |
| 4.9 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 107 | 3 | 7440 |
| 4.10 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 90 | 3 | 7440 |
| 4.11 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 72 | 3 | 7440 |
| 4.12 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 62 | 3 | 7440 |
| 4.13 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 53 | 3 | 7440 |
| 4.14 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 57 | 43 | 3 | 7440 |
| 4.15 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 68 | 43 | 3 | 7440 |
| 4.16 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 68 | 52 | 3 | 7440 |
| 4.17 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 68 | 62 | 3 | 7440 |
| 4.18 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 68 | 71 | 3 | 7440 |
| 4.19 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 67 | 81 | 3 | 7440 |
| 4.20 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 67 | 90 | 3 | 7440 |
| 4.21 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 67 | 105 | 3 | 7440 |
| 4.22 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 67 | 115 | 3 | 7440 |
| 4.23 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 37 | 45 | 3 | 7440 |
| 4.24 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 37 | 54 | 3 | 7440 |
| 4.25 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 37 | 63 | 3 | 7440 |
| 4.26 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 37 | 72 | 3 | 7440 |
| 4.27 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 38 | 82 | 3 | 7440 |
| 4.28 |  | 木转鼓 | φ4000×3000超载型 | 75-85/1m |  | 38 | 91 | 3 | 7440 |
| 5.1 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 120 | 83 | 1.2 | 7440 |
| 5.2 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 120 | 77 | 1.2 | 7440 |
| 5.3 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 120 | 72 | 1.2 | 7440 |
| 5.4 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 115 | 83 | 1.2 | 7440 |
| 5.5 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 115 | 77 | 1.2 | 7440 |
| 5.6 |  | 空压机 | GGV55-7 | 85-90/1m |  | 115 | 72 | 1.2 | 7440 |
| 6.1 |  | 挤水机 | GJS5-3200 | 75-80/1m |  | 85 | 68 | 1.8 | 7440 |
| 6.2 |  | 挤水机 | GJS5-3200 | 75-80/1m |  | 99.5 | 67.5 | 1.8 | 7440 |
| 6.3 |  | 挤水机 | GJS5-3200 | 75-80/1m |  | 113 | 67 | 1.8 | 7440 |
| 7.1 |  | 低温干燥设备 | 7000×3250 | 80-85/1m |  | 85.5 | 82.5 | 12.5 | 7440 |
| 7.2 |  | 低温干燥设备 | 7000×3000 | 80-85/1m |  | 102 | 82.5 | 12.5 | 7440 |
| 8.1 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 82.5 | 110.5 | 12 | 7440 |
| 8.2 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 94.5 | 110 | 12 | 7440 |
| 8.3 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 105 | 110 | 12 | 7440 |
| 8.4 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 115 | 110 | 12 | 7440 |
| 8.5 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 82 | 97 | 12 | 7440 |
| 8.6 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 92 | 97 | 12 | 7440 |
| 8.1 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 103 | 96 | 12 | 7440 |
| 8.8 |  | 绷板机 | GGZB1340 | 80-85/1m |  | 113.5 | 96 | 12 | 7440 |
| 9 |  | 含铬废水处理设施配套水泵 | 100m3/d | 75-85/1m |  | 31.5 | 37 | 2.5 | 7440 |
| 备注：本项目噪声声源相对空间位置以本项目厂区左下角为原点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.6-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 相对空间位置/m |  |  | 运行 时段/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 废气处理设施及配套风机 | 18000m3/h | 80-90/1m | 风机隔声罩、减振垫等 | 85 | 18 | 1 | 8760 |
| 2.1 | 废水处理设施及主要配套水泵、风机 | / | 80-90/1m | 泵机、风机隔声罩、减振垫等 | 42 | 13.5 | 1 | 8760 |
| 2.2 |  |  | 80-90/1m |  | 67 | 13.5 | 1 | 8760 |
| 2.3 |  |  | 80-90/1m |  | 110 | 13.5 | 1 | 8760 |

4.6.4固废污染源强分析

4.6.4.1副产物产生情况

根据工程分析，本项目产生的副产物主要为含铬边角料、含铬皮屑、一般包装材料、沾染有毒有害原料的废包装材料、甲酸包装桶、废油、植物油脂包装桶、含油包装桶、含油劳保用品、一般污泥、含铬污泥、实验室试剂瓶以及职工生活垃圾。

①含铬边角料S1

本项目原料兰皮板为经铬鞣的熟皮，片皮工序需去除皮革表面损伤的皮层，过程中会产生含铬边角料。本项目原料兰皮板消耗量为660万m2/a，根据企业提供的原料兰皮板平均克重3.9kg/m²（折算为25080t/a），经片皮后进行称量，确定片皮后革料平均克重约为3.65kg/m²（折算为24090t/a），则片皮工序含铬边角料产生量约为990t/a。

②含铬皮屑S2

本项目片皮后的革料还需进行削匀，将革料表面削切平整，过程中会产生含铬皮屑。根据称重，确定革料片皮后平均克重约为3.65kg/m²（折算为24090t/a），再经削匀后平均克重约为3.4kg/m2（折算为22440t/a），则削匀工序含铬皮屑产生量约为1650t/a。

③一般包装材料S3

本项目使用的石灰粉、纯碱、小苏打、酸性酶等原料以及PAC、PAM等水处理药剂不属于危险化学品，不属于毒性、感染性危险物质，原料使用过程中会产生沾染少量原料的一般包装材料。根据企业现有项目多年生产运行经验，本项目一般包装材料年产生量约为30.0t/a。

④沾染有毒有害原料的废包装材料S4

根据企业提供的原料包装规格资料，本项目使用的甲酸钠、铬粉、D分散单宁、栲胶等固态原料包装规格均采用含内衬袋的塑料包装袋，此外复鞣剂、染料、水性颜料等液态桶装原料包装桶内含有内衬袋，原料使用过程中会产生沾染少量有毒有害原料的废包装袋。本项目原辅材料用量有所变化，根据企业现有项目多年生产运行经验，本项目沾染有毒有害原料的废包装袋年产生量约为110t/a。

此外本项目使用的复鞣剂、染料、水性颜料等液态原料包装规格采用塑料桶或铁桶包装，在使用过程中会产生沾染少量有毒有害原料的废包装桶，根据提供的原辅材料包装规格及消耗情况，本项目沾染有毒有害原料的废包装桶年产生量约为54.25t/a，废包装桶具体产生情况如下表所示。

表4.6-11  本项目沾染有毒有害原料的废包装桶预计年产生情况

| 序号 | 原料种类 | 预计年消耗量（t/a） | 包装规格 | 单个包装桶重量（kg） | 废包装桶年产生量（个） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复鞣剂 | 460 | 200kg/塑料桶 | 20.0 | 2300 | 46.0 |
| 2 | 染料、水性颜料 | 55 | 200kg/铁桶 | 30.0 | 275 | 8.25 |
| 合计 |  |  |  |  | 2575 | 54.25 |

则本项目生产过程中共产生沾染有毒有害原料的废包装材料164.25t/a。

⑤甲酸包装桶S5

本项目使用的甲酸原料采用吨桶包装，在使用过程中会产生沾染少量甲酸原料的包装桶，根据企业提供的甲酸原料包装规格及消耗情况，本项目甲酸包装桶年产生量约为17.4t/a，具体产生情况如下表所示。

表4.6-12  本项目甲酸包装桶预计年产生情况

| 原料种类 | 预计年消耗量（t/a） | 包装规格 | 单个包装桶重量（kg） | 包装桶年产生量（个） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲酸 | 290 | 塑料吨桶 | 60.0 | 290 | 17.4 |

⑥植物油脂包装桶S6

转鼓加工填充、染色、加油工序需向转鼓内加入油脂用于改善产品质量，本项目使用的油脂全部为植物油脂，在使用过程中会产生沾染少量植物油脂的包装桶。根据企业提供的油脂原料包装规格及消耗情况，本项目植物油脂包装桶年产生量为52.8t/a，具体产生情况如下表所示。

表4.6-13  本项目植物油脂包装桶预计年产生情况

| 原料 | 预计年消耗量（t/a） | 包装规格 | 单个包装桶重量（kg） | 包装桶年产生量（个） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油脂 | 880 | 塑料吨桶 | 60 | 880 | 52.8 |

⑦废油S7

本项目生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备润滑、维护保养。油类物质定期更换，过程中会产生废油。本项目厂区内润滑油年用量为0.15t/a，齿轮油年用量为0.15t/a，机油年用量为0.05t/a，则本项目废油产生量约为0.35t/a。

⑧含油包装桶S8

本项目生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备润滑、维护保养，过程中会产生沾染少量油类的包装桶。根据企业提供的原辅料包装规格及消耗情况，本项目含油包装桶年产生量为0.034t/a，含油包装桶具体产生情况如下表所示。

表4.6-14  本项目含油包装桶预计年产生情况

| 序号 | 原料 | 预计年消耗量（t/a） | 包装规格 | 单个包装桶重量（kg） | 包装桶年产生量（个） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 0.15 | 25kg/铁桶 | 2.5 | 6 | 0.015 |
| 2 | 齿轮油 | 0.15 | 25kg/铁桶 | 2.5 | 6 | 0.015 |
| 3 | 机油 | 0.05 | 25kg/塑料桶 | 2.0 | 2 | 0.004 |
| 合计 |  |  |  |  | 14 | 0.034 |

⑨含油劳保用品S9

本项目生产过程中使用润滑油、齿轮油、机油等油类物质进行设备润滑、维护保养，员工均配备抹布及手套等劳保用品用于设备清洁和安全防护，不可避免因沾染油类物质而产生含油劳保用品，根据企业提供的资料，本项目含油劳保用品年产生量约为0.04t/a。

⑩一般污泥S10

本项目对原有西厂区污水处理站进行搬迁建设，其中综合污水处理过程中会产生一定量的一般污泥。本项目实施后，综合污水处理站合计处理废水总量为333090t/a（含污水处理药液3650t/a），根据设计单位提供的资料，污泥产生系数约为150(kg-污泥)/(t-水)，产生的污泥含水率约为98%，高含水率污泥经压滤机脱水后一般污泥含水率可降至70%以下（本评价以70%计），则本项目实施后综合废水处理过程一般污泥产生量约为3330.9t/a。

⑪含铬污泥S11

本项目产生的含铬废水经专用管道输送至车间内含铬废水预处理设施进行除铬预处理，过程中投加药剂进行混凝沉淀会产生含铬污泥，再经高压隔膜压滤机压滤脱水后含水率可降至60%以下。本项目含铬废水产生量为26520t/a，根据企业含铬废水预处理设施多年运行经验及设计单位提供的资料，含铬污泥（含水率60%）产生系数约为0.35kg-含铬污泥/t-含铬废水，则本项目实施后含铬污泥产生量约为9.282t/a（含水率60%）。

⑫实验室试剂瓶S12

本项目新建实验室用于产品检验，在实验过程中需使用少量化学试剂，过程中会产生沾染少量化学试剂的实验室试剂瓶，根据企业提供的资料，实验室试剂瓶产生量约为0.1t/a。

⑬生活垃圾S13

本项目预计劳动定员200人，全部从现有项目员工中调配，全厂不新增生活垃圾。类比现有项目，本项目生活垃圾产生量约为62t/a，由环卫部门统一清运。

综上，本项目副产物产生情况见表4.6-15。

表4.6-15  本项目副产物产生情况  单位t/a

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 990.0 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 1650.0 |
| 3 | 一般包装材料 | 原料使用 | 固态 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 | 30.0 |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 164.25 |
| 5 | 甲酸包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量甲酸 | 17.4 |
| 6 | 植物油脂包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量油脂 | 52.8 |
| 7 | 废油 | 设备维护 | 液态 | 油类物质 | 0.35 |
| 8 | 含油包装桶 | 原料使用 | 固态 | 废油、包装桶 | 0.034 |
| 9 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 固态 | 废油、手套、抹布 | 0.04 |
| 10 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 固态 | 污泥 | 3330.9 |
| 11 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 固态 | 含铬污泥 | 9.282 |
| 12 | 实验室试剂瓶 | 实验试剂使用 | 固态 | 试剂瓶、微量实验试剂 | 0.1 |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 62.0 |

4.6.4.2固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断本项目产生的副产物是否属于固体废物，本项目副产物属性判定见表4.6-16。

表4.6-16  固体废物属性判定表

| 序号 | 固废种类 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 是 | 4.2-a |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 是 | 4.2-a |
| 3 | 一般包装材料 | 原料使用 | 固态 | 塑料袋、内衬袋、微量原料 | 是 | 4.1-c |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 是 | 4.1-c |
| 5 | 甲酸包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量甲酸 | 否 | 6.1-a |
| 6 | 植物油脂包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、微量油脂 | 否 | 6.1-a |
| 7 | 废油 | 设备维护 | 液态 | 油类物质 | 是 | 4.1-h |
| 8 | 含油包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶、油类物质 | 否 | 6.1-a |
| 9 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 | 是 | 4.1-c |
| 10 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 固态 | 一般污泥、水 | 是 | 4.3-e |
| 11 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 固态 | 含铬污泥、水 | 是 | 4.3-e |
| 12 | 实验室试剂瓶 | 实验试剂使用 | 固态 | 试剂瓶、微量实验试剂 | 是 | 4.1-c |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 是 | 4.1-h |
| 备注：本项目生产过程中产生的甲酸包装桶、植物油脂包装桶、含油包装桶分别由生产厂家回收后循环使用，回收协议见附件11，根据GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》中“6.1-a”判定，可不作为固体废物管理。 |  |  |  |  |  |  |

4.6.4.3危险废物属性判定

根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判断本项目产生的固体废物是否属于危险废物，本项目危险废物判定结果见表4.6-17。

表4.6-17  危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物代码 | 危废编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮 | 是 | 193-002-21 | HW21 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀 | 是 | 193-002-21 | HW21 |
| 3 | 一般包装材料 | 原料使用 | 否 | 191-001-07 | / |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 是 | 900-041-49 | HW49 |
| 5 | 废油 | 设备维护 | 是 | 900-217-08 | HW08 |
| 6 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 是 | 900-041-49 | HW49 |
| 7 | 一般污泥* | 综合废水处理 | 否 | 191-001-62 | / |
| 8 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 是 | 193-001-21 | HW21 |
| 9 | 实验室试剂瓶 | 实验试剂使用 | 是 | 900-047-49 | HW49 |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | / | / |

4.6.4.4固体废物分析情况汇总

本项目固体废物分析结果汇总见表4.6-18，本项目危险废物分析结果汇总见4.6-19。

表4.6-18  本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 危废编号 | 形态 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | 片皮 | 危险废物 | 193-002-21 | HW21 | 固态 | 990.0 | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 |
| 2 | 含铬皮屑 | 削匀 | 危险废物 | 193-002-21 | HW21 | 固态 | 1650.0 | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 |
| 3 | 一般包装材料 | 原料使用 | 一般固废 | 191-001-07 | / | 固态 | 30.0 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 |
| 4 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 危险废物 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 164.25 | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 |
| 5 | 废油 | 设备维护 | 危险废物 | 900-217-08 | HW08 | 液态 | 0.35 | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 |
| 6 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 危险废物 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 0.04 | 厂区内暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 |
| 7 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 一般固废 | 191-001-62 | / | 固态 | 3330.9 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 |
| 8 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 危险废物 | 193-001-21 | HW21 | 固态 | 9.282 | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 |
| 9 | 实验室试剂瓶 | 实验试剂使用 | 危险废物 | 900-047-49 | HW49 | 固态 | 0.1 | 厂区内暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | / | 固态 | 62.0 | 委托环卫部门清运 |

表4.6-19  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物编号 | 危险废物 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料 | HW21 | 193-002-21 | 990.0 | 片皮 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 含铬皮革碎料 | 每天 | T | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 |
| 2 | 含铬皮屑 | HW21 | 193-002-21 | 1650.0 | 削匀 | 固态 | 含铬皮革碎料 | 含铬皮革碎料 | 每天 | T | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 |
| 3 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 164.25 | 原料使用 | 固态 | 废包装桶、废包装袋、微量有毒有害原料 | 有毒有害原料 | 每天 | T/In | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 |
| 4 | 废油 | HW08 | 900-217-08 | 0.35 | 设备维护 | 液态 | 油类物质 | 油类物质 | 每年 | T，I | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 |
| 5 | 含油劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.04 | 设备维护 | 固态 | 手套、抹布、油类物质 | 油类物质 | 每年 | T/In | 委托有相关资质危废单位进行安全处置 |
| 6 | 实验室试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 实验试剂使用 | 固态 | 试剂瓶、微量实验试剂 | 实验试剂 | 每周 | T/C/I/R |  |
| 7 | 含铬污泥 | HW21 | 193-001-21 | 9.282 | 含铬废水处理 | 固态 | 含铬污泥、水 | 含铬污泥 | 每天 | T | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 |
| 备注：根据《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”规定：用于生产皮件、再生革或静电植绒的含铬皮革碎料，利用过程可不按危险废物管理。本项目生产过程中产生的含铬皮屑主要成分均为含铬皮革碎料，企业收集后在厂区危废仓库内进行暂存、管理，外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革。浙江豪博鞋材有限公司持有危险废物豁免经营许可证（浙危豁免第00051号），批准经营废物类别为HW21 193-002-21，批准经营能力为含铬皮革碎料8760吨（绝干）并且生产成品不超12000吨，能够满足企业委托处置要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.6.5污染源强分析

综上，本项目营运期污染源强汇总见表4.6-20，本项目建成后全厂污染物排放量“三本账”见表4.6-21。

表4.6-20  本项目污染源强汇总表  单位：t/a

| 种类 | 排放工序 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水合计 | 废水量 | 250894 | 19830 | 231064 |
|  |  | CODCr | 513.831 | 502.278 | 11.553 |
|  |  | 氨氮 | 36.944 | 35.789 | 1.155 |
|  |  | 总氮 | 37.634 | 34.168 | 3.466 |
|  |  | BOD5 | 98.476 | 96.165 | 2.311 |
|  |  | TP | 1.256 | 1.140 | 0.116 |
|  |  | SS | 106.630 | 104.319 | 2.311 |
|  |  | 动植物油 | 1.139 | 0.908 | 0.231 |
|  |  | 氯离子 | 345.732 | / | / |
|  |  | 硫化物 | 0.248 | 0.017 | 0.231 |
|  |  | 含铬废水水量 | 26520 | / | 26520 （车间排放口） |
|  |  | 总铬（kg/a） | 199.271 | 159.491 | 39.780 （车间排放口） |
|  |  | 六价铬（kg/a） | 0.053 | / | 0.053 （车间排放口） |
| 废气 | 甲酸调配 | 甲酸 | 0.001 | / | 0.001 |
|  | 污水处理 | 恶臭 | 3～4级 | / | 1级 |
|  |  | 氨 | 1.068 | 0.636 | 0.432 |
|  |  | 硫化氢 | 0.046 | 0.035 | 0.011 |
|  | 原料存放 | 恶臭 | 3级 | / | 1级 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.056 | 0.042 | 0.014 |
| 固废 | 原料使用 | 一般包装材料 | 30.0 | 30.0 | 0 |
|  | 综合废水处理 | 一般污泥 | 3330.9 | 3330.9 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 62.0 | 62.0 | 0 |
|  | 片皮 | 含铬边角料 | 990.0 | 990.0 | 0 |
|  | 削匀 | 含铬皮屑 | 1650.0 | 1650.0 | 0 |
|  | 原料使用 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 164.25 | 164.25 | 0 |
|  | 设备维护 | 废油 | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  | 设备维护 | 含油劳保用品 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 含铬废水处理 | 含铬污泥 | 9.282 | 9.282 | 0 |
|  | 实验试剂使用 | 实验室试剂瓶 | 0.1 | 0.1 | 0 |

表4.6-21  本项目建成后全厂污染物排放量“三本帐”汇总表  单位：t/a

| 类型 污染物名称 |  | 现有项目达产排放量 | 现有项目审批排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目排放量 | 项目建成后全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 261514 | 264000 | 234008 | 231064 | 258570 | -2944 |
|  | CODCr | 13.076 | 13.200 | 11.700 | 11.553 | 12.929 | -0.147 |
|  | 氨氮 | 1.308 | 1.320 | 1.170 | 1.155 | 1.293 | -0.015 |
|  | 总氮 | 3.923 | 3.960 | 3.510 | 3.466 | 3.879 | -0.044 |
|  | BOD5 | 2.615 | 2.640 | 2.357 | 2.311 | 2.586 | -0.029 |
|  | TP | 0.131 | 0.132 | 0.117 | 0.116 | 0.130 | -0.001 |
|  | SS | 2.615 | 2.640 | 2.340 | 2.311 | 2.586 | -0.029 |
|  | 动植物油 | 0.262 | 0.264 | 0.234 | 0.231 | 0.259 | -0.003 |
|  | 氯离子 | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化物 | 0.262 | 0.264 | 0.234 | 0.231 | 0.259 | -0.003 |
|  | 含铬废水水量(车间排放口) | 28165 | 29700 | 28165 | 26520 | 26520 | -1645 |
|  | 总铬(车间排放口，kg/a) | 42.248 | 44.550 | 42.248 | 39.780 | 39.780 | -2.468 |
|  | 六价铬(车间排放口，kg/a) | 0.056 | / | 0.056 | 0.053 | 0.053 | -0.003 |
| 废气 | 挥发性有机物（不含甲酸） | 2.858 | 3.000 | 1.086 | 0 | 1.772 | -1.086 |
|  | 甲酸 | 0.068 | 0.090 | 0.068 | 0.001 | 0.001 | -0.067 |
|  | 工业烟粉尘 | 1.331 | 3.680 | 0 | 0 | 1.331 | 0 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.432 | 0.432 | +0.432 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.011 | 0.011 | +0.011 |
|  | 恶臭 | 达标排放 |  | / | 1级 | 达标排放 |  |
|  | 油烟废气 | 0.042 | 0.168 | 0.014 | 0.014 | 0.042 | 0 |
| 固废* | 一般包装材料 | 0（25.08） | 0 | 0（25.08） | 0（30） | 0（30） | 0 |
|  | 一般污泥 | 0(3733.78) | 0 | 0(3733.78) | 0(3330.9) | 0(3330.9) | 0 |
|  | 喷浆废渣 | 0(29.92) | 0 | 0（0） | 0（0） | 0(29.92) | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0（186） | 0 | 0（62） | 0（62.0） | 0（186） | 0 |
|  | 含铬边角料 | 0(1203.95) | 0 | 0（990） | 0（990） | 0(1203.95) | 0 |
|  | 含铬皮屑 | 0(1654.435) | 0 | 0（1650） | 0（1650） | 0(1654.435) | 0 |
|  | 回收粉尘 | 0(21.954) | 0 | 0（0） | 0（0） | 0(21.954) | 0 |
|  | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 0(258.72) | 0 | 0(130.13) | 0(164.25) | 0(292.84) | 0 |
|  | 废油 | 0（0.8） | 0 | 0（0.35） | 0（0.35） | 0（0.8） | 0 |
|  | 含铬污泥 | 0(9.858) | 0 | 0(9.858) | 0(9.282) | 0(9.282) | 0 |
|  | 含油劳保用品 | 0（0.1） | 0 | 0（0.04） | 0（0.04） | 0（0.1） | 0 |
|  | 实验室试剂瓶 | 0（0） | 0 | 0（0） | 0（0.1） | 0（0.1） | 0 |
|  | 废活性炭 | 0（0） | 0 | 0（0） | 0(13.126) | 0(13.126) | 0 |
| 备注：*括号内为固废产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.6.6污染源强核算

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）以及《污染源强核算技术指南 制革工业》（HJ995-2018），对项目营运期产生的废水、废气、噪声及固废产排情况进行汇总。

4.6.6.1废水污染源强汇总

本项目工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-22；厂区综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-23；城市综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-24。

表4.6-22  含铬废水处理设施废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 产生废水量(m3/h) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(kg/h) | 工艺 | 综合处理效率% | 核算方法 | 排放废水量(m3/h) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(kg/h) |  |
| 含铬废水处理设施 | 总铬 | 实测法 | 3.5645 | 7.514 | 0.0268 | 集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池 | 80 | / | 3.5645 | 1.5 | 0.0053 | 7440 |
|  | 六价铬 | 实测法 |  | ＜0.004 | 6.72×10-6 |  | / | / |  | ＜0.004 | 6.72×10-6 |  |
| 备注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.6-23  厂区综合废水处理设施废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 废水产 生量(m3/h) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(kg/h) | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废水纳 管量(m3/h) | 纳管浓度(mg/L) | 纳管量(kg/h) |  |
| 生产废水、生活污水 | CODCr | 实测法 | 33.7223 | 2048 | 69.063 | 机械格栅+车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排水池 | 89.7 | / | 31.0570 | 212.99 | 6.615 | 7440 |
|  | 氨氮 |  |  | 147.25 | 4.966 |  | 83.4 |  |  | 7.36 | 0.229 |  |
|  | 总氮 |  |  | 150 | 5.058 |  | 54.1 |  |  | 67.5 | 2.096 |  |
|  | BOD5 |  |  | 392.5 | 13.236 |  | 85.0 |  |  | 40.0 | 1.242 |  |
|  | TP |  |  | 5.005 | 0.169 |  | 75.0 |  |  | 0.876 | 0.027 |  |
|  | SS |  |  | 425 | 14.332 |  | 91.9 |  |  | 0.477 | 0.015 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 4.54 | 0.153 |  | 95.2 |  |  | 15.94 | 0.495 |  |
|  | 氯离子 |  |  | 1378 | 46.469 |  | / |  |  | 1378 | 42.796 |  |
|  | 硫化物 |  |  | 0.99 | 0.033 |  | 96.0 |  |  | 0.67 | 0.021 |  |
|  | 总铬 |  |  | 0.062 | 0.002 |  | / |  |  | ＜0.004 | / |  |
|  | 六价铬 |  |  | ＜0.004 | / |  | / |  |  | ＜0.004 | / |  |
| 备注：1、新（改、扩）建工程污染源为最大值，现有工程污染源为平均值； 2、污染物排放浓度根据污水处理设施设计单位提供的资料确定，具体见“8.2.1章节”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.6-24  综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 污染物 | 纳管情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水纳管量（m3/h） | 纳管浓度（mg/L） | 纳管量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 核算 方法 | 废水排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/h） |  |
| 桐乡市城市污水处理有限责任公司 | CODCr | 31.0570 | 212.99 | 6.615 | 沉淀+生化等处理工艺 | 76.5 | / | 31.0570 | 50 | 1.553 | 7440 |
|  | 氨氮 |  | 7.36 | 0.229 |  | 32.1 |  |  | 5 | 0.155 |  |
|  | 总氮 |  | 67.5 | 2.096 |  | 77.8 |  |  | 15 | 0.466 |  |
|  | BOD5 |  | 40.0 | 1.242 |  | 75.0 |  |  | 10 | 0.311 |  |
|  | TP |  | 0.876 | 0.027 |  | 42.9 |  |  | 0.5 | 0.016 |  |
|  | SS |  | 0.477 | 0.015 |  | / |  |  | 10 | 0.311 |  |
|  | 动植物油 |  | 15.94 | 0.495 |  | 93.7 |  |  | 1 | 0.031 |  |
|  | 氯离子 |  | 1378 | 42.796 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 硫化物 |  | 0.67 | 0.021 |  | / |  |  | 1 | 0.031 |  |
|  | 总铬 |  | ＜0.004 | / |  | / |  |  | 0.1 | 0.0031 |  |
|  | 六价铬 |  | ＜0.004 | / |  | / |  |  | 0.05 | / |  |

4.6.6.2废气污染源强汇总

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-25。

表4.6-25  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生废气量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(kg/h) |  | 工艺 | 效率% | 核算 方法 | 排放废气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) |  |
| 废水处理设施 | 铬水预处理设施、调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池、污泥脱水机房等主要构筑物 | 有组织排放 | 氨 | 产污系数法 | 18000 | 5.7 | 0.104 |  | 碱喷淋+生物除臭 | 70 | 排污系数法 | 18000 | 1.7 | 0.031 | 8760 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.2 | 0.004 |  |  | 90 |  |  | 0.03 | 0.0005 | 8760 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 |  | 3-4级 |  |  |  | / | 类比法 |  | 1级 |  | 8760 |
|  |  | 无组织排放 | 氨 | 产污系数法 | / | / | 0.018 |  | / | / | 排污系数法 | / | / | 0.018 | 8760 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / | 0.0008 |  |  | / |  |  | / | 0.0008 | 8760 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 |  | 3-4级 |  |  |  | / | 类比法 |  | 1级 |  | 8760 |
| 甲酸 使用 | / | 无组织排放 | 甲酸 | 产污系数法 | / | / | 0.030 |  | / | / | 排污系数法 | / | / | 0.030 | 38.7 |
| 原料 存放 | / | 无组织排放 | 臭气浓度 | 类比法 | / | 3级 |  |  | 加强通风，减少原料存放量 | / | 类比法 | / | 1级 |  | 8760 |
| 职工 生活 | 职工食堂 | 有组织排放 | 食堂油烟 | 类比法 | 6000 | 7.5 |  | 0.045 | DNN型油烟净化装置 | 75 | 类比法 | 6000 | 1.9 | 0.011 | 1240 |
| 注：新（改、扩）建工程污染源为最大值，现有工程污染源为平均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6.6.3噪声污染源强汇总

本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-26。

表4.6-26  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型(偶发、频发等) | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声源表达量dB(A) | 工艺 | 降噪效果 dB（A） | 核算方法 | 声源表达量dB(A) |  |
| 生产车间 | 片皮机 | 频发 | 类比法 | 75-80 | 设备减振降噪，加强维护管理，车间合理布局等 | 5 | 类比法 | 70-75 | 7440 |
|  | 削匀机 | 频发 | 类比法 | 75-80 |  |  | 类比法 | 70-75 | 7440 |
|  | 量革机 | 频发 | 类比法 | 65-70 |  |  | 类比法 | 60-65 | 7440 |
|  | 木转鼓 | 频发 | 类比法 | 75-85 |  |  | 类比法 | 70-80 | 7440 |
|  | 空压机 | 频发 | 类比法 | 85-90 |  |  | 类比法 | 80-85 | 7440 |
|  | 挤水机 | 频发 | 类比法 | 75-80 |  |  | 类比法 | 70-75 | 7440 |
|  | 低温干燥设备 | 频发 | 类比法 | 80-85 |  |  | 类比法 | 75-80 | 7440 |
|  | 绷板机 | 频发 | 类比法 | 80-85 |  |  | 类比法 | 75-80 | 7440 |
|  | 含铬废水处理设施配套泵 | 频发 | 类比法 | 75-85 | 泵机隔声罩等 | 15 | 类比法 | 60-70 | 7440 |
| 废水处理 | 污水处理设施及配套泵、风机 | 频发 | 类比法 | 80-90 | 泵机、风机隔声罩等 | 15 | 类比法 | 65-75 | 8760 |
| 废气处理 | 废气处理设施及配套风机 | 频发 | 类比法 | 80-90 | 风机隔声罩等 | 15 | 类比法 | 65-75 | 8760 |
| 备注：声源表达量为A声功率计（LAW），或中心频率为63-8000Hz8个倍频带的声功率级（LW）；距离声源r处的A声级[LA(r)]或中心频率为63-8000Hz8个倍频带的声压级[Lp(r)]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6.6.4固废污染源强分析

本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.6-27。

表4.6-27  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处理措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 原料使用 | 原料使用 | 一般包装材料 | 一般固废 | 类比法 | 30.0 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 | 30.0 | 综合利用 |
| 综合废水处理 | 综合废水处理设施 | 一般污泥 | 一般固废 | 产污系数法 | 3330.9 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 | 3330.9 |  |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 产污系数法 | 62.0 | 委托环卫部门统一清运 | 62.0 | 环卫部门 |
| 削匀机 | 削匀 | 含铬皮屑 | 危险废物 | 产污系数法 | 990.0 | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 | 990.0 | 生产再生革 |
| 片皮机 | 片皮 | 含铬边角料 | 危险废物 | 产污系数法 | 1650.0 | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 | 1650.0 | 危废处置公司无害化处置 |
| 原料使用 | 原料使用 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 危险废物 | 产污系数法 | 164.25 | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 | 164.25 |  |
| 设备维护 | 设备维护 | 废油 | 危险废物 | 物料衡算法 | 0.35 | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 | 0.35 |  |
| 含铬废水处理 | 含铬废水预处理设施 | 含铬污泥 | 危险废物 | 产污系数法 | 9.282 | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 | 9.282 |  |
| 设备维护 | 设备维护 | 含油劳保用品 | 危险废物 | 类比法 | 0.04 | 委托有资质危废单位进行安全处置 | 0.04 |  |
| 实验试剂使用 | 实验室 | 实验室试剂瓶 | 危险废物 | 类比法 | 0.1 |  | 0.1 |  |

4.6.7非正常工况污染排放分析

非正常工况指正常开停车或部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设备达不到设计规定指标要求或出现故障时造成的污染物排放。本项目非正常工况主要为废水治理设施、废气治理设施发生故障，导致废水、废气污染物未能得到有效治理，产生事故性排放的情况。

4.6.7.1非正常工况废气排放

本项目非正常工况废气排放主要为废气治理设施发生故障，造成废气治理效率降低达不到应有效率，导致废气排放量增大，极端情况下，废气治理设施治理效果全无，废气治理效率几乎为0。废气治理设施发生故障非正常工况下，本项目废气污染排放见表4.6-28。

表4.6-28  非正常工况下本项目废气污染排放表（有组织）

| 非正常工况 | 污染物 | 最大有组织排放速率（kg/h） | 最大有组织排放浓度（mg/m3） | 有组织排放速率标准（kg/h） | 有组织排放浓度标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理臭气排气筒DA001 | 氨 | 0.104 | 5.7 | 14 | / | 达标 |
|  | 硫化氢 | 0.004 | 0.2 | 0.90 | / | 达标 |

此外，集气风机故障可能导致废气收集效率丧失，废气全部以无组织形式排放。由于污水处理主要构筑物均采用加盖密封措施，防止恶臭污染物以无组织形式排放，因此本项目废气收集、处理设施发生故障非正常工况下，本项目废气污染物无组织排放量较少，亦不会出现超标排污，对周围环境影响较小。

在废气处理设备停止运行或出现故障时，要求企业立即暂停相应废气产生工序的生产，待检修完后恢复生产。此外为杜绝废气非正常工况排放情形发生，企业还应采取以下措施：

1、完善环保设施运行管理制度，建立健全各类台账并严格管理，安排专人负责环保设备的日常维护管理，定期检查、记录、汇报相关情况，及时发现废气处理设备隐患，保持废气处理设施的净化能力和净化容量，确保废气处理系统正常运行；

2、立环保管理组织机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训；

3、按相关要求委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放污染物进行定期监测；

4、建立非正常工况申报管理制度。

4.6.7.2非正常工况废水排放

本项目非正常工况下废水主要是：污水处理设施发生故障不能正常运行时，生产废水等污水未经处理或有效处理直接排放，由此污染水环境或冲击城市污水处理有限责任公司污水处理系统。本项目拟设置总有效容积为682m³的事故应急池（共2座水池，含铬废水与非含铬废水分隔收集），能够满足事故状态下废水容纳需求，非正常工况废水排放事故对周围环境的影响较小。

4.7总量控制分析

（1）总量控制的目的

为有效地保护和改善环境质量，逐步实现由浓度控制向污染物总量控制转变；对污染物本身则由污染源的末端控制向对生产全过程控制转变。项目建成投入生产或使用后必须确保稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准，因此本次评价总量控制分析旨在确保本项目污染物排放达到规定的标准，满足生态环境部门下达的总量控制指标要求。

（2）总量控制的项目

根据工程特点和环境特点确定实施总量控制的主要污染物，进而采取有效的措施，确保工程投产后污染排放达到规定的标准，实现主要污染物排放量达到生态环境部门要求的总量控制目标。

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）等文件要求，企业纳入总量控制的因子为CODCr、氨氮、工业烟粉尘、挥发性有机物以及总铬。

（3）污染物总量控制指标

根据企业提供的《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），企业水污染物排放总量控制指标为：废水排放量264000t/a，CODCr 13.200t/a，氨氮1.320t/a。另根据《桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目环境影响报告书》及其审查意见相关内容，企业其它污染物总量控制指标分别为总铬0.04455t/a、工业烟（粉）尘3.680t/a、挥发性有机物3.090t/a。

本项目实施后，企业全厂污染物达标排放量分别为废水量258570t/a、CODCr 12.929t/a、氨氮1.293t/a、总铬0.03978t/a、工业烟（粉）尘1.331t/a、挥发性有机物1.773t/a。企业全厂污染物排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，不需进行区域替代削减。

本项目总量控制指标具体见表4.7-1。

表4.7-1  总量控制建议值表  单位：t/a

| 总量控制因子 | 现有项目达产排放量 | 现有项目审批排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目排放量 | 本项目建成后全厂排放量 | 排放增减量 | 区域替代削减量 | 总量控制指标建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 261514 | 264000 | 234008 | 231064 | 258570 | -2944 | 0 | 258570 |
| CODCr | 13.076 | 13.200 | 11.700 | 11.553 | 12.929 | -0.147 | 0 | 12.929 |
| 氨氮 | 1.308 | 1.320 | 1.170 | 1.155 | 1.293 | -0.015 | 0 | 1.293 |
| 挥发性有机物 | 2.926 | 3.090 | 1.133 | 0.001 | 1.773 | -1.153 | 0 | 1.773 |
| 工业烟粉尘 | 1.331 | 3.680 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 |
| 总铬（kg/a） | 42.248 | 44.550 | 42.248 | 39.780 | 39.780 | -2.468 | 0 | 39.780 |

4.8准入条件符合性分析

4.8.1行业准入条件符合性分析

1、《制革行业规范条件》符合性分析

为促进我国制革行业结构调整和产业升级，规范行业投资行为，避免低水平重复建设，促进产业合理布局，提高资源利用率，保护生态环境，实现行业可持续健康发展，依据国家有关法律、法规和产业政策，工业和信息化部制定了《制革行业规范条件》（2014年第31号）。本环评对照《制革行业规范条件》（2014年第31号）对本项目相关情况进行分析，确定本项目可以达到相关规范要求，具体分析结果见表4.8-1。

表4.8-1  《制革行业规范条件》符合性分析

| 分类 | 规范要求 | 企业情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业布局 | 新建（改扩建）制革企业必须符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，严格执行环境影响评价制度 | 企业主要从事牛皮沙发革的生产，生产过程不涉及生皮加工，直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，本项目主要对企业染色车间、复鞣车间和污水处理站实施搬迁建设，符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划；本项目用地规划用途为工业用地，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，要求企业严格落实环评及批复要求的环境污染防范措施 | 符合 |
|  | 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区内，以及土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围内，禁止新建（改扩建）制革企业 | 本项目用地规划用途为工业用地，且不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区以及耕地和基本农田保护区范围内 | 符合 |
|  | 鼓励制革企业集中生产和集中治污。提升现有制革园区水平；在具备环保承载能力、资源充足的地区建立制革园区，聚集制革企业集中生产或承接制革企业转移；新建（改扩建）制革企业应进入依法合规设立的制革园区或工业园区，鼓励园区外的企业迁入园区；制革园区或工业园区，应建设污水集中处理设施，对园区内企业污水统一收集、集中处理，稳定达标排放；在制革园区建立集中供热系统，逐步淘汰分散燃煤锅炉 | 本项目选址位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业，符合制革企业集中生产和集中治污要求。 本项目废水经厂区污水处理系统处理后纳管排放，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排江；企业全厂采用外供蒸汽供热 | 符合 |
|  | 新建制革园区，应纳入所在城市、镇的总体规划，并严格按照当地环境容量合理规划园区规模和产能，依法开展园区的规划环境影响评价工作；实施5年以上的制革园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价。合理进行安全布局，建立园区综合管理机制，实现应急事故的处置 | 本项目位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，项目选址周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业。企业已建立各项管理制度及应急事故处置机制。 建议管理部门开展安全布局，建立园区综合管理机制，建立应急事故处置机制 | / |
| 企业生产规模 | 新建（改扩建）制革企业，生产成品皮革的，年加工能力不低于30万标准张牛皮 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革）＞30万标张 | 符合 |
|  | 现有企业生产规模应符合有关产业政策要求。鼓励对规模较小的企业按照国家有关法律法规进行兼并重组，兼并重组后企业生产规模须符合本规范条件中新建（改扩建）制革企业的要求 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革），生产规模符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》等产业政策要求 | 符合 |
| 工艺技术与装备 | 企业使用固体盐对原料皮进行防腐处理的，原料皮浸水前需进行转笼抖盐，并对废盐回收利用或者单独规范处理，以减少进入制革废水中的食盐 | 本项目以兰皮板（蓝湿皮半成品革）为原料进行生产，不涉及原料皮防腐处理 | / |
|  | 新建（改扩建）制革企业应采取节水工艺，减少用水量和排水量。应实施以快速浸水为核心的浸水工艺；在湿加工工段各工序中采用小液比工艺，水洗采用闷水洗和流水洗相结合，以闷水洗为主的方法；在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作；在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术 | 本项目采用超载木转鼓替代传统木转鼓，具有比传统木转鼓更加节水、易清洗、可减少加工液比和水洗用水量的优点。本项目转鼓加工工序采用小液比工艺，水洗采用闷水洗、流水洗相结合，且本项目利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，能够减少用水量和排水量 | 符合 |
|  | 新建(改扩建)制革企业应采取各种清洁生产技术，减少COD、氨氮、挥发性有机物、氯离子和三价铬的产生量。应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺，低灰浸灰工艺，少氨或无氨脱灰工艺，低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺，铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术 | 要求企业大力推行清洁生产技术，本项目直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，不涉及保毛脱毛、低灰浸灰、脱灰、浸酸等工艺，采用高吸收铬鞣剂，并进一步采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，能够减少含铬污染物的产生量 | 符合 |
|  | 现有企业应进行节水和清洁生产技术改造。积极采用节水工艺，采用低硫或无硫保毛脱毛，少氨或无氨脱灰，低盐或无盐浸酸，高吸收铬鞣或低铬鞣制工艺；在条件允许的情况下，采用浸灰废液或铬鞣废液的循环使用技术，减少废水及污染物的产生量 | 要求企业持续推行清洁生产技术改造，充分利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，减少用水量。本项目不涉及保毛脱毛、脱灰、浸酸工艺，采用高吸收铬鞣剂或植物鞣剂进行复鞣，能够减少废水及污染物产生量 | 符合 |
|  | 新建（改扩建）制革企业应采用超载转鼓、Y型转鼓等能实现节能减排的水场加工设备，精密型片皮机、削匀机及磨革机等促进制革节能减排降耗的机械设备；现有企业在技术改造过程中应积极采用以上节能减排降耗机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平 | 本项目采用超载木转鼓替代传统木转鼓，各工序液比进一步降低，减少用水及清洗水量。片皮机、削匀机采用节能型设备，装备采用高效节能YE4系列电机，采用PLC自动控制系统，自动化水平较高，能够满足清洁生产、节能减排、降耗的要求 | 符合 |
|  | 企业在生产过程中应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，鼓励采用水性涂饰材料，如采用有机溶剂型涂饰材料时，应安装VOC收集处理装置，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质 | 本项目生产过程中使用的皮革染化料主要为低毒、易降解的环境友好型化学品，且进一步采用植物鞣剂替代铬鞣剂，生产过程不涉及游离甲醛、偶氮染料等有毒有害化学物质 | 符合 |
|  | 鼓励企业采用富铬污泥和含铬皮革碎料资源化利用技术 | 本项目产生的含铬污泥、含铬皮革碎料设置危废仓库在厂区内暂存，委托有相关资质的危废单位进行安全处置；含铬皮革碎料由企业收集后在厂区危废仓库暂存、管理，其中含铬皮屑外卖给相关单位用于生产再生革 | 符合 |
| 环境保护 | 依法执行建设项目（包括新建、改扩建项目）环境影响评价和竣工环境保护验收制度 | 要求企业依法执行环境影响评价和竣工环境保护验收制度，严格按照环评文件及批复要求落实了各项污染防治措施 | 符合 |
|  | 严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度。依法进行排污申报登记并领取排污许可证，达到排污许可证的要求，按规定足额缴纳排污费 | 要求企业根据《排污许可管理条例》要求严格执行排污申报、排污缴费、排污许可证制度，根据排污许可证相关要求排放污染物并缴纳排污费 | 符合 |
|  | 主要污染物排放达到总量控制指标要求。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、烟粉尘、挥发性有机物、总铬等污染物排放量达到分配下达给该企业的总量控制指标要求；废水、废气、噪声、恶臭等各项污染物排放达到国家或地方污染物排放标准要求；建立排污监测档案并做好自测的质量管理工作 | 本项目实施后，相关污染物达标排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，无需进行区域削减替代。要求企业根据环评要求严格落实相关污染防治措施，确保污染物排放达到国家或地方污染物排放标准要求 要求企业委托第三方检测机构定期开展自行监测，相关台账记录至少保留5年 | 符合 |
|  | 一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置，处理处置方式要与环境影响评价和竣工验收批复要求一致。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向，或与综合利用单位签订合同；危险废物应由有资质的单位进行处置 | 企业一般工业固体废物和危险废物均可得到分类收集、妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”。一般工业固体废物委托相关单位综合利用，签订合同，最终去向明确；危险废物委托有相关资质的单位进行安全处置，签订合同，满足相关处置要求 | 符合 |
|  | 污染防治设施和自动在线监控设施正常有效运行。环保设施完备，企业污染治理设施应当保持正常使用；按规定安装主要污染物和特征污染物自动监测设备，并通过环保部门验收，实现与环保部门联网，保证监测设备运行率、监测数据传输率和数据有效率不低于90%；按期如实向当地环保部门提供自动监测数据有效性审核自查报告，配合自动监测数据有效性审核 | 企业污染防治设施和自动在线监控设施正常有效运行。污染物治理设施加强日常维护管理，确保正常使用；废水排放口根据相关要求安装自动监测设备，并通过生态环境部门验收，与生态环境部门联网，安排专人保证设备运行稳定及数据有效，并按期如实向生态环境部门提交相关审查报告 | 符合 |
|  | 环境管理制度与环境风险预案健全并有效实施。制定完善的企业环境管理制度并有效运转；制定切实可行的突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；应急工程设施建设、应急物资储备等符合规定 | 企业已建立环境管理制度与环境风险预案等制度并有效实施。已编制切实可行的突发环境事件应急预案，完善应急工程设施建设及应急物资储备，定期开展应急演练 | 符合 |
|  | 重金属铬污染防治符合规定。含铬废水收集处理工艺合理、设施完备，保证含铬废水与综合污水的有效分离并单独处理达标 | 企业含铬废水经专用管道收集，先通过含铬废水预处理设施进行除铬预处理达标后再与综合废水一同净化处理，污染防治措施符合相关要求 | 符合 |
| 职业安全卫生 | 企业应符合《安全生产法》、《消防法》、《职业病防治法》、《制革职业安全卫生规程》、《工作场所有害因素职业接触限值》等有关法规标准的要求，具备相应的职业安全卫生和消防安全条件，建立健全安全生产、消防安全、职业病防治管理制度并落实责任制 | 企业已建立健全安全生产、消防安全、职业病防治管理制度并落实责任制，职业安全卫生和消防安全条件符合《安全生产法》、《消防法》、《职业病防治法》、《制革职业安全卫生规程》、《工作场所有害因素职业接触限值》等有关法规标准的要求 | 符合 |
|  | 生产作业环境必须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的要求；厂房、仓库和工作场所的消防安全应符合消防法律、法规和现行《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；所有电气设备的安装、使用均应符合《供配电系统设计规范》（GB50052）、《低压配电设计规范》（GB50054）以及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定 | 要求本项目实施过程中，生产作业环境满足GBZ1《工业企业设计卫生标准》的要求；厂房、仓库和工作场所应符合消防法律、法规和现行《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定建设；所有电气设备均按照《供配电系统设计规范》（GB50052）、《低压配电设计规范》（GB50054）以及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定进行安装、使用 | 符合 |
|  | 机器设备要设立安全防护装置，板面移动类设备应满足《皮革机械板面移动式设备安全要求》（GB/T30404）的有关规定，刀轴类设备应满足《皮革机械辊式往复运动机械安全要求》（GB/T30405）的有关规定；制定机械设备安全技术管理规范，并严格按规范进行管理 | 要求企业对机器设备设立安全防护装置，制定机械设备安全技术管理规范并严格规范化管理。板面移动类设备应满足《皮革机械板面移动式设备安全要求》（GB/T30404）的有关规定，刀轴类设备应满足GB/T30405《皮革机械辊式往复运动机械安全要求》的有关规定 | 符合 |
|  | 磨革、干削匀、铲软等伴随有粉尘产生的工序，其所用的机器设备应配备有效的通风除尘集尘系统；有挥发性有机物质产生的喷涂工序，应配备有效的抽排风系统。以上作业场所的工作人员应穿戴防护口罩等防护用品 | 企业磨革、削匀等工序相关生产设备均配有有效的除尘、集尘系统；有挥发性有机废气产生的喷涂刷浆工序均配备有效的废气收集、处理系统，工作人员均配备防护用品 | 符合 |
|  | 设立专门的化工材料库，易燃易爆危险化学品应单独规划建设在安全地带，按照消防法规和技术标准设置消防设施，化学品入库、贮存和发放应建立严格的规章制度和安全操作规程，并有效管理，对各类化工材料的管理和使用人员进行培训；接触化工材料的工作人员应熟悉所用物料的性质、可能产生的危害以及相应的防护知识；在领取、称量、运输和配料时，应穿戴防护工作服并使用其他必要防护用品 | 本项目建设过程中，要求企业按相关要求设立专用的危险化学品仓库、化学品原料仓库、油料仓库以及化工材料库，甲酸等易燃易爆化学品单独建设在安全地带。化学品入库、贮存和发放应建立严格的规章制度和安全操作规程，并有效管理。各类化学品原料的管理和使用人员定期进行培训，并配备安全防护用品 | 符合 |
|  | 原料皮仓库和作业场所用地应选择在干燥的不易被水淹没的地段；原料皮仓库和原料皮加工作业场所应单独设立，做好原料皮的卫生防疫检疫工作。涉及进口动物皮张的，应符合《中华人民共和国进出境动植物检疫法》，符合出入境检验检疫机构的相关兽医卫生要求 | 本项目建设过程中，要求企业在干燥不易被水淹没的地段单独设立原料皮仓库和作业场所，原料皮卫生防疫检疫工作应满足相关要求 | 符合 |
|  | 企业应委托有职业健康检查资质的机构对职工进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查，建立健全职业健康监护档案，每年组织在岗作业人员进行职业健康检查，发现患有职业病或有职业病症状者，应按相关规定处理 | 要求企业根据相关要求委托有职业健康检查资质的机构对职工进行岗前、在岗期间和离岗前职业健康检查，建立相关职业健康监护档案，每年组织员工进行职业健康检查 | 符合 |

2、《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》符合性分析

浙江省环境保护厅于2016年4月13日以“浙环发[2016]12号”文发布了《关于印发<浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）>等15个环境准入指导意见的通知》。本环评对照其中的《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》对本项目相关情况进行分析，确定本项目可以达到相关规范要求，具体分析结果见表4.8-2。

表4.8-2  《浙江省制革产品环境准入指导意见（修订）》符合性分析

| 分类 | 规范要求 | 企业情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址原则与工体布局 | 新建、改扩建制革项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建制革生产企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有制革生产企业搬迁至产业园区 | 本项目选址于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，选址符合相关规划要求。企业周边存在浙江祥隆皮革股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司等制革企业，符合制革企业集中生产和集中治污要求 | 符合 |
|  | 项目建设须满足GB 18082.1-2012《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》要求： 表1 皮革鞣制加工业卫生防护距离标准限值 生产规模 万标张/年; 所在地区近5年评价风速(m/s); 卫生防护距离(m). ＜100; ＜2; 500. 2～4; 400. ＞4; 300. ≥100; ＜2; 600. 2～4; 500. ＞4; 400. | GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》发布后，《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》（GB 18082.1-2012）不再实施。根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》计算确定本项目生产车间需设置100米的卫生防护距离，污水处理站需设置200米卫生防护距离，本项目周边均为工业企业、道路、空地，周边最近大气环境保护目标距生产车间最近距离约320米，距污水处理站最近距离约340米，符合卫生防护距离要求。在严格落实相关污染防治措施的基础上，对周围环境影响较小 | 符合 |
| 生产规模与工艺装备 | 禁止新建年产50万张（折成牛皮标张）及以下制革项目，限制新建年加工皮革50万张及以上、100万张（折牛皮标张）以下的制革项目、新建和改扩建制革前工段（生产蓝湿皮）项目。其中 1 牛皮标张折合 4 张猪皮、 5 张绵羊皮或 7 张山羊皮 | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革）＞100万标张，且企业直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣 | 符合 |
|  | 应采取节水工艺，减少用水量和排水量。在湿加工工段各工序中禁止大液比工艺。在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作，在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术 | 企业转鼓加工工序采用小液比工艺，且采用超载木转鼓替代传统木转鼓，各工序液比进一步降低，减少用水量及清洗水量，且利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，能够减少用水量和排水量 | 符合 |
|  | 应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺、低灰浸灰工艺、少氨或无氨脱灰工艺、低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺以及铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术。禁止传统高硫毁毛脱毛工艺、高盐浸酸工艺、铬鞣废液中铬含量大于 3.5g/L 的铬鞣工艺、使用红矾钠为原料的铬鞣工艺、脱毛工段高硫高灰毁毛脱毛等非保毛脱毛工艺、脱灰工段淘汰高铵盐脱灰工艺 | 要求企业大力推行清洁生产技术，本项目以兰皮板（蓝湿皮半成品革）原料进行复鞣，不涉及保毛脱毛、低灰浸灰、脱灰、浸酸等工艺，采用高吸收铬鞣剂，并部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂进行复鞣，能够减少含铬污染物的产生量。根据工程分析，含铬废水中总铬污染物含量为7.514mg/L＜3.5g/L。 | 符合 |
|  | 应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质。应采用促进制革节能减排降耗的机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平 | 本项目生产过程中使用的皮革染化料主要为低毒、易降解的环境友好型化学品，且部分采用植物鞣剂替代铬鞣剂。生产过程不涉及游离甲醛、偶氮染料等有毒有害化学物质。本项目转鼓加工各工序液比较小，装备自动化水平较高，能够满足清洁生产、节能、减排、降耗的要求 | 符合 |
| 污染防治措施 | 含铬废水应单独收集、单独处理达标，鼓励含铬废水回收循环利用。鼓励有条件企业设置专门的鞣制车间。废水应采用先进成熟的生化处理技术，强化氨氮、总氮去除技术的应用。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。废水排放执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013） | 企业含铬废水经专用管道收集，先通过含铬废水预处理设施进行除铬预处理达标后再与综合废水一同处理，污染防治措施符合相关要求。废水处理工艺成熟，脱氮效果较好，出水水质经分析能够满足GB 30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》标准。要求企业根据相关要求设置标准化排污口，并安装在线监控设施与生态环境部门联网 | 符合 |
|  | 企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。制革喷涂车间必须安装废气收集管道并将废气收集处理后达标排放。生产车间、污水处理站及固废存储地点等产生恶臭气体的单元应安装废气收集系统，废气收集处理后达标排放 | 企业全厂采用外供蒸汽供热。污水处理主要构筑物均采用加盖封闭收集恶臭污染物，恶臭废气经处理后达标排放，生产车间、原料存放仓库、固废储存场所加强通风，在此基础上本项目恶臭污染物对周围环境影响较小 | 符合 |
|  | 一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和省相关规定 | 本项目一般工业固体废物和危险废物均按照“减量化、资源化、无害化”原则分类收集、妥善处置。一般工业固体废物委托相关单位综合利用，签订合同，最终去向明确；危险废物委托有相关资质的单位进行安全处置，签订合同，满足相关处置要求 | 符合 |
| 总量控制 | 制革项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金属、烟（粉）尘、挥发性有机物，还应关注总氮等特征污染因子 | 企业废水相关污染物化学需氧量、氨氮、总铬以及废气污染物工业烟（粉）尘、挥发性有机物达标排放量均在企业原有总量控制指标范围内，特征污染因子均能做到达标排放 | 符合 |
| 环境准入标准 | 新、改扩建制革企业执行相关环境准入指标，具体见表3.6-3 | 企业实施情况符合相关环境准入标准，具体见表4.8-3 | 符合 |

表4.8-3  制革产业环境准入指标符合性分析

| 指标类型 | 指标要求 |  |  | 企业情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用 指标 | 单位产品综合能耗* （kg标煤/m2成品革） |  | 2.2 | 根据GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》，计算确定企业目前单位产品综合能耗为1.973 kgce/m2成品革 | 符合 |
|  | 水重复利用率（%） |  | 50 | 本项目实施后，企业全厂中水回用量74520t/a（中水回用系统处理规模为250t/d，年运行时间为365天，满足回用水需求量），蒸汽冷凝水收集利用量41850t/a，废气处理喷淋循环用水量为750485t/a，本项目实施后企业全厂总用水量为1094575t/a，则水重复利用率为79.2% | 符合 |
| 污染物排放指标 | 污染物排放标准(mg/L) | 氨氮 | 35 | 出水水质经分析能够满足相关标准 | 符合 |
|  |  | 总氮 | 140 |  |  |
|  |  | COD | 300 |  |  |
|  |  | 总铬（含铬废水处理设施出水口） | 1.5 |  |  |
|  | 单位产品基准排水量（m3/t-原料皮） |  | 55 | 本项目实施后企业全厂废水排放量为258570t/a，基准排水量为10.59m3/t-原料皮 | 符合 |
| 备注：根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）“附录A 各种能源折标准煤系数”，电力（当量值）折标系数为0.1229kgce/kWh；水折标系数为0.0857kgce/m3；热力蒸汽（当量值）折标系数为0.03412kgce/MJ（通过查询蒸汽热焓参数，确定本项目使用的0.6MPa、180℃蒸汽热焓为2812.5MJ/t）。本项目实施后全厂能资源消耗量为：水227720t/a，电6200万kWh，蒸汽55800t/a，计算所得本项目实施后企业全厂综合能耗为13024.016tce。 |  |  |  |  |  |

3、《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》符合性分析

嘉兴市生态环境局于2021年4月30日发布了《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》。对照方案要求，本项目严格落实本环评提出的防治措施及要求后，符合《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》相关要求，具体分析结果见表4.8-5。

表4.8-5  《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》相关内容符合性分析

| 检查 环节 | 检查要点 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化产业结构调整 | 1、严格执行国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各地根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度，积极建设“清新园区”。 2、严格涉VOCs排放项目的环境准入，新建、改建、扩建的家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目应全面使用低（无）VOCs含量原辅料，其他工业涂装类项目如未使用燃烧处理技术，则使用低（无）VOCs含量原辅料比例需不小于60%。加强对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的严格审批，并按总量管理要求，在全市范围内实行削减替代，并将替代方案纳入排污许可管理，对新建、改建、扩建VOCs产生量超过10吨项目加强监管。 | 1、企业主要从事牛皮沙发革的生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制类和淘汰类，符合产业准入条件。 2、本项目VOCs污染物产生量小于10吨，且严格落实废气防治措施，VOCs污染物达标排放量在企业原有总量控制指标范围内，无需进行区域削减替代。 | 符合 |
| 大力推进源头替代 | 根据“能粉不水、能水不油、油必高效”的源头治理管控原则，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。重点推进工业涂装、包装印刷等行业的源头替代项目200个（附表2）。力争到2023年底前，家具制造、印刷（吸收性承印材料）等行业全面采用低（无）VOCs含量原辅材料（已使用高效处理设施的除外）。将全面使用符合国家要求的低（无）VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 | 本项目不属于工业涂装、包装印刷等行业，不涉及涂料、油墨、胶粘剂等原料使用。 企业现有项目使用的全部为水性涂料 | 符合 |
| 全面加强无组织排放控制 | 1、根据GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》，对含VOCs物料储存、物料转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面无组织逸散、工艺过程无组织排放废气收集等薄弱环节加强整治力度。按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，所有可能产生VOCs的生产区域和工段均应设置废气收集装置，将废气收集后有效处理。 2、大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”、“全加盖”、“全收集”、“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。石化企业严格按照行业排放标准和《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）开展LDAR工作，企业较多的县（市、区）建立统一的LDAR监管平台。其他企业中有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点大于等于2000个的，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求全面梳理建立台账，开展LDAR工作。 | 本项目甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的甲酸废气排放量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小。 企业现有项目封底、喷涂刷浆工序产生的非甲烷总烃废气经侧吸式集气罩进行收集，收集的废气通过“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放 | 符合 |
| 推进建设适宜高效治理设施 | 对涉VOCs企业治理设施使用情况进行摸底调查，结合行业治理水平，组织专家提供专业化技术支持，开展涉VOCs重点行业“一行一策”方案制定和涉VOCs重点企业“一企一策”管理。对浓度和形状差异较大的废气进行分类收集，结合实际选择合理高效的末端治理设施，低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术；现有采用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋及上述组合工艺等低效治理设施的企业，对达不到要求的VOCs治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。对一直采用低效治理设施的企业强化监管力度。采用活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。重点排污单位实行VOCs排放浓度与去除效率双控。 | 本项目属于重点排污单位。 本项目生产过程甲酸废气产生量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小。 企业现有项目封底、喷涂刷浆工序产生的非甲烷总烃废气经侧吸式集气罩进行收集，收集的废气通过“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放，活性炭定期更换，产生的废活性炭在危废仓库暂存，委托有资质的危废单位进行安全处置。 | 符合 |

4、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

根据《关于印发<浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案>的通知》（浙环发[2021]10号），本评价节选《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中与本项目有关内容进行对照，本项目实施情况符合综合治理方案相关要求，具体见表4.8-6。

表4.8-6  与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 主要任务 |  | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推动产业结构调整，助力绿色发展 | 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制类、淘汰类项目，符合产业准入条件。本项目产生的VOCs污染物仅少量甲酸废气，在严格落实废气治理措施的基础上对周围环境影响较小。企业现有项目涂料全部为水性涂料。 | 符合 |
|  | 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。 | 本项目位于桐乡市高桥街道产业集聚重点管控单元（ZH33048320004），属于产业集聚重点管控单元。本项目建设符合生态保护红线要求、环境质量底线要求、资源利用上线要求，符合环境管控单元生态环境准入清单。本项目严格执行总量控制要求，污染物合计排放量仍在原有总量控制指标范围内，无需进行区域替代削减。 | 符合 |
| 大力推进绿色生产，强化源头控制 | 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于“C1910 皮革鞣制加工”，本项目生产装备水平较高，采用连续化、自动化生产技术。 企业现有项目封底、喷涂刷浆工序使用辊涂、高压无气喷涂技术。 | 符合 |
|  | 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。 | 本项目不涉及工业涂装工序，企业现有项目全部使用水性涂料，符合GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求。 企业已建立相关台账制度，台账记录保留5年。 | 不作分析 |
|  | 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求 | 企业现有项目使用的涂料全部使用水性涂料，符合GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求。 | 符合 |
| 严格生产环节控制，减少过程泄漏 | 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。 | 企业严格控制VOCs无组织排放。本项目甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的甲酸废气排放量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小。 另要求企业对现有东厂区封底、喷涂刷浆工序产生的非甲烷总烃废气经侧吸式集气罩进行收集，收集的废气通过“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放 | 符合 |
|  | 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。 | 本项目不涉及石油炼制、石油化学、合成树脂企业，不属于需开展LDAR工作的企业。 | 不作分析 |
|  | 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。 | 要求建设单位合理安排停检修计划，根据相关要求制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。 | 符合 |
| 升级改造治理设施，实施高效治理 | 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级（见附件3），石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。 | 本项目生产过程甲酸废气产生量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小。 本评价已对企业现有项目喷涂刷浆废气提出整治提升要求，废气经侧吸式集气罩进行收集，通过“水帘+二级活性炭吸附”装置净化处理，尾气通过15米高以上排气筒高空排放。活性炭应根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》中相关要求定期更换，活性炭技术指标应满足相关要求。 | 符合 |
|  | 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 要求建设单位加强治理设施运行管理，按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。生产设备开启前启动废气治理设施，待设施正常运行后方可启动生产设备，生产设备维修、停止时应保持环保设施正常运行，确保残留VOCs废气收集完毕后方可停运治理设施。 | 符合 |
|  | 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。 | 建设单位应取消建设应急旁路；若有必要设置的，要求建设单位规范应急旁路建设与管理。 | 符合 |

根据对照，本项目建设符合相关行业准入条件要求，另外要求企业加强管理，严格按照相关规章制度及管理要求进行生产。

4.8.2规划准入条件符合性分析

1、《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》符合性分析

根据《浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办[2022]6号），本评价节选《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》中与本项目有关的条例内容进行对照，本项目建设符合相关条例要求，具体见表4.8-7。

表4.8-7  《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》符合性分析

| 序号 | 条例内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五条 | 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 | 本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，项目用地性质为工业用地，周边不涉及自然保护地的岸线和河段。 | 符合 |
| 第六条 | 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 | 本项目周边不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段。 | 符合 |
| 第七条 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 | 本项目周边不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段。 | 符合 |
| 第八条 | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。 | 本项目周边不涉及国家湿地公园的岸线和河段。 | 符合 |
| 第十条 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目选址于位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区范围内。 | 符合 |
| 第十一条 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目选址于位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。 | 符合 |
| 第十二条 | 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目废水全部收集处理。经处理达标后纳入市政污水管网，不直接排放地表水体，不涉及在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 第十三条 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目选址于位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，不属于长江重要支流岸线一公里范围内。本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 第十四条 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外 |  | 符合 |
| 第十五条 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 第十六条 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合 |
| 第十七条 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 | 本项目采用先进生产工艺装备，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 | 符合 |
| 第十八条 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。桐乡经济开发区（高桥街道）管理委员会已对该项目完成备案。 | 符合 |
| 第十九条 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

2、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析

根据《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号），本评价节选《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》中针对“长江三角洲地区”提出的区域差别化环境准入指导意见进行对照，本项目建设符合相关指导意见要求，具体见表4.8-8。

表4.8-8  本项目与长江三角洲地区差别化环境准入指导意见符合性分析

| 区域 | 区域差别化环境准入的指导意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江三角洲地区 | 落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施 | 本项目不属于石化、化工、印染、造纸等工业项目，本项目污染物排放量较少，新增污染物排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，不新增污染物排放量，不属于重污染项目。 本项目为迁建项目，企业全厂废水均能达标纳管，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排江，不直接向周围水体排放；且企业实行雨污分流，初期受污染雨水全部收集处理，仅后期清洁雨水经雨水管道收集后排入附近水体，对江、湖一体的氮、磷污染控制和江、湖富营养化防范和治理不会造成负面影响。 | 符合 |

3、《太湖流域管理条例》符合性分析

根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），本评价节选《太湖流域管理条例》中与本项目有关的条例内容进行对照，本项目建设符合相关条例要求，具体见表4.8-9。

表4.8-9  本项目与《太湖流域管理条例》有关条例内容符合性分析

| 序号 | 条例内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第八条 | 禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 | 本项目不在饮用水水源保护区范围内，本项目废水纳管排放，不另设排污口。 | 符合 |
| 第二十条 | 太湖流域的养殖、航运、旅游等涉及水资源开发利用的规划，应当遵守经批准的水功能区划。 在太湖流域湖泊、河道从事生产建设和其他开发利用活动的，应当符合水功能区保护要求；其中在太湖从事生产建设和其他开发利用活动的，有关主管部门在办理批准手续前，应当就其是否符合水功能区保护要求征求太湖流域管理机构的意见。 | 本项目不涉及太湖流域的养殖、航运、旅游等水资源开发利用规划； 本项目不涉及在太湖从事生产建设和其他开发利用活动。 | 符合 |
| 第二十五条 | 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 太湖流域管理机构应当组织两省一市人民政府水行政主管部门，根据水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定太湖流域湖泊、河道纳污能力，向两省一市人民政府环境保护主管部门提出限制排污总量意见。 两省一市人民政府环境保护主管部门应当按照太湖流域水环境综合治理总体方案、太湖流域水污染防治规划等确定的水质目标和有关要求，充分考虑限制排污总量意见，制订重点水污染物排放总量削减和控制计划，经国务院环境保护主管部门审核同意，报两省一市人民政府批准并公告。 两省一市人民政府应当将重点水污染物排放总量削减和控制计划确定的控制指标分解下达到太湖流域各市、县。市、县人民政府应当将控制指标分解落实到排污单位。 | 本项目严格实行重点水污染物排放总量控制制度。 | 符合 |
| 第二十八条 | 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 | 本评价要求建设单位设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌，不得另设排污口； 本项目为迁建项目，企业现有项目各类污染物在落实各项污染防治措施的基础上均能做到达标排放，本项目的建设符合国家产业政策相关要求，要求企业根据本评价要求严格落实各项污染防治措施，加强水污染防治措施。 本项目不使用煤炭等高耗能能源，且利用蒸汽冷凝水和回用中水提高水资源重复利用率，符合清洁生产要求。 | 符合 |
| 第二十九条 | 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 | 本项目距离入太湖河口约4.8万米，本项目不属于化工、医药生产项目； 企业全厂废水均能达标纳管，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排江，不直接向周围水体排放，要求企业不得另设排污口； 本项目不涉及水产养殖。 | 符合 |
| 第三十条 | 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 | 本项目不属于太湖岸线和岸线周边5000米范围内；本项目距离入太湖河口约4.8万米，不属于该条款所属范围内。 | 符合 |
| 第五十条 | 排放污水的单位和个人，应当按照规定缴纳污水处理费。通过公共供水设施供水的，污水处理费和水费一并收取；使用自备水源的，污水处理费和水资源费一并收取。污水处理费应当纳入地方财政预算管理，专项用于污水集中处理设施的建设和运行。污水处理费不能补偿污水集中处理单位正常运营成本的，当地县级人民政府应当给予适当补贴。 | 本评价要求建设单位按照规定缴纳污水处理费。 | 符合 |

4、《地下水管理条例》符合性分析

根据《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号），嘉兴市已全面实现封堵深井和禁采限采地下水，不再取用地下水，符合“第三章 节约与保护”相关要求。本评价主要节选《地下水管理条例》中与本项目有关的“第五章 污染防治”相关条例内容进行对照，本项目建设符合条例相关要求，具体见表4.8-10。

表4.8-10  本项目与《地下水管理条例》有关条例内容符合性分析

| 序号 | 条例内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四十条 | 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | （1）禁止企业利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （2）禁止企业利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存化学品原料、危险废物或者其他有毒有害物质； （3）禁止企业利用沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （4）禁止企业采取法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 符合 |
| 第四十一条 | 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | （1）本评价已对地下水、土壤污染防治进行分析，并提出分区防控等防治措施要求企业严格落实； （2）本项目主要从事牛皮沙发革的生产，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位； （3）本项目不涉及加油站等地下油罐设施； （4）本项目不涉及存放可溶性剧毒废渣的场所，本项目严格落实地下水污染分区防渗措施，做好生产车间、厂区原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设； （5）要求企业加强生产管理和污染物源头控制措施，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度； （6）本项目不属于地下水污染防治重点排污单位。 | 符合 |
| 第四十二条 | 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目周边不涉及泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域 | 符合 |
| 第四十三条 | 多层含水层开采、回灌地下水应当防止串层污染。 多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。 已经造成地下水串层污染的，应当按照封填井技术要求限期回填串层开采井，并对造成的地下水污染进行治理和修复。 人工回灌补给地下水，应当符合相关的水质标准，不得使地下水水质恶化。 | 嘉兴市已全面实现封堵深井和禁采限采地下水，不再取用地下水，本项目不涉及地下水开采、取用。 | 符合 |
| 第四十四条 | 农业生产经营者等有关单位和个人应当科学、合理使用农药、肥料等农业投入品，农田灌溉用水应当符合相关水质标准，防止地下水污染。 县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强农药、肥料等农业投入品使用指导和技术服务，鼓励和引导农业生产经营者等有关单位和个人合理使用农药、肥料等农业投入品，防止地下水污染。 | 本项目主要从事牛皮沙发革的生产，不涉及农业生产，不涉及农药、废料使用。 | 符合 |
| 第四十五条 | 依照《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水安全的，制定防治污染的方案时，应当包括地下水污染防治的内容。 污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，编制土壤污染风险评估报告时，应当包括地下水是否受到污染的内容；列入风险管控和修复名录的建设用地地块，采取的风险管控措施中应当包括地下水污染防治的内容。 对需要实施修复的农用地地块，以及列入风险管控和修复名录的建设用地地块，修复方案中应当包括地下水污染防治的内容。 | 本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，根据企业提供的《桐乡经济开发区2020-57地块规划条件》（编号：桐规2021073号），本项目地块规划用地性质为工业用地；另外根据《桐乡市高桥新区迎宾大道西侧区块控制性详细规划图》，本项目地块规划用途为工业用地。因此本项目用地类型不属于安全利用率和严格管控类农用地地块。 本项目用地属于建设用地，未列入风险管控和修复名录的建设用地地块，本评价已提出分区防控等地下水污染防治措施要求企业执行。 | 符合 |

5、园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）符合性分析

对照《关于印发<浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020-2022年）>及配套技术要点的通知》（浙环函〔2020〕157号），园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）—工业企业一般性要点符合性分析。本项目建设符合“污水零直排区”建设技术要点要求，具体见表4.8-11。

表4.8-11  园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）符合性分析

| 内容 | 要求 | 企业相应情况 |
| --- | --- | --- |
| 排查要点 | 1、企业各工序、环节产生的生活污水、生产废水、雨水、清净下水去向和管网基本情况，包括管网材质、铺设方式、排水能力、标识等。 2、地下管网及辅助设施缺陷，参照CJJI81《城镇排水管道检测与评估技术规程》执行，可委托专业机构排查；需形成管网系统排查成果，包括管网系统建设平面图（带问题节点）、检测与评估报告（含缺陷清单）。 3、企业涉水排放口（包括涉及一类污染物的车间或车间处理设施排放口、企业总排口、雨水排放口、清净下水排放口、溢排水排放口等）设置情况，包括排口类型、规范化建设、标识等情况。 4、初期雨水收集处理情况，包括初期雨水收集区域、收集池容量及雨水切换控制（切换方式、控制要求）等情况 | 本项目依照相关部门要求进行了雨污分流、清污分流，本项目污水能按要求排入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排放钱塘江。要求企业对管网材质、铺设方式、排水能力、标识均按相关要求进行设置，并按相关要求设置规范的总排口、雨水排放口，并落实标识制度。 建议企业自行或委托专业机构按照园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点进行排查，并根据排查结果进行相应整改完善。 本项目根据相关要求设置初期雨水收集系统，收集池容量符合要求，要求企业在雨水排放口设置切断控制装置。 |
| 长效管理要点 | 1、建立企业内部管网系统、初期雨水收集系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 2、有条件的企业配备相关的管网排查设施，提升管网运行维护能力。 3、自觉执行排水许可制度、排污许可制度。 4、按园区要求实施初期雨水分时段输送。 | 1、要求企业企业建立内部管网系统、排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 2、要求企业配备相关的管网排查设施。 3、要求企业按要求执行排水许可制度、排污许可制度。 4、要求企业按园区相关要求实施。 |

6、《嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则》符合性分析

根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发<嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则>的通知》（嘉政办发[2022]37号），嘉兴市大运河核心监控区范围为京杭大运河（嘉兴段）世界文化遗产河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米内的范围、扩展河道（澜溪塘）两岸起始线至同岸终止线距离1000米内的范围划定为核心监控区，面积约385平方公里，核心监控区分为历史文化空间、生态保护空间、城镇建设空间、村庄建设空间、其他农林空间五类管控分区。本项目距京杭大运河最近距离约10400米，不涉及核心监控区范围。

4.9清洁生产符合性分析

为提高资源利用效率，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。要求企业建立清洁生产制度，严格落实清洁生产技术改造，并落实到各个生产环节中。根据《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》（HJ448-2008），对本项目有关内容进行对照分析，具体见表4.9-1。

表4.9-1  制革工业（牛轻革）清洁生产标准符合性分析

| 指标等级 清洁生产指标 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 企业情况 | 企业标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、原皮处理 |  |  | 鲜皮保藏（冷冻保存）占75%，其他为低盐保藏（添加无毒杀菌剂）并循环使用盐 | 低温低盐保藏并循环使用盐 | 盐水浸渍 | 企业直接以兰皮板（蓝湿皮半成品革）作为原料进行生产，生产过程不涉及原皮处理、脱毛、浸灰、脱灰、软化、浸酸、鞣制等工序 | / |
| 2、脱毛、浸灰 |  |  | 无硫保毛脱毛，浸灰液循环利用 | 低硫保毛脱毛，浸灰液循环利用 | 低硫脱毛 |  | / |
| 3、脱灰、软化 |  |  | CO2 法脱灰 | 无铵脱灰 | 低铵盐脱灰 |  | / |
| 4、浸酸、鞣制 |  |  | 无盐浸酸；高吸收、高结合铬鞣及含铬液循环利用，或其他环保型的非铬鞣 | 低盐浸酸；少铬鞣制，含铬液循环利用 |  |  | / |
| 5、复鞣 |  |  | 无铬、无甲醛复鞣剂 | 无铬、无甲醛复鞣剂占80%以上 | 无铬、无甲醛复鞣剂占70%以上 | 企业主要使用高吸收铬鞣剂，且部分采用植物鞣剂替代传统铬鞣剂，无铬、无甲醛复鞣占比为81.8% | 二级 |
| 6、染色 |  |  | 高吸收染料，不使用国际上禁用的偶氮染料 | 高吸收染料使用50%，不使用国际上禁用的偶氮染料 |  | 企业染色工序全部采用高吸收染料，不使用禁用的偶氮染料 | 一级 |
| 7、加脂 |  |  | 高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂 | 高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂达到 90% | 高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂达到70% | 企业加脂工序全部使用高吸收的植物油脂，不含有卤代有机物 | 一级 |
| 8、涂布 |  |  | 水溶性涂饰材料，不使用甲醛，不含有害重金属 | 水溶性涂饰材料占 80%以上，不使用甲醛，不含有害重金属 |  | 企业涂布工序全部使用水溶性涂饰材料，不使用甲醛，不含有害重金属 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、企业规模 |  |  | 年加工牛皮10万张以上（含） |  |  | 企业生产规模为年产165万张牛皮沙发革（标准革）＞10万张 | 一级 |
| 2、得革率% |  | 粒面革/ (m/m2原料皮) | ≥0.92 | ≥0.90 | ≥0.85 | 根据企业提供的资料，企业粒面革得革率＞95% | 一级 |
|  |  | 二层革/ (m/m2原料皮) | ≥0.63 | ≥0.60 | ≥0.56 | 根据企业提供的资料，企业二层革得革率＞70% | 一级 |
| 3、取水量/(m3/m2成品革) |  |  | ≤0.32 | ≤0.36 | ≤0.40 | 企业生产规模为年产165万（合660万m2/a）牛皮沙发革，本项目实施后全厂总用水量为1094575t/a，则单位产品取水量为0.166m3/m2成品革 | 一级 |
| 4、水重复利用率/% |  |  | ≥65 | ≥50 | ≥35 | 本项目水重复利用率为79.2%，具体见表4.8-3 | 一级 |
| 5、综合能耗/ (kg标煤/m2成品革) |  |  | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.4 | 根据GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》，计算得本项目实施后企业单位产品综合能耗为1.973 kg标煤/m2成品革 | 一级 |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、包装 |  |  | 可降解、可回收 |  |  | 要求企业产品包装采用可降解、可回收材料 | 一级 |
| 2、产品合格率/% |  |  | ≥99 | ≥98 | ≥97 | 根据企业提供的资料，企业产品合格率＞98% | 二级 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、废水 | 废水产生量/ (m3/m2成品革) |  | ≤0.28 | ≤0.32 | ≤0.36 | 本项目实施后企业全厂废水合计产生量为329440t/a，计算确定本项目实施后单位产品废水产生量为0.050 m3/m2成品革 | 一级 |
|  | COD产生量/ (g/m2成品革) |  | ≤630 | ≤740 | ≤850 | 本项目实施后企业全厂废水合计产生量为329440t/a，以综合废水CODCr污染物平均浓度2048mg/L计算，确定本项目实施后单位产品COD产生量为102.226g/m2成品革 | 一级 |
|  | 氨氮产生量/ (g/m2成品革) |  | ≤45 | ≤58 | ≤72 | 以综合废水氨氮污染物平均浓度147.25mg/L计算，确定本项目实施后单位产品氨氮产生量为7.350 g/m2成品革 | 一级 |
|  | 总铬产生量/ (g/m2成品革) |  | ≤3.5 | ≤4.8 | ≤7.2 | 本项目实施后含铬废水中总铬污染物产生量为199.271kg/a，则单位产品废水污染物总铬产生量为0.030 g/m2成品革 | 一级 |
| 2、固体废物 | 皮类固体废物产生量/(kg/m2成品革) |  | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.7 | 本项目实施后企业全厂皮类固体废物合计产生量为2815.989t/a，则单位产品皮类固体废物产生量为0.427 kg/m2成品革 | 一级 |
| 五、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无铬废物利用率/% |  |  | ≥100 | ≥90 | ≥80 | 本项目所有固体废物均按照“资源化、减量化、无害化”进行妥善处置 | 一级 |
| 2、含铬废物利用率/% |  |  | ≥75 | ≥70 | ≥65 |  | 一级 |
| 六、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、环境法律法规标准 |  |  | 符合国家有关环境法律、法规、总量控制和排污许可证管理要求；废水排放、大气排放执行国家相关或行业标准，符合制革工业污染防治政策 |  |  | 本项目建成后要求企业严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，严格执行国家有关环境法律、法规、总量控制和排污许可证管理要求 | 一级 |
| 2、环境审核 |  |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 对生产过程中的环境因素进行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和各种环境管理制度，特别是固体废物（包括危险废物）的转移制度 | 对生产过程中的主要环境因素进行控制，有操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和必要环境管理制度 | 要求企业按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 一级 |
| 3、组织机构 | 环境管理机构 |  | 设专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  | 企业已设立专门环境管理机构和专职管理人员 | 一级 |
|  | 环境管理制度 |  | 健全、完善并纳入日常管理 |  | 较完善的环境管理制度 | 企业已制定环境管理制度，要求企业不断健全、完善并纳入日常管理 | 一级 |
| 4、生产过程环境管理 | 原料用量及质量 |  | 规定严格的检验、计量措施 |  |  | 要求企业制定原料用量及质量管控制度，规定规定严格的检验、计量措施 | 一级 |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 |  | 有完善的管理制度，并严格执行 | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 |  | 企业已制定生产设备使用、检维修管理制度，要求企业不断完善并严格执行 | 一级 |
|  | 生产工艺用水、电、气管理 |  | 所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核制度 | 对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制度 |  | 本项目建设过程中，要求企业对所有环节均安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核制度 | 一级 |
|  | 环保设施管理 |  | 记录运行数据并建立环保档案 |  |  | 要求企业严格落实环保设施管理制度，记录运行数据并建立环保档案 | 一级 |
|  | 污染源监测系统 |  | 按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备 |  |  | 要求企业按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备 | 一级 |
|  | 废物处理处置 |  | 采用符合国家规定的废物处理处置方法处置废物；一般固体废物按照GB 18599 相关规定执行；对含铬污泥等危险废物，要严格按照GB 18597 相关规定进行危险废物管理，应交由持有危险废物经营许可证的单位进行处理；应制定并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，应当制定意外事故防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案 |  |  | 要求企业严格按照国家规定的废物处理处置方法处置废物；一般固体废物按照GB 18599 相关规定执行；对含铬污泥等危险废物，严格按照GB 18597 相关规定进行危险废物管理 | 一级 |
|  | 厂区综合环境 |  | 管道、设备无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范措施；厂区给排水实行清污分流，雨污分流；厂区内道路经硬化处理；厂区内设置垃圾箱，做到日产日清 |  |  | 本项目严格落实各项污染防治措施，严格防范跑、冒、滴、漏现象；厂区给排水实行清污分流，雨污分流；厂区内道路落实硬化处理；厂区内设置垃圾箱，做到日产日清 | 一级 |
| 5、相关方环境管理 |  |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 |  |  | 要求企业根据相关要求对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 | 一级 |

本项目实施后，企业生产工艺与装备要求基本能够达到清洁生产一级标准要求，复鞣工序建议企业持续推行植物鞣剂使用，采用无铬、无甲醛复鞣剂替代传统铬鞣剂；企业资源能源利用指标基本能够达到清洁生产一级标准要求，水重复利用率能够达到清洁生产一级标准要求，建议企业采用先进的工艺技术与设备，持续推行中水回用提高水资源重复利用率；企业产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标、环境管理要求清洁生产水平基本能达到一级标准要求。

建议企业积极采取适用的清洁生产措施，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料，改进生产运行管理，提高能资源综合利用效率，根据相关法律法规要求提出、审查和组织实施有关环境保护及清洁生产方案，提高清洁生产水平。

5 环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原，地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区，南邻海宁市，北毗德清县、杭州市余杭区，西北接湖州市南浔区，北接江苏省吴江区。市区距上海市140千米，距杭州市65千米。沪杭高速斜穿境域南部，320国道从东北向西南斜穿市境中部。

高桥街道位于桐乡市东南部，素有桐乡“南大门”之称。高桥地理位置十分优越，东至上海140公里，西距杭州50公里，南靠中国最大的皮革生产基地海宁。境内沪杭高速贯穿东西，桐九线、崇高线等一批交通干线交汇通过，沪杭高铁、沪杭高速分别设立车站和出入口，交通非常便利，是全国为数不多的同时拥有“高铁、高速”便捷通道的“双门户”乡镇之一。

桐乡市高桥皮革有限责任公司购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩，实施染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。本项目周围环境概况为：

东侧为浙江祥隆皮革股份有限公司等工业企业；

南侧为浙江永和胶粘制品股份有限公司、浙江牧羊人实业股份有限公司，再往南为高桥大道，隔路为浙江汉成特殊钢管有限公司等工业企业；

西侧为新开河，隔河为空地，西北侧距离厂界最近距离约290米处有部分永安村农居；

北侧为北沙塘，隔河为浙江宝新智能仓储设备有限公司在建工业厂房，西北侧距离厂界最近距离约410米处有部分永安村农居。

具体地理位置详见附图1，周边环境详见附图7。

5.1.2地形地貌

桐乡市所处的杭嘉湖平原在区域构造上属华夏系第二隆起带、钱塘江拗陷区、杭嘉湖平原拗陷带。由于沉隆区基底为第四系沉积物掩盖，形成杭嘉湖平原。

桐乡市境内基底构造由一系列规模巨大的北东向断裂带切割，形成中生代隆起与拗陷带相同，主要为下舍桐乡拗陷带沉积白垩纪地层。桐乡为长江三角洲冲积平原的一部分，境内地势平坦，无一山丘，大致呈东南高、西北低，略向太湖倾斜，平均海拔5.3米。从微地形看，由于开挖运河，疏竣河道，挑土栽桑，对土地施行了强烈的人力切割，形成了许多低洼封闭的圩田和高隆的桑埂地，两者高差可达2米左右，地势可谓“大平小不平”，为杭嘉湖平原中部特有的桑基圩田人工地貌。

本项目位于桐乡市境内，属于上述典型的嘉兴市域地形、地貌特征，区域内地市平坦开阔，地址性能稳定。

5.1.3气候特征

桐乡隶属于嘉兴市范围，嘉兴地处北亚热带南缘，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，是典型的亚热带季风气候。

嘉兴市全年盛行风向以东(E)─东南(SE)风向为主，次多风向为西北(NW)。风向随季节变化明显，全市3～8月盛行东南风，11～12月以西北风为主。全年平均风速2.8m/s。

另外，据浙江省气象档案馆提供的资料，嘉兴市近30年来的气象要素如下：

平均气压（百帕）：1016.4

平均气温（度）：15.9

相对湿度（%）：81

降水量（mm）：1185.2

蒸发量（mm）：1371.5

日照时数（小时）：1954.2

日照率（%）：44

降水日数（天）：137.9

雷暴日数（天）：29.5

大风日数（天）：5.6

各级降水日数（天）：

0.1≤r<10.0       100.1

10.0≤r<25.0     25.6

25.0≤r<50.0      9.3

50.0≤r               2.9

5.1.4河流水文

桐乡境内水源充沛，河、港、荡、漾纵横交错。桐乡市属长江流域太湖区的运河水系，境内河道纵横密布，河道总长2398.3千米。京杭大运河横贯全境，是该市水利、水运的大动脉，境内河长41.77千米，其它骨干河道有康泾塘、金牛塘、白马塘、长安塘和长山河等。

桐乡市水系也是杭嘉湖平原排水走廊，境外山洪主要从西部余杭、德清、湖洲市郊区方向入境，海宁上塘河也有少量水溢入。洪水向北经乌镇市河、澜溪塘排泄；向东入运河经嘉兴排入黄浦江，向南经长山河排入杭州湾。干旱时引太湖水补充河水不足。桐乡市河网的主要特点是：

1、河道底坡平缓、流量小、流速低。

2、河水流向、流量多变，受自然因素（如降雨、潮汛和风生流等）和人为因素（如闸门、泵站等）的影响，流向变化不定，一般可分为顺流、滞流和逆流三种，同一河网，不同流向组合成多种流型，水质随河流流向及流量变化而变化。

3、水环境容量小，尤其在较长时间滞流条件下，“污水团”往往在某一范围内回荡，河道自净能力越低，累积污染时间越长，污染范围也越大，故水环境污染控制难度很大。

5.1.5水文地质

（1）地下水

桐乡市属于杭嘉湖平原地带，规划区域内地下水属孔隙潜水型，补给来源主要为大气降水及地表水。根据《浙江省水资源保护和开发利用总体规划》，承压水杭嘉湖平原绝大部分为淡水，地下水化学类型以HCO3- - Cl- - Na+ - Ca2+、HCO3- - Cl- - Na+为主，浅层水受地表水入渗补给。

本项目所在地区域地下环境水文地质为中、下更新统冲积砂、砂砾石孔隙承压水含水岩组，分布于运河平原东北部，由钱塘江及其支流古河道冲积物组成，主流线起于马牧港以东一带，往东北经斜桥、屠甸延伸至区外。含水组由两个含水层组成；上部含水层由砂、砂砾石含少量粘性土组成，顶板埋深102-150米，厚8-25米。海宁马牧港斜桥以及海宁马桥桐乡欤城线由砂砾石含少量粘性土组成，水量中等。桐乡王店余新乍浦一线及其以北一带则由含砾砂、中细砂、细砂组成，水量中等较丰富。乍浦一带为河床－漫滩相细砂组成，厚10-18米，水量中等。

（2）土壤

桐乡市地势低平，境内无一山丘，土层深厚，土壤肥沃，熟化程度高，宜种性广。土壤为河流冲积土和湖沼淤积土1981年全国第二次土壤普查显示：桐乡全市土壤可分为2个土类，3个亚类，7个土属，17个土种。

两个土类是水稻土类（占60.46％）和潮土土类（占39.54％）水稻土分潴育型和脱潜潴育两个亚类，黄斑田、水粉田、荡田并松泥田、青紫泥田五个土属，十四个土种；旱地土壤为潮土亚类，堆叠土属，分为壤质堆叠土、粘质堆叠土、小粉质堆叠土3个土种。土壤分布情况：黄斑田主要分布在梧桐、屠甸、崇福一带；水粉田主要分布在石门、河山、洲泉、大麻一带；青紫泥田主要分布在崇福（虎啸）、高桥、乌镇一带；荡田并松泥田主要分布在濮院（含新生）、梧桐、凤鸣、崇福一带，其它土种及旱地土壤全市各地均有分布。

5.1.6区域生态环境概况

桐乡市属华中、华东湖沼平原，常绿夏绿混交林区长江三角洲亚区，本区域平原或为大江冲积或为湖泊所淤积而成，山区只成为丘陵低山。桐乡地处北亚热带南缘的常绿阔叶林植被带，全市天然植被的主要类型有阔叶林和针阔混交林、针叶林、灌木草本植被和水生植被四种，人工植被有作物植被和防护林植被二种。

根据浙江省林业区划，桐乡地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。

5.2环境质量现状调查与评价

5.2.1环境空气现状调查与评价

5.2.1.1空气质量达标区判定

根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2021年）》，2021年桐乡市区空气质量综合指数为3.52，大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.028mg/m3；可吸入颗粒物（PM10）0.049mg/m3；二氧化硫（SO2）0.006mg/m3；二氧化氮（NO2）0.031mg/m3；臭氧（O3）最大8小时滑动平均第90百分位数为0.147mg/m3；一氧化碳（CO）日均浓度均值的第95百分位数为0.6mg/m3。大气中主要污染物平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。

5.2.1.2基本污染物环境质量现状

为了解区域内环境空气基本污染物环境质量现状，本环评收集了2020年1月1日至2020年12月31日桐乡市环境空气质量指数日报相关统计数据，具体监测结果见表5.2-1。

表5.2-1  桐乡市2020年区域环境质量标准情况统计一览表

| 污染物 | 年平均指标 | 现状浓度/ （μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.0 | 达标 |
|  | 百分位（98%）日平均质量浓度 | 12 | 150 | 8.0 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75.0 | 达标 |
|  | 百分位（98%）日平均质量浓度 | 70 | 80 | 87.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 48 | 70 | 68.6 | 达标 |
|  | 百分位（95%）日平均质量浓度 | 100 | 150 | 66.7 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29 | 35 | 82.9 | 达标 |
|  | 百分位（95%）日平均质量浓度 | 67 | 75 | 89.3 |  |
| CO | 百分位（95%）日平均质量浓度 | 1mg/m3 | 4mg/m3 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 百分位（90%）8h平均质量浓度 | 144 | 160 | 90.0 | 达标 |

统计结果分析如下：

①二氧化硫（SO2）：桐乡市2020年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

②二氧化氮（NO2）：桐乡市2020年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2020年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

④细颗粒物（PM2.5）：桐乡市2020年PM2.5年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2020年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

⑥臭氧（O3）：桐乡市2020年O3百分位（90%）8h平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。

综上可知，2020年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。

5.2.1.3其他污染物环境质量现状

为了解本项目周边其他污染物环境空气质量现状，本环评委托浙江绿青工程检测有限公司对项目所在区域环境空气其他特征污染因子进行了现状监测（检测报告编号：LQ202203260）。

1、监测点位

1#：项目所在地（厂区内）；

2#：项目西北侧居民住宅（年主导风向下风向，距项目厂界约410m）；

3#：项目西北侧居民住宅（年主导风向下风向，距项目厂界约960m）。

2、监测项目

非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨。

3、监测时间及频次

监测时间为2022年3月19日～2022年3月25日，连续7天。非甲烷总烃、硫化氢、氨每天监测4次（北京时间02、08、14、20时），每次监测不少于45分钟，得到小时均值；TSP连续监测24小时，得到日均值。

4、监测分析方法

监测分析方法见表5.2-2。

表5.2-2  监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
| 2 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 |
| 3 | 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年） |
| 4 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |

5、评价标准

根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域属环境空气质量二类功能区，评价区域内环境空气TSP执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准；非甲烷总烃执行原国家环境保护局科技标准司编写的《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D参考限值。

6、监测结果汇总

补充监测点位基本信息见表5.2-3，监测结果汇总见表5.2-4。

图5.2-1  环境空气补充监测点位示意图

表5.2-3  其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测 点位 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |
| 1# | 120.539219° | 30.541467° | 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨 | 2022年3月19日～3月25日，连续7天 | 厂区内 | 0 |
| 2# | 120.535702° | 30.544883° |  |  | 西北 | 410 |
| 3# | 120.529415° | 30.545518° |  |  | 西北 | 960 |

表5.2-4  其他污染物环境质量现状监测结果

| 采样 日期 | 监测点位 | 污染物 | 监测结果 |  |  |  | 监测指标 | 评价标准 (mg/m3) | 最大浓度占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |  |
| 2022年3月19日 | 1# | 非甲烷总烃 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 1.16 | 一次值 | 2.0 | 58.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.090 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 30.0 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 1.14 | 一次值 | 2.0 | 57.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.080 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 26.7 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 一次值 | 2.0 | 59.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.072 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.0 | 达标 |
| 2022年3月20日 | 1# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 一次值 | 2.0 | 24.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.072 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.0 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 0.48 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 一次值 | 2.0 | 24.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.071 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 23.7 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 一次值 | 2.0 | 22.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.073 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.3 | 达标 |
| 2022年3月21日 | 1# | 非甲烷总烃 | 1.90 | 1.90 | 1.94 | 1.65 | 一次值 | 2.0 | 97.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.074 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.7 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 1.36 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 一次值 | 2.0 | 70.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.072 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.0 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 一次值 | 2.0 | 41.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 小时平均 | 0.01 | 20.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.073 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.3 | 达标 |
| 2022年3月22日 | 1# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 一次值 | 2.0 | 24.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.074 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.7 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 一次值 | 2.0 | 23.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.077 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 25.7 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 一次值 | 2.0 | 24.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.073 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.3 | 达标 |
| 2022年3月23日 | 1# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 一次值 | 2.0 | 22.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.074 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.7 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 一次值 | 2.0 | 24.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.070 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 23.3 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 一次值 | 2.0 | 23.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.073 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.3 | 达标 |
| 2022年3月24日 | 1# | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 一次值 | 2.0 | 24.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.078 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 26.0 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 一次值 | 2.0 | 25.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.076 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 25.3 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 一次值 | 2.0 | 23.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.078 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 26.0 | 达标 |
| 2022年3月25日 | 1# | 非甲烷总烃 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 一次值 | 2.0 | 35.5 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.074 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 24.7 | 达标 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 一次值 | 2.0 | 35.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.079 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 26.3 | 达标 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 一次值 | 2.0 | 36.0 | 达标 |
|  |  | 氨 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 小时平均 | 0.2 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 小时平均 | 0.01 | 30.0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.078 |  |  |  | 日均值 | 0.3 | 26.0 | 达标 |

由表5.2-4可知，项目区域周边环境空气非甲烷总烃浓度一次值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中相关说明限值；TSP浓度日均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应二级标准要求；H2S、NH3浓度小时平均值能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值，区域环境空气质量较好。

5.2.2地表水环境现状调查与评价

5.2.2.1区域地表水现状调查

为了解附近水体的水质现状，本环评引用了嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2021年）》。根据《桐乡市环境状况公报（2021年）》，2021年桐乡市13个市控以上地表水常规监测断面评价结果如下：2021年全市地表水环境质量总体较好，13个市控以上地表水常规监测断面水质为III类-IV类，其中III类断面12个，占比92.3%，IV类断面1个，占比7.7%。与2020年相比，III类水质断面占比有所降低。

2021年全市13个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.502mg/L、0.170mg/L和15.9mg/L。具体监测断面评价结果见下表5.2-5。

表5.2-5  2021年地表水监测断面评价结果表

| 所属河流 | 断面名称 | 功能类别 | 水质类别 | 超标项目（类别） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 京杭运河桐乡段 | 新生新运桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
|  | 崇福市河 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | - |
|  | 西双桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
|  | 单桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 长山河 | 联合桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
|  | 蒋之庙桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 康泾塘 | 梧桐北 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 新板桥港 | 梧桐南 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 澜溪塘 | 乌镇北 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 盐官下河 | 光明桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
| 莲花桥港 | 沈家木桥 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 溶解氧、氨氮、总量、五日生化需氧量 |
| 大红桥港 | 运河水厂取水口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |
|  | 白荡漾湿地取水口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - |

根据上述监测结果，本项目所在区域附近最近地表水常规监测断面长山河-蒋之庙桥断面（距本项目最近距离约5.4km）2021年全年水质可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

5.2.2.2附近地表水现状调查

本项目附近主要水体为北沙渚塘及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目附近地表水属于Ⅲ类水功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。为了解本项目所在区域内地表水的水质现状，本环评委托浙江绿青工程检测有限公司对项目所在周边地表水环境进行了现状监测（检测报告编号：LQ202203260）。

1、监测项目：pH、化学需氧量、NH3-N、BOD5、总磷、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、硫化物；

2、监测时间：2022年3月20日～2022年3月22日，连续监测3天，每天1次；

3、监测断面：1#项目西侧新开河（监测点位距项目厂界约10m）；2#项目东侧北沙渚塘-迎宾大道交叉口（监测点位距项目厂界约390m）；

图5.2-2  地表水补充监测点位示意图

4、评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准；

5、评价方法：采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录D推荐的水环境质量水质指数法进行水质参数评价。

①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）指数计算公式：

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf =468/（31.6+T）；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

③pH值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

6、监测结果：若水质参数的标准指数>1，则表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，具体监测及评价结果见表5.2-6。

由监测结果可知，项目所在区域周边水体各监测因子中石油类、溶解氧有不同程度的超标，区域地表水环境已不能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。造成地表水超标的主要原因是因为河流属杭嘉湖河网水系支流，上游来水水质较差，河水流动性差，环境自净能力小，乡村地区农业面源污染等缘故。但随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善。

表5.2-6  水质监测结果  单位：除pH外，mg/L

| 断面 | 采样日期 | pH值 | 化学需氧量 | NH3-N | 石油类 | BOD5 | TP | DO | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#新开河 | 2022.3.20 | 7.90 | 14 | 0.711 | 0.07 | 2.4 | 0.063 | 5.9 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 2022.3.21 | 7.57 | 17 | 0.753 | 0.06 | 2.4 | 0.068 | 6.0 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 2022.3.22 | 7.59 | 16 | 0.724 | 0.06 | 2.2 | 0.068 | 5.8 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 均值 | 7.90(最大值) | 15.7 | 0.729 | 0.06 | 2.3 | 0.066 | 5.9 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | Ⅲ类标准值 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤4 | ≤0.2 | ≥5.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | 0.45 | 0.785 | 0.729 | 1.20 | 0.575 | 0.33 | 0.847 | 0.125 | 0.025 | 0.04 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#北沙渚塘-迎宾大道交叉口 | 2022.3.20 | 7.84 | 17 | 0.843 | 0.06 | 2.8 | 0.179 | 4.7 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 2022.3.21 | 7.32 | 18 | 0.900 | 0.06 | 3.0 | 0.190 | 4.9 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 2022.3.22 | 7.49 | 19 | 0.929 | 0.06 | 3.0 | 0.181 | 4.8 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 均值 | 7.84(最大值) | 18 | 0.891 | 0.06 | 2.9 | 0.183 | 4.8 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | Ⅲ类标准值 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤4 | ≤0.2 | ≥5.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | 0.42 | 0.900 | 0.891 | 1.20 | 0.725 | 0.915 | 1.042 | 0.125 | 0.025 | 0.04 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：对于低于检出限的监测因子，按其检出限的二分之一作为监测浓度值计算标准指数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3地下水环境现状调查与评价

5.2.3.1地下水环境自行监测结果

企业已连续多年在现有厂区内进行土壤和地下自行监测。

根据耐斯检测技术服务有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司在产企业土壤及地下水自行监测报告》（2020年10月），企业场地内地下水样品中各检测因子浓度范围均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准、美国EPA通用土壤筛选值中相关地下水标准数值。

根据嘉兴嘉浩环保技术有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司土壤及地下水自行监测方案》（2021年9月），以及宁波市华测检测技术有限公司据此进行采样出具的《检测报告》（报告编号：A2210382422101C），监测结果显示企业西厂区所在区域地下水样品中锰、锑、阴离子表面活性剂均有不同程度的超标，已不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，东厂区地下水样品未见超标。

另根据泓远检测科技有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司土壤及地下水自行监测方案》（2022年9月），以及嘉兴国文检测技术有限公司据此进行采样出具的《检测报告》（报告编号：嘉国文检〔2022〕检字第2175号），监测结果显示企业西厂区区域地下水样品中氨氮、氟化物、氨氮、锰均有不同程度的超标，东厂区区域地下水样品中总硬度、氨氮、锰均有不同程度的超标，已不能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

企业目前东、西厂区内均落实有地面硬化，铬水输送管线采用架空管道输送，其他废水采用明管套明沟形式进行输送。西厂区综合污水处理设施、含铬废水预处理设施、危废仓库、染化料仓库、复鞣、染色车间以及干燥挤水车间等区域均落实重点防渗措施，其他区域落实一般防渗措施；东厂区生产车间均落实一般防渗措施。可能由于多年运营过程中造成地面硬化防渗层破损，以及车间内及污水处理设施、输送管线存在跑、冒、滴、漏，造成污染物泄露下渗污染地下水，此外可能由于上游地下水环境受污染，导致周边区域已不能达到相关标准要求。本项目运营过程中，要求企业严格落实地面硬化及分区防渗要求，重点防渗区域定期巡检，加强生产管理和污染物源头控制措施，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露环境风险事故降到最低程度。

5.2.3.2地下水环境质量现状

为了解本项目所在区域的地下水环境质量现状，本环评委托嘉兴国文检测技术有限公司对项目所在区域地下水环境进行了现状监测（检测报告编号：嘉国文检〔2020〕检字第4566号）。

1、监测点位与地下水位现状调查

地下水水质监测点位5个，水位监测点位11个，监测点位置示意图详见图5.2-3，各监测点位与厂址相对位置及地下水水位监测结果见表5.2-7。

图5.2-3  地下水监测点位示意图

表5.2-7  地下水水位现状监测数据

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 监测点位相对厂址方位 | 监测点位相对本项目厂界距离/m | 地下水水位/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |
| W1 | 120.539275° | 30.541423° | 本项目厂区内 | / | 2.00 |
| W2 | 120.540155° | 30.545164° | 北 | 300 | 2.05 |
| W3 | 120.535443° | 30.542523° | 西北 | 320 | 1.98 |
| W4 | 120.544947° | 30.541387° | 东 | 1040 | 2.05 |
| W5 | 120.538159° | 30.536510° | 南 | 480 | 2.00 |
| W6 | 120.535079° | 30.544786° | 西北 | 450 | 1.98 |
| W7 | 120.543703° | 30.545198° | 东北 | 500 | 2.05 |
| W8 | 120.547453° | 30.537935° | 东南 | 760 | 2.00 |
| W9 | 120.545363° | 30.536520° | 东南 | 690 | 1.95 |
| W10 | 120.542257° | 30.535021° | 东南 | 700 | 1.98 |
| W11 | 120.534641° | 30.539314° | 西南 | 560 | 2.05 |

2、监测项目

阴阳离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

基本水质：pH值、砷、汞、铅、镉、锰、铁、总铬、六价铬、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、溶解性总固体。

3、监测时间及频次

2020年12月29日，监测一次。

4、评价标准

本项目所在区域地下水尚未划分功能区，根据地下水水质标准分类原则并参照地表水环境功能区类别，本项目评价区域地下水环境质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。总铬标准限值参考《荷兰土壤和地下水标准》中的地下水干预筛选值。

5、监测结果

各监测点位阴阳离子监测结果见表5.2-8，水质现状监测结果见表5.2-9。

表5.2-8  地下水阴阳离子现状监测结果统计表  单位：mg/L

| 参数 |  | 单位 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | mmol/L | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
|  | Na+ | mmol/L | 4.57 | 4.43 | 5.13 | 4.29 | 4.35 |
|  | Ca2+ | mmol/L | 4.74 | 4.60 | 4.86 | 4.95 | 3.86 |
|  | Mg2+ | mmol/L | 3.84 | 3.79 | 4.02 | 3.55 | 3.68 |
| 阳离子合计 |  | mmol/L | 13.57 | 13.22 | 14.26 | 13.04 | 12.10 |
| 阴离子 | CO32- | mmol/L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | HCO3- | mmol/L | 9.66 | 11.11 | 3.82 | 11.30 | 4.72 |
|  | Cl- | mmol/L | 1.26 | 0.67 | 6.76 | 0.68 | 1.48 |
|  | SO42- | mmol/L | 1.48 | 0.61 | 2.71 | 0.58 | 5.67 |
| 阴离子合计 |  | mmol/L | 12.39 | 12.40 | 13.29 | 12.56 | 11.87 |
| 阴阳离子相对误差值 |  |  | 4.51% | 3.21% | 3.53% | 1.89% | 0.96% |

由阴阳离子换算可知，对K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等基本离子，将检测的mg/L换算成mmol/L，再乘以离子化合价得到离子当量数，再通过阴阳离子的相对误差来判断离子平衡，阴阳离子平衡检查公示为E=（∑mc-∑ma）/（∑mc+∑ma）×100%，式中E为相对误差，mc和ma分别为阳离子和阴离子的当量总数。本项目所在区域地下水中阴阳离子基本平衡，各点位地下水监测数据阴阳离子相对误差＜±5%，监测数据具有较高的可靠性。区域地下水化学类型较复杂，W1、W2、W4点位地下水化学类型为HCO3- - Na+ - Ca2+ - Mg2+型，W3点位地下水化学类型为HCO3- - Cl- - Na+ -Ca2+ - Mg2+型，W5点位地下水化学类型为HCO3- -SO42- - Na+ - Ca2+ - Mg2+型。

表5.2-9  地下水环境质量监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | Ⅲ类 标准值 | W1 |  | W2 |  | W3 |  | W4 |  | W5 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 |  |
| pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.48 | Ⅲ类 | 7.29 | Ⅲ类 | 7.65 | Ⅲ类 | 7.33 | Ⅲ类 | 7.56 | Ⅲ类 | 达标 |
| 砷 | µg/L | 10 | 1.4 | Ⅲ类 | ＜0.3 | Ⅰ类 | ＜0.3 | Ⅰ类 | ＜0.3 | Ⅰ类 | 1.2 | Ⅲ类 | 达标 |
| 汞 | µg/L | 1* | ＜0.04 | Ⅰ类 | ＜0.04 | Ⅰ类 | ＜0.04 | Ⅰ类 | ＜0.04 | Ⅰ类 | ＜0.04 | Ⅰ类 | 达标 |
| 铅 | µg/L | 10 | 6.61 | Ⅲ类 | ＜0.25 | Ⅰ类 | 6.95 | Ⅲ类 | 0.678 | Ⅰ类 | ＜0.25 | Ⅰ类 | 达标 |
| 镉 | µg/L | 5 | 0.181 | Ⅱ类 | 0.027 | Ⅰ类 | 0.613 | Ⅱ类 | 0.677 | Ⅱ类 | 0.602 | Ⅱ类 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.10 | 0.048 | Ⅰ类 | 0.226 | Ⅳ类 | 0.062 | Ⅲ类 | 0.066 | Ⅲ类 | 0.029 | Ⅰ类 | 超标 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.03 | Ⅰ类 | ＜0.03 | Ⅰ类 | ＜0.03 | Ⅰ类 | 0.214 | Ⅲ类 | ＜0.03 | Ⅰ类 | 达标 |
| 钾 | mg/L | / | 16.5 | / | 15.5 | / | 10.1 | / | 9.90 | / | 8.56 | / | / |
| 钠 | mg/L | 200 | 105 | Ⅱ类 | 102 | Ⅱ类 | 118 | Ⅱ类 | 98.7 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | 达标 |
| 钙 | mg/L | / | 94.7 | / | 98.0 | / | 97.1 | / | 99.0 | / | 77.1 | / | / |
| 镁 | mg/L | / | 46.9 | / | 46.2 | / | 49.0 | / | 43.3 | / | 44.9 | / | / |
| 总铬 | mg/L | 0.03* | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.61 | Ⅱ类 | 1.18 | Ⅱ类 | 1.51 | Ⅱ类 | 2.15 | Ⅲ类 | 1.18 | Ⅱ类 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 365 | Ⅲ类 | 349 | Ⅲ类 | 489 | Ⅳ类 | 589 | Ⅳ类 | 618 | Ⅳ类 | 超标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.50 | 0.068 | Ⅱ类 | 0.119 | Ⅲ类 | 0.107 | Ⅲ类 | 0.119 | Ⅲ类 | 0.161 | Ⅲ类 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.005 | Ⅰ类 | ＜0.005 | Ⅰ类 | ＜0.005 | Ⅰ类 | ＜0.005 | Ⅰ类 | ＜0.005 | Ⅰ类 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 20.0 | 0.782 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | ＜0.004 | Ⅰ类 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 70.9 | Ⅱ类 | 29.3 | Ⅰ类 | 130 | Ⅱ类 | 27.9 | Ⅰ类 | 272 | Ⅳ类 | 超标 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 44.8 | Ⅰ类 | 23.8 | Ⅰ类 | 240 | Ⅲ类 | 24.3 | Ⅰ类 | 52.7 | Ⅱ类 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.376 | Ⅰ类 | 0.701 | Ⅰ类 | 0.201 | Ⅰ类 | 0.864 | Ⅰ类 | 0.267 | Ⅰ类 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | Ⅱ类 | ＜0.004 | Ⅱ类 | ＜0.004 | Ⅱ类 | ＜0.004 | Ⅱ类 | ＜0.004 | Ⅱ类 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 476 | Ⅱ类 | 268 | Ⅰ类 | 562 | Ⅲ类 | 1065 | Ⅳ类 | 579 | Ⅲ类 | 超标 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.0003 | Ⅰ类 | ＜0.0003 | Ⅰ类 | ＜0.0003 | Ⅰ类 | ＜0.0003 | Ⅰ类 | ＜0.0003 | Ⅰ类 | 达标 |
| 碱度(CO32-) | mg/L | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | / |
| 碱度(HCO3-) | mg/L | / | 589 | / | 678 | / | 233 | / | 689 | / | 288 | / | / |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 3.0 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 达标 |
| 细菌总数 | CFU/ml | 100 | 75 | Ⅰ类 | 62 | Ⅰ类 | 83 | Ⅰ类 | 74 | Ⅰ类 | 68 | Ⅰ类 | 达标 |
| 备注：*总铬标准限值参考《荷兰土壤和地下水标准》中的地下水干预筛选值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由5.2-9监测结果可知，各监测点的pH值大于7，地下水水质偏碱性，各点位监测因子中，本项目所在区域地下水各项指标中，锰、总硬度、硫酸盐、溶解性总固体均有不同程度的超标，表明本项目所在区域地下水环境已受到一定的污染，地下水水质已不能满足《地下水质量标准》（GB/T18418-2017）中Ⅲ类标准的要求。超标原因主要为上游来水水质较差，以及农业面源通过土壤渗透进入地下水造成污染等。

随着“五水共治”工作的持续推进，以及近年来地下水、土壤生态等环境保护工作的开展，桐乡市境内地下水环境已呈现逐步改善趋势。

5.2.3.3包气带环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目应开展现有工业场地的包气带污染现状调查。为了解企业生产运行情况对本项目所在区域的包气带环境质量现状的影响，本环评委托嘉兴国文检测技术有限公司对项目所在区域包气带环境进行了现状监测（检测报告编号：嘉国文检〔2020〕检字第4478号）。

1、监测项目：化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、总铬、六价铬、甲酸。

2、监测点位：具体监测点位置如下表所示。

表5.2-10  包气带环境质量监测点位坐标一览

| 测点编号 | 与本项目相对方位及位置 | 与本项目厂界相对距离（m） | 经纬度坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经X | 北纬Y |
| S12 | 厂区外东南侧（现有西厂区污水处理站区域） | 700 | 120°32′32.36″ | 30°32′05.53″ |
| S13 | 厂区外东南侧（现有西厂区生产车间区域） | 715 | 120°32′35.48″ | 30°32′06.13″ |
| S15 | 厂区外东南侧（现有西厂区非生产区域） | 760 | 120°32′37.58″ | 30°32′04.19″ |
| 备注：1、包气带监测点位置与西厂区土壤监测采样点位置相同，其中S12、S13点位位于现有西厂区可能造成地下水污染的主要装置或设施附近；S15点位位于现有西厂区非生产区域，监测值可作为参照点背景值； 2、由于包气带无环境质量标准，因此本评价以生产区域污染物指标监测结果与背景参照点污染物指标监测结果标准指数进行对照评价。 |  |  |  |  |

3、采样时间及频次：2020年12月23日，监测一次。

4、具体监测结果见表5.2-11。

表5.2-11  包气带环境质量现状监测结果统计表

| 监测点位 | 层次 | 包气带埋深 | 化学需氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 动植物油mg/L | 总铬 mg/L | 六价铬mg/L | 甲酸 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S12 | 1.50-1.55m | 0-0.05m | 73 | 1.39 | 8.21 | 6.15 | 0.065 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.55-1.60m | 0.05-0.1m | 91 | 1.30 | 9.06 | 5.83 | 0.065 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.60-1.70m | 0.1-0.2m | 92 | 1.02 | 5.80 | 5.75 | 0.065 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 监测结果均值 |  | 85.3 | 1.24 | 7.69 | 5.91 | 0.064 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 监测均值与背景均值标准指数 |  | 0.49 | 0.75 | 3.72 | 1.84 | 1.91 | / | / |
| S13 | 1.50-1.55m | 0-0.05m | 96 | 1.94 | 5.69 | 6.20 | 0.065 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.55-1.60m | 0.05-0.1m | 144 | 1.79 | 6.30 | 6.42 | 0.065 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.60-1.70m | 0.1-0.2m | 132 | 2.28 | 6.14 | 8.60 | 0.050 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 监测结果均值 |  | 124 | 2.00 | 6.04 | 7.07 | 0.060 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 监测均值与背景均值标准指数 |  | 0.71 | 1.22 | 2.92 | 2.21 | 1.76 | / | / |
| S15 | 1.50-1.55m | 0-0.05m | 147 | 1.32 | 6.03 | 8.00 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.55-1.60m | 0.05-0.1m | 159 | 1.89 | 0.135 | 0.72 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 1.60-1.70m | 0.1-0.2m | 215 | 1.72 | 0.044 | 0.89 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 |
|  | 背景参照点监测结果均值 |  | 173.7 | 1.64 | 2.07 | 3.20 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 |

6、监测及评级结果：由监测结果可知，六价铬、甲酸指标各监测点位均未检出，监测点位S12、S13监测点化学需氧量监测结果均值与S15（参照点）监测结果均值标准指数＜1，氨氮、总磷、动植物油、总铬污染物标准指数均＞1，可见厂区生产区域存在污染风险。另根据现有厂区内土壤、地下水环境监测结果，包气带污染可能受上游包气带水质污染多影响，除此之外，主要的原因应是企业多年运营过程中污水处理设施防渗层破损，以及车间内及污水处理设施、输送管线存在跑、冒、滴、漏现象，造成污染物渗漏污染包气带环境。

本项目的实施可能对周边区域包气带环境存在一定影响，要求建设项目在实施过程中做好厂区内地面硬化，严格落实分区防渗措施，涉及有毒有害原料储存、使用的原料仓库、生产车间落实防腐、防渗措施；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设。加强生产管理和污染物源头控制措施，加强污水处理设施的维护与管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，加强土壤及地下水污染防范措施。

5.2.4声环境现状调查与评价

本环评委托嘉兴国文检测技术有限公司对项目所在区域声环境进行了现状监测（检测报告编号：嘉国文检〔2020〕检字第4567号）。

1、监测布点：在本项目厂区东、南、西、北四个厂界外1m处各布设1个噪声监测点。

2、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，采用积分声级计测量等效连续A声级。

3、监测时间及频次：2020年12月23日，监测1天，分昼、夜两个时段进行。

4、监测结果：声环境质量现状监测结果统计见表5.2-12。

表5.2-12  声环境质量现状监测结果统计表  单位：dB（A）

| 编号 | 测点位置 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  | 监测值 | 标准 | 达标情况 | 监测值 | 标准 | 达标情况 |
| 1 | 厂界东 | 54.1 | 65 | 达标 | 41.7 | 55 | 达标 |
| 2 | 厂界南 | 53.4 | 65 | 达标 | 42.5 | 55 | 达标 |
| 3 | 厂界西 | 57.3 | 65 | 达标 | 44.2 | 55 | 达标 |
| 4 | 厂界北 | 56.8 | 65 | 达标 | 43.6 | 55 | 达标 |

5、现状评价

由表5.2-10监测结果可知，厂界四周监测点昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。因此，本项目所在地声环境质量良好。

5.2.5土壤环境现状调查与评价

5.2.5.1土壤类型及土地利用历史调查

根据国家土壤信息服务平台查询，本项目选址地及周边200m范围内均为潴育水稻土。本项目厂区附近土壤类型分布见图5.2-4。

图5.2-4  本项目选址地附近土壤类型分布图

5.2.5.2土壤环境自行监测结果

企业已连续多年在现有厂区内进行土壤和地下自行监测。

根据耐斯检测技术服务有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司在产企业土壤及地下水自行监测报告》（2020年10月），企业场地内土壤样品中各检测因子浓度范围均能达到GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中商服及工业用地筛选值的要求。

另根据嘉兴嘉浩环保技术有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司土壤及地下水自行监测方案》（2021年9月），以及宁波市华测检测技术有限公司据此进行采样出具的《检测报告》（报告编号：A2210382422101C），监测结果显示企业场地内土壤样品中各检测因子均能达到GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求。

根据泓远检测科技有限公司编制的《桐乡市高桥皮革有限责任公司土壤及地下水自行监测方案》（2022年9月），以及嘉兴国文检测技术有限公司据此进行采样出具的《检测报告》（报告编号：嘉国文检〔2022〕检字第2157号），监测结果显示企业场地内土壤样品中各检测因子均能达到GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求。

5.2.5.3土壤环境现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。为了解本项目所在区域范围内土壤环境质量现状，本环评委托嘉兴国文检测技术有限公司于2020年12月23日对项目所在区域土壤第二类建设用地、农用地进行采样监测（检测报告编号：嘉国文检〔2020〕检字4477号），以及浙江绿青工程检测有限公司于2022年9月27日对项目所在区域土壤第一类建设用地进行采样监测（检测报告编号：LQ202209346、LQ202209346）。

1、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“7.3.3影响源调查”对现有工程土壤环境污染现状调查要求，以及“7.4.2布点原则”相关要求，采用均布性与代表性相结合的原则，共18个监测点（S1～S18），具体位置见图5.2-5，点位坐标见表5.2-13。

表5.2-13  土壤环境质量监测点位坐标一览

| 测点 编号 | 监测点位置 |  | 与本项目厂界相对距离(m) | 经纬度坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
| S1 | 第二类建设用地 | 厂区内西北侧，甲酸存放仓库区域 | 本项目厂区内 | 120°32′19.61″ | 30°32′30.22″ |
| S2 |  | 厂区内东北侧，危废仓库周边区域 | 本项目厂区内 | 120°32′22.76″ | 30°32′30.17″ |
| S3 |  | 厂区内西南侧，污水处理站区域 | 本项目厂区内 | 120°32′19.64″ | 30°32′27.87″ |
| S4 |  | 厂区内东南侧，污水处理站区域 | 本项目厂区内 | 120°32′22.69″ | 30°32′27.78″ |
| S5 |  | 厂区内中心位置，生产车间区域 | 本项目厂区内 | 120°32′21.45″ | 30°32′29.15″ |
| S6 |  | 厂区内西侧，生产车间区域 | 本项目厂区内 | 120°32′20.33″ | 30°32′29.04″ |
| S7 |  | 厂区内东侧，生产车间区域 | 本项目厂区内 | 120°32′22.35″ | 30°32′29.07″ |
| S8 |  | 厂区外东南侧 | 445 | 120°32′37.06″ | 30°32′22.28″ |
| S9 | 农用地 | 厂区外东南侧 | 690 | 120°32′43.29″ | 30°32′11.46″ |
| S10 |  | 厂区外西北侧 | 290 | 120°32′07.93″ | 30°32′33.35″ |
| S11 |  | 厂区外西南侧 | 250 | 120°32′16.15″ | 30°32′19.29″ |
| S12 | 第二类建设用地 | 厂区外东南侧（现有西厂区污水处理站区域） | 700 | 120°32′32.36″ | 30°32′05.53″ |
| S13 |  | 厂区外东南侧（现有西厂区生产车间区域） | 715 | 120°32′35.48″ | 30°32′06.13″ |
| S14 |  | 厂区外东南侧（现有西厂区生产车间区域） | 760 | 120°32′37.11″ | 30°32′04.32″ |
| S15 |  | 厂区外东南侧（现有西厂区非生产区域） | 780 | 120°32′37.58″ | 30°32′04.19″ |
| S16 |  | 厂区外东南侧（现有东厂区非生产区域） | 760 | 120°32′50.74″ | 30°32′16.61″ |
| S17 | 第一类建设用地 | 厂区外东北侧（高桥社区） | 785 | 120°32′43.42″ | 30°32′50.60″ |
| S18 |  | 厂区外东北侧（高桥新区中心学校） | 905 | 120°32′53.82″ | 30°32′45.49″ |

图5.2-5  土壤监测点位示意图

2、监测项目

监测项目、采样频次具体见下表5.2-14：

表5.2-14  监测项目、采样频次一览

| 监测位置 | 测点编号 | 监测因子 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目占地范围内 | S1、S2、S3、S4、S5 | pH值、锌、铬、六价铬、砷、汞、铜、镍、铅、镉、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、石油烃 | 0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m、3～6m分别采集一个样品 |
|  | S6、S7 |  | 0～0.2m采集一个样品 |
| 本项目占地范围外 | S8、S15、S16 |  | 0～0.2m采集一个样品 |
|  | S17、S18 |  |  |
|  | S12、S13、S14 |  | 0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m、3～6m分别采集一个样品 |
|  | S9、S10、S11 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六价铬 | 0～0.2m采集一个样品 |

3、监测时间及频次

S1-S16：2020年12月23日，监测一次；

S17、S18：2022年9月27日，监测一次。

4、评价标准

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中关于建设用地分类的说明，本项目位于桐乡经济开发区高桥街道工业园区内，工业园区内用地性质为工业用地，属于第二类用地，土壤环境质量执行GB36600-2018《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1、表2中第二类用地筛选值标准；项目周边高桥社区、高桥新区中心学校用地性质为第一类用地，土壤环境质量执行GB36600-2018《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1、表2中第一类用地筛选值标准；工业园区周边农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1（基本项目）中相应风险筛选值要求。

第一类建设用地锌、铬污染物评价标准参照执行DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中住宅及公共用地筛选值；第二类建设用地土壤污染物锌、铬环境质量标准执行DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中商服及工业用地筛选值。农用地六价铬污染物评价标准参照执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值。

5、监测结果

根据监测结果可知，本项目所在区域第一类建设用地监测点处的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2相应第一类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求。第二类建设用地监测点处的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求。农用地监测点处的土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应风险筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求，项目所在地土壤环境质量较好。

表5.2-15  土壤环境质量S1、S2点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S1（柱状样） |  |  |  | S2（柱状样） |  |  |  | 建设用地第二类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.9 | 7.8 | 8.13 | 8.17 | 8.0 | 8.42 | 8.49 | 8.3 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 4.86 | 5.21 | 7.06 | 6.42 | 7.82 | 7.65 | 7.21 | 7.27 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.237 | 0.213 | 0.263 | 0.253 | 0.259 | 0.251 | 0.299 | 0.243 | 65 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 30.3 | 28.1 | 26.3 | 27.8 | 25.7 | 25.8 | 23.9 | 25.2 | 18000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 24.2 | 22.3 | 23.3 | 21.9 | 13.3 | 18.5 | 16.8 | 13 | 800 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | 0.093 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 44.3 | 46.2 | 47.9 | 44.4 | 45.5 | 50.5 | 42 | 49.3 | 900 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | ＜6 | 22 | 18 | 104 | ＜6 | ＜6 | ＜6 | ＜6 | 4500 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 90.6 | 92.5 | 83.3 | 84.7 | 91.1 | 93.3 | 93 | 93.3 | 10000 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 84.3 | 74 | 72.9 | 71.1 | 80.5 | 82.7 | 82.7 | 73.2 | 2500 | 达标 |
| 备注：*第二类建设用地土壤污染物锌、铬评价标准执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值，下同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-16  土壤环境质量S3、S4点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S3（柱状样） |  |  |  | S4（柱状样） |  |  |  | 建设用地第二类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 8.22 | 8 | 7.88 | 7.82 | 8.21 | 8.03 | 7.97 | 8 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 2.53 | 2.64 | 2.64 | 2.91 | 4.75 | 4.72 | 4.85 | 4.8 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.299 | 0.321 | 0.259 | 0.272 | 0.277 | 0.269 | 0.29 | 0.25 | 65 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 27 | 27.8 | 30.4 | 28.1 | 25.7 | 25.8 | 27 | 26.4 | 18000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 16 | 17 | 17.2 | 18.1 | 9.55 | 8.09 | 8.94 | 8.06 | 800 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 37.2 | 40.7 | 39.6 | 43.8 | 36 | 32.4 | 34.8 | 33.6 | 900 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | 53 | 70 | 9 | 29 | ＜6 | 14 | 10 | 8 | 4500 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 89 | 90.6 | 89.4 | 90.6 | 99.3 | 95.8 | 98.4 | 99.4 | 10000 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 78.8 | 76.9 | 71.3 | 84.6 | 65.4 | 71.2 | 71.2 | 73.1 | 2500 | 达标 |

表5.2-17  土壤环境质量S5、S6、S7、S8点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S5（柱状样） |  |  |  | S6（表层样） | S7（表层样） | S8（表层样） | 建设用地第二类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 | 杂填土杂色 | 杂填土杂色 | 杂填土杂色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.84 | 7.99 | 8.25 | 8.31 | 7.87 | 7.91 | 8.13 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 5.15 | 5.21 | 5.19 | 4.91 | 2.03 | 1.98 | 2.48 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.24 | 0.243 | 0.256 | 0.221 | 0.299 | 0.293 | 0.223 | 65 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 30.8 | 28.4 | 25.8 | 25.1 | 44.9 | 41.8 | 38.9 | 18000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 6.53 | 8.1 | 8.69 | 7.64 | 17.2 | 17 | 17.4 | 800 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.32 | 0.153 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 39.4 | 40.7 | 42.1 | 45.6 | 52.5 | 51.3 | 51.5 | 900 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | 15 | 28 | 25 | ＜6 | ＜6 | 11 | 24 | 4500 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 91.2 | 103 | 79 | 90.2 | 78.1 | 79.1 | 80 | 10000 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 82.2 | 90.1 | 73.2 | 80.7 | 85.4 | 95.6 | 103 | 2500 | 达标 |

表5.2-18  土壤环境质量S9、S10、S11点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S9（表层样） | S10（表层样） | S11（表层样） | 评价标准 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土杂色 | 杂填土杂色 | 杂填土杂色 | GB15618-2018 相应风险筛选值 |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.57 | 7.92 | 8.22 | / | / |
| 2 | 镉 | mg/Kg | 0.188 | 0.167 | 0.173 | 0.6 | 达标 |
| 3 | 汞 | mg/Kg | 0.080 | 0.025 | 0.026 | 3.4 | 达标 |
| 4 | 砷 | mg/Kg | 2.23 | 3.05 | 4.09 | 25 | 达标 |
| 5 | 铅 | mg/Kg | 15.7 | 15.0 | 12.1 | 170 | 达标 |
| 6 | 铬 | mg/Kg | 101 | 173 | 143 | 250 | 达标 |
| 7 | 铜 | mg/Kg | 36.0 | 47.4 | 58.5 | 100 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/Kg | 51.3 | 91.8 | 90.8 | 190 | 达标 |
| 9 | 锌 | mg/Kg | 79.7 | 167 | 176 | 300 | 达标 |
| 10 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 30* | 达标 |
| 备注：*农用地土壤污染物六价铬评价标准执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-19  土壤环境质量S12、S13点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S12（柱状样） |  |  |  | S13（柱状样） |  |  |  | 建设用地第二类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.84 | 7.98 | 8.67 | 7.47 | 7.66 | 8.14 | 8.53 | 7.93 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 1.48 | 1.41 | 1.53 | 1.57 | 2.22 | 1.24 | 0.559 | 0.912 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.157 | 0.172 | 0.185 | 0.173 | 0.186 | 0.167 | 0.203 | 0.184 | 65 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 38.6 | 38 | 39.3 | 45.6 | 29.7 | 31 | 30.9 | 25.2 | 18000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 14.5 | 14.7 | 15.7 | 15 | 14.5 | 10.7 | 11.4 | 12.7 | 800 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | 0.048 | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 44.3 | 41.9 | 39.6 | 39.3 | 37.2 | 43.2 | 43 | 44.5 | 900 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | ＜6 | ＜6 | ＜6 | ＜6 | ＜6 | 47 | ＜6 | ＜6 | 4500 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 93.7 | 92.6 | 93.2 | 89.1 | 97.8 | 92.4 | 97.2 | 96.3 | 10000 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 95.7 | 95.7 | 109 | 86.9 | 109 | 110 | 103 | 99.8 | 2500 | 达标 |

表5.2-20  土壤环境质量S14、S15、S16点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S14（柱状样） |  |  |  | S15（表层样） | S16（表层样） | 建设用地第二类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 杂填土 杂色 | 杂填土 杂色 | 粉质粘土 灰黄色 | 淤泥质粉质粘土灰色 | 杂填土杂色 | 杂填土杂色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.2m | 0.5-1.2m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.69 | 8.25 | 8.08 | 7.89 | 7.76 | 8.01 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 0.584 | 0.611 | 0.579 | 0.753 | 0.511 | 1.68 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.197 | 0.195 | 0.253 | 0.174 | 0.288 | 0.134 | 65 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 27.8 | 28.4 | 30.3 | 31.5 | 57.2 | 52.8 | 18000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 8.92 | 9.72 | 8.73 | 9.43 | 21.6 | 16.4 | 800 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 37.2 | 40.6 | 40.6 | 41.8 | 75.3 | 92.1 | 900 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | 21 | ＜6 | ＜6 | ＜6 | 12 | 22 | 4500 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 94.5 | 93.3 | 91.4 | 90.5 | 276 | 221 | 10000 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 97.8 | 95.7 | 93.8 | 89.8 | 378 | 374 | 2500 | 达标 |

表5.2-21  土壤环境质量S17、S18点位现状监测结果统计表

| 点位 |  |  | S17（表层样） | S18（表层样） | 建设用地第一类用地筛选值 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 |  |  | 棕色 | 棕色 |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 0-0.5m | 0-0.5m |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 8.1 | / | / |
| 2 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 6.44 | 6.55 | 20 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.20 | 0.15 | 20 | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 27 | 23 | 2000 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 22 | 25 | 400 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | 0.114 | 0.108 | 8 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 28 | 29 | 150 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ug/kg | 1.4 | ＜1.1 | 300 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | 12000 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 3000 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | 520 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | 12000 | 达标 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | 66000 | 达标 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | 10000 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | 94000 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | 1000 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 2600 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 1600 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ug/kg | 5.2 | 4.4 | 11000 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | 701000 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 600 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 700 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 50 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | 120 | 达标 |
| 26 | 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | 1000 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 68000 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | 5600 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 7200 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 |
| 33 | 间、对-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 163000 | 达标 |
| 34 | 邻-二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | 222000 | 达标 |
| 35 | 四氯化碳 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | 900 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | 34 | 达标 |
| 37 | 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | 92 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | 250 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 5.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.55 | 达标 |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | 5.5 | 达标 |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 55 | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 490 | 达标 |
| 44 | 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.55 | 达标 |
| 45 | 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 5.5 | 达标 |
| 46 | 苯胺 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | 25 | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | ＜6 | ＜6 | 825 | 达标 |
| 48 | 锌* | mg/kg | 162 | 158 | 3500 | 达标 |
| 49 | 铬* | mg/kg | 70 | 65 | 250 | 达标 |
| 备注：*第一类建设用地土壤污染物锌、铬评价标准执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值，下同。 |  |  |  |  |  |  |

#### 5.2.5.4土壤理化性质调查

监测点位土壤理化性质指标见表5.2-21～表5.2-26。

表5.2-21  S1点位土壤理化特性调查表

| 点号 |  | S1 | 时间 |  | 2020.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 |  | 120°32′19.61″ | 北纬 |  | 30°32′30.22″ |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 灰黄色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 粉质粘土 | 淤泥质粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.90 | 7.80 | 8.13 | 8.17 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.0 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 417 | 358 | 362 | 385 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.30 |
|  | 孔隙度（%） | 51.10 | 51.10 | 51.11 | 50.80 |

表5.2-22  S4点位土壤理化特性调查

| 点号 |  | S4 | 时间 |  | 2020.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 |  | 120°32′22.69″ | 北纬 |  | 30°32′27.78″ |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 灰黄色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 粉质粘土 | 淤泥质粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 8.21 | 7.73 | 7.80 | 7.94 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 10.2 | 8.03 | 7.97 | 8.00 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 412 | 402 | 379 | 415 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.29 |
|  | 孔隙度（%） | 51.89 | 51.21 | 50.70 | 50.91 |

表5.2-23  S5点位土壤理化特性调查

| 点号 |  | S5 | 时间 |  | 2020.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 |  | 120°32′21.45″ | 北纬 |  | 30°32′29.15″ |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 灰黄色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 粉质粘土 | 淤泥质粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.84 | 7.99 | 8.25 | 8.31 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 9.9 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 393 | 427 | 403 | 390 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
|  | 孔隙度（%） | 51.21 | 51.90 | 51.90 | 51.10 |

表5.2-24  S12点位土壤理化特性调查

| 点号 |  | S12 | 时间 |  | 2020.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 |  | 120°32′32.36″ | 北纬 |  | 30°32′05.53″ |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 灰黄色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 粉质粘土 | 淤泥质粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.84 | 7.98 | 8.67 | 7.47 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 403 | 382 | 389 | 411 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | 孔隙度（%） | 51.30 | 51.49 | 52.10 | 51.00 |

表5.2-25  S13点位土壤理化特性调查

| 点号 |  | S13 | 时间 |  | 2020.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 |  | 120°32′35.48″ | 北纬 |  | 30°32′06.13″ |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 灰黄色 | 灰色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 粉质粘土 | 淤泥质粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.66 | 8.14 | 8.53 | 7.93 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.4 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 432 | 379 | 368 | 385 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
|  | 孔隙度（%） | 50.60 | 51.30 | 51.21 | 51.50 |

表5.2-26  S9、S11、S15点位土壤理化特性调查

| 点号 |  | S9 | S11 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2020.12.23 |  |  |
| 东经 |  | 120°32′43.29″ | 120°32′16.15″ | 120°32′37.58″ |
| 北纬 |  | 30°32′11.46″ | 30°32′19.29″ | 30°32′04.19″ |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 杂色 | 杂色 | 杂色 |
|  | 结构 | 团粒结构 | 团粒结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 杂填土 | 杂填土 | 杂填土 |
|  | 砂砾含量 | 零 | 零 | 零 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.57 | 8.22 | 7.76 |
|  | 阳离子交换量（mol/kg） | 10.1 | 10.2 | 10.0 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 376 | 411 | 377 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0004 | 0.0005 | 0.005 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.30 | 1.29 | 1.29 |
|  | 孔隙度（%） | 51.41 | 51.80 | 51.10 |

土体构型（土壤剖面）调查情况见表5.2-27。

表5.2-27  土体构型（土壤剖面）调查

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  | 0-0.5m | 杂填土，杂色，团粒结构，松散，无异物，pH值7.90（无量纲），阴离子交换量9.9mol/kg，氧化还原电位417mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.29g/cm3，孔隙度51.10%。稍湿～湿，含少量植物根茎及腐殖质 |
|  |  |  | 0.5-1.5m | 杂填土，杂色，团粒结构，松散，无异物，pH值7.80（无量纲），阴离子交换量10.4mol/kg，氧化还原电位358mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.28g/cm3，孔隙度51.10%。 |
|  |  |  | 1.5-3.0m | 粉质粘土，灰黄色，团粒结构，松散，无异物，pH值8.13（无量纲），阴离子交换量10.0mol/kg，氧化还原电位362mV，饱和含水率0.0004cm/s，土壤容重1.30g/cm3，孔隙度51.11%。呈软塑状态，局部软可塑状态，饱和，含云母屑及铁锰质氧化网纹渲染；土层干强度中等，韧性中等，稍有光泽。 |
|  |  |  | 3.0-6.0m | 淤泥质粉质粘土，灰色，团粒结构，松散，无异物，pH值8.17（无量纲），阴离子交换量10.0mol/kg，氧化还原电位385mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.30g/cm3，孔隙度50.80%。含少量云母屑及腐殖质，含有机质，有臭味；土层干强度中等，韧性中等，稍有光泽 |
| S5 |  |  | 0-0.5m | 杂填土，杂色，团粒结构，松散，无异物，pH值7.84（无量纲），阴离子交换量10.2mol/kg，氧化还原电位393mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.29g/cm3，孔隙度51.21%。稍湿～湿，含少量植物根茎及腐殖质 |
|  |  |  | 0.5-1.5m | 杂填土，杂色，团粒结构，松散，无异物，pH值7.99无量纲），阴离子交换量10.3mol/kg，氧化还原电位427mV，饱和含水率0.0004cm/s，土壤容重1.29g/cm3，孔隙度51.90%。 |
|  |  |  | 1.5-3.0m | 粉质粘土，灰黄色，团粒结构，松散，无异物，pH值8.25（无量纲），阴离子交换量9.6mol/kg，氧化还原电位403mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.28g/cm3，孔隙度51.90%。呈软塑状态，局部软可塑状态，饱和，含云母屑及铁锰质氧化网纹渲染；土层干强度中等，韧性中等，稍有光泽。 |
|  |  |  | 3.0-6.0m | 淤泥质粉质粘土，灰色，团粒结构，松散，无异物，pH值8.25（无量纲），阴离子交换量9.9mol/kg，氧化还原电位390mV，饱和含水率0.0005cm/s，土壤容重1.29g/cm3，孔隙度51.10%。含少量云母屑及腐殖质，含有机质，有臭味；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽 |

5.3周围污染源概况

根据现场踏勘，本项目周边1000米范围内主要工业污染源情况见表5.3-1。

表5.3-1  项目周边主要工业污染源汇总表

| 序号 | 企业名称 | 方位 | 与项目最近距离 | 主要污染因子 | 主要经营范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江永和胶粘制品股份有限公司 | S、SE | 紧邻 | 甲苯、乙酸乙酯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 胶水生产 |
| 2 | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | E | 紧邻 | 烟（粉）尘、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、恶臭污染物、生产废水、生活污水、危险废物、一般固废 | 常规服装革、油蜡革生产 |
| 3 | 浙江宝新智能仓储设备有限公司 | N | 约100m | 烟（粉）尘、非甲烷总烃、生活污水、危险废物、一般固废 | 智能仓储系统、仓储工业机器人生产 |
| 4 | 浙江牧羊人实业股份有限公司 | S | 约235m | 甲酸、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、恶臭污染物、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 牛皮革、绵羊革、山羊革生产 |
| 5 | 桐乡市福得来鞋业股份有限公司 | E | 约240m | 甲苯、丙酮、丁酮、非甲烷总烃、生活污水、一般固废、危险废物 | 时装鞋、休闲鞋生产 |
| 6 | 桐乡市恒邦新材料有限公司 | E | 约250m | 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、恶臭污染物、生产废水、生活污水，一般固废、危险废物 | 铝制材料配件、防腐泵体等各类功能性产品生产 |
| 7 | 桐乡市拓达家居股份有限公司 | SW | 约310m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 床上用品、服装、服饰制品生产 |
| 8 | 桐乡捷泰机械有限公司 | SW | 约390m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 纺织专用设备生产 |
| 9 | 浙江港宁机械制造有限公司 | N | 约400m | 烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 工程机械设备生产 |
| 10 | 嘉兴窗之鑫智能门窗有限公司 | SW | 约410m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 金属门窗生产 |
| 11 | 浙江汉成特殊钢管有限公司 | S | 约440m | 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、恶臭污染物、生产废水、生活污水，一般固废、危险废物 | 特殊合金钢管、不锈钢管及管道配件生产 |
| 12 | 浙江恒震特种材料有限公司 | SW | 约440m | 氯化氢、烟（粉）尘、氨、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 特种钢带、五金配件生产 |
| 13 | 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司 | E | 约450m | 烟（粉）尘、非甲烷总烃、乙醇、氯化氢、恶臭污染物、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 食品添加剂（热凝胶、结冷胶）生产 |
| 14 | 浙江万琪机械有限公司 | SW | 约495m | 烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 钩编机生产 |
| 15 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | SE | 约540m（现有西厂区） | 甲酸、非甲烷总烃、烟（粉）尘、恶臭污染物、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 牛皮沙发革生产 |
|  |  | SE | 约620m（现有东厂区） |  |  |
| 16 | 沃曼生命科技（浙江）有限公司 | SW | 约550m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 医疗器械生产 |
| 17 | 浙江哲韵智能科技有限公司 | SW | 约580m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 高端智能家居控制设备生产 |
| 18 | 浙江恒诚机械有限公司 | SW | 约590m | 烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 钢带、五金、机械配件生产 |
| 19 | 嘉兴和麟塑料制品有限公司 | SW | 约620m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 塑料制品生产 |
| 20 | 桐乡市金盛彩印包装股份有限公司 | SW | 约660m | 非甲烷总烃、生活污水、一般固废、危险废物 | 复合包装材料生产 |
| 21 | 嘉兴富洛医疗用品有限公司 | SW | 约710m | 非甲烷总烃、苯乙烯、生活污水、一般固废、危险废物 | 医用敷料、绷带、胶带、纱布等生产 |
| 22 | 浙江德泰机电工程有限公司 | SW | 约750m | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 盾构液压系统 和其他液压系统生产 |
| 23 | 桐乡市永固胶粘制品厂 | SW | 约760m | 非甲烷总烃、乙酸丁酯、丙烯酸、恶臭污染物、生产废水、生活污水、一般固废、危险废物 | 包装材料生产 |
| 24 | 浙江宇泛精密科技有限公司 | E | 约780m | 非甲烷总烃、乙醇、烟（粉）尘、锡及其化合物、、生活污水、一般固废、危险废物 | 人像识别终端设备生产 |
| 25 | 利维（嘉兴）服饰有限公司 | SE | 约870m | 烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 皮革服装生产 |
| 26 | 桐乡市威仕德服饰有限公司 | SE | 约910m | 烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 服装、服饰生产 |
| 27 | 浙江慧林智能设备有限公司 | E | 约910m | 非甲烷总烃、烟（粉）尘、生活污水、一般固废、危险废物 | 纺织专用设备生产 |

图5.3-1  本项目周边污染源位置示意图

6 环境影响预测与评价

6.1施工期环境简要分析

本项目购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米用于本项目建设，因此建设过程中涉及施工期环境影响。

本项目建设施工期主要可分为建筑施工及装修两个阶段，其对环境的影响各有特点：建筑施工阶段的主要环境影响为扬尘、噪声、污水和固体废物；装修阶段的主要环境影响为噪声、废气、固废。

6.1.1施工期废气影响分析

（1）施工扬尘影响分析

在整个施工过程中，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、车辆运输、物料堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，如遇大风天气，施工扬尘将更加严重。

据有关调查显示，施工场地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。

表 6.1-1  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距施工场地距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

根据表6.1-1施工场地洒水抑尘的试验结果显示，每天实施洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。此外，为控制运输车辆行驶对施工场地外的影响，可设置洗车平台，在车辆驶离施工场地前在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘，以减少粉尘对外界的影响。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。

施工扬尘的另一种主要情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又伴随大风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V10–V0）3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/t-a；

V10——距地面10米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由此可见，堆场风力扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，应制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

为控制上述扬尘无组织排放对周围环境空气的影响，建设单位还应采取如下措施以降尘、防尘：

①土石方运输往来车辆采取遮盖措施，盖上笘布、防止遗落和风吹起尘；

②施工现场道路加强维护、勤洒水，保持一定湿度，控制二次扬尘的产生；

③限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中；

④科学调试，合理堆存，减少扬尘。对需长工期堆存的物料如珍珠岩、水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。；

⑤运输车辆行驶路线尽量避开集中居住区。

在此基础上，本项目施工期扬尘对周围环境影响不大。

（2）装修废气影响分析

厂房装修过程中使用装饰漆，会产生挥发性有机废气，主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还含有少量汽油、丁酮、丙酮等，此类废气的排放属于无组织排放。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量、油漆品牌、稀释剂消耗量、稀释剂种类也不相同，因此该部分废气的排放对周围环境的影响也不尽相同。

不过由于油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。建设单位应尽可能选用环保型的水性装饰漆，减少挥发性有机废气（VOC）及苯系物的产生量。

另外，为提高室内空气质量，装修材料应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求。

### 6.1.2施工废水影响分析

施工期的废水来源有以下两部分：一是工程建筑施工产生的施工废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污；二是施工人员产生的生活污水，主要含CODCr、SS等。

施工期的施工废水经沉淀和除渣后大部分回用，不能回用的经沉淀池处理后，其上清水可排入附近污水管网，对周围水体影响不大；建设单位应严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄露和随意倾倒废油料。施工期间运输车辆的清洗水和施工机械的机修油经隔油池处理后排入附近污水管网。

对于施工人员的生活污水，根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目建筑开发项目所需的工日可按1个工日/(m2-建筑面积)计，本项目新建建筑面积为47178.21m2，则本工程施工期以47179个工日计，施工人员所需的生活用水量以100L/(人·天)计，则本项目施工期生活用水量共计约为4718m3，生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量约为4246m3，施工期生活污水水质与普通生活污水相近。建设单位应管理好生活污水的排放，施工期工地应设置临时厕所，厕所废水经化粪池处理后与其它生活污水集中排入附近污水管网，不得随意泼洒。

施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。施工时产生的泥浆水及冲孔、钻孔产生的泥浆未经处理不得随意堆放，不得污染现场及周围环境。当施工完毕后，立即清除施工现场周边的建筑垃圾，即会消除污染影响。工地的污染防治工作，要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地环保工作。

在此基础上，本项目施工期间所产生的废水对周围环境影响不大。

### 6.1.3施工噪声影响分析

不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的各施工机械的非连续性作业噪声。

①噪声源

施工阶段的噪声主要来自于各施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中的交通噪声；此外装修时也会产生噪声。

施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生强度较高、无规则、不连续的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，一些常见施工设备产生的机械噪声声级见表6.1-2。

表 6.1-2  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级/dB（A） | 测量距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 79 | 15 |
| 2 | 压 路 机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 6 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 8 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 9 | 升 降 机 | 72 | 15 |

一般施工现场均为多台机械同时作业，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不超过10dB（A）。从表可以看出，超过80dB（A）的机械设备主要有混凝土振捣器、静压式打桩机和钻孔式灌注桩机，其中尤以钻孔式灌注桩机产生的噪声为最高，达81dB（A）。

②施工噪声控制标准

本项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行。

③施工噪声影响分析

当单台建筑机械作业时可视为点声源，距离加倍时噪声降低6dB（A），如果考虑空气吸收，则附加衰减0.5～1dB（A）/百米，各建筑机械衰减见表6.1-3。

表6.1-3  各种建筑机械的干扰半径  单位：m

| 阶段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 | / |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 | / |
| 打桩 | 钻孔式灌注桩机 | 200 | 110 | 66 | 38 | 22 | 17 |
| 结构 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 | 16 |
|  | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 | / |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 | / |
| 装修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 | / |
| 备注：表中r55称为干扰半径，是指声级衰减为55dB（A）时所需距离。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表6.1-3可知，施工机械的噪声影响随着传播距离不断减弱，但考虑到混凝土振捣器、静压式打桩机和钻孔式灌注桩机以及其他高噪声设备同时作业，其噪声级相互叠加，对周边声环境的影响较大。根据类比调查，一般施工噪声昼间的影响距离在120m左右，夜间在200m甚至更远。若不采取相应措施，施工噪声必将对其造成一定的影响。为了减少噪声污染，避免由此引起的纠纷，建议采取如下措施：

1、合理安排施工时间。要求施工单位在制订施工计划时，避免同一时间使用大量高噪声设备施工。高噪声施工时间应当安排在白天，减少夜间施工量，确保不同阶段施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。

2、合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；应当将高噪声设备布置在距离敏感点较远的地块东部。

3、降低设备声级。设备选型上应采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭。

4、施工车辆驶入本项目建筑工地时，应减速行驶，禁止鸣笛。

5、降低人为噪音。按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。

6、对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，对受施工干扰的居民应在作业前预以通知，求得大家的理解。此外，施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。

7、施工期间不得在22:00以后、6:00以前进行高噪声作业。根据原国家环境保护部发布的《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向生态环境部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，工艺上要求连续作业确需在夜间进行噪声大的作业时，须持有环境保护部门发放的《夜间作业许可证》，并向社会公告。

### 6.1.4施工固废影响分析

施工垃圾主要来自施工时产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

施工期间将涉及到土方开挖、管道铺设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。工程完成后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。

对于施工期间生活垃圾，根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目建筑开发项目所需的工日可按1个工日/(m2-建筑面积)计，本项目新建建筑面积为47178.21m2，则本工程施工期以47179个工日计，施工人员的生活垃圾产生量以1kg/(人·天)计，则整个项目共计产生生活垃圾约为47.179t。施工单位要对施工现场产生的生活垃圾当天清理，防止因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫、苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和工作人员健康带来不利影响。因此本项目建设期间对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行卫生填埋处理，严禁乱堆乱仍，防止产生二次污染。

综上所述，本项目施工期间采取一定的污染防治措施后对周围环境影响不大。

### 6.1.5施工期生态影响分析

根据现场踏勘，本项目新征地块目前为空地，地块上的植物为当地常见的乔木、灌木，现有生态环境不属于敏感区域。项目的开发行为对生态环境的影响主要是影响地表植被、土壤环境，其主要表现为挖掘及废物排放等一系列干扰和胁迫作用，从而产生水平、垂直方向作用力，对地表植物、土壤环境造成直接与间接损害。地表蒸发量将增大，土壤的渗透量减少，从而减少了地下水的回补量；土壤理化性状不同程度地受到影响，表现出土壤质地粘重、结构变差（以块状为主）、同一层次土壤松紧程度增大、根系变少、容重增大、土壤pH值降低、酸性增强等特点；其最终后果是人类的开发活动给自然生态环境造成了损伤，影响地被植物的种群成分、土壤的外部形态，不同程度的改变了原有景观。

本项目实施对生态影响指标（碳循环体系）的碳释放量和耗氧量有一定的增加，对该区域环境生态有一定影响，必须采取一定的生态补偿措施，增大单位面积的吸碳能力和放氧量。本项目绿化应按照绿化部门要求实施，把该区域生态损失降低到最低程度，最大程度改善和提高区域生态系统功能。

### 6.1.6施工期环境保护对策

1、加强环境保护与清洁生产教育，要求施工人员严格按照规范进行操作，遵守职业道德，自觉执行保护环境与文明生产规定，不向环境随意排放“三废”及生活垃圾。

2、施工机械应设置专门冲洗场所，对冲洗废水应设置接收池，经自然沉降池沉降处理后大部分回用，其上清水可排入附近污水管网。

3、施工场地四周应设置高度2.5米以上围挡、围栏，对于工地裸露地面覆盖防尘布或防尘网，并配备洒水车，定期进行作业点和道路洒水抑尘，整个施工场地应加强管理，创造文明整洁的施工环境。

4、夜间禁止高噪声设备作业。

5、生活垃圾和建筑垃圾应统一收集后处理，严禁随意丢弃于周围环境。

6、加强施工场地及周边植被绿化。

6.2营运期环境影响预测与评价

6.2.1大气环境影响预测预测与评价

6.2.1.1气象特征

本评价收集了桐乡市气象站（气象站地理坐标：东经120.52度，北纬30.63度）2020年连续一年逐日逐次常规气象资料，对桐乡市全年及各代表月份的风速、风向、污染系数和大气稳定度联合频率进行了统计分析。

（1）气温

桐乡市年平均气温18.2℃，最低月（12月）平均气温为6.7℃，最高月（8月）平均气温为31.2℃，全年各月平均气温统计见表6.2-1。

表6.2-1  年平均温度的月变化一览表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 6.8 | 9.5 | 13.0 | 16.2 | 23.6 | 26.0 | 27.0 | 31.2 | 24.2 | 19.1 | 14.9 | 6.7 |

图6.2-1  年平均温度变化曲线图

（2）风速

桐乡市年平均风速为2.43m/s，最小月（9月）平均风速为1.6m/s，最大月（12月）平均风速为2.7m/s。全年各月平均风速统计见表6.2-2，季小时平均风速的日变化详见表6.2-3。

表6.2-2  年平均风速的月变化一览表  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.7 |

表6.2-3  季小时平均风速日变化表  单位：m/s

| 季节 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 夏季 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.15 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 秋季 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 冬季 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 季节 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 24时 |
| 春季 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 夏季 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| 秋季 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 冬季 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |

图6.2-2  年平均风速变化曲线图

图6.2-3  季小时平均风速变化曲线图

（3）风频

桐乡市全年主导风向为E～ESE，全年风频的月变化统计结果见表6.2-4。风玫瑰图见图6.2-4～图6.2-8。

图6.2-4  风玫瑰示意图（全年，静风5.00%）

| 图6.2-5 风玫瑰示意图（春季，静风2.00%） | 图6.2-6 风玫瑰示意图（夏季，静风3.00%） |
| --- | --- |
| 图6.2-7 风玫瑰示意图（秋季，静风7.00%） | 图6.2-8 风玫瑰示意图（东季，静风5.00%） |

表6.2-4  风频月变化一览表  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 4 |
| 2月 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 |
| 3月 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 |
| 4月 | 13 | 6 | 2 | 8 | 7 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 5月 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 31 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 6月 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 7月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 8月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 9月 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 10月 | 17 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 |
| 11月 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 12月 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14 | 7 | 7 |

6.2.1.2环境空气影响预测与评价

6.2.1.3污染物有组织排放达标性分析

由工程分析可知，本项目产生的废气主要为甲酸原料调配过程产生的甲酸废气，污水处理、原料存放过程产生的恶臭污染物以及职工食堂油烟废气。

采取治理措施后，本项目排气筒有组织废气排放情况汇总见表6.2-5。

表6.2-5  有组织废气排放情况汇总表

| 排放源 | 排气筒 | 污染物 名称 | 处理设施 | 最大排放 情况 | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 处理 | DA001 | 硫化氢 | 调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池以及含铬废水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放，配套风机额定总风量为18000m3/h | 0.0005kg/h 0.03mg/m3 | 2.3kg/h | 达标 |
|  |  | 氨 |  | 0.031kg/h 1.7mg/m3 | 35kg/h |  |
|  |  | 臭气 浓度 |  | / | 20000(无量纲) |  |
| 食堂 | DA002 | 油烟 废气 | DNN型油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放 | 1.9mg/m3 | 2.0mg/m3 | 达标 |

由表6.2-5可知，在严格采取废气收集处理措施的基础上，本项目污水处理过程中产生的恶臭污染物硫化氢、氨有组织排放速率均可以达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值要求；职工食堂油烟废气排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准（2.0mg/m3）。

根据企业现有西厂区污水处理恶臭废气治理设施排放口监测结果（具体见3.3.2章节），污水处理恶臭污染物经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后，恶臭污染物硫化氢、氨、臭气浓度有组织排放均能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关污染物相应高度排气筒相关排放限值。本项目污水处理采用“机械格栅+车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排水池”，在确保废水处理效率的基础上，较原有西厂区综合污水处理站“机械格栅+初沉池+混凝沉淀池+一级生化池+二沉池+中沉池+二级生化池+二沉池+三级生化池+终沉池+污水总排口”工艺有所整治简化，CASS可根据系统运行情况自动控制厌氧/缺氧/好氧环境，生化处理及沉淀过程均在同一池体内完成，能够减少恶臭污染物产生量。且污水处理主要构筑物均集中布置，均采用加盖密封收集恶臭污染物。根据类比分析，臭气浓度有组织排放约为500～1000（无量纲），可以满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的相关排放限值要求。

此外根据企业现有西厂区厂界臭气浓度监测结果（具体见3.3.2章节），通过落实污水处理恶臭污染物收集、处理措施，减少厂内原料存放量，加强原料仓库、生产车间自然通风的方式，可将恶臭污染物对周围环境的影响降低到最低程度，厂界臭气浓度预计<10（无量纲），可以满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的相关排放限值要求。

因此，本项目在采取相应废气治理措施的基础上，恶臭污染物对周围大气环境影响较小。

6.2.1.4主要污染源估算模型计算

为进一步分析项目废气对周围环境的影响，环评根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响的量化分析。

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，结合本项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算各污染物的最大影响程度，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）正常工况下环境空气影响预测

①预测因子

本环评选取正常工况下排放的甲酸污染物，以及氨、硫化氢恶臭污染物作为预测因子进行量化分析，评价标准见表6.2-6。评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

表6.2-6  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（µg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲酸 | 一次值 | 112 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐公式计算 |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨 | 1小时平均 | 200 |  |
| 备注：甲酸目前尚无环境质量标准，根据《大气污染物综合排放标准详解》中的有机化合物环境质量标准一次值推荐公式进行计算得出。 |  |  |  |

②地形图

根据卫星影像数据和现场实地踏勘，本项目所在地属平坦地形，地形数据来自USGS提供的地面高程网格数据，地形图见图6.2-9。

图6.2-9  评价区域内地形图

③估算模型参数

估算模型参数详见表6.2-7。

表6.2-7  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 103万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11 |
| 土地利用类型 |  | 工业 |
| 区域湿度条件 |  | 81%（湿润区域） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |
| 备注：本项目选址位于浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划范围内，周边3km半径范围内主要属于城市建成区或规划区范围内，因此选择城市。 |  |  |

④污染源参数

根据工程分析，正常工况下，项目废气污染物排放源强见表6.2-8、表6.2-9。

表6.2-8  项目主要废气污染物排放强度（正常工况，点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔高度/m | 排气 筒高 度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速/ (m/s) | 烟气 温度 /℃ | 年排放时间数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 排气筒DA001 | 120.53 8971° | 30.54 1038° | 6 | 40 | 0.8 | 9.9 | 25 | 8760 | 正常 | 氨 | 0.031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.0005 |

表6.2-9  项目主要废气污染物排放强度（面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度（Y边长）/m | 面源宽度（X边长）/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 生产车间(1#厂房1层) | 120.53 9228° | 30.54 1483° | 6 | 100 | 98 | 0 | 4.5 | 38.7 | 正常 | 甲酸 | 0.030 |
| 2# | 污水处理站 | 120.53 9336° | 30.54 0962° | 6 | 100 | 21 | 0 | 4 | 8760 | 正常 | 氨 | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.0008 |
| 备注：*本项目生产车间（1#厂房）1层楼高10m，甲酸面源有效排放高度以车间窗户高度4.5m计；污水处理站恶臭污染物面源有效排放高度以设计高度最低的构筑物调节池高度4m计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑤主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，本环评采用导则推荐的AERSCREEN模型对废气污染因子进行估算。本项目主要污染源估算模型计算结果见表6.2-10，

表6.2-10  本项目主要大气污染源估算模型计算结果表（正常工况）

| 排放 形式 | 排放部位 | 污染物名称 | 下风向最大质量浓度mg/m3 | Pi |  | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占标率% | 离源距离m |  |  |
| 有组织 | 排气筒DA001 | 氨 | 1.38 E-03 | 0.69 | 129 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 2.25 E-05 | 0.22 | 129 | 0 | 三级 |
| 无组织 | 生产车间 (1#厂房1层) | 甲酸 | 1.02 E-02 | 9.11 | 129 | 0 | 二级 |
|  | 污水处理站 | 氨 | 1.20 E-02 | 6.01 | 52 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 5.34 E-04 | 5.34 | 52 | 0 | 二级 |

图6.2-10  估算模型计算结果（DA001排气筒 浓度-距离曲线）

图6.2-11  估算模型计算结果（1#车间 浓度-距离曲线）

图6.2-12  估算模型计算结果（污水处理站 浓度-距离曲线）

环境空气评价工作等级判别见表6.2-11。

表6.2-11  环境空气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

经估算模型计算，正常工况下，本项目废气污染源最大落地浓度占标率PMAX=9.11%＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级。二级评价不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

另外，本项目排放的废气对周围环境的贡献值均较小，最大落地浓度小于相应的环境标准限值。

（2）非正常工况下环境空气影响预测

本项目非正常工况废气排放主要为废气治理设施发生故障，造成废气治理效率降低达不到应有效率，导致废气排放量增大。本环评考虑最不利条件，即废气治理实施完全失效，废气处理效率为0，对非正常工况下的排气筒的废气进行预测。非正常工况有组织排放主要预测参数见表6.2-12，估算模式计算所得结果见表6.2-13。

表6.2-12  项目主要废气污染物排放强度（非正常工况，点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔高度/m | 排气 筒高 度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速/ (m/s) | 烟气 温度 /℃ | 年排放时间数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 排气筒DA001 | 120.53 9531° | 30.54 1138° | 6 | 25 | 0.8 | 9.9 | 25 | 7440 | 正常 | 氨 | 0.104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.004 |

表6.2-13  本项目主要大气污染源估算模型计算结果表（非正常工况，点源）

| 排放形式 | 排放部位 | 污染物名称 | 下风向最大质量浓度mg/m3 | Pi |  | D10 % (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占标率% | 离源距离m |  |
| 有组织 | 排气筒DA001 | 氨 | 4.63 E-03 | 2.31 | 129 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 1.78 E-04 | 1.78 | 129 | 0 |

由表6.2-13预测结果可知，非正常工况下，本项目有组织排放的硫化氢、氨等污染物的最大落地浓度较正常工况下有明显增幅，Pmax=2.31%＜10%（正常工况下Pmax=0.69%＜1%），非正常工况下废气污染物的最大落地浓度均能够达到相应的环境标准限值。

此外，集气风机故障可能导致废气收集效率丧失，废气全部以无组织形式排放。非正常工况无组织排放主要预测参数见表6.2-14，估算模式计算所得结果见表6.2-15。

表6.2-14  项目主要废气污染物排放强度（非正常工况，面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度（Y边长）/m | 面源宽度（X边长）/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 生产车间（1#厂房1层） | 120.53 9228° | 30.54 1483° | 6 | 100 | 98 | 0 | 4.5 | 38.7 | 正常 | 甲酸 | 0.030 |
| 2# | 污水处理站 | 120.53 9336° | 30.54 0962° | 6 | 100 | 21 | 0 | 5 | 8760 | 正常 | 氨 | 0.122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.005 |

表6.2-15  本项目主要大气污染源估算模型计算结果表（非正常工况）

| 排放形式 | 排放部位 | 污染物名称 | 下风向最大质量浓度mg/m3 | Pi |  | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占标率% | 离源距离m |  |
| 无组织 | 生产车间 (1#厂房1层) | 甲酸 | 1.02 E-02 | 9.11 | 129 | 0 |
|  | 污水处理站 | 氨 | 8.14 E-02 | 40.72 | 52 | 850 |
|  |  | 硫化氢 | 3.34 E-03 | 33.38 | 52 | 675 |

本项目甲酸废气全部以无组织形式排放，排放量较少，对周围环境影响较小；污水处理主要构筑物均采用加盖密封措施，防止恶臭污染物以无组织形式排放，因此本项目废气收集设施发生故障非正常工况下，恶臭污染物无组织排放量较少，非正常工况下污染物的最大落地浓度均能够达到相应的环境标准限值，对周围环境影响较小。

为杜绝废气排放非正常工况，要求建设单位做好设备的日常保养检修，发现隐患及时消除，一旦环保设备运转异常后立即停止相应工序生产，确保废气治理设施可以稳定运行后方可继续生产，杜绝废气事故性排放。

6.2.1.5污染物排放量核算

本项目废气污染物有组织排放量核算见表6.2-16，无组织排放量核算见表6.2-17，大气污染物年排放量核算见表6.2-18。

表6.2-16  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 氨 | 1.7 | 0.031 | 0.272 |
| 2 |  | 硫化氢 | 0.03 | 0.0005 | 0.004 |
| 3 | DA002 | 食堂油烟 | 1.9 | 0.011 | 0.014 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 氨 |  |  | 0.272 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.004 |
|  |  | 食堂油烟 |  |  | 0.014 |

表6.2-17  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 甲酸使用 | 甲酸 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐公式计算 | 112 | 0.001 |
| 2 | 污水处理设施 | 污水处理 | 氨 | 主要构筑物加盖密闭收集 | GB14554-93 | 1500 | 0.160 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 60 | 0.007 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 甲酸 |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  | 氨 |  | 0.160 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.007 |  |

表6.2-18  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 | 0.001 |
| 2 | 氨 | 0.432 |
| 3 | 硫化氢 | 0.011 |
| 4 | 食堂油烟 | 0.014 |

6.2.1.6环境防护距离

①大气环境防护距离

大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布局，确定控制范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=9.11%，大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目正常工况下排放的甲酸、硫化氢、氨及臭气浓度对周围环境的贡献值较小，污染物最大落地浓度小于相应的环境标准限值，无需采用进一步预测模型进行大气环境防护距离计算。

②卫生防护距离

为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界之间应设置卫生防护距离。

根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，卫生防护距离初值计算公式如下：

式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；

L ——大气有害物质卫生防护距离初值，m；

r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表得；

根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中相关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

表6.2-19  单个污染物等标排放量计算结果

| 排放源 | 污染物名称 | 排放速率Qc（kg/h） | 标准限值cm（mg/Nm3） | 等标排放量 （Qc/cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 (1#厂房1层) | 甲酸 | 0.030 | 0.112 | 0.268 |
| 污水处理站 | 氨 | 0.018 | 0.2 | 0.09 |
|  | 硫化氢 | 0.0008 | 0.01 | 0.08 |

根据上表计算结果，本项目污水处理站排放源等标排放量最大的大气污染物为氨，且硫化氢、氨污染物的等标排放量相差在10%以内，需要同时选择这两种特征污染物分别计算卫生防护距离初值。

按照企业提供的平面布置情况，结合项目所在地近五年平均风速及大气污染源构成类别，计算企业各无组织排放源卫生防护距离，结果见表6.2-20。

表6.2-20  车间无组织排放废气卫生防护距离计算结果

| 污染物 名称 | 排放源 | 面积 m² | 排放速率 kg/h | 标准限值 mg/Nm3 | 卫生防护距离初值（m） |  | 卫生防护距离终值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 选取值 |  |
| 甲酸 | 1#厂房 | 9800 | 0.030 | 2.0 | 3.1 | 50 | 50 |
| 氨 | 污水处理站 | 2168.34 | 0.018 | 0.2 | 4.1 | 50 | 100 |
| 硫化氢 |  |  | 0.0008 | 0.01 | 3.6 | 50 |  |

通过类比企业现有项目厂界臭气浓度监测结果（具体见3.3.2章节），本项目污水处理、原料存放过程产生的恶臭污染物在采取相应废气治理措施的基础上，预计厂界恶臭污染物排放能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的相关标准，但仍会对周围大气环境产生一定影响。

根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，本项目1#厂房大气污染物排放源需设置50米卫生防护距离，综合污水处理站大气污染物排放源需设置100米卫生防护距离。

考虑到本项目1#厂房2层原料仓库在原料存放过程中产生的恶臭污染物会对周围大气环境产生一定影响；本项目污水处理站运行过程中会长期排放恶臭污染物，会对周围大气环境产生一定影响；此外甲酸仓库在甲酸原料存放过程中，存在甲酸泄露及挥发风险。建议本项目1#厂房设置100m的卫生防护距离，污水处理站设置200m的卫生防护距离，甲酸仓库设置50m的卫生防护距离，具体供相关职能部门参考。本项目根据现场踏勘，本项目周边最近大气环境保护目标为厂界西北侧约290米处的永安村农居，本项目1#厂房、污水处理站、甲酸仓库各卫生防护距离内没有环境敏感点，因此本项目设置的卫生防护距离可以实现，卫生防护距离包络线图见附图13。

同时，本评价建议规划等有关部门在本项目设置的卫生防护距离范围内不批建住宅、医院、学校和食品企业等大气环境敏感点。

#### 6.2.1.7小结

1、评价区常年主导风向为E～ESE，年平均风速2.43m/s，年平均气温18.2℃，全年SW、W风出现频率较小。

2、本项目污水处理臭气排气筒硫化氢、氨有组织排放速率均可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值要求。职工食堂油烟废气排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准。另根据现有项目类比分析，臭气浓度排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

3、根据预测结果，本项目正常工况下排放的甲酸、硫化氢、氨及臭气浓度对周围环境的贡献值较小，污染物最大落地浓度小于相应的环境标准限值，不会对周围大气环境产生大的影响。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。建议本项目1#厂房设置100m的卫生防护距离，污水处理站设置200m的卫生防护距离，甲酸仓库设置50m的卫生防护距离，具体供相关职能部门参考。

本项目大气环境影响评价自查表见表6.2-21。

表6.2-21  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、TSP、硫化氢、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充标准 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价（本项目不开展） | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（/）t/a |  |  | NOx（/）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（/）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs（0.001）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2地表水环境影响简析

6.2.2.1废水污染源强概述

本项目产生的废水主要为各类生产废水及职工生活污水。生产废水主要包括转鼓加工（复鞣工序）产生的含铬废水、转鼓加工其他工序（主要为回软、中和、水洗、填充、染色、加油工序）和皮革干燥（干燥、挤水、湿绷板）工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水、实验废水，此外还有蒸汽冷凝水和初期雨水。

本项目生产废水合计产生量为245314t/a（其中含铬复鞣废水26520t/a），生活污水产生量为5580t/a，废水合计产生量为250894t/a。本项目实施后企业全厂生产废水合计产生量为312700t/a（其中含铬复鞣废水26520t/a），生活污水产生量为16740t/a，废水合计产生量为329440t/a。

企业实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目各类生产废水分类收集、处理，复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及东厂区综合废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

6.2.2.2评价等级判定

本项目实施地周边的污水管网已经建成，废水可接入市政污水管网，最终送桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排江。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，企业废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容为：

a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b）依托污水处理设施的环境可行性评价。

6.2.2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据工程分析，本项目生产废水主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物等（其中含铬复鞣废水中还含有总铬污染物），污染物浓度较高。

本项目对原有西厂区污水处理站进行搬迁建设，并对各类生产废水分类收集、处理。本项目复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水处理设施进行除铬预处理，采用“集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池”工艺，经除铬的废水总铬污染物能够达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中总铬间接排放限值，然后上清液通过车间排放口与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水（转鼓加工其他工序和皮革干燥工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水，以及蒸汽冷凝水和初期雨水）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理。

此外，本项目实施后西厂区相关生产活动不再实施，相关生产设备予以淘汰拆除，拆除后的空置厂房暂时作为成品仓库使用（厂区地面硬化、防腐、防渗漏措施完善），暂时保留现有综合污水处理站及地下管线，在西厂区土地未被政府征收前，过渡期内暂时用于处理东厂区污水及污水、回用水输送。待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区生产废水和经化粪池、隔油池预处理的生活污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理，在此之后原有西厂区开展相关退场工作。

本项目搬迁建设的综合废水处理设施采用“机械格栅+车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排水池”工艺，设计处理能力为1500t/d，本项目实施后企业废水合计产生量为329440t/a，污水及污水处理药液合计量为333090t/a（1074.5t/d），能够满足处理能力要求。

本项目实施后企业废水水质与现有项目基本一致，因此不会对污水处理设施处理系统造成冲击，根据企业现有项目近期自行监测数据，废水经综合处理后，部分进行中水回用，剩余部分纳管排放，纳管水质能够达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求）。

纳管废水最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排入钱塘江。

废水治理措施介绍及其可行性分析详见8.2.1章节。

6.2.2.4依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，属于桐乡市城市污水处理有限责任公司的服务范围。目前项目周边的污水管网已经建成并已投入使用，企业已与桐乡市城市污水处理有限责任公司签订“委托污水处理合同”（详见附件10），项目废水具备纳管条件。

桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理设施的具体情况详见2.7.4章节。本环评收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口近年监督性监测数据，详见表2.7-5，从监测结果可知桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口水质各监测因子均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

本项目实施后，企业全厂废水排放量有所减少，各污染物经处理后可以达标纳管。因此，本项目废水纳管不会对桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理系统造成不利影响。

综上所述，本项目实施后，企业全厂废水均能达标纳管，不向周围水体排放，且企业实行雨污分流，初期受污染雨水全部收集处理，仅后期清洁雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目不会对区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。

6.2.2.5地表水环境影响分析

根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，本项目地表水环境影响可接受。

废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.2-22。

表6.2-22  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合生产废水 | pH、色度、CODCr、NH3-N、TN、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 综合污水处理站 | 机械格栅+车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排水池 | DW001 | 是 □ 否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | pH、CODCr、NH3-N、TN、BOD5、SS、TP、动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 含铬废水 | pH、CODCr、NH3-N、TN、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | 排至厂区内综合污水处理站 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW002 | 含铬废水预处理设施 | 集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池 | DW002 | 是 □ 否 | □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |

废水间接排放口基本情况见表6.2-23。

表6.2-23  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°32'23.72" | 30°32'27.54" | 25.8570* | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 | pH | 6～9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.05 |
| 备注：*废水排放量为本项目实施后，企业废水合计排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水污染物排放执行标准见表6.2-24。

表6.2-24  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | 废水总排口 DW001 | pH | pH、CODCr、色度、BOD5、总氮、SS、总磷、动植物油、氯离子、硫化物执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中的间接排放限值； 总铬、六价铬执行GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物车间或生产设施废水排放口（本项目含铬废水处理设施出水口）间接排放限值 氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业间接排放限值相关要求。 | 6-9 |
| 2 |  | CODCr |  | 300 |
| 3 |  | 色度 |  | 100 |
| 4 |  | 氨氮 |  | 35 |
| 5 |  | 总氮 |  | 140 |
| 6 |  | BOD5 |  | 80 |
| 7 |  | SS |  | 120 |
| 8 |  | 总磷 |  | 4 |
| 9 |  | 动植物油 |  | 30 |
| 10 |  | 氯离子 |  | 4000 |
| 11 |  | 硫化物 |  | 1.0 |
| 12 | 含铬废水预处理设施出水口 DW002 | 总铬 |  | 1.5 |
| 13 |  | 六价铬 |  | 0.1 |

废水污染物排放信息见表6.2-25。

表6.2-25  废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（kg/d） | 全厂日排放量/（kg/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口（DW001） | CODCr | 50 | 37.268 | 41.706 | 11.553 | 12.929 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 3.726 | 4.171 | 1.155 | 1.293 |
|  |  | 总氮 | 15 | 11.181 | 12.513 | 3.466 | 3.879 |
|  |  | BOD5 | 10 | 7.455 | 8.342 | 2.311 | 2.586 |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.374 | 0.419 | 0.116 | 0.130 |
|  |  | SS | 10 | 7.455 | 8.342 | 2.311 | 2.586 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 0.745 | 0.835 | 0.231 | 0.259 |
|  |  | 氯离子 | / | / | / | / | / |
|  |  | 硫化物 | 1 | 0.745 | 0.835 | 0.231 | 0.259 |
| 2 | 含铬废水处理设施出水口（DW002） | 总铬 | 1.5 | 0.582 kg/a | 0.582 kg/a | 39.780 kg/a | 39.780 kg/a |
|  |  | 六价铬 | ＜0.004 | 0.0002 kg/a | 0.0002 kg/a | 0.053 kg/a | 0.053 kg/a |
| 全厂排放口合并 |  | CODCr |  |  |  | 11.553 | 12.929 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 1.155 | 1.293 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 3.466 | 3.879 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 2.311 | 2.586 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.116 | 0.130 |
|  |  | SS |  |  |  | 2.311 | 2.586 |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 0.231 | 0.259 |
|  |  | 氯离子 |  |  |  | / | / |
|  |  | 硫化物 |  |  |  | 0.231 | 0.259 |
|  |  | 总铬（含铬废水处理设施出水口） |  |  |  | 39.780 kg/a | 39.780 kg/a |
|  |  | 六价铬（含铬废水处理设施出水口） |  |  |  | 0.053 kg/a | 0.053 kg/a |

地表水环境影响评价自查表见表6.2-26。

表6.2-26  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿度 □；重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物； 非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查（不开展） | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □； 入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测； 其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用情况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 |  |  |  |  |  | （pH、化学需氧量、NH3-N、BOD5、TP、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、硫化物） |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |
| 现状评价（不开展） | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类；IV类 □；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □；达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □；达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用整体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CODCr |  | 11.553 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 1.155 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 3.466 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 2.311 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.116 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 2.311 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 0.231 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯离子 |  | / |  |  | （无排放标准） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化物 |  | 0.231 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铬 |  | 39.780 kg/a |  |  | 1.5（含铬废水处理设施出水口，实际排放度＜1.5mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | 0.053 kg/a |  |  | 0.1（车间排放口标准，实际排放浓度＜0.004mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□； 依托其他工程措施；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  | 手动；自动；无监测 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （/） |  |  | 废水总排放口 |  |  |  | 含铬废水预处理设施出水口 |  |  | 雨水排放口 |
|  |  | 监测因子 | （/） |  |  | 自动：pH、CODCr、氨氮、总氮 手动：pH、CODCr、氨氮、总氮、色度、BOD5、总磷、SS、动植物油、氯离子、硫化物 |  |  |  | 总铬、六价铬 |  |  | CODCr、SS |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容； 2、待总氮自动监测技术规范发布后，总氮须采取自动监测，pH值、化学需氧量、氨氮、总氮按1次/季度采取手动监测，监测结果用于自动监测结果对照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3地下水环境影响预测与评价

6.2.3.1地下水水文地质概况

（1）地下水水文地质特征

桐乡市地处长江中下游冲积平原，大部分为第四系所覆盖，第四系冲积层中蕴藏有多层承压水和潜水。承压淡水层分布于几乎整个平原地区，埋深在100m以下，适合生活及一般工业用水。第四系近地表潜水，分布广埋藏浅，是广大农村饮用水的重要来源，埋深一般在0～8m。第四系承压咸水层，埋深在30～100m之间的海相层中，不能饮用。桐乡经济开发区地下水为浅层地下水，水文地质属全新统粘性土夹粉砂潜水含水组，由冲海积、湖沼积及海积亚粘土、亚砂土及局部夹粉砂组成，遍及平原表部，一般厚度0.5～5.0m，水量贫乏，且多为溶解性固体>1g/L的微咸水，主要受大气降水、海水，局部受河浜、稻田等地表水影响，变化幅度较大，一般情况下埋深为0.7m。地下水对混凝土无侵蚀作用，海水在二类环境中对混凝土有弱结晶性侵蚀。

（2）地下水类型调查

本项目引用嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司出具的《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目 岩土工程详细勘察报告》勘察成果，该场地勘探深度范围内的地下水主要为孔隙潜水和孔隙承压水两大类型。

孔隙潜水：主要分布在浅部①素填土中。浅层地下水主要接受附近河流和大气降水入渗补给，以蒸发与侧向径流为主要排泄方式，并随季节性有所变化。勘探期间实测稳定水位埋深为0.80～1.80米，相当于标高1.41～2.08米，据周边资料，地下水位年变化幅度约0.5～1.0m。孔隙潜水水位埋深较浅，对工程降水有影响，基础基槽开挖时应做好相应的降排水措施。

孔隙承压水：赋存于中下部第④-2、⑧层砂质粉土中。含水层以上覆盖有较厚的粘性土层，构成了相对隔水的承压顶板。承压水受气候影响不明显，其主要补给来源为上游侧向潜水，侧向径流缓慢，一般以人工深井开采为主要排泄途径。根据区域水文资料第④-2层土承压水水头高程约-4.0米左右，第⑧层土承压水水头高程约-12.0米左右，各层承压水动态较稳定、水头变幅较小。承压水径流缓慢，富水性一般，承压水对钻孔灌注桩桩基施工有一定影响，施工时应该引起重视，必要时采取相应的护壁措施。根据区域资料，承压水对混凝土具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性。

（3）地下水开发利用现状与规划

根据相关资料调查，本项目所在区域浅层无可利用的矿产资源，区域内未发现泉眼；区域内居民用水由城镇自来水公司提供；同时，区域内地下水尚未划分功能区，目前也无地下水资源开发利用计划。

（4）地下水水位调查

本环评委托嘉兴国文检测技术有限公司对项目所在区域地下水水位进行了现状监测，具体监测结果见表5.2-7，本项目所在区域内地下水水位在1.95m～2.05m之间。

（5）地质概况调查

根据《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目 岩土工程详细勘察报告》勘察成果，该场地地形较开阔，不存在发育岩溶、泥石流等地质条件，场地及周边孔隙承压水基本未被开采，未发生区域地面沉降，场地内不存在地面沉降等不良地质作用。该场地钻探深度范围内的地层自上而下分为8大层，共12个地质亚层。

第①层：杂填土

杂色至灰褐色，松散，稍湿～湿，粘性土性质，含少量植物根茎及腐殖质；表层为碎砖、碎石等建筑垃圾。该层全场分布。

第②层：粉质粘土（al-lQ43 ）

灰黄色，呈软塑状态，局部软可塑状态，饱和，含云母屑及铁锰质氧化网纹渲染；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第③层：淤泥质粉质粘土（m Q42）

灰色，呈流塑状态，饱和，含少量云母屑及腐殖质，含有机质，有臭味；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第④-1层：粘土（al-lQ41）

灰黄、灰褐色，呈硬可塑状态，局部硬塑状态，饱和，含云母屑及铁质氧化物渲染网纹及结核；土层干强度高，韧性高，摇振反应无，切面光滑、有光泽。该层全场分布。

第④-2层：砂质粉土（al-mlQ41）

灰黄色，呈中密状态，局部密实状态，饱和，含云母屑及少量铁锰质氧化网纹渲染，千层饼状韵律沉积；土层干强度低，韧性低，淅水迅速，切面粗糙。实测标准贯入击数N=15～20击/30cm，平均标准贯入击数N=17击。该层全场分布。

第④-3层：粉质粘土夹粉土（al-lQ41）

灰色，呈软塑状态，饱和，含铁锰质氧化网纹渲染，局部夹薄层粉土；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第⑤层：淤泥质粉质粘土（m Q41）

灰色，呈流塑状态，饱和，含少量云母屑及腐殖质，含有机质，有臭味；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第⑥-1层：粘土（al-lQ32-2）

灰黄、灰褐色，呈硬可塑状态，局部硬塑状态，饱和，含云母屑及铁质氧化物渲染网纹及结核。干强度高，韧性高，摇振反应无，切面光滑、有光泽。该层全场分布。

第⑥-2层：粉质粘土（al-lQ32-2）

灰色，呈硬可塑状态，饱和，含云母屑，土层干强度中等，韧性中等，摇淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第⑦-1层：粉质粘土夹粉土（m Q32-2）

灰色，呈软可塑状态，局部硬可塑状态，饱和，含云母屑，局部土性为粘质粉土；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布

第⑦-2层：粉质粘土（m Q32-2）

灰色，呈软可塑状态，饱和，含云母屑；土层干强度中等，韧性中等，淅水缓慢，切面稍光滑、稍有光泽。该层全场分布。

第⑧层：砂质粉土（al-mQ32-2）

青灰色，呈中密～密实状态，饱和，含云母屑及少量铁锰质氧化网纹渲染。土层干强度低，韧性低，淅水迅速，切面粗糙。实测标准贯入击数N=21～25击/30cm，平均标准贯入击数N=23击。该层全场分布，本次未揭穿，揭露最大厚度6.10米。

图6.2-13  工程地质剖面图

（6）地下水和土壤腐蚀性

根据《桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目 岩土工程详细勘察报告》勘察成果，场地地下水对砼结构具微腐蚀性，在干湿交替环境条件下，对砼中钢筋具微腐蚀性；在长期浸水条件下，对砼中钢筋具微腐蚀性。

6.2.3.2地下水环境影响预测与评价

1、污染源识别

本项目不涉及开发利用地下水，营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要是化学品原料存放区、固体废物贮存场所、铬水预处理设施、综合污水处理设施与污水管线等，主要污染物为含铬废水、其他生产废水、化学品原料和固体废物。

2、地下水污染途径分析

本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染，渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。

①如果项目产生的污水排入地表水环境，再下渗补给含水层，会对地下水造成污染。根据工程分析，本项目废水通过管道收集后（东厂区废水过渡期内暂时仍由原有西厂区综合污水处理站进行处理，待西厂区土地被政府征收后，东厂区废水通过罐车输送至本项目厂区内搬迁建设的综合污水处理站）。经厂区污水处理设施处理达标后纳入污水管网，不直接排入附近地表水体，非事故状态下不会对地表径流造成影响，继而不会因补给对地下水造成不利影响；

②如果厂区内污水收集管线、污水处理设施防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入含水层。本评价要求项目铬水预处理设施、综合污水处理站、水喷淋装置循环水池、化粪池、隔油池均按照相应的标准采取严格的防渗防漏措施（采用硬化混凝土浇筑），污水采用PE防渗管道输送，防止污水下渗污染地下水；

如果东厂区废水罐车输送过程中罐车防漏措施不完善，可能导致高浓度废水溅落厂外地面，或通过地表径流、市政雨水管网进入地表水体，进而污染地下水、土壤环境。本评价要求企业委托具有相关资质的运输单位，派遣专用运输车辆进行污水运输，此外严格落实车辆定期检修、完善防漏措施，车辆出厂前需对车辆进行检查；

危废暂存区、化学品原料存放区等产生渗滤液下渗引起地下水污染。本环评要求企业对生产车间、染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库地面采取防渗措施，固体废物按性质进行分类收集暂存，化学品原料按照性质进行分类收集和储存。一般固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其污染控制不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固废贮存场所按《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）中的规定建设，设置防雨淋、防渗漏、防流失措施，以防危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。

（1）地下水污染类型

本项目营运期对地下水产生污染的途径主要是危险废物、危险化学原料等以及污水泄漏造成的渗透污染，污染源主要为生产车间、染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库、危险废物暂存场所以及污水处理设施等。

（2）地下水污染因素

本项目生产车间地面全部采用水泥硬化，染化料原料存放仓库、油料仓库设置在1#厂房3层，甲酸仓库设置在厂区西北侧，均严格落实了防腐、防渗、防漏等措施。危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施；危险废物全部贮存于室内，不露天堆放，一般情况下不会产生淋滤液。

则本项目可能发生的地下水污染途径主要为污水泄露事故，污水泄漏事故主要为污水处理设施、污水管道运行一定时间后，由于老化、腐蚀等原因，造成管线、法兰破损，从而出现泄漏。如未能及时进行修理，导致泄漏废水进入土壤，进而进入地下水，则会对地下水环境造成影响。本环评主要对污水泄漏事故对地下水造成的影响进行预测分析。此外还有东厂区废水罐车输送过程中，由于车辆罐体破损、漏水，从而出现泄漏。本评价已要求企业委托具有相关资质的运输单位，派遣专用运输车辆进行污水运输，此外严格落实车辆定期检修、完善防漏措施，车辆出厂前需对车辆进行检查，在落实相关防范措施的基础上，废水罐车输送过程造成的泄露事故基本不会发生。若发生事故，企业应立即按相关程序启动应急预案，采取相关堵漏措施，并立即上报相关部门，根据应急响应程序开展应急处置及善后工作。

3、预测与评价

（1）预测模式

本项目所在地属于杭嘉湖平原地区，区域内地下水呈一维流动，地下水位动态稳定。假设污染物泄露后立即采取应急响应，截断污染物下渗途径，因此根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本环评采用导则附录D中的“地下水溶质运移解析法”-“一维稳定流动二维水动力弥散-瞬时注入示踪剂-平面瞬间点源”模型进行地下水环境影响预测。预测公式如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标，m；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻x，y点的示踪剂浓度，g/L；

M——承压含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

为便于模型计算，将地下水动力学模式中预测各污染物在含水层中的扩散作以下假定：污染物进入地下水中对渗流场没有明显的影响；预测区内的地下水是稳定流；污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行；预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、厚度、有效孔隙度等）不变。在上述概化条件下，结合水文地质条件和地下水动力特征，对非正常工况情况下本项目废水污染物的扩散速度进行预测。

这样假定的理由是：①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用；③在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。

（2）预测模型参数选取

本项目生产车间严格落实地面硬化、防腐、防渗漏措施，本项目复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至车间内含铬废水预处理设施进行除铬预处理，上清液再与其他生产废水、生活污水一同汇入本项目搬迁建设的综合污水处理站进行综合处理。

此外含铬废水在车间内产生后经专用大容量集水池收集，通过架空管道输送至车间内含铬废水处理设施，车间地面落实硬化、防腐、防渗漏措施，含铬废水输送管线破损造成的泄露易被发现并立即加以处置。因此本评价预设两种泄漏情景，分别为：1）以含铬废水中总铬（含铬废水中六价铬污染物根据现有项目监测结果类比分析，浓度低于检出限0.004mg/L，六价铬污染物产生量较少不作为预测因子）作为主要预测因子，预设厂区内含铬废水预处理设施池体破损造成总铬污染物泄露；2）以综合废水中耗氧量（CODMn）作为主要预测因子，预设综合污水处理设施池体破损造成CODMn污染物泄露事故情景，利用所选取的污染物迁移模型对污染物迁移过程进行预测。

①预测时间t：365d、1000d、服务年限（50年）。

②承压含水层的厚度M：本项目所在区域地下水含水层主要为浅部粉质粘土层中的孔隙潜水，根据野外施工钻孔经验及地勘报告资料，该层含水层评价厚度取15m。

③水流速度u：地下水实际流速u和弥散系数DL根据下列计算公示确定：

式中：K——渗透系数，m/d，本项目所在区域含水层主要为粉质粘土，根据HJ610-2016附录B中的渗透系数经验值表，渗透系数K取0.75m/d；

I——水力坡度，‰，根据区域地质调查结果取2.0‰；

n——孔隙度，g/L，根据区域地质调查结果区域潜水层孔隙度约为0.4；

计算确定：水流速度u=3.75×10-3m/d。

④长度为M的线源瞬时注入的示踪剂（总铬/CODMn）质量mM：

a）含铬废水总铬污染物泄露情形

根据本项目含铬废水预处理设施设计单位提供的资料，本项目含铬废水预处理主要采用“集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池”工艺，以停留时间最长的集水池作为泄露排放源，集水池采用地上式构筑，池体尺寸为4.0m×5.5m×4.0m，有效容积为77m3，池体有效水深为3.5m。

池体破裂面积按池体有效表面积（4.0×5.5+4.0×3.5×2+5.5×3.5×2=88.5m2）的2%计，则泄露面积约为1.770m2。本评价考虑最不利因素，视池体发生破损导致泄露的含铬废水通过地表径流全部进入土壤及地下水环境中，并以地下水自行监测计划即每年监测一次为泄露周期，则污染物泄露天数以365天计。

根据工程分析，企业含铬废水中总铬污染物产生浓度约为7.514mg/L，则泄露周期内总铬污染物泄露质量为：1.770m2×3.75×10-3m/d×365d×7.514mg/L=0.018kg。

b）综合废水泄露情形

本项目综合污水采用“车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排池”工艺进行综合处理，本评价以综合污水处理站废水最长停留时间的调节池作为泄露排放源进行预测分析。根据本项目搬迁建设的污水处理站设计单位提供的资料，本项目调节池设计池体尺寸为11m×23m×4.0m（有效水深3.5m），有效容积为885.5m3。

当发生池体破损导致污水泄露至土壤及地下水中，池体破裂面积按池体有效表面积（11×23+11×3.5×2+23×3.5×2=491m2）的2%计，则泄露面积约为9.820m2。本评价考虑最不利因素，以地下水自行监测计划即每年监测一次为泄露周期，则污染物泄露天数以365天计。

根据工程分析及企业综合污水站调节池现状监测结果，企业综合废水中CODCr污染物平均产生浓度约为2048.0mg/L，参照《浅谈水质CODCr、CODMn和BOD5三者之间的关系》（李中红著，https://www.doc88.com/p-1794932658588.html）中的相关研究资料，在受污染较严重的水体中，CODCr的值是CODMn值的5倍以上。本评价以CODCr/CODMn=5进行换算，则CODMn污染物浓度为409.6mg/L。则泄露周期内CODMn泄露质量为：9.82m2×3.75×10-3m/d×365d×409.6mg/L=5.505kg。

⑤有效孔隙度ne：根据区域地质调查结果，区域潜水层孔隙度约为0.4，一般情况下有效孔隙度约为孔隙度的80%，则取有效孔隙度n=0.32。

⑥纵向弥散系数DL：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效益。具体表现为：野外弥散使用所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将收集到的水质模型中所使用的纵向弥散度aL绘制在双对数坐标纸上，从图中可以看出纵向弥散度aL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度LS是指研究区大小的度量，可用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

lgaL

lgLS

图6.2-14  孔隙介质数值模型的lgaL-lgLS

参考以往研究成果，计算区范围在0-2000m内，对应纵向弥散度介于1-10之间，500m以内弥散度参数值取值5，2000m以内取值10，2000m以上取值13。由此计算500m场区含水层中的纵向弥散系数：DL=aL×u=5×0.005=0.025m2/d；

⑦横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般aT/aL=0.1，因此，aT=0.5m，则DT=0.0025m2/d。

表6.2-27  地下水环境预测模型参数取值一览表

| 预测污 染物 | 承压含水层厚度 | 线源瞬时注入的示踪剂质量mM | 水流速度 | 有效孔隙度ne | 纵向弥散系数DL | 横向y方向的弥散系数DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 15m | 0.018kg | 3.75×10-3m/d | 0.32 | 0.025m2/d | 0.0025m2/d |
| CODMn | 15m | 5.505kg | 3.75×10-3m/d | 0.32 | 0.025m2/d | 0.0025m2/d |

4、预测结果与评价

a）含铬废水总铬污染物泄露情形

含铬废水总铬污染物泄露情形地下水影响预测结果见表6.2-28与图6.2-15～6.2-17。

表6.2-28  地下水预测结果汇总表（含铬废水总铬污染物泄露情形）

| 365天 |  | 1000天 |  | 服务年限（50年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L |
| 0 | 39.843 | 0 | 36.439 | 0 | 3.222 |
| 0.1 | 40.132 | 0.1 | 36.710 | 1 | 3.471 |
| 0.2 | 40.400 | 0.25 | 37.105 | 3 | 4.015 |
| 0.3 | 40.649 | 0.5 | 37.737 | 5 | 4.624 |
| 0.5 | 41.083 | 1 | 38.886 | 7.5 | 5.482 |
| 0.75 | 41.503 | 2 | 40.676 | 10 | 6.456 |
| 1 | 41.785 | 3 | 41.706 | 15 | 8.772 |
| 1.5 | 41.921 | 5 | 41.291 | 25 | 14.915 |
| 2 | 41.486 | 7.5 | 36.439 | 50 | 34.813 |
| 2.5 | 40.496 | 10 | 28.379 | 75 | 40.963 |
| 3 | 38.992 | 15 | 11.830 | 100 | 24.298 |
| 5 | 29.224 | 20 | 2.991 | 150 | 1.095 |
| 7.5 | 14.974 | 25 | 0.459 | 200 | 0.003 |
| 10 | 5.448 | 30 | 0.043 | 250 | 0 |
| 15 | 0.258 | 40 | 0 | 300 | 0 |
| 20 | 0.003 | 50 | 0 | 400 | 0 |

图6.2-15  泄露发生后365天地下水预测结果

图6.2-16  泄露发生后1000天地下水预测结果

图6.2-17  泄露发生后服务年限（50年）地下水预测结果

b）综合废水泄露情形

综合废水泄露情形地下水影响预测结果见表6.2-29与图6.2-18～6.2-20。

表6.2-29  地下水预测结果汇总表（综合废水CODMn泄露情形）

| 365天 |  | 1000天 |  | 服务年限（50年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距注入点的距离/m | 污染物浓度mg/L | 距注入点的距离/m | 污染物浓度mg/L | 距注入点的距离/m | 污染物浓度mg/L |
| 0 | 13.608 | 0 | 12.446 | 0 | 1.100 |
| 0.1 | 13.707 | 0.1 | 12.538 | 1 | 1.185 |
| 0.2 | 13.799 | 0.25 | 12.673 | 3 | 1.371 |
| 0.3 | 13.884 | 0.5 | 12.889 | 5 | 1.579 |
| 0.5 | 14.032 | 1 | 13.282 | 7.5 | 1.873 |
| 0.75 | 14.175 | 2 | 13.893 | 10 | 2.205 |
| 1 | 14.272 | 3 | 14.245 | 15 | 2.996 |
| 1.5 | 14.318 | 5 | 14.103 | 25 | 5.094 |
| 2 | 14.169 | 7.5 | 12.446 | 50 | 11.890 |
| 2.5 | 13.831 | 10 | 9.693 | 75 | 13.991 |
| 3 | 13.318 | 15 | 4.041 | 100 | 8.299 |
| 5 | 9.982 | 20 | 1.022 | 150 | 0.374 |
| 7.5 | 5.114 | 25 | 0.157 | 200 | 0.001 |
| 10 | 1.861 | 30 | 0.015 | 250 | 0 |
| 15 | 0.088 | 40 | 0 | 300 | 0 |
| 20 | 0.001 | 50 | 0 | 400 | 0 |

图6.2-18  泄露发生后365天地下水预测结果

图6.2-19  泄露发生后1000天地下水预测结果

图6.2-20  泄露发生后服务年限（50年）地下水预测结果

根据预测结果可知，瞬时污染源在终止污染物泄露后，污染物在地下水中的浓度随着时间推移、距离的增加不断减小，并逐渐向下游扩散，以椭圆形的形式向外拓展。浓度最高值出现在泄露初期，随着时间的推移，在水动力的作用下，污染物浓度逐渐降低，污染物浓度随着距离的变化梯度逐渐减小，但污染范围有所增大，CODMn在泄露发生后365天时最大超标距离约为9m，在1000天时最大超标距离约为17m，在服务年限（50年）时最大超标距离约为122m；总铬污染物在泄露发生后365天时最大超标距离约为5m，在1000天时最大超标距离约为9m，在服务年限（50年）时最大超标距离约为93m。

污染物在项目所在区域运移速率慢，运移距离短，废水通过渗透作用对局部地下水质的影响较大，将造成小范围区域地下水严重超标。只要建设单位做好相应防腐防渗措施，防止发生地下水污染事故；及时发现污染物泄露并采取应急响应措施，终止污染物继续泄露，对污染的土壤和地下水采取及时修复，则非正常工况下的污染物泄露对地下水环境的污染是可控的。

6.2.3.3小结

根据上述预测结果，本项目发生废水泄露事故后，会对项目所在区域（尤其是近距离区域）地下水环境质量造成较大影响。且地下水流动缓慢，自净能力较差，遭受到的污染将具有长期性。此外本项目选址区域紧邻北沙渚塘，如果发生污染物泄漏，可能导致污染物经过地下水排泄至北沙渚塘及其支流，对周边水体产生一定影响。

根据厂区内可能发生泄漏的污染物性质及生产单元的构筑方式，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求落实地下水污染分区防渗措施。

厂区内转鼓加工车间、干燥挤水车间、湿绷板低温干燥车间、危废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施、甲酸仓库、兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库等区域为重点防渗区，地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，如环氧树脂+玻璃纤维布的组合防渗材料等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；片皮削匀称重车间、实验室、废气处理设施、一般固废仓库、半成品革暂存区等区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；厂区内道路、办公室、停车场等区域为简单防渗区，采用一般硬化；厂区内绿化区域不需设置专门的防渗层。

为严防事故发生，要求建设单位切实做好厂区内地面硬化，涉及有毒有害原料储存、使用的原料仓库、生产车间落实防腐、防渗措施；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设；加强厂区间污水输送管理，委托具有相关资质的运输单位，派遣专用运输车辆进行污水运输；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象；加强污水处理设施的维护与管理，建立污水处理设施池体定期检查制度，一旦发生废水泄漏事故，应立即启动应急预案，迅速采取措施控制泄漏源，并及时将泄漏废水转移至事故应急池内，杜绝地下水污染事故的发生。

6.2.4声环境影响预测与评价

6.2.4.1噪声源强

本项目噪声源主要为片皮机、挤水机、木转鼓、削匀机、低温干燥设备、绷板机、量革机、污水处理设施、废气处理设施、空压机等设备运行噪声，噪声值在65～90dB（A）之间。主要噪声源强见表4.6-8。

6.2.4.2预测模式

1、预测模型

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），对本项目噪声对厂界的影响进行预测。本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统，综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。该系统支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，也提供了相应的预测模型。

2、预测假设条件

在预测计算时，为留有余地，以对环境最不利为前提，现作如下假设：声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、空气吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。

6.2.4.3预测结果

本项目生产岗位实行三班制生产，管理技术岗位实行一班制生产，每班工作时间8小时，生产岗位实行24h连续工作制。本项目新征土地，新建厂房用于实施桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目，本环评对营运期厂界四周昼、夜间噪声进行预测，预测结果见表6.2-30。

表6.2-30  厂界四周昼夜间噪声预测结果表  单位：dB（A）

| 项目 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 昼间 | 53.45 | 53.76 | 51.60 | 53.02 |
|  | 夜间 | 53.43 | 53.75 | 51.58 | 53.01 |
| 评价标准 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 超标值 | 昼间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 夜间 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由以上预测结果可知，本项目营运期厂界四周昼、夜间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

为进一步减少本项目厂界噪声对外环境的影响，要求企业在设备选型时，尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用减振、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训，文明操作，轻拿轻放；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央；废水及废气处理设施泵机、风机安装隔声罩，进、出口安装消声器；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

在此基础上，本项目营运期噪声对周围声环境影响较小。

图6.2-21  噪声预测结果声等值线图（昼间）

图6.2-22  噪声预测结果声等值线图（夜间）

表6.2-31  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区□ | 3类区 |  | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查 方法 | 现场实测 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.5固体废物影响评价

6.2.5.1固体废物产生及处置情况

本项目固体废物主要为含铬边角料、含铬皮屑、一般包装材料、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、一般污泥、含铬污泥、实验室试剂瓶以及职工生活垃圾。其产生与处置情况见表6.2-32。

表6.2-32  固体废物产生与处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 属性（危险废物、一般固废） | 预测产生量（t/a） | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般包装材料 | 原料使用 | 固态 | 一般固废 191-001-07 | 30.0 | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 | 是 |
| 2 | 一般污泥 | 综合废水处理 | 固态 | 一般固废 191-001-62 | 3330.9 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 | 是 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 一般固废 | 62.0 | 由环卫部门统一清运 | 是 |
| 4 | 含铬边角料 | 片皮 | 固态 | 危险废物 193-002-21 | 990.0 | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 | 是 |
| 5 | 含铬皮屑 | 削匀 | 固态 | 危险废物 193-002-21 | 1650.0 | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 | 是 |
| 6 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 原料使用 | 固态 | 危险废物 900-041-49 | 164.25 | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 | 是 |
| 7 | 废油 | 设备维护 | 液态 | 危险废物 900-217-08 | 0.35 | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 | 是 |
| 8 | 含油劳保用品 | 设备维护 | 固态 | 危险废物 900-041-49 | 0.04 | 厂内危废仓库暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 | 是 |
| 9 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 固态 | 危险废物 193-001-21 | 9.282 | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 | 是 |
| 10 | 实验室试剂瓶 | 实验试剂使用 | 固态 | 危险废物 900-047-49 | 0.1 | 厂内危废仓库暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 | 是 |
| 备注：本项目生产过程中产生的含铬边角料、含铬皮屑主要成分均为含铬皮革碎料，企业收集后在厂区危废仓库内进行暂存、管理，其中含铬皮屑外卖给相关单位用于生产再生革，符合《国家危险废物名录（2021年版）》附录中“用于生产皮件、再生革或静电植绒的含铬皮革碎料，利用过程可不按危险废物管理”的危险废物豁免管理清单要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.5.2一般固废处置

本项目产生的一般固废主要为一般包装材料、一般污泥以及职工生活垃圾。

企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发[2021]8号）的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施。对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。具体要求如下：

（1）一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。

（2）一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

（3）储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

（4）建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

一般包装材料由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥仓库暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。一般固废经上述措施妥善处置后，对外环境无影响。

6.2.5.3危险废物贮存场所基本情况

本项目拟在厂区内分别建设1间含铬污泥危废仓库、1间综合危废仓库、1间废包装材料危废仓库，以及1间含铬边角料、含铬皮屑危废仓库，根据《建设项目危险废物环境影响评级指南》，本项目危险废物污染防治措施基本情况详见表4.6-22，危险废物贮存场所基本情况详见表6.2-33。

表6.2-33  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物编号 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬边角料、含铬皮屑危废仓库 | 含铬边角料 | HW21 | 193-002-21 | 1#厂房1层西北侧 | 约900m2 | 袋装 | 100t | 一月 |
| 2 |  | 含铬皮屑 | HW21 | 193-002-21 |  |  | 袋装 | 150t | 一月 |
| 3 | 含铬污泥危废仓库 | 含铬污泥 | HW21 | 193-001-21 | 1#厂房1层南侧 | 约40m2 | 袋装 | 10t | 一年 |
| 4 | 废包装材料危废仓库 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 1#厂房1层北侧 | 约500m2 | 桶装、袋装 | 100t | 半年 |
| 5 | 综合危废仓库 | 废油 | HW08 | 900-217-08 | 1#厂房2层西北侧 | 约40m2 | 桶装 | 0.5t | 一年 |
| 6 |  | 含油劳保用品 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.1t | 一年 |
| 7 |  | 实验室试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 袋装 | 0.2t | 一年 |

6.2.5.4危废储存场所（设施）环境影响分析

本项目危险废物暂存场所选址可行性按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求进行分析，具体符合性分析见表6.2-34。

表6.2-34  危险废物暂存场所符合性对照分析表

| 序号 | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的选址要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 嘉兴地区地质结构稳定，基本无7度以上地震 | 符合 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水位 | 本项目危废暂存区布置于厂房内1层、2层，均高于地下水位 | 符合 |
| 3 | 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 | 本项目危险暂存区在严格落实防腐、防渗漏等措施后对周围环境、人群影响较小，可不设控制距离 | 符合 |
| 4 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 本项目周边不存在溶洞或洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害 | 符合 |
| 5 | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 本项目危废仓库设置在危险品仓库防护区域外，且周边无高压输电线 | 符合 |
| 6 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 该危废暂存区为企业配套建设区域，不是危废集中贮存场所，且规模较小，不予对照 | / |
| 7 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒 | 本项目危废暂存区地面要求进行混凝土硬化和防渗处理，基础防渗层渗透系数≤10-10cm/s | 符合 |

本项目生产过程中危险废物的合计产生量为2814.022t/a，根据企业提供的资料，本项目拟在厂区内分别建设1间含铬污泥危废仓库、1间综合危废仓库、1间废包装材料危废仓库，以及1间含铬边角料、含铬皮屑危废仓库。含铬边角料、含铬皮屑贮存期限按每月清理一次，沾染有毒有害原料的废包装材料贮存期限至少按每半年清理一次，其他危险废物贮存期限按每年清理一次，危废仓库合计贮存能力为360.8t/a，能够满足贮存要求。

危险废物在暂存场所内分类存放，中间设置明显的间隔（如过道等）区分，并张贴危险废物标识标签，安排专人进行管理并做好相应的台账记录。危险废物暂存场所需满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，并对地面进行混凝土硬化和防渗处理。危险废物暂存场所必须设有排水沟、集液池，地面与裙角需使用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。在此基础上，本项目危险废物贮存场所（设施）正常情况下不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成的影响。

6.2.5.5运输过程环境影响分析

1、厂内流转

本项目产生的危险废物为含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶。分别在厂区内建设1间含铬污泥危废仓库、1间综合危废仓库、1间废包装材料危废仓库、以及1间含铬边角料、含铬皮屑危废仓库进行暂存，危险废物产生、收集后可及时运输至危险废物暂存场所。由于危废单次产生量较少，且运输距离较短，在加强管理的基础上，基本不会发生散落、泄漏。因此，本项目危险废物厂区内运输过程对环境的影响较小。

2、厂外运输

本项目危险废物均委托第三方有资质单位进行妥善处置。危险废物的转移运输均由与处置单位合作的有资质运输公司承担，其车辆装备、人员配备均符合相关要求，确保危险废物安全转移。同时，企业在转移危险废物过程中，应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）及其他有关规定，填报危险废物转移联单，做好记录台账，并对危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保其得到有效处理，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

在此基础上，本项目危险废物在转移运输过程中不会对沿线环境产生不利影响。

6.2.5.6委托利用或者处置环境影响分析

本项目产生的危险废物类别主要有废矿物油与含矿物油废物（HW08）、含铬废物（HW21）、以及其他废物（HW49）。其中含铬边角料（193-002-21）、含铬皮屑（193-002-21）主要成分均为含铬皮革碎料，企业收集后在厂区危废仓库内进行暂存、管理，、其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理。含铬边角料（193-002-21）委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥（193-001-21）收集后委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料（900-041-49）收集后委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油（900-217-08）收集后委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品（900-041-49）、实验室试剂瓶（900-047-49）收集后在厂区内危废仓库暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置。

浙江豪博鞋材有限公司持有危险废物豁免经营许可证（浙危豁免第00051号），批准经营废物类别为HW21 193-002-21，批准经营能力为含铬皮革碎料8760吨（绝干）并且生产成品不超12000吨，能够满足企业委托处置要求。

本项目周边分布有嘉兴市固体废物处置有限责任公司等危废处置单位可委托处置，根据浙江省生态环境厅于2022年11月25日更新发布的《浙江省危险废物经营单位名单》及企业提供的资料，企业可将本项目产生的危险废物委托以上相关单位进行安全处置，危废处置单位基本情况见表6.2-35。

表6.2-35  危废处置单位基本情况

| 序号 | 危废处置单位名称 | 地址 | 经营危险废物类别 | 经营危险废物名称 | 处置 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市新广环保科技有限公司 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇钱仓梅浦桥边 | HW21（193-002-21） | 含铬废物 | 30000吨/年 |
| 2 | 温州市环境发展有限公司 | 温州市洞头区大门镇石子巷77号 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW40、HW46、HW47、HW49、HW50 | 医药废物，废药物、药品，农药废物，废有机溶剂与含有机溶剂废物，废矿物油与含矿物油废物，油/水、烃/水混合物或乳化液，精（蒸）馏残渣，染料、涂料废物，表面处理废物，焚烧处置残渣，含铬废物，含铜废物等 | 20000吨/年 |
| 3 | 湖州金洁静脉科技有限公司 | 湖州市吴兴区织里镇富康路899号 | HW08、HW49 | 废矿物油与含矿物油废物，其他废物 | 25000吨/年 |
| 4 | 杭州益鸿环保科技有限公司 | 临安市锦南街道上杨路11号 | HW49、HW04、HW08 | 其他废物、农药废物、废矿物油与含矿物油废物 | 6340 吨/年 |
| 5 | 平湖市金达废料再生燃料实业有限公司 | 平湖市当湖街道虹霞路168号 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 35000吨/年 |
| 6 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 嘉兴港区瓦山路159号 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW34、HW45、HW49、HW50 | 医药废物，废药物、药品，农药废物，废有机溶剂与含有机溶剂废物，废矿物油与含矿物油废物，油/水、烃/水混合物或乳化液，精（蒸）馏残渣等 | 36000吨/年 |

6.2.5.7小结

综上所述，本项目固体废物实行分类收集、贮存；厂区内已按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中的有关规定建有危险废物暂存场所；危险废物委托有资质单位进行运输以及利用或处置，转移过程中执行转移联单制度，并做好记录台账，及时进行申报登记。在此基础上，本项目固体废物均可以得到妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”，不会对周围环境产生不利影响。

6.2.6土壤环境影响预测与评价

6.2.6.1项目评价工作等级

本项目土壤环境影响类型为污染影响型项目，主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中“C191 皮革鞣制加工”类项，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“制造业-纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-制革、毛皮鞣制”类项，为I类项目。

本项目厂区占地面积26.53亩（约为17687.59m2），占地规模为小型（≤5hm2）。另根据周边环境现场调查，周边土壤环境敏感程度为“敏感”，确定本项目土壤环境影响评价等级为一级。

6.2.6.2环境影响识别

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表6.2-36，项目土壤环境影响源及影响识别见表6.2-37。

表6.2-36  建设项目土壤环境影响类型与影响途径

| 不同时段 | 污染影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

表6.2-37  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 涉及有毒有害化学品的使用/转鼓加工 | 地面漫流、垂直入渗 | 甲酸、铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 甲酸、铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 污染源事故性排放 |
| 染化料原料存放仓库 | 化学品原料储存 | 地面漫流、垂直入渗 | 铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 污染源事故性排放 |
| 油料仓库 | 油料储存 | 地面漫流、垂直入渗 | 润滑油、齿轮油、机油 | 油类物质 | 污染源事故性排放 |
| 甲酸仓库 | 甲酸储存 | 地面漫流、垂直入渗 | 甲酸 | 甲酸 | 污染源事故性排放 |
| 污水处理设施 | 污水处理 | 地面漫流、垂直入渗 | pH、CODCr、氨氮、总氮、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | pH、CODCr、氨氮、总氮、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | 污染源事故性排放 |
| 含铬废水预处理设施 | 含铬废水处理 | 地面漫流、垂直入渗 | pH、CODCr、氨氮、总氮、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | pH、CODCr、氨氮、总氮、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物、总铬、六价铬 | 污染源事故性排放 |
| 危废仓库 | 各类危险废物 | 垂直入渗 | 含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、含油劳保用品、实验室试剂瓶 | 总铬、有毒有害化学品、油类物质 | 污染源事故性排放 |
| 废气处理设施 | 废气处理 | 大气沉降 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 甲酸、硫化氢、氨、臭气浓度 | 污染源事故性排放 |

本项目土壤环境污染途径主要为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。大气沉降涉及的可能污染土壤环境的特征污染物主要是甲酸、硫化氢、氨，它们降落到地表可破坏土壤酸碱平衡与生态系统的平衡。地面漫流和垂直入渗涉及的可能污染土壤环境的特征污染物主要为含铬废水、综合废水，高浓度废水进入土壤可破坏土壤肥沃程度与生态系统平衡，直接影响植被正常生长，此外总铬、六价铬污染物造成的重金属污染可能通过食物链转移，严重危害人体健康。

6.2.6.3土地环境现状调查

（1）场地土壤情况调查

根据中国土壤概图，本项目所在的桐乡市范围内土壤类型主要为水稻土，具体见图6.2-23。另根据桐乡市高桥新区迎宾大道四侧区块控制性详细规划图，本项目评价区域内土地规划类型均为工业用地，具体见附图5。

图6.2-23  中国土壤概况图

为了解本项目选址区域地块历史情况，本评价收集了该地块的空间信息历史影像图，根据影像图显示，该地块历史上均为空地，具体见表6.2-36。

表6.2-36  地块历史影像图

| 地块历史影像图 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 图像拍摄于2010年，图像显示本项目选址地块当时为农田，项目地块南侧、西侧、北侧存在少量民居，项目周边主要为民居、农田、农通道及河道 |
|  | 图像拍摄于2014年，图像显示项目选址地块当时为空地，项目地块南侧、西侧民居已经搬迁，项目周边主要为民居、农田、农通道及河道，项目东侧存在在建工业厂房（现浙江祥隆皮革股份有限公司工业厂房） |
|  | 图像拍摄于2017年，图像显示项目选址地块当时为空地，项目地块北侧民居已完成搬迁，项目周边主要为工业企业、空地、农田、农通道及河道，项目东侧浙江祥隆皮革股份有限公司工业厂房已基本建成，项目南侧工业厂房（现浙江永和胶粘制品股份有限公司工业厂房）开始建设 |
|  | 图像拍摄于2020年，图像显示项目选址地块当时为空地，项目周边主要为工业企业、空地、农通道及河道，项目东侧浙江祥隆皮革股份有限公司工业厂房已建成，项目南侧浙江永和胶粘制品股份有限公司工业厂房已建成 |

（2）土壤环境理化特性调查

本评价委托嘉兴国文检测技术有限公司对本项目所在区域周边土壤进行了土壤理化特性调查，调查结果详见5.2.5章节。

（3）土壤环境影响源及土壤环境质量现状监测

根据土壤环境质量现状调查监测结果，本项目所在区域第一类建设用地监测点处的土壤环境质量满足GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第一类用地筛选值，及DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中住宅及公共用地筛选值的要求。第二类建设用地监测点处的土壤环境质量满足GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中商服及工业用地筛选值的要求。农用地监测点处的土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应风险筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求，项目所在地土壤环境质量较好，周边工业企业对区域土壤环境影响较小。

6.2.6.4土壤环境影响预测分析

1、大气沉降土壤环境影响预测分析

（1）预测评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.2.2中现状调查范围确定原则，涉及大气沉降途径影响的，调查范围可根据主导风向下风向的最大浓度落地点适当调整。根据6.2.1章节大气环境影响预测结果，主导风向下风向最大落地浓度点距离为128m。根据预测结果，结合大气、土壤（敏感点分布）现状监测范围综合考虑，本项目土壤评价范围调整为项目占地范围及占地范围外500米范围内。评价范围内土壤环境敏感目标主要为厂界西侧290米及厂界北侧410米处的部分永安村民居，以及厂界周边农田。

（2）预测评价时段

根据对本项目土壤环境影响识别结果可知，本项目重点预测时段为项目运营期，因此本项目选取营运年开始至运营50年后作为重点预测时段。

（3）情景设置

本项目运行后大气污染物通过排气筒和无组织排放的形式排放至大气中，通过降雨等湿沉降的形式至土壤表层，本评价考虑最不利条件，即废气污染物甲酸、硫化氢、氨排放量全部沉降在评价范围内，则根据工程分析，本项目正常生产情况下，甲酸污染物年最大沉降量为0.001t/a=21.725mol/a=21725mmol/a，硫化氢年最大沉降量为0.011t/a，氨年最大沉降量为0.432t/a。

（4）预测与评价因子确定

本项目大气污染物主要为甲酸、硫化氢、氨，由于硫化氢、氨无相关污染物土壤环境质量标准，甲酸污染物可视为游离酸以pH值表征，在综合考虑本项目及周边土壤影响源的基础上，确定本项目土壤环境影响评价因子选取甲酸污染物。

（5）预测与评价方法

本环评采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E土壤环境影响预测方法中的方法一，具体预测方法如下：

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

| 式中：△S—— | 单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg； |
| --- | --- |
| IS —— | 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol； |
| LS —— | 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶游离酸、游离碱输入量，mmol； |
| Rs—— | 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流游离酸、游离碱输入量，mmol； |
| ρb —— | 表层土壤容重，kg/m3； |
| A —— | 预测评价范围，m2； |
| D —— | 表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； |
| n —— | 持续年份，a。 |

b）酸性物质或碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算，根据下式计算：

pH=pHb±△S/BCpH

式中：pHb——土壤pH现状值；

BCpH——缓冲容量，mmol/(kg-pH)；

pH——土壤pH预测值。

c）缓冲容量（BCpH）测定方法：采集项目区土壤样品，样品加入不同量游离酸或游离碱后分别进行pH测定，绘制不同浓度游离酸或游离碱和pH值之间的曲线，曲线斜率为缓冲容量。

（6）预测参数

表6.2-37  土壤环境影响预测参数一览表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Is | mmol | 21725 | 本评价视排单位年份排放量全部为沉降输入量 |
| 2 | Ls | mmol | 0 | 本评价不考虑淋溶排出的量 |
| 3 | Rs | mmol | 0 | 本评价不考虑经径流排出的量 |
| 4 | ρb | kg/m3 | 1350 | 取本项目理化特性调查结果平均值，土壤容重约1.35g/cm³ |
| 5 | A | m2 | 1290000 | 评价范围取占地范围内及占地范围外500m区域，合计约1290000m² |
| 6 | D | m | 0.2 | 一般取值 |
| 7 | pHb | 无量纲 | 8.22 | 土壤环境质量表层土现状监测浓度最大值 |
| 8 | BCpH | mmol/kg-pH | 24.6 | 根据实验室检测结果确定 |

（7）预测结果

将相关参数带入上述公式，则可预测本项目投产n年后土壤中酸性物质的积累预测值。具体计算参数和计算结果详见表6.2-38。

表6.2-38  不同年份土壤中污染物累积影响预测结果表

| 污染物 | 甲酸 |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | △S | pH预测值（无量纲） |
| 5 | 0.0012 | 8.2200 |
| 10 | 0.0025 | 8.2200 |
| 15 | 0.0037 | 8.2200 |
| 20 | 0.0050 | 8.2200 |
| 25 | 0.0062 | 8.2200 |
| 30 | 0.0075 | 8.2200 |
| 35 | 0.0087 | 8.2200 |
| 40 | 0.0100 | 8.2200 |
| 45 | 0.0112 | 8.2200 |
| 50 | 0.0125 | 8.2200 |

（8）预测评价结论

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中未规定pH相关标准限值，根据预测结果可知，随着甲酸输入时间的延长，在土壤中累积量逐步增加，但累积增加量很小，不会改变区域土壤环境质量pH值现状，对周围土壤环境影响较小。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可以接受。

2、地面漫流、垂直入渗土壤环境影响预测分析

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面浸流，进一步污染土壤。对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。

查阅企业历史，企业自2002成立至今，一直从事皮革鞣制加工，“桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目”自2014年1月通过竣工验收后，企业生产规模、生产工艺未发生重大变动。

企业现有项目严格按照相关要求落实废水的收集、输送以及各类固体废物、化学品原料的贮存工作，严格落实生产车间、仓库和各环保设施的防腐防渗工作；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，且企业成立至今，尚未发生过污水处理系统泄漏等环境风险事故。根据企业近三年土壤自行监测结果，企业场地内土壤环境均能达到GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求，另根据嘉兴国文检测技术有限公司于2020年12月23日对企业现有西厂区土壤环境（土壤监测点位S12现有西厂区污水处理站区域、S13现有西厂区生产车间区域、S14现有西厂区生产车间区域、S15现有西厂区非生产区域）进行的采样监测结果（检测报告编号：嘉国文检〔2020〕检字4477号），对本项目可能发生的地面漫流、垂直入渗土壤环境影响进行类比分析，具体监测结果见表5.2-19、表5.2-20。

根据监测结果可知，企业自生产至今，场地内土壤环境铬、六价铬、石油烃以及其他污染物浓度均未超过GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1、表2相应第二类用地筛选值，及DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中商服及工业用地筛选值的要求，且西厂区污水处理站区域、生产区域土壤监测点位污染物浓度较西厂区非生产区域无明显受污染情况。结果显示，企业多年生产未对区域土壤环境造成显著影响。本项目生产工艺与企业现有项目西厂区生产工艺基本一致，通过类比分析，本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可以接受。

本项目参照GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于地下及半地下工程构筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄漏的地上构筑物采取一级防渗，其他区域按建筑要求做地面处理，防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于1.0×10-7cm/s。

此外企业通过设置废水三级防控系统，设置围堰拦截事故废水、消防废水，设置雨水排放口截止阀及初期雨水收集池，事故废水及初期雨水全部收集后进入事故应急池（含铬废水与非含铬废水分隔收集），此过程由各级阀门调控控制；全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤，在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

6.2.6.5土壤环境影响评价小结

本评价要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、化学品原料的贮存工作，做好生产车间和各环保设施的防腐防渗工作，染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库、危废仓库等均严格落实防腐、防渗措施，并设置排水导流沟、集液池，并对防渗系统进行定时的检修维护；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；加强生产管理，避免生产过程中的跑冒滴漏现象；做好日常土壤防护工作，防止污染物质进入土壤环境。企业在日常管理中还需对可能受到污染的土壤进行监测，根据监测结果进行后续的维护或修复工作。

本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设周围土壤环境的影响可以接受。

表6.2-40  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.76867）hm2（本项目） |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（永安村农居）、方位（西）、距离（290） 敏感目标（永安村农居）、方位（北）、距离（410） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 《土壤环境质量 建设用地土壤风险管制标准（试行）》（GB36600-2018）中所有基本项目（共45项）、石油烃（C10~C40）；pH、铬 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲酸、铬、六价铬、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 详见5.2.5章节 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 2个 |  | 8个 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5个 |  | 3个 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m、3-6m |  |
|  | 现状监测因子 | 1、GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤风险管制标准（试行）》表1中所有基本项目和表2其他项目中的石油烃（C10~C40）； 2、GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中所有基本项目； 3、DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》附录A中锌、铬、六价铬。 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同上监测因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（DB33/T892-2013） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 甲酸、铬、六价铬、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F□；其他（类比分析） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（本项目占地范围及周边500m范围内）影响程度（小） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控；其他（）） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |
|  |  | 厂区内污水处理站附近1个；厂区外土壤环境敏感目标2个 |  | 建设用地：45项基本项目、石油烃、铬； 农用地：pH、8项基本项目、六价铬 |  |  | 1次/年 |
|  | 信息公开指标 | 监测点位、监测指标、监测频次、执行标准 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在落实土壤保护措施的前提下，本项目的影响可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.7环境风险影响分析

6.2.7.1风险调查

1、风险源调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对环境风险物质进行辨识。本项目涉及的环境风险物质主要为甲酸、油脂、铬粉、甲酸钠、D分散单宁、栲胶、复鞣剂、染料、水性颜料、液碱、润滑油、齿轮油、机油、实验试剂，以及含有铬及其化合物的原料兰皮板、半成品革、含铬废水，此外还有含铬边角料、含铬皮屑、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、含铬污泥、实验室试剂瓶等危险废物。

表6.2-41  环境风险物质存放情况一览表

| 序号 | 名称 | 包装 | 存放位置 | 厂内最 大存量（t） | CAS号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 | 塑料吨桶 | 甲酸仓库 | 10 | 64-18-6 | / |
| 2 | 铬粉 （55%硫酸铬） | 塑料袋+内衬袋 | 1#厂房3层染化料原料存放仓库 | 10 | 10101-53-8 | 铬及其化合物 |
| 3 | 甲酸钠 | 塑料袋+内衬袋 |  | 8 | 141-53-7 | 危害水环境物质 |
| 4 | 油脂 | 塑料吨桶 |  | 30 | / | 油类物质 |
| 5 | D分散单宁 | 塑料袋+内衬袋 |  | 1.5 | / | 危害水环境物质 |
| 6 | 栲胶 | 塑料袋+内衬袋 |  | 10 | / | 危害水环境物质 |
| 7 | 复鞣剂 | 200kg塑料桶+内衬袋 |  | 20 | / | 危害水环境物质 |
| 8 | 染料、水性颜料 | 200kg铁桶+内衬袋 |  | 2 | / | 危害水环境物质 |
| 9 | 液碱 | 2t储罐 | 废气处理设施旁 | 2 | 1310-73-2 | 危害水环境物质 |
| 10 | 硫酸亚铁 | 200kg塑料桶+内衬袋 | 污水处理设施药剂房 | 10 | 7782-63-0 | 危害水环境物质 |
| 11 | 氢氧化钙 | 200kg塑料桶+内衬袋 | 污水处理设施药剂房 | 10 | 1305-62-0 | 危害水环境物质 |
| 12 | 润滑油、齿轮油、机油 | 铁桶、塑料桶 | 1#厂房3层油料仓库 | 0.35 | / | 油类物质 |
| 13 | 实验试剂 | 50ml玻璃瓶/塑料瓶 | 实验室 | / | / | 健康危险急性毒性物质 |
| 14 | 原料兰皮板 | 堆存 | 1#厂房3层原料仓库 | 620 | / | 铬及其化合物 |
| 15 | 半成品革 | 堆存 | 1#厂房2层成品仓库 | 600 | / | 铬及其化合物 |
| 16 | 含铬边角料、含铬皮屑 | 袋装 | 含铬边角料、皮屑危废仓库 | 200 | / | 铬及其化合物 |
| 17 | 含铬污泥 | 袋装 | 含铬污泥危废仓库 | 9.282 | / | 铬及其化合物 |
| 18 | 含铬废水 | / | 含铬废水预处理设施 | 100 | / | 铬及其化合物 |
| 19 | 废油 | 桶装 | 1#厂房1层综合危废仓库 | 0.35 | / | 油类物质 |
| 20 | 沾染有毒有害原料的废包装材料、含油劳保用品、实验室试剂瓶 | 袋装 |  | 90.14 | / | 健康危险急性毒性物质 |
| 备注：本项目1#厂房3层东南侧设置的实验室严格按照实验室相关管理制度进行管理，各类实验试剂使用量较少且临用时进行购置，厂内存放时间较短、存放量极少，故不作为风险物质进行后续评估分析。 |  |  |  |  |  |  |

2、环境风险因素调查

①工艺过程环境风险因素

本项目工艺过程环境风险主要为木转鼓、挤水机、绷板机、低温干燥设备等发生故障，导致化学品物料、高浓度废水泄漏，污染土壤、地下水等，此外设备故障存在火灾、爆炸风险。

②储运过程环境风险辨识

本项目储运过程环境风险主要为各类危险物质原料包装破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏，泄漏物料可能会直接进入雨水管网或地表径流，排入附近水体，或者通过下渗厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。企业涉及的环境风险物质具有一定的燃烧爆炸性风险，容易引发火灾或爆炸。且部分风险物质具有腐蚀、刺激性、毒性，生产过程若不按规定操作，会对员工健康等造成一定的损伤。

③公用工程环境风险辨识

本项目公用工程环境风险主要为废水、废气事故性排放。

1）废水处理设施发生故障不能有效运行，或污水管线发生破裂，废水未经有效收集、处理直接排放，对城市污水处理厂处理系统造成冲击；厂区内发生火灾、爆炸或泄露事故，在消防灭火过程中产生的消防废水、地面冲洗水等未经收集直接排放，通过雨水管道或地表径流进而污染地表水体。

2）废气收集、处理设施发生故障，导致废气超标排放。风机、废气处理装置出现停电、失效等事故情形，废气未经处理直接排放，对周边大气环境造成影响。

④伴生/次生环境风险辨识

最危险的伴生、次生污染事故为泄漏导致的火灾、爆炸事故，此类事故需要根据安全评价结果确保消防距离达标。其次的事故类型主要为泄漏发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失到雨水系统，从而污染内河水质。

⑤其他事故风险

其他事故风险主要是自然灾害的事故风险，比如台风等不可抗拒的自然灾害。发生时，连续降暴雨，发生水灾，导致大量的原辅材料被冲走而污染水环境。

3、环境敏感目标调查

本项目环境敏感目标主要为周边的居民、河流，具体见表6.2-42，具体分布情况见图6.2-19。

表6.2-42  主要环境保护目标表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 序号 | 行政区划 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 保护内容 |
|  | 1 | 高桥街道 | 永安村 | NW | 290 | 居住区 | 约50户 |
|  |  |  |  | NW | 410 | 居住区 | 约240户 |
|  |  |  |  | N | 1545 | 居住区 | 约400户 |
|  | 2 |  | 高桥社区 | NE | 675 | 居住区 | 约6500户 |
|  | 3 |  | 亭桥村 | W | 675 | 居住区 | 约2510人 |
|  |  |  |  | SW | 2160 | 居住区 | 约600人 |
|  | 4 |  | 高桥村 | SW | 750 | 居住区 | 约320人 |
|  |  |  |  | S | 1105 | 居住区 | 约1450人 |
|  |  |  |  | SE | 1285 | 居住区 | 约2500人 |
|  | 5 |  | 高桥新区中心学校 | NE | 900 | 居住区 | 约1200师生 |
|  | 6 |  | 高桥新区幼儿园 | NE | 1070 | 居住区 | 约700师生 |
|  | 7 |  | 范桥村 | SE | 1180 | 居住区 | 约2250人 |
|  | 8 |  | 毛水浜村 | W | 1330 | 居住区 | 约150户 |
|  | 9 |  | 桐乡高桥中学 | S | 1330 | 教育 | 约3000师生 |
|  | 10 |  | 高桥镇中心小学 | SE | 1425 | 教育 | 约1100师生 |
|  | 11 |  | 高桥中心幼儿园 | S | 1530 | 教育 | 约750师生 |
|  | 12 |  | 高桥镇中心卫生院 | S | 1560 | 医疗 | 约20床位 |
|  | 13 |  | 中兴家苑 | SE | 1605 | 居住区 | 约120户 |
|  | 14 |  | 新城花苑 | NE | 1750 | 居住区 | 约340户 |
|  | 15 |  | 高桥街道办事处 | SE | 1795 | 行政 | 约200人 |
|  | 16 |  | 耀华国际教育学校 | E | 1940 | 教育 | 约2100师生 |
|  | 17 |  | 龙湖合悦小区 | NE | 2020 | 教育 | 约860户 |
|  | 18 |  | 迎丰村 | NE | 2155 | 居住区 | 约1800人 |
|  | 19 |  | 楼下角村 | SE | 2350 | 居住区 | 约400户 |
|  | 20 |  | 桐乡瑞金中西医结合医院 | NE | 2380 | 居住区 | 约1800床位 |
|  | 21 |  | 三村村 | NW | 2460 | 居住区 | 约2230人 |
|  | 22 |  | 落晚村 | S | 2550 | 居住区 | 约4710人 |
|  | 23 |  | 悦馨园 | NE | 2690 | 居住区 | 约500户 |
|  | 24 |  | 越丰村 | E | 2800 | 居住区 | 约2950人 |
|  | 25 |  | 新丰村 | NE | 3230 | 居住区 | 约2340人 |
|  | 26 |  | 龙南村 | SW | 3300 | 居住区 | 约3080人 |
|  | 27 |  | 漕泾村 | S | 3650 | 居住区 | 约2350人 |
|  | 28 |  | 湘庄村 | SW | 4260 | 居住区 | 约4070人 |
|  | 29 | 屠甸镇 | 汇丰村 | E | 3830 | 居住区 | 约4470人 |
|  | 30 |  | 和平村 | NE | 3920 | 居住区 | 约2990人 |
|  | 31 |  | 恒丰村 | E | 4160 | 居住区 | 约2940人 |
|  | 32 | 凤鸣街道 | 长新村 | N | 2960 | 居住区 | 约960户 |
|  | 33 |  | 史桥村 | NE | 3260 | 居住区 | 约290人 |
|  | 34 |  | 新农村 | NW | 3800 | 居住区 | 约600户 |
|  | 35 |  | 红旗村 | NW | 4240 | 居住区 | 约3940人 |
|  | 36 |  | 桑园桥村 | N | 4270 | 居住区 | 约2750人 |
|  | 37 |  | 高新南苑 | NW | 4830 | 居住区 | 约500户 |
|  | 38 | 崇福镇 | 陈家埭村 | W | 3080 | 居住区 | 约2030人 |
|  | 39 |  | 李家浜村 | SW | 3230 | 居住区 | 约1850人 |
|  | 40 |  | 湾里村 | SW | 4300 | 居住区 | 约3580人 |
|  | 41 |  | 店街塘村 | NW | 4470 | 居住区 | 约3290人 |
|  | 42 | 梧桐街道 | 百福村 | NE | 4600 | 居住区 | 约2390人 |
|  | 43 | 海宁市斜桥镇 | 乐农村 | SE | 4270 | 居住区 | 约2770人 |
|  | 44 |  | 仲乐村 | SE | 4670 | 居住区 | 约4980人 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 约130320人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 北沙渚塘及其支流 |  | III类 |  | -- |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / |  | / |  | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 | 水质 目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 其他地区 |  | G3 | Ⅲ类 | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |

图6.2-19  环境风险保护目标分布图

6.2.7.2环境风险潜势初判

1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，

t；Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界值，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

表6.2-43  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质 |  | 厂内最大存在量/t | 折百量/t | 临界量/t | 备注 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 |  | 10 | 10 | 10 | 表B.1-甲酸 | 1.0 |
| 2 | 油脂 |  | 30 | 30 | 2500 | 表B.1-油类物质 | 0.012 |
| 3 | 润滑油、齿轮油、机油 |  | 0.35 | 0.35 | 2500 | 表B.1-油类物质 | 0.00014 |
| 4 | 甲酸钠 |  | 8 | 8 | 100 | 表B.2-危害水环境物质（急性毒性类别1） | 0.08 |
| 5 | D分散单宁 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.015 |
| 6 | 栲胶 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 |
| 7 | 复鞣剂 |  | 20 | 20 |  |  | 0.2 |
| 8 | 染料、水性颜料 |  | 2 | 2 |  |  | 0.02 |
| 9 | 30%液碱 |  | 2 | 2 |  |  | 0.02 |
| 10 | 硫酸亚铁 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 |
| 11 | 氢氧化钙 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 |
| 12 | 铬粉（55%硫酸铬） |  | 10 | 1.4592 | 0.25 | 表B.1-铬及其化合物 | 5.8368 |
| 13 | 原料兰皮板(铬含量约1.0‰) |  | 620 | 0.62 |  |  | 2.48 |
| 14 | 半成品革（铬含量约2.5‰） |  | 600 | 1.500 |  |  | 6.0 |
| 15 | 含铬废水（总铬浓度7.514mg/L） |  | 88.5 | 0.00066 |  |  | 0.003 |
| 16 | 危险废物 | 含铬边角料、含铬皮屑（铬含量约1.0‰） | 250 | 0.250 |  |  | 1.000 |
| 17 |  | 含铬污泥 | 9.282 | 0.159491 |  |  | 0.637964 |
| 18 |  | 废油 | 0.35 | 0.35 | 2500 | 表B.1-油类物质 | 0.00014 |
| 19 |  | 沾染有毒有害原料的废包装材料、含油劳保用品、实验室试剂瓶 | 90.14 | 90.14 | 50 | 参照表B.2-健康危险性毒性物质-类别2，类别3 | 1.8028 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 19.407844 |
| 备注：1、根据“4.5.6 铬平衡”章节分析，确定铬粉、原料兰皮板、半成品革、含铬边角料、含铬皮屑、含铬废水中铬含量； 2、根据“4.6.1 废水污染源强分析”章节，确定含铬废水经含铬废水处理设施净化处理后，总铬污染物削减量为0.159491t/a，本评价视其全部进入含铬污泥中。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目Q值=19.407844，属于10≤Q＜100。

②行业及生产工艺（M）

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C中表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表6.2-44  行业及生产工艺（M）值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸值酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 备注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目主要从事牛皮沙发革的生产，生产过程中不涉及高温或高压等风险生产工艺，本项目属于“其他”—“涉及危险物质使用、贮存的项目”，M分值确定为5分，以M4表示。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.2-45  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，企业危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

2、环境敏感程度（E）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D进行环境敏感程度（E）的分级判定。附录D中要求根据大气环境、水环境、地下水环境等三个不同环境要素进行环境敏感程度分级判断，将环境敏感程度分成三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

根据现状调查，结合前述本项目周边环境风险保护目标，确定本项目各环境要素的环境敏感程度，判定结果见表6.2-46。

表6.2-46  本项目环境敏感程度分级判定表

| 环境要素 | 判定依据 | 敏感程度（E） |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 根据现状调查，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人 | E1 |
| 地表水环境 | 本项目附近主要水体为北沙渚塘及其支流，事故情况下危险物质泄露到水体的排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，24小时流经范围内不涉及跨国界、跨省界情况（较敏感F2类）；发生事故时，危险物质泄露排放点下游10km范围内不存在地表水环境敏感保护目标（S3类敏感目标分级） | E2 |
| 地下水环境 | 本项目周边不存在地下水取水点，属于地下水不敏感功能区（不敏感G3类）；包气带防污性能分级为D2（参照区域周边的岩土工程勘察报告，层厚Mb＞1.0m，渗透系数K约在5.80×10-5cm/s左右），且分布连续稳定 | E3 |

3、环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

表6.2-47  建设项目环境分析潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 备注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目各环境要素的环境风险潜势判定见表6.2-48。

表6.2-48  本项目各环境要素环境风险潜势判定结果

| 环境要素 | 环境敏感程度（E） | 各环境要素环境风险潜势 | 综合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | Ⅲ | Ⅲ |
| 地表水环境 | E2 | Ⅱ |  |
| 地下水环境 | E3 | Ⅰ |  |

本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.4 建设项目环境风险潜势判断”规定，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，确定本项目的环境风险潜势综合等级为Ⅲ级。

6.2.7.3环境风险评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。

表6.2-49  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据项目各环境要素环境风险潜势判断及风险潜势综合等级，确定本项目环境环境风险评价综合等级为二级，其中大气环境风险等级为二级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为简单分析。

6.2.7.4环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“4.5 评价范围”规定，本项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为建设项目边界外5km范围内；地表水环境风险评价范围参照HJ 2.3相关要求，选取项目周边北沙渚塘上下游1km范围内；地下水环境风险评价范围参照HJ 610要求，选取项目选址地周围6km2范围内同一水文地质单元。

6.2.7.5风险识别

1、物质危险性识别

对照《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修改）及HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目涉及的环境风险物质主要为甲酸、油脂、铬粉、甲酸钠、D分散单宁、栲胶、复鞣剂、染料、水性颜料、液碱、润滑油、齿轮油、机油，以及含有铬及其化合物的原料兰皮板、半成品革、含铬废水，此外还有含铬边角料、含铬皮屑、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、含铬污泥、实验室试剂瓶等危险废物。

本项目涉及的风险物质主要理化性质见表6.2-50。

表6.2-50  主要环境风险物质危险特性一览表

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 甲酸 | 无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味，闪点68.9℃，沸点100.8℃，临界压力8.63MPa， | LD50：1100mg/kg（大鼠经口）、15000mg/m3（15分钟大鼠吸入）。主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应 |
| 甲酸钠 | 白色结晶粉末，有轻微吸湿性，溶于水和甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚，熔点259～262℃，沸点360℃ | LD50：11200mg/kg（小鼠经口）、670mg/m3（4小时小鼠吸入）。有可能引起呼吸道刺激。吞咽可能有害。通过皮肤吸收可能有害，可能引起皮肤刺激。可能引起眼睛刺激 |
| 油脂、润滑油、齿轮油、机油、废油 | 无气味或略带异味，遇明火、高热具有可燃性，具有刺激性和一定的毒性 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油、废油等油类物质的工人，有致癌的病例报告 |
| D分散单宁 | 主要为稠环芳烃亚甲基键合物，固含量＞92%，浅黄色至浅棕色粉末 | 吞咽可能有害，造成皮肤刺激，造成严重眼损伤； 对水生生物有害并且有长期持续影响。 |
| 栲胶 | 由富含单宁的植物原料经水浸提和浓缩等步骤加工制得，通常为棕黄色至棕褐色，粉状或块状 | 吞咽可能有害，造成轻微皮肤刺激，造成严重眼损伤 |
| 复鞣剂 | 主要成分有萘磺酸钠以及石油磺酸钠（烷基磺酸钠），均为阴离子表面活性剂，具有优良的润湿、渗透、分散、乳化和助水溶性能 | 可造成轻微皮肤刺激 |
| 染料、水性颜料 | / | 眼睛接触可能引起眼睛刺激，可能通过皮肤吸收引起刺激，吸入可能刺激呼吸系统，误食有害身体 |
| 液碱 | 无色透明液体，腐蚀性，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 氢氧化钙 | 俗称熟石灰或消石灰，是一种白色六方晶系粉末状晶体，强碱，具有杀菌与防腐能力 | 强碱性物质，有刺激和腐蚀作用。吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈刺激性。眼接触有强烈刺激性，可致灼伤。误落入消石灰池中，能造成大面积腐蚀灼伤，如不及时处理可致死亡。长期接触可致皮炎和皮炎溃疡 |
| 硫酸亚铁 | 白色粉末无气味。可溶于水、甘油，几乎不溶于乙醇，具有还原性 | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。误服约5g能引起虚弱、腹痛、恶心、呕吐、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死 |
| 铬粉 (55%硫酸铬) | 易溶于水，不溶于醇，吸湿性强。含结晶水的可溶于水，无水物则不溶。熔点173℃，沸点330℃ | LD50：85mg/kg（小鼠静脉）。刺激皮肤，皮肤过敏引发疥疮、变红、湿疹，刺激眼睛 |
| 铬及其化合物 | / | 铬及其化合物可通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜进入人体，在体内主要积聚在肝脏、肾脏和内分泌腺中，对人体健康造成危害。由于铬具有强氧化作用，故中毒症状多以局部损害为主，经呼吸道侵入可造成铬性鼻炎，严重者可导致糜烂性鼻炎、溃疡型鼻炎和鼻中隔穿孔；经皮肤接触即可造成伤害作用，导致铬性皮肤溃疡、铬性皮炎及湿疹；对眼睛接触可引起刺激及溃疡，严重可导致角膜上皮脱落；误食可引起口腔粘膜增厚、反胃呕吐、剧烈腹痛、肝脏肿大，严重时使循环衰竭、全身中毒、失去知觉甚至死亡 |
| 其他危险废物 | / | 通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而危害人体健康，长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等 |

2、生产系统危险性识别

项目生产过程存在的潜在事故风险主要表现在生产系统风险、储运系统风险、公用环保工程风险三个方面。

①生产系统环境风险

根据本项目所用物料的理化性质及火灾爆炸危险性分析可知，企业涉及的环境风险物质具有一定的燃烧爆炸性风险，容易引发火灾或爆炸。且部分风险物质具有腐蚀、刺激性，生产过程若不按规定操作，会对员工的皮肤、眼睛等造成一定的损伤。

②储运系统环境风险

企业涉及的环境风险物质、危险废物在厂内存储过程中，由于包装袋、包装桶或储罐破裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏，泄漏物料可能会直接进入雨水管网或地表径流，排入附近水体，或者通过下渗厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。环境风险物质在厂区内储存过程中发生泄漏，还有可能会引发火灾或爆炸事故，并可能存在腐蚀、刺激性伤害事故。

③公用环保工程环境风险

（1）废水事故排放风险

废水事故排放主要为三种情形：①废水处理设施发生故障不能有效运行，或污水管线发生破裂，废水未经有效收集、处理直接排放，对城市污水处理厂处理系统造成冲击；②厂区内发生火灾、爆炸或泄露事故，在消防灭火过程中产生的消防废水、地面冲洗水等未经收集直接排放，通过雨水管道或地表径流进而污染地表水体；西厂区征收后，现有东厂区污水通过罐车运输，运输过程中发生泄露事故，通过雨水管道或地表径流进而污染地表水体。

（2）废气事故排放风险

本项目废气事故排放主要考虑废气收集、处理设施发生故障，导致废气超标排放。入风机、废气处理装置出现停电、失效等事故情形，废气未经处理直接排放或超标排放，最周边大气环境造成影响。

3、风险识别结果

表6.2-51  建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 产品生产 | 甲酸、铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周围大气、地表水、地下水、土壤 |
| 染化料原料存放仓库 | 化学品原料储存 | 铬粉、甲酸钠、油脂、复鞣剂、染料、水性颜料、D分散单宁、栲胶 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周围大气、地表水、地下水、土壤 |
| 油料仓库 | 油料储存 | 润滑油、齿轮油、机油 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周围大气、地表水、地下水、土壤 |
| 甲酸仓库 | 甲酸储存 | 甲酸 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周围大气、地表水、地下水、土壤 |
| 危废仓库 | 危险废物储存 | 含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶 | 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周围大气、地表水、地下水、土壤 |
| 废水处理设施 | 含铬废水处理 | 含铬废水 | 超标排放、直接排放 | 地表水、地下水、土壤 | 周围地表水、地下水、土壤 |
|  | 综合废水处理 | 各类生产废水、生活污水 | 超标排放、直接排放 | 地表水、地下水、土壤 | 周围地表水、地下水、土壤 |
|  | 东厂区废水输送 | 各类生产废水、生活污水 | 泄露 | 地表水、地下水、土壤 | 周围地表水、地下水、土壤 |
|  | 水处理药剂储存 | 水处理药剂 | 泄露 | 地表水、地下水、土壤 | 周围地表水、地下水、土壤 |
| 废气处理设施 | 废气处理 | 甲酸、硫化氢、氨、臭气浓度 | 超标排放 | 大气 | 周围大气 |
|  | 液碱储存 | 液碱 | 泄露 | 地表水、地下水、土壤 | 周围地表水、地下水、土壤 |

6.2.7.6风险事故情形分析

1、风险事故情形设定

要求企业含铬废水预处理设施、综合污水处理站等废水处理设施均按照相应的标准采取严格的防渗防漏措施（采用硬化混凝土浇筑），污水采用PE防渗管道输送，防止污水下渗污染地下水，本评价已对污水泄露事故对地下水、土壤环境影响进行分析，得出结论在非正常工况下的污染物泄露对地下水环境的污染是可控的。

要求企业做好废气治理设施的日常保养，杜绝事故性排放。本项目废气产生量较少，因此在非正常情况下污染物排放量不大，亦不会出现超标排污，对周围环境影响较小。

根据现有资料、危险物质环境风险识别情况，结合工程分析，筛选本项目最大可信事故为有毒有害物料泄露风险事故，可能导致火灾、爆炸、人员中毒等其他伴生/次生危险，对周围环境和人群造成危害。

本项目分别在厂区内设置甲酸专用存放仓库、染化料原料存放仓库、油料仓库以及危废仓库进行风险物质的储存，仓库落实地面硬化、防风、防雨、防渗漏、防腐措施。甲酸钠、D分散单宁、栲胶、复鞣剂、铬粉等固态原料泄露造成污染事故风险较小；本项目使用的易燃物料油脂采用铁桶密封储存，润滑油、齿轮油、机油等油类物质采用铁桶、塑料桶密封储存，常温常压下存放，仓库落实防火制度。

根据危险物质风险识别和危险物质储存情况分析，本评价预设两种最大泄露可信事故：1）甲酸塑料包装桶腐蚀或破损造成泄露，分析物料泄露对大气环境和地表水、地下水的环境风险影响；2）污水泄露，分析废水中高浓度污染物、铬污染物对地表水、地下水的环境风险影响。

2、事故概率的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中泄露频率的推荐值，确定建设项目泄露事故发生概率。

表6.2-52  建设项目泄露频率表

| 部件类型 | 泄露模式 | 泄露频率 |
| --- | --- | --- |
| 常压单包容储罐 | 泄露孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄露孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 备注：1、本项目甲酸采用塑料吨桶储存，部件类型参照常压单包容储罐，甲酸输送管道采用内径为100mm的管道； 2、本项目含铬废水在车间内产生后经专用大容量集水池收集，通过架空管道输送至车间内含铬废水处理设施，车间地面落实硬化、防腐、防渗漏措施，含铬废水输送管线破损造成的泄露易被发现并立即加以处置，含铬废水主要泄露途径为含铬废水预处理设施防渗层破损造成的泄露。本评价已对含铬废水、综合废水泄露造成地下水污染进行环境影响预测与分析，具体见6.2.3章节，因此该章节不再重复赘述。 3、本项目废水泄露风险事故情形主要考虑过渡期后，东厂区废水通过罐车分批次运输至本项目搬迁建设的综合污水处理站，废水输送过程中发生的泄露，罐车部件类型惨遭反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器。 |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“8.1 风险事故情形设定内容”相关要求，设定的风险事故情形发生可能性应处于合理区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的时间是极小概率事件，可作为代表性事故情况中最大可信事故设定的参考。同时根据企业现有项目多年生产运行经验，本次环境风险评价设定事故情形发生概率选取为1.00×10-4/年。

6.2.7.7源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐的事故源强计算方法，进行泄露源项分析。

1、事故源项分析

①甲酸泄露源项而分析

甲酸沸点为100.8℃，高于环境温度，采用塑料吨桶常温常压储存，储存条件下物料形态为液态，因此以液体泄漏事故进行源项分析，液体泄露速率QL采用伯努利方程计算：

式中：QL——液体泄露速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa，本项目甲酸包装桶采用塑料吨桶常温常压储存，储存容器内介质压力采用101325Pa；

P0——环境压力，Pa，取101325Pa；

ρ——泄露液体密度，kg/m3，查找资料确定甲酸密度为1230kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m，本评价考虑最不利条件即破损裂口处位于吨桶底部，则裂口之上液位高度为1m；

Cd——液体泄露系数，按下表选取0.65；

A——裂口面积，m2，本评价模拟甲酸泄露裂口尺寸为φ2cm的圆形，则裂口面积为0.000314m2。

表6.2-53  液体泄露系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

经计算，确定甲酸包装桶破损发生甲酸泄露的最大泄露速率约为1.113kg/s，要求企业在甲酸存放内设置导流沟、集液池等紧急隔离系统，加强甲酸仓库日常巡查。则根据HJ169-2018相关规定，泄露时间可设定为10min，则甲酸最大泄露量预计为667.527kg。

②废水泄露源项分析

根据企业提供的资料，后续西厂区被政府征收后，东厂区废水拟采用25吨容量罐车进行分批次运输。本评价考虑最不利情况，即罐车发生事故造成罐体破裂，废水大量泄露，泄露量以25t计。

2、大气环境风险事故源项分析

对大气环境造成影响的主要为甲酸泄露事故，影响途径主要为泄露物质蒸发进入大气环境，泄露液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为三种蒸发之和。液体蒸发总量按下式计算：

式中：Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

t3——从液体泄露到全部清理完毕的时间，s。

甲酸沸点为100.8℃，高于环境温度，甲酸采用塑料吨桶常温常压储存，则甲酸泄露情形液体蒸发主要考虑质量蒸发，质量蒸发速率按下式计算：

式中：p——液体表面蒸汽压，Pa，甲酸液体表面蒸汽压为5330Pa；

R——气体常数，8.314 J/(mol-K)；

T0——环境温度，298K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，甲酸摩尔质量为0.046kg/mol；

u——风速，m/s，取2019年平均风速2.43m/s；

r——液池半径，m，液池最大直径取决于泄漏点附近地域构型、泄露的连续性或瞬时性。本项目可能发生甲酸泄露的区域主要为甲酸仓库以及车间内加药平台，加药平台位于车间内，设置有集液池并安排有职工进行管理防范，本评价以甲酸仓库内泄露事故进行源项分析，甲酸专用存放仓库建筑面积为64.14m2，仓库设置集液池对泄露甲酸进行收集，考虑最不利条件即泄露甲酸完全覆盖仓库地面，则液池等效半径为4.52m；

α,n——大气稳定度系数，取值见下表，本评价主要考虑中性（D）大气稳定度情形，α取值为4.685×10-3，n取值为0.25。

表6.2-54  液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

经计算，确定甲酸泄露的液体质量最大蒸发速率为0.017kg/s，液体泄露全部清理完毕的时间预计为30min，则甲酸泄露的液体最大蒸发量为30.600kg。

表6.2-55  本项目大气环境风险事故源项分析一览表

| 风险事故 情形 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 泄露 速率(kg/s) | 泄露 时间 (min) | 最大泄露量(kg) | 泄露液体蒸发速率(kg/s) | 全部清理时间 (min) | 泄露液体最大蒸发量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲酸包装桶破损导致甲酸泄露 | 甲酸仓库 | 甲酸 | 进入空气 | 1.113 | 10 | 667.527 | 0.016 | 30 | 28.800 |

3、地表水环境风险事故源项分析

本项目附近地表水体主要为北沙渚塘及其支流，企业在厂区西南侧设有1个雨水排放口和1个污水总排口，本项目实施后，企业正常生产情况下全厂废水及初期雨水全部收集。经厂区内污水处理系统处理后通过污水总排口纳管排放，不直接排放地表水体；仅降雨后期清洁雨水经雨水管网收集后排入附近河道。

企业在厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3的事故应急池，企业拟设置废水三级防控系统，设置封堵设施、物资用以拦截事故废水、消防废水，设置雨水排放口截止阀及初期雨水收集池，事故废水及初期雨水全部收集后进入事故应急池（含铬废水与非含铬废水分隔收集），此过程由各级阀门调控控制，全面防控事故废水和可能受污染的雨水对周围地表水环境的影响。

本评价考虑事故状态下地表水体污染途径，主要考虑泄露事故发生后应急处置产生的事故废水（主要包括物料泄露量、地面冲洗水）对周边地表水体水质的影响。

①甲酸泄露事故

根据事故源项分析，风险事故情形下甲酸最大泄漏量为667.527kg/次（0.543m3）。

企业甲酸仓库内设置导流沟、集液池等紧急隔离装置，甲酸泄露物料可通过集液池收集后再通过应急泵输送至事故应急池，基本不会对周边生产单元产生影响。根据经验估算，甲酸泄露事故情形发生后泄露物料地面冲洗所需消耗的冲洗水量约为5m3/次。甲酸泄露事故情形发生后事故废水量合计约为5.543m3，污染因子主要为pH值、CODCr，根据分析事故废水中pH值约为4～6（无量纲），CODCr浓度约为500mg/L。

②废水泄露事故

根据事故源项分析，最不利情况，即罐车发生事故造成罐体破裂，废水大量泄露，泄露量以25t计。

4、地下水环境风险事故源项分析

地下水环境污染主要途径为地面防渗层发生破损，泄露物料自破损处发生下渗，污染土壤及地下水环境。本评价考虑最不利情况即忽略危险物质蒸发量，视泄露物料全部下渗污染地下水环境，即甲酸泄露事故地下水环境风险事故源强为667.527kg/次，废水泄露事故地下水环境风险事故源强为25t/次。

6.2.7.8风险预测与评价

1、有毒有害物质在大气中的扩散

根据导则要求，大气环境风险二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。

①大气环境风险预测模型主要参数表

表6.2-56  大气环境风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | E 120.538588° |
|  | 事故源纬度 | N 30.541721° |
|  | 事故源类型 | 甲酸包装桶破裂甲酸泄露 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 0.0300m |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精确度（m） | / |

②预测模型的筛选

1）判断气体性质

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的过剩密度和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断，Ri的概念公示为：

Ri=烟团的势能/环境的湍流动能

Ri是个流体动力学参数，根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式。通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T，当Td＞T时，可被认为是连续排放；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。T值根据下式计算：

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m，本评价取最近网格点100m；

Ur——10m高出风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，本评价取最不利气象条件风速1.5m/s。

则T=133.333s＜污染物泄露排放时间30min，因此认为是连续排放。

连续排放的理查德森数计算公式如下：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3，甲酸进入大气后初始密度为1.59kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3，查阅相关资料确定最不利气象条件下为1.217kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s，经源项分析确定为0.016kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m，按源项分析确定的液池等效直径9.04计；

经计算，确定最不利气象条件下Ri=0.093＜1/6，为轻质气体。

2）模型选择

建设项目拟建地处于平坦地形，项目最不利气象条件下事故排放的甲酸污染物属于轻质气体，因此本评价选用AFTOX模型进行预测。

3）预测范围与计算点

预测范围：为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，本评价取5km。

计算点：距离风险源500m以内网格点间距为50m，500m以外网格点间距为100m。本项目网格点全部参与计算，同时将5km范围内大气环境敏感点作为特殊计算点加入计算。

4）预测参数

根据预测模型需要，调查了泄漏设备类型、尺寸、操作参数（压力、温度等），详见下表，以及泄漏物质理化性质（摩尔质量、沸点、临界温度、临界压力、比热容比、气体定压比热容、液体定压比热容，液体密度、汽化热等，具体见表3.2-3）。

表6.2-574  泄露设备调查

| 设备 | 类型 | 尺寸 | 操作参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 压力 | 温度 |
| 甲酸包装桶 | 塑料吨桶 | 1m×1m×1m | 常压 | 常温 |

5）气象参数

最不利气象条件选取F类稳定度：风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%；

6）大气毒性终点浓度值选取

查找《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录H，本项目环境风险评价因子大气毒性终点浓度值见下表。

表6.2-58  本项目环境风险评价因子大气毒性终点浓度值

| 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲酸 | 64-18-6 | 470 | 47 |

7）预测结果

最不利气象条件下甲酸泄露事故，下风向不同距离处甲酸的最大浓度预测结果变见表6.2-59，图6.2-20。

表6.2-59  最不利气象条件下甲酸泄露事故下风向最大浓度预测结果

| 序号 | 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0000E+01 | 1.1111E-01 | 2.8967E+02 |
| 2 | 6.0000E+01 | 6.6667E-01 | 1.4606E+02 |
| 3 | 1.1000E+02 | 1.2222E+00 | 5.8311E+01 |
| 4 | 1.6000E+02 | 1.7778E+00 | 3.1997E+01 |
| 5 | 2.1000E+02 | 2.3333E+00 | 2.0532E+01 |
| 6 | 2.6000E+02 | 2.8889E+00 | 1.4447E+01 |
| 7 | 3.1000E+02 | 3.4444E+00 | 1.0799E+01 |
| 8 | 3.6000E+02 | 4.0000E+00 | 8.4259E+00 |
| 9 | 4.1000E+02 | 4.5556E+00 | 6.7868E+00 |
| 10 | 4.6000E+02 | 5.1111E+00 | 5.6029E+00 |
| 11 | 5.1000E+02 | 5.6667E+00 | 4.7169E+00 |
| 12 | 6.1000E+02 | 6.7778E+00 | 3.4977E+00 |
| 13 | 7.1000E+02 | 7.8889E+00 | 2.7135E+00 |
| 14 | 8.1000E+02 | 9.0000E+00 | 2.1765E+00 |
| 15 | 9.1000E+02 | 1.3111E+01 | 1.7909E+00 |
| 16 | 1.0100E+03 | 1.4222E+01 | 1.5038E+00 |
| 17 | 1.1100E+03 | 1.6333E+01 | 1.2837E+00 |
| 18 | 1.2100E+03 | 1.7444E+01 | 1.1109E+00 |
| 19 | 1.3100E+03 | 1.8556E+01 | 9.7239E-01 |
| 20 | 1.4100E+03 | 1.9667E+01 | 8.5433E-01 |
| 21 | 1.5100E+03 | 2.1778E+01 | 7.7971E-01 |
| 22 | 1.6100E+03 | 2.2889E+01 | 7.1579E-01 |
| 23 | 1.7100E+03 | 2.4000E+01 | 6.6049E-01 |
| 24 | 1.8100E+03 | 2.5111E+01 | 6.1225E-01 |
| 25 | 1.9100E+03 | 2.6222E+01 | 5.6981E-01 |
| 26 | 2.0100E+03 | 2.7333E+01 | 5.3222E-01 |
| 27 | 2.1100E+03 | 2.8444E+01 | 4.9871E-01 |
| 28 | 2.2100E+03 | 2.9556E+01 | 4.6866E-01 |
| 29 | 2.3100E+03 | 3.0667E+01 | 4.4155E-01 |
| 30 | 2.4100E+03 | 3.1778E+01 | 4.1698E-01 |
| 31 | 2.5100E+03 | 3.2889E+01 | 3.9459E-01 |
| 32 | 2.6100E+03 | 3.4000E+01 | 3.7411E-01 |
| 33 | 2.7100E+03 | 3.5111E+01 | 3.5529E-01 |
| 34 | 2.8100E+03 | 3.6222E+01 | 3.3793E-01 |
| 35 | 2.9100E+03 | 3.7333E+01 | 3.2186E-01 |
| 36 | 3.0100E+03 | 3.8444E+01 | 3.0695E-01 |
| 37 | 3.1100E+03 | 3.9556E+01 | 2.9306E-01 |
| 38 | 3.2100E+03 | 4.0667E+01 | 2.8009E-01 |
| 39 | 3.3100E+03 | 4.1778E+01 | 2.6796E-01 |
| 40 | 3.4100E+03 | 4.2889E+01 | 2.5658E-01 |
| 41 | 3.5100E+03 | 4.4000E+01 | 2.4590E-01 |
| 42 | 3.6100E+03 | 4.5111E+01 | 2.3584E-01 |
| 43 | 3.7100E+03 | 4.6222E+01 | 2.2635E-01 |
| 44 | 3.8100E+03 | 4.7333E+01 | 2.1740E-01 |
| 45 | 3.9100E+03 | 4.8444E+01 | 2.0894E-01 |
| 46 | 4.0100E+03 | 4.9556E+01 | 2.0093E-01 |
| 47 | 4.1100E+03 | 5.0667E+01 | 1.9335E-01 |
| 48 | 4.2100E+03 | 5.1778E+01 | 1.8615E-01 |
| 49 | 4.3100E+03 | 5.2889E+01 | 1.7932E-01 |
| 50 | 4.4100E+03 | 5.4000E+01 | 1.7283E-01 |
| 51 | 4.5100E+03 | 5.5111E+01 | 1.6666E-01 |
| 52 | 4.6100E+03 | 5.6222E+01 | 1.6079E-01 |
| 53 | 4.7100E+03 | 5.7333E+01 | 1.5520E-01 |
| 54 | 4.8100E+03 | 5.8444E+01 | 1.4987E-01 |
| 55 | 4.9100E+03 | 5.9556E+01 | 1.4479E-01 |
| 56 | 4.9600E+03 | 6.0111E+01 | 1.4234E-01 |

图6.2-24  甲酸泄露事故轴线最大浓度距离曲线图（最不利气象条件）

大气毒性终点浓度值-1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；大气毒性终点浓度值-2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

在最不利气象条件下，建设项目甲酸泄漏事故未出现大气毒性终点浓度-1，大气毒性终点浓度-2的影响范围为120m，甲酸达到大气毒性终点浓度的最大影响范围见表6.2-60、图6.2-25、图6.2-26。

表6.2-60  预测场景下甲酸的浓度达到大气毒性终点浓度的最大影响范围

| 浓度阈值mg/m3 | 起点 |  |  | 终点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离/m | 半宽/m | 高峰浓度/ mg/m3 | 距离/m | 半宽/m | 高峰浓度/ mg/m3 |
| 47 | 10 | 2 | 289.67 | 120 | 6 | 58.311 |
| 470 | 计算浓度小于此阈值，无分布图 |  |  |  |  |  |

图6.2-25  最不利气象条件下甲酸达到阈限值时的最大影响范围图

图6.2-26  最不利气象条件下各关心点甲酸随时间变化情况

在最不利气象条件下，各关心点甲酸浓度对应的超标时段及持续超标时间情况见表6.2-61。由下表可知，预测场景下各关心点甲酸的最大浓度为0.181mg/m3。

表6.2-61  预测场景下各关心点甲酸浓度对应的超标时段及持续超标时间

| 预测关注点 | 方位 | 距离/m | 评价标准值 （mg/m3） | 超标时段（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永安村 | NW | 290 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
|  | NW | 410 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
|  | N | 1545 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥社区 | NE | 675 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 亭桥村 | W | 675 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0.181 |
|  | SW | 2160 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥村 | SW | 750 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
|  | S | 1105 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
|  | SE | 1285 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥新区中心学校 | NE | 900 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥新区幼儿园 | NE | 1070 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 范桥村 | SE | 1180 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 毛水浜村 | W | 1330 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 桐乡高桥中学 | S | 1330 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥中心幼儿园 | S | 1530 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥镇中心小学 | SE | 1425 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥镇中心卫生院 | S | 1560 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 中兴家苑 | SE | 1605 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 新城花苑 | NE | 1750 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高桥街道办事处 | SE | 1795 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 耀华国际教育学校 | E | 1940 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 龙湖合悦小区 | NE | 2020 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 迎丰村 | NE | 2155 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 楼下角村 | SE | 2350 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 桐乡瑞金中西医结合医院 | NE | 2380 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 三村村 | NW | 2460 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 落晚村 | S | 2550 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 悦馨园 | NE | 2690 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 越丰村 | E | 2800 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 新丰村 | NE | 3230 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 龙南村 | SW | 3300 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 漕泾村 | S | 3650 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 湘庄村 | SW | 4260 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 汇丰村 | E | 3830 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 和平村 | NE | 3920 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 恒丰村 | E | 4160 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 长新村 | N | 2960 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 史桥村 | NE | 3260 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 新农村 | NW | 3800 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 红旗村 | NW | 4240 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 桑园桥村 | N | 4270 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 高新南苑 | NW | 4830 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 陈家埭村 | W | 3080 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 李家浜村 | SW | 3230 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 湾里村 | SW | 4300 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 店街塘村 | NW | 4470 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 百福村 | NE | 4600 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 乐农村 | SE | 4270 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |
| 仲乐村 | SE | 4670 | 47 | 未超标 | 未超标 | 0 |

由预测结果可知，发生甲酸泄漏事故时环境空气中甲酸浓度在下风向随距离的增加最大浓度值不断降低。在最不利气象条件下，各关心点甲酸的最大浓度均未超过导则规定的甲酸毒性终点浓度-1（470mg/m3）、毒性终点浓度-2（47mg/m3）。

表6.2-62  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 甲酸包装桶破损 |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 泄露 |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 塑料吨桶 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/ MPa | 101.325 |
| 泄露危险物质 | 甲酸 | 最大存在量/kg | 1000 | 泄露孔径/mm | 20 |
| 泄露速率/(kg/s) | 1.113 | 泄露时间/min | 10.0 | 泄露量/kg | 667.527 |
| 泄露高度/m | / | 泄露液体蒸发量/kg | 28.800 | 泄露频率 | / |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 甲酸 | 指标 | 浓度值/ (mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 470 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 47 | 120 | 1.3 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/ (mg/m3) |
|  |  | 各敏感点处均未超标，此处不再列出 |  |  |  |

2、有毒有害物质在地表水环境中的运移扩散

①有毒有害物质进入地表水的环境影响分析

有毒有害物质进入地表水，对地表水环境产生影响主要有如下几个途径：

1）物料储存或运输过程中发生大面积泄露，不能及时处置，导致物料通过地表水径流或者雨水冲刷流入雨水管道，进而进入地表水体。

2）当发生火灾、爆炸等事故时，产生大量的消防废水，如果不能及时引入事故应急池中，会导致夹杂大量有毒有害物质的消防废水经雨水管道进入地表水体。

3）污水收集处理系统发生故障，导致未经有效处理的废水超标排放对城市污水处理厂污水处理系统造成冲击，或高浓度废水直接进入地表水体，也会造成地表水污染。

针对上述可能发生的事故风险，建设单位应做好预防措施，争取从源头杜绝事故情形的发生，最大程度减轻对周围环境的影响。防范措施主要如下：

1）厂区内地面落实硬化防渗措施，涉及有毒有害原料储存、使用的原料仓库、生产车间严格落实防渗、防腐、防渗措施；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设。

2）严格按照相关设计规范对不同性质的物料分类存放，并确保相互之间足够的安全距离，按要求建设导流沟、集液池；做好厂区内物料泄露收集设施，完善封堵物资，确保事故发生时能够及时高效的收集，避免危险物质进入地表水环境，防止事故蔓延。

3）设置事故应急池，事故应急池容积参照《水体环境风险防控要点》进行计算，计算公式为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V=——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料的一台反应器或中间储罐计，本项目甲酸采用塑料吨桶进行储存，一套装置的物料最大储量为1m3；；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据GB50016-2018《建筑设计防火规范》中相关要求，消防水量取15L/s，消防历时按2小时计，则消防水量为108m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，取0m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本评价以企业全厂12小时废水产生量即531.4m3计；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，企业事故应急池等污水处理系统主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，不考虑进入该系统的降雨量。

综上，事故应急池容积V=1+108+531.4=640.4m3。企业拟在本项目厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3的事故应急池（水池尺寸为9.7m×20.1m×4m，有效水深3.5m，且内部分隔设置两座水池，确保含铬废水与非含铬废水分隔收集），能够满足事故废水暂存需求。

发生危险物质泄露等事故时，要求企业第一时间组织应急救援人员进行应急响应，使用拦污、封堵设施用于收集、拦截事故废水及消防废水，同时关闭雨水排放口紧急切断阀，打开事故应急池阀门，事故废水通过自流或泵送全部收集至事故应急池内暂存，待事故解决后分批泵送至综合污水处理系统进行处理。发生污水处理设施故障，废水未经有效处理可能导致超标排放事故时，要求企业第一时间组织救援人员进行应急响应，关闭废水总排口紧急切断阀，打开外排水池事故应急池阀门，将超标废水引至事故应急池内暂存，待事故解决后分批泵送至综合污水处理系统进行处理。

企业拟在雨水排放口前设置规范的紧急切断阀及一座有效容积为350m3的初期雨水收集池，降雨初期关闭雨水排放口切断阀，初期雨水经雨水管道收集后，通过建设的初期雨水收集池截留，输送至综合污水处理站进行处理，后期清洁雨水通过雨水管道排入周边河道。厂区雨水收集系统事故应急池间设置切换阀门，若发生物料泄露或火灾爆炸事故时，确保进入雨水系统的事故废水、消防废水可排入事故应急池内暂存。

厂区雨水及防控事故废水进入外环境的控制封堵系统具体流程图见下图。

图6.2-27  厂区雨水、事故废水防控封堵系统流程图

综上所述，企业地表水环境风险应急措施较为完善，可全面防控事故废水和可能受污染的雨水对周围地表水环境的影响。另外，由于企业周边地表水体河道建有多道闸门，即便污水防控系统发生故障导致泄露危险物质进入地表水体，也能通过河道闸门切断污染物扩散途径，将污染影响范围控制在较小范围内。因此，本评价采用河流完全混合模式对地表水环境风险影响进行预测。

式中：C——污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L;

Qh——河流流量，m3/s。

甲酸泄露事故

根据源项分析，本项目发生甲酸泄露事故后，事故废水合计产生量约为5.543m3（甲酸最大泄露量0.543m3，地面冲洗废水5m3），泄露时间为10min，根据分析确定事故废水中pH值约为4～6（无量纲），CODCr浓度约为500mg/L。厂区周边河道流量按1m3/s计，河流中污染物水质根据现状监测数据，分别取均值pH值 7.618（无量纲）、CODCr 16.833mg/L。经计算确定甲酸泄露进入地表水环境中，短期内周边河道CODCr浓度约为21.143mg/L，污染物水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

废水泄露事故

废水运输过程中发生泄露事故时，事故废水最大产生量为25t/次，瞬时排放，排放时间以1min计。东厂区废水中CODCr浓度为2048mg/L，氨氮浓度为147.25mg/L。项目区域周边地表水体中CODCr浓度均值为16.833mg/L，氨氮浓度均值为0.810mg/L。经计算确定废水泄露进入地表水环境中，短期内周边河道CODCr浓度为614.572mg/L，氨氮浓度为43.905mg/L，污染物水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

由此可知，危险物质泄露进入地表水体对河流水质影响较大，要求企业必须加强风险防范和收集设施，若发生突发环境事件，应积极开展地表水环境风险应急监测，根据超标情况采取有效的水体修复方案。

3、有毒有害物质进入地下水的环境影响分析

本评价已对污水处理设施破损导致含铬废水、高浓度综合污水下渗污染地下水进行环境影响分析，具体“6.2.3 地下水环境影响预测与评价”章节。

因此地下水环境风险预测主要考虑地面防渗层发生破损导致泄漏下渗污染地下水环境，本评价以最不利条件即风险物质泄露后全部进入地下水环境进行分析。

①甲酸泄露事故

甲酸泄露师傅最大泄漏量为667.527kg/次，泄露时间为10min。

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D中的“地下水溶质运移解析法”-“一维稳定流动二维水动力弥散-瞬时注入示踪剂-平面瞬间点源”模型进行污染物值泄露事故发生后地下水环境风险影响预测。预测公式如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标，m；

t——时间，d；

C(x，y，t)——t时刻x，y点的示踪剂浓度，g/L；

M——承压含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

表6.2-55  污染物质泄露事故地下水环境风险预测模型参数取值一览表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承压含水层的厚度M | m | 15 |
| 2 | 水流速度u | m/d | 3.75×10-3 |
| 3 | 长度为M的线源瞬时注入的示踪剂（CODMn）质量mM | kg | 0.5543（CODCr/CODMn=5，污染物最大泄露量5.543m3，CODCr污染物浓度为500mg/L） |
| 4 | 有效孔隙度ne | / | 0.32 |
| 5 | 纵向弥散系数DL | m2/d | 0.025 |
| 6 | 横向y方向的弥散系数DT | m2/d | 0.0025 |

表6.2-56  污染物质泄露事故地下水环境风险预测结果汇总表

| 10天 |  | 100天 |  | 1000天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度μg/L |
| 0 | 1.161 | 0 | 1.146 | 0 | 1.010 |
| 0.1 | 1.158 | 0.1 | 1.154 | 0.5 | 1.046 |
| 0.2 | 1.132 | 0.2 | 1.159 | 1 | 1.078 |
| 0.3 | 1.085 | 0.3 | 1.162 | 2 | 1.127 |
| 0.5 | 0.939 | 0.5 | 1.161 | 3 | 1.156 |
| 0.75 | 0.700 | 0.75 | 1.146 | 5 | 1.144 |
| 1 | 0.430 | 1 | 1.118 | 7.5 | 1.010 |
| 1.5 | 0.137 | 2 | 0.893 | 10 | 0.787 |
| 2 | 0.025 | 3 | 0.584 | 15 | 0.328 |
| 2.5 | 0.003 | 5 | 0.137 | 20 | 0.083 |
| 3 | 0 | 7.5 | 0.007 | 25 | 0.013 |
| 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.001 |
| 7.5 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 |
| 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |

根据以上预测结果分析，甲酸泄露事故情形导致污染物下渗进入地下水环境，由于地下水流速较慢，因此污染情况主要控制在厂界范围内，且地下水环境仍能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

要求建设单位切实落实好事故废水、消防废水的收集、输送，做好环境风险单元地面防腐、防渗措施，特别是污水处理设施、甲酸仓库、危废仓库以及涉及其他有毒有害原料储存、使用的生产车间、原料仓库等重点防渗区域。

②废水泄露事故

废水运输过程中发生泄露事故时，事故废水最大产生量为25t/次，瞬时排放，排放时间以1min计。

表6.2-55  污染物质泄露事故地下水环境风险预测模型参数取值一览表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承压含水层的厚度M | m | 15 |
| 2 | 水流速度u | m/d | 3.75×10-3 |
| 3 | 长度为M的线源瞬时注入的示踪剂（CODMn）质量mM | kg | 10.240（CODCr/CODMn=5，污染物最大泄露量25m3，CODCr污染物浓度为2048mg/L） |
| 4 | 有效孔隙度ne | / | 0.32 |
| 5 | 纵向弥散系数DL | m2/d | 0.025 |
| 6 | 横向y方向的弥散系数DT | m2/d | 0.0025 |

表6.2-56  污染物质泄露事故地下水环境风险预测结果汇总表

| 10天 |  | 100天 |  | 1000天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度gg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度mg/L | 距注入点X方向的距离/m | 污染物浓度mg/L |
| 0 | 21.443 | 0 | 21.174 | 0 | 18.657 |
| 0.1 | 21.390 | 0.1 | 21.312 | 0.5 | 19.321 |
| 0.2 | 20.914 | 0.2 | 21.408 | 1 | 19.910 |
| 0.3 | 20.044 | 0.3 | 21.462 | 2 | 20.826 |
| 0.5 | 17.338 | 0.5 | 21.440 | 3 | 21.353 |
| 0.75 | 12.925 | 0.75 | 21.174 | 5 | 21.141 |
| 1 | 8.503 | 1 | 20.651 | 7.5 | 18.657 |
| 1.5 | 2.529 | 2 | 16.490 | 10 | 14.530 |
| 2 | 0.456 | 3 | 10.781 | 15 | 6.057 |
| 2.5 | 0.049 | 5 | 2.529 | 20 | 1.531 |
| 3 | 0.003 | 7.5 | 0.134 | 25 | 0.234 |
| 5 | 0 | 10 | 0.002 | 30 | 0.021 |
| 7.5 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0.001 |
| 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |

根据以上预测结果分析，废水泄露事故情形导致污染物下渗进入地下水环境，周边区域地下水环境已不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

企业应委托具有相关资质的运输单位，派遣专用运输车辆进行污水运输，此外严格落实车辆定期检修、完善防漏措施，车辆出厂前需对车辆进行检查。企业东厂区距本项目厂区仅1.4km车程，在此基础上，废水小量泄露基本不会对地下水环境造成不利影响。

6.2.7.9环境风险评价

本项目环境风险源主要是污水处理设施、染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库、危废仓库以及涉及其他有毒有害原料储存、使用的生产车间等，涉及的环境风险物质主要为甲酸、油脂、铬粉、甲酸钠、D分散单宁、栲胶、复鞣剂、染料、水性颜料、液碱、润滑油、齿轮油、机油，此外还有含铬边角料、含铬皮屑、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、含铬污泥、实验室试剂瓶等危险废物。本项目最大可信事故为有毒有害物料泄露风险事故，以及可能导致的火灾、爆炸、人员中毒等其他伴生/次生危险，对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、土壤环境以及周围人群健康产生不同程度的不利影响。

要求建设单位从生产、储运、三废治理等多方面积极采取防护措施，加强生产设备及污染防治设施的日常维护，全厂建立健全风险防控体系，通过完善应急物资、设备等风险防范措施降低企业环境风险发生概率。一旦风险事故发生后，企业应及时采取风险防范措施并启动突发环境事件应急预案，控制事故影响扩大，将事故造成的危害降至最低程度。

6.2.7.10环境风险管理

1、环境风险管理目标

环境风险管理的目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

2、环境风险防范措施

①制定安全生产管理制度

企业应强化风险意识，加强安全管理，建立严格的、完善的安全生产规章制度及操作规程，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品管理办法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《危险物品运输管理规则》等有关法规，加强对液体物料、危险化学品等危险物质运输、贮存的科学管理，对储运设备进行定期检查。

公司生产管理部门应将安全生产与环境保护摆在首要位置，设置专职安全管理人员，聘请具有多年安全管理实际经验的人才担当。加强职工的技术培训、专业培训、安全与工业卫生知识的教育，操作工必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证方可上岗。

②运输、暂存使用中的安全管理

危险化学品采用汽车运输，在运输和使用过程中的安全操作与管理对于防范突发性污染事故将起着重要的作用。因此，运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》、《危险货物包装标志》、《危险货物运输包装通用技术条件》、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，防止危险物质在转移过程中发生遗失事故。包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《机动车运行安全技术条件》等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员。

危险化学品、危险物质、危险废物的暂存场所需严格按照规范要求设置，严格按照不同原料的性质分类贮存，设置泄露报警系统及监控系统，可保证一旦发生泄露事故能够得到及时的处置。生产车间地面采取硬化处理，原料仓库落实防腐、防渗漏措施；针对危险废物应按国家相关规范建设危废仓库暂存，做好防风、防雨、防晒、防燃爆、防渗漏、防腐等相关要求。同时需加强暂存场所的日常管理，对暂存设施进行日常检查、维修，操作过程需按规范要求实施，不得进行可能会导致危险发生的操作。各类危险物质的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。

③生产过程事故风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要求企业严格采取防范措施加以预防。

1）对易发生火灾、爆炸风险以及事故性泄漏的风险单元、装置设备，在安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。加强对危险物料存放仓库定期巡查，以及污水输送管道、阀门定期检修、维护管理工作。

2）需对企业厂区仓库及车间地面采取防渗防腐措施，设置废水导排管道及含铬废水专用排水管道，管道采用PE防渗材料，方便生产废水收集、引流至污水处理系统进行处理。

3）必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

4）车间操作人员需要做好安全防护措施，佩戴口罩、防护手套等，对于原料调配应尽量引进先进设备，减少调配废气的产生，降低操作人员的直接接触。

5）要求在污水总排放口设置切断阀，一旦厂区内出现火灾等事故，应立即关闭污水总排放口切断阀，防止厂区内事故污水未经处理而直接排入环境。要求厂区设置相应的事故应急池，引导未处理废水、事故废水贮存。同时，要求厂区雨水排放口前设置切断阀及初期雨水收集池，确保紧急事故发生时，可及时封闭雨水系统，及时将溢入雨水管的事故废水、消防废水转移到事故应急水池，防止突发事故对雨水系统的污染。

③末端处置过程风险防范措施

1）要求企业加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。一旦发生事故排放，应及时关闭设备，停止运行，对废气处理设施进行检修，直至检修完成后方能重新生产。此外要求企业对废气处理装置液碱储存单元设置围堰。

2）要求企业采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水管道采用PE防渗管道输送污水。各车间、生产工段应制定严格的废水收集、排放制度，确保雨污分流。

3）定期开展车间废水排放口、厂区废水总排口排放水质监测，一旦发现废水水质超标，则应立即停止生产，将超标污水引至事故应急池，采取相关的应急措施，防止出现超标排放，直至检修完成后方能重新生产。此外要求企业对废水处理装置液态药剂储存单元设置围堰，固态药剂设置专用仓库进行存放，仓库落实风险防范措施。

4）建立完善的档案制度及台账，废水处理设施运行应记录进污水处理站的水质水量变化、物料使用情况、污水处理站的处理效果和尾水水质等情况；废气处理设施运行台账应记录物料使用情况、开停机及检修时间和次序以及废气进出口污染物浓度、速率、风量监测记录。尤其要记录事故工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

5）各类危险废物进行分类收集，危险废物贮存场所需做地面硬化处理，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，设置导流沟、集液池，设置排水管道，确保泄露事故发生时废液可收集输送至事故应急池，设置危险废物标识、标牌等警示标志，危险废物容器及包装物设置危险废物标签，建立完善的危险废物台账管理制度。

④火灾爆炸风险防范措施

车间内应杜绝明火，加强车间内通风设施建设，厂区内按要求设置配备灭火器、消防栓等消防器材，定期进行消防检查，对消防器材进行检查维护。特别是易发生火灾的原料仓库、生产车间，墙壁需张贴相应警示标志。发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，确保不会发生大面积的火灾事件。

⑤事故伴生/次生污染风险防范措施

在事故应急处置过程中产生的事故性废水、消防废水应全部收集纳入事故应急池，待事故处理完毕风险隐患消弭后视情况进行污水处理或委托有资质单位进行安全处置。

3、突发环境事件应急预案编制要求

制定突发环境事件应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

突发环境事件应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。应急预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项常态化管理制度，确保其权威性。

本项目建成投产前，要求建设单位更新企业突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门进行备案，营运期内应根据实际变化情况及时组织修编。

本项目建成后，要求建设单位按照本环评及突发环境事件应急预案要求，落实各项风险防范措施，对现状存在问题及时整改，并将风险隐患排查纳入日常管理工作中，同时应配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期组织应急演练培训，进一步降低事故发生概率及可能造成危害。

6.2.7.11环境风险评价结论和建议

综合环境风险评价过程，本项目的实施存在一定的潜在环境风险，建设单位在营运过程中应严格落实各项风险防范措施，通过采取相应技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时启动《突发环境事件应急预案》，采取相关应急响应措施，使风险事故对环境的危害得到有效控制。在此基础上，本项目环境风险可控。

表6.2-57  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 甲酸 |  |  | 铬粉 |  |  |  |  | 甲酸钠 |  |  |  |  | 油脂 |  |  |  | D分散单宁 |
|  |  | 存在总量/t | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1.5 |
|  |  | 名称 | 栲胶 |  |  | 复鞣剂 |  |  |  |  | 染料、水性颜料 |  |  |  |  | 液碱 |  |  |  | 硫酸亚铁 |
|  |  | 存在总量/t | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |
|  |  | 名称 | 氢氧化钙 |  |  | 原料兰皮板 |  |  |  |  | 半成品革 |  |  |  |  | 含铬边角料、含铬皮屑 |  |  |  | 含铬废水 |
|  |  | 存在总量/t | 10 |  |  | 620 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 |
|  |  | 名称 | 含铬污泥 |  |  | 废油 |  |  |  |  | 润滑油、齿轮油、机油 |  |  |  |  | 沾染有毒有害原料的废包装材、含油劳保用品、实验室试剂瓶 |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 9.282 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 90.14 |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 ＞5万 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  | D2 □ |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 □ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  | I □ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析 □ |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 120 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 具体见环境风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 落实防范措施，环境风险可控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.8生态环境影响分析

6.2.8.1周围生态调查

项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，周围的环境现状主要为工业企业、道路、空地及河道。

根据对该地区的实地勘查和调查研究，评价范围内主要为人工生态系统，项目周边无饮用水源保护区、无地下水出口，也无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。

6.2.8.2生态环境影响分析

本项目新征用地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，因此本项目建设施工期及运营期污染物排放可能会对生态环境造成影响。

项目建设施工过程中，要求施工单位加强施工场地及周边植被绿化，施工场地周围设置围挡或围栏，工地裸露地面覆盖防尘布或防尘网，防治水土流失对区域环境生态造成的不利影响，施工期不得随意向周围环境排放“三废”污染物。

项目运营过程中，生产废水和生活污水经预处理达标后纳管排放；废气经妥善处理后，对周围环境影响较小；噪声通过治理后经过墙壁隔声和距离衰减，声环境可以维持现状；固废经妥善处置后不会造成“二次污染”。只要企业落实“三废”处理措施，并加强污染物排放管理，则项目建设对生态环境的影响不大。

此外，企业应加强绿化工程，改善厂区景观，对树木、草地种类的选择与布置在结合当地土壤与气候特征的基础上，重点考虑其绿化、美化及隔声降噪作用。

6.2.8.3生态保护措施

1、绿化补偿措施

根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。

根据工程建设特点及开发区污染总量控制原则，在该地块区内有效的生态补偿措施主要为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。

企业应加大绿化力度，达到生态补偿的目的。绿化设计时应注意合理搭配各 种植物，充分发挥植物净化、防尘、隔噪的作用，具体的措施可以在车间与厂界之间设置高大阔叶乔木林带，选择降尘、吸收废气效果好的树种。建议多种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。

2、加强环境管理

企业在生产时应注意维护好“三废”治理设施，确保设施的正常运行，污染物做到稳定达标排放，如治理设施出现故障应立即停产检修，建设事故应急池，对事故废水和废液进行收集，杜绝废气和废水未经处理即外排，以避免对生态环境，尤其是水生生物生境的影响。

6.3过渡期要求

目前企业现有位于桐乡市高桥街道西北侧，桐乡市高桥镇工业区内的西厂区位于政府计划征地范围内。

西厂区土地被政府征收前这一过渡期内，企业西厂区原有相关生产设备予以淘汰拆除，拆除后的空置厂房暂时作为成品仓库使用（厂区地面硬化、防腐、防渗漏措施完善），西厂区相关生产活动不再实施。暂时保留现有综合污水处理站及东、西厂区间地下管线，暂时用于处理东厂区污水及污水、回用水输送，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理，在此之后原有西厂区开展相关退场工作。

本评价对西厂区过渡期提出以下环保管理要求：

1、过渡期内西厂区应根据相关要求，持续开展废水、废气、噪声，以及土壤和地下水自行监测；

2、加强污水处理构筑物防腐、防渗漏措施，加强污水输送管线跑、冒、滴、漏检查；加强污水处理设施运行管理，定期进行检修、维护；

3、污水处理过程中产生的一般污泥委托相关单位综合利用，其他一般包装材料等固体废物均落实妥善处理。

6.4退役期要求

西厂区被政府征收后主要用于沪杭高铁线建设，西厂区退役后，主要遗留空置厂房以及污水处理废弃设施，以及少量尚未用完的污水处理药剂和一般污泥、一般包装材料等固废。

本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固废和噪声等污染，遗留的主要是厂房和废弃设备以及尚未用完的原料及固废。

本环评对西厂区退役后，以及对本项目退役后提出以下要求：

1、退役场地应根据《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）、《场地环境风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）等文件要求，进行土壤、地下水环境调查评价及风险评价分析，根据评价结论判断场地内土壤、地下水环境的污染程度以及是否适合用于后续沪杭高铁线建设或其他用地要求，如退役场地污染风险处于不可接受水平，应根据HJ25.4-2014《污染场地土壤修复技术导则》等文件要求，提出切实可行多修复方案和措施，委托专业单位进行土壤修复。

2、退役拆迁前需根据相关要求申领《房屋拆迁许可证》，并根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（原中华人民共和国环境保护部公告2017年第78号）相关要求执行，并编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，防范拆除活动造成的环境污染。

①拆除工作开展前，应现场清查遗留物料、设备、构筑物及遗留污染物；

②废弃的设备不含放射性及有毒有害物质，因此设备可拆除。设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用。

③拆除施工作业前应对拆除区域内各类遗留物料和残留污染物进行分类清理，根据现场清查情况，遗留物料均收集完好，包装或盛装应满足现场收集、转移要求，防治遗撒、泄露等。原包装或盛装物满足盛装条件的，应尽量使用原包装或盛装物；不能满足条件的，应选择合适的收集包装或盛装物。在包装或盛装设施明显的位置应防治标识标志或安全说明文件，载明包盛装物名称、性状、理化性质、重量、收集时间、安全性说明、应急处置要求等。

④针对各类遗留物料和残留污染物，结合企业当前新厂区生产情况，应对该部分残留物质进行合规处置。对尚未用完的污水处理药剂，转运至本项目新厂区建设的污水处理站使用，或经妥善包装后由原料供应商回收或外售，不得随意倾倒。一般固废外卖综合利用或无害化处理，均进行妥善处理。危险废物委托有资质单位处置，均进行妥善处理。

- 退役施工期应注重环境空气、水环境、土壤环境、声环境污染防治。

①环境空气污染防治主要为减小扬尘污染：施工区域周边设置围挡，并沿施工现场围挡或易产尘一侧设置喷淋设施。对易产生粉尘、扬尘的拆除作业进行持续的湿法作业，在风力达到4及以上的天气停止易产生扬尘的拆除活动。运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；运送土方、渣土的车辆应遮盖或封闭，防止遗撒。各类施工机械、设备应使用清洁燃料或达到环保要求的车辆，减少机械设备尾气对环境空气的影响。建筑垃圾做到日产日清，装卸渣土严禁凌空抛撒。

②液体遗留物料转运过程中应避开雨污管线，减少对周围水环境的影响。

③企业应设置专人负责整个退役期的污染防治检查工作，对拆除施工区域进行巡查，一经发现物料散落地面及时进行收集处理。在收集残留物料及污染物时，采用密闭的包装袋进行包装，转运完成后派专人对转运路线进行检查，发现物料洒落及时收集清理。

④选用低噪音、低排放、高效率的机械设备。合理安排作业时间，拆除施工作业主要安排在白天，夜间严禁动工，特殊情况下必须在夜间施工的需提前提交申请。运输车辆进入施工现场，禁止鸣笛，装卸物料做到轻拿轻放，最大限度减少噪音。

4、退役治理过程中，严格对施工场地进行监管，非工作人员严禁入内，确保不对公众造成影响。

7 碳排放影响评价

7.1核算边界确定

根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》，改扩建项目应对拟建项目、项目实施前后企业边界分别作为核算边界进行核算。

企业边界核算范围包括处于其运营控制权之下的所有生产场所和生产设施产生的温室气体和碳排放总量，设施范围包括直接生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统等。其中辅助生产系统包括厂区内的动力、供电、供水、采暖、制冷、机修、化验、仪表、仓库（原料场）、运输等，附属生产系统包括生产指挥管理系统（厂部）以及厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

桐乡市高桥皮有限责任公司为独立法人，本次核算企业现有工程的地理边界位于桐乡市高桥镇北西侧的企业现有西厂区（桐乡市高桥街道北西侧，桐乡市高桥镇高架北路西侧）厂区内以及现有东厂区（桐乡市高桥街道北西侧，桐乡市高桥镇工业区）厂区内。本项目的地理边界位于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北。

7.2企业现有工程碳排放核算

7.2.1碳排放核算范围

根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》附录二“碳排放一般核算方法”，对企业现有工程碳排放源强进行核算。

企业现有工程碳排放总量E碳总计算公式如下：

E总=E燃料燃烧+E工业生产过程+E电和热。

1、E燃料燃烧排放

燃料燃烧排放包括煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备或移动燃烧设备中发生氧化燃烧过程产生的二氧化碳。企业现有工程已实行煤改蒸汽供热，全厂使用外供蒸汽集中供热，不消耗煤、油、气等化石燃料。

2、E工业生产过程排放

过程排放是指化石燃料和其他碳氢化合物用作原材料产生的二氧化碳排放以及碳酸盐使用过程分解产生的二氧化碳排放。根据工程分析，企业现有项目生产过程中不涉及碳酸盐使用，其他碳氢化合物用作原材料投入生产过程中不产生CO2排放。

3、E电和热排放

指净购入的电力、热力隐含的排放，该部分排放实际发生在生产电力、热力的企业，但由企业生产活动引起消费，也计入企业碳排放名下。企业现有工程使用外购电力、热力，生产所购入的电力、热力生产环节会产生对应的CO2排放。

4、碳排放核算范围汇总

表7.2-1  企业现有工程碳排放源信息表

| 序号 | 排放类型 | 排放源 | 温室气体种类 | 界区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料燃烧排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 2 | 工业生产过程排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 3 | 净购入的电力、热力产生的排放 | 电力、热力 | CO2 | 企业现有工程 | / |

7.2.2温室气体排放核算范围

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，对企业现有工程温室气体排放源强进行核算：

1）化石燃料燃烧CO2排放，企业现有工程不消耗煤、油、气等化石燃料；

2）碳酸盐使用过程CO2排放，企业现有项目生产过程中不涉及碳酸盐使用；

3）工业废水厌氧处理CH4排放，企业现有项目西厂区综合污水处理站生化处理厌氧工艺会产生CH4排放；

4）CH4回收与销毁量，企业西厂区生化处理系统等主要构筑物通过加盖密封，收集的CH4与恶臭污染物一同收集后高空排放，不涉及CH4回收与销毁；

5）CO2回收量，企业现有项目未设置二氧化碳回收利用设施；

6）企业净购入电力和热力隐含的CO2排放，企业现有工程使用外购电力、热力，生产所购入的电力、热力生产环节会产生对应的CO2排放。

表7.2-2  企业现有工程温室气体排放源信息表

| 序号 | 排放类型 | 排放源 | 温室气体种类 | 界区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化石燃料燃烧CO2排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 2 | 碳酸盐使用过程CO2排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 3 | 工业废水厌氧处理CH4排放 | 污水处理 | CH4 | 企业现有工程西厂区 | / |
| 4 | CH4回收与销毁量 | / | / | / | 不涉及 |
| 5 | CO2回收量 | / | / | / | 不涉及 |
| 6 | 净购入的电力、热力产生的排放 | 电力、热力 | CO2 | 企业现有工程西厂区、东厂区 | / |

7.2.3现有工程碳排放源强核算

企业现有工程碳排放主要来源为净购入的电力和热力产生的碳排放量，可根据下式计算：

E电和热=D电力×EF电力+D热力×EF热力

其中：D电力和D热力分别为净购入的电量和热力量，单位分别为兆瓦时（MWh）和百万千焦（GJ）； EF电力和EF热力分别为电力和热力的CO2排放因子，单位分别为吨CO2/兆瓦时（tCO2/MWh）和吨CO2/百万千焦（tCO2/GJ）。

电力CO2排放因子根据《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》中华东地区电网EFOM值=0.7921 tCO2/MWh，热力CO2排放因子根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》暂按0.11 tCO2/GJ计。

根据上述计算公式和参数选取，企业现有工程满负荷运行时碳排放量见表7.2-3。

表7.2-3  企业现有工程碳排放源强核算

| 名称 |  | 用电量D电力 | EF电力 | E电力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 6886万kWh/a | 0.7921 tCO2/MWh | 54544.006 tCO2/a |
| 1.1 | 西厂区用电 | 4806万kWh/a |  | 3868.326 tCO2/a |
| 1.2 | 东厂区用电 | 2080万kWh/a |  | 16475.680 tCO2/a |
| 名称 |  | 用汽量D热力 | EF热力 | E热力 |
| 2 | 蒸汽 | 158625GJ/a | 0.11 tCO2/GJ | 17448.750 tCO2/a |
| 合计 |  |  |  | 71992.756 tCO2/a |
| 备注：企业现有工程蒸汽年耗量为56400t/a（全部用于东厂区皮革湿绷板、喷涂刷浆烘干以及熨烫烫皮工序），蒸汽压力≥0.6MPa，温度≥180℃，查阅水蒸气热焓表确定水蒸气热焓为2812.5KJ/kg，以此换算为用汽量。 |  |  |  |  |

7.2.4现有工程温室气体排放源强核算

企业现有工程温室气体排放主要包括企业现有西厂区工业废水厌氧处理CH4排放量以及全厂净购入的电力和热力产生的排放量。净购入的电力和热力产生的排放根据“7.2.3章节”核算确定排放量为71992.756 tCO2/a。

工业废水厌氧处理CH4排放量可根据下式计算：

式中：TOW——工业废水中可降解有机物的总量，以化学需氧量（COD）为计量指标，单位为kgCOD；

S——以污泥方式清除掉的有机物总量，以化学需氧量（COD）为计量指标，单位为kgCOD，由于缺少相关统计台账，S值假设为0；

——工业废水厌氧处理的CH4排放因子，单位为kgCH4/kgCOD。

TOW值可采用下式估算：

式中：W——厌氧处理的工业废水量，m3废水/年；

CODin——进入厌氧处理系统的废水平均COD浓度，kgCOD/m3废水；

CODout——厌氧处理系统出口的废水平均COD浓度，kgCOD/m3废水。

企业现有工程生产过程废水合计产生量为371604t/a，废水进出厌氧处理系统的废水平均COD浓度根据企业提供的污水处理运行台账确定，分别为1980mg/L、1780mg/L，则工业废水中可降解有机物的总量TOW值为74320.8 kgCOD。

式中：B0——工业废水厌氧处理系统的甲烷最大生产能力，kgCH4/kgCOD；

MCF——甲烷修正因子，表示不同处理系统或排放途径达到甲烷最大生产能力的程度，也反映了处理系统的厌氧程度。

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，B0暂取缺省值0.25 kgCH4/kgCOD，MCF根据“附录二 表2.3”中“厌氧反应器”处理系统的缺省值0.8，则工业废水厌氧处理的CH4排放因子为0.2 kgCH4/kgCOD。

根据上述参数选取，企业工业废水厌氧处理CH4排放量为14.864 tCH4/a，则企业现有工程满负荷运行时温室气体排放量为72007.62 t/a。

7.2.5现有工程评价指标计算

1、单位工业增加值碳排放

Q工增=E碳总÷G工蹭

式中：Q工增——单位工业增加值碳排放，tCO2/万元；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工增——项目满负荷运行时工业增加值，根据企业提供的资料，企业现有工程全厂满负荷运行时工业增加值为24000万元。

则企业现有工程单位工业增加值碳排放为3.000 tCO2/万元。

2、单位工业总产值碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q工总——单位工业总产值碳排放，tCO2/万元；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时工业总产值，根据企业提供的资料，企业现有工程全厂满负荷运行时工业总产值约为83000万元。

则企业现有工程单位工业总产值碳排放为0.868 tCO2/万元。

3、单位产品碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q产品——单位产品碳排放，tCO2/产品产量计量单位；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时产品产量，企业达产生产规模为165万张牛皮沙发革（合660万m2/a）。

则企业现有工程单位产品碳排放为0.011 tCO2/m2。

4、单位能耗碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q工总——单位能耗碳排放，tCO2/t标煤；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时总能耗（以当量值计），t标煤。

企业现有工程满负荷生产能资源消耗量为：水236534m3/a，电6886万kWh/a，蒸汽56400t/a。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）选取能资源折标系数，电当量法折标系数为1.229tce/万kWh，水折标系数为0.857tce/万m3，热力蒸汽折标系数为0.0965tce/t，则企业现有工程满负荷综合能耗为13925.765tce。

企业现有工程单位能耗碳排放为5.171 tCO2/t标煤。

7.3本项目碳排放核算

7.3.1碳排放核算范围

根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》附录二“碳排放一般核算方法”，对本项目碳排放源强进行核算。

1、燃料燃烧排放

本项目实施后企业全厂使用外供蒸汽集中供热，不消耗煤、油、气等化石燃料，不涉及燃料燃烧排放。

2、工业生产过程排放

根据工程分析，本项目生产过程中不涉及碳酸盐使用，其他碳氢化合物用作原材料投入生产过程中不产生CO2排放。

3、净购入的电力、热力产生的排放

本项目使用外购电力、热力，生产所购入的电力、热力生产环节会产生对应的CO2排放。

4、碳排放核算范围汇总

表7.3-1  本项目实施后全厂碳排放源信息表

| 序号 | 排放类型 | 排放源 | 温室气体种类 | 界区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料燃烧排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 2 | 工业生产过程排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 3 | 净购入的电力、热力产生的排放 | 电力、热力 | CO2 | 本项目实施后企业全厂（本项目厂区、原有东厂区） | / |

7.3.2温室气体排放核算范围

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，对本项目温室气体排放源强进行核算。

1）化石燃料燃烧CO2排放，本项目不消耗煤、油、气等化石燃料；

2）碳酸盐使用过程CO2排放，本项目生产过程中不涉及碳酸盐使用；

3）工业废水厌氧处理CH4排放，本项目搬迁建设的综合污水处理站CASS池生化处理厌氧工艺会产生CH4排放；

4）CH4回收与销毁量，本项目搬迁建设的综合污水处理站主要构筑物均采用加盖密封，收集的CH4与恶臭污染物一同收集后高空排放，不涉及CH4回收与销毁；

5）CO2回收量，本项目不涉及二氧化碳回收利用；

6）企业净购入电力和热力隐含的CO2排放，企业生产所购入的电力、热力生产环节会产生对应的CO2排放。

表7.3-2  本项目实施后全厂温室气体排放源信息表

| 序号 | 排放类型 | 排放源 | 温室气体种类 | 界区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化石燃料燃烧CO2排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 2 | 碳酸盐使用过程CO2排放 | / | / | / | 不涉及 |
| 3 | 工业废水厌氧处理CH4排放 | 污水处理 | CH4 | 本项目厂区 | / |
| 4 | CH4回收与销毁量 | / | / | / | 不涉及 |
| 5 | CO2回收量 | / | / | / | 不涉及 |
| 6 | 净购入的电力、热力产生的排放 | 电力、热力 | CO2 | 本项目实施后企业全厂（本项目厂区、原有东厂区） | / |

7.3.3本项目碳排放源强核算

表7.3-3  本项目实施后全厂碳排放源强核算

| 名称 |  | 用电量D电力 | EF电力 | E电力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 6200万kWh/a | 0.7921 tCO2/MWh | 49110.200 tCO2/a |
| 1.1 | 本项目厂区用电 | 4120万kWh/a |  | 32634.520 tCO2/a |
| 1.2 | 原有东厂区用电 | 2080万kWh/a |  | 16475.680 tCO2/a |
| 名称 |  | 用汽量D热力 | EF热力 | E热力 |
| 2 | 蒸汽 | 156937.5GJ/a | 0.11 tCO2/GJ | 17263.125 tCO2/a |
| 2.1 | 本项目厂区用蒸汽 | 22500.0GJ/a |  | 2475.0 tCO2/a |
| 2.2 | 原有东厂区用蒸汽 | 134437.5 GJ/a |  | 14788.125 tCO2/a |
| 合计 |  |  |  | 66373.325 tCO2/a |
| 备注：本项目蒸汽年耗量约为55800t/a（本项目实施后原有东厂区湿绷板工序搬迁至本项目厂区，本项目厂区蒸汽用量为8000t/a，原有东厂区蒸汽用量为47800t/a），蒸汽压力≥0.6MPa，温度≥180℃，查阅水蒸气热焓表确定水蒸气热焓为2812.5KJ/kg。 |  |  |  |  |

7.3.4本项目温室气体排放源强核算

本项目实施后企业全厂净购入的电力和热力产生的温室气体排放量为66373.325 tCO2。

本项目生产过程预计企业全厂废水合计产生量为329440t/a，废水进出厌氧处理系统的废水平均COD浓度参照企业提供的现有污水处理运行台账确定，分别为1980mg/L、1780mg/L，则工业废水中可降解有机物的总量TOW值为65888.0kgCOD。工业废水厌氧处理的CH4排放因子为0.2 kgCH4/kgCOD，企业工业废水厌氧处理CH4排放量为13.178 tCH4/a。

则本项目实施后，企业满负荷运行时全厂温室气体排放量为66386.503 t/a。

7.3.5本项目碳排放评价指标计算

1、单位工业增加值碳排放

Q工增=E碳总÷G工蹭

式中：Q工增——单位工业增加值碳排放，tCO2/万元；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工增——项目满负荷运行时工业增加值，根据企业提供的资料，本项目实施后企业全厂满负荷运行时工业增加值约为24400万元。

则本项目实施后企业全厂工业增加值碳排放为2.721 tCO2/万元。

2、单位工业总产值碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q工总——单位工业总产值碳排放，tCO2/万元；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时工业总产值，根据企业提供的资料，本项目实施后企业全厂工业总产值约为83000万元。

则本项目实施后企业全厂工业总产值碳排放为0.800 tCO2/万元。

3、单位产品碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q产品——单位产品碳排放，tCO2/产品产量计量单位；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时产品产量，企业达产生产规模为165万张牛皮沙发革（合660万m2/a）。

则本项目实施后企业全厂单位产品碳排放为0.010 tCO2/m2。

4、单位能耗碳排放

Q工总=E碳总÷G工总

式中：Q工总——单位能耗碳排放，tCO2/t标煤；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G工总——项目满负荷运行时总能耗（以当量值计），t标煤。

企业现有工程满负荷生产能资源消耗量为：水227720m3/a，电6200万kWh/a，蒸汽55800t/a。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）选取能资源折标系数，电当量法折标系数为1.229tce/万kWh，水折标系数为0.857tce/万m3，热力蒸汽折标系数为0.0965tce/t，则本项目实施后企业全厂满负荷综合能耗为13024.016tce/a。

则本项目实施后企业全厂满负荷运行时单位能耗碳排放为5.097 tCO2/t标煤。

7.4企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表

表7.4-1  企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表

| 核算指标 | 企业现有项目 |  | 本项目实施后全厂 |  | “以新带老削减量”（t/a） | 企业最终排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |  |
| 二氧化碳 | 71992.756 | 71992.756 | 66373.325 | 66373.325 | 5619.43 | 66373.325 |
| 温室气体 | 72007.62 | 72007.62 | 66386.503 | 66386.503 | 5621.12 | 66386.503 |

7.5碳排放绩效核算表

表7.5-1  碳排放绩效核算表

| 核算边界 | 单位工业增加值碳排放（t/万元） | 单位工业总产值碳排放（t/万元） | 单位产品碳排放（t/m2产品） | 单位能耗碳排放 （t/t标煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业现有项目 | 3.000 | 0.868 | 0.011 | 5.171 |
| 本项目实施后全厂 | 2.721 | 0.800 | 0.010 | 5.097 |

7.6碳排放评价

7.6.1横向评价

1、碳排放绩效评价

参照《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》中“附录六”中的“印染行业单位工业增加值碳排放参考值”为3.46 tCO2/万元，本项目实施后企业全厂满负荷运行时工业增加值碳排放强度为2.721 tCO2/万元，单位工业增加值碳排放强度低于参考值，因此本项目碳排放水平属于先进。

2、对项目所在设区市碳排放强度考核的影响分析

项目增加值碳排放对全市单位GDP碳排放影响比例按下式计算：

式中：α——项目增加值排放对设区市碳排放强度影响比例；

E碳总——拟建设项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G项目——拟建设项目满负荷运行时年度工业增加值，万元；

Q市——设区市“十四五”末考核年碳排放强度。

由于目前无法获取桐乡市“十四五”末考核年碳排放强度数据，本评价暂不进行分析。

3、对碳达峰的影响评价

碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例按下式计算：

式中：β——碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例；

E市——达峰年落实到设区市年度碳排放总量，tCO2；

E碳总——项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2。

由于无法获取区域达峰年落实到设区市年度碳排放总量数据，本评价暂不进行分析。

7.6.2纵向评价

根据“表7.5-1  碳排放绩效核算表”，企业现有工程工业增加值碳排放强度为3.000 tCO2/万元，单位工业总产值碳排放强度为0.868 tCO2/万元，单位产品碳排放强度为0.011 t CO2/m2产品，单位能耗碳排放强度为5.171 tCO2/tce。本项目实施后企业全厂满负荷运行时工业增加值碳排放强度为2.721 tCO2/万元，单位工业总产值碳排放强度为0.800 tCO2/万元，单位产品碳排放强度为0.010 t CO2/m2产品，单位能耗碳排放强度为5.097 tCO2/tce。由此可见，本项目实施后企业碳排放强度各指标均低于企业现有项目。

7.7碳减排措施及建议

7.7.1积极开展源头控制

优化用能结构，优先选择绿色节能工艺、产品和技术，降低化石燃料消费量。鼓励重点行业从技术和设备选型、节能技术、污染物治理及碳捕捉等方面，使用大气污染物和温室气体正协同减排技术，替代或淘汰负协同减排技术，提出协同控制最优方案。

7.7.2落实节能和提高能效技术

提高工业生产过程能源使用效率，对项目主体工程，提出降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程等；对其它辅助措施，可提出采用低碳建筑等方式降低碳排放。

本项目在运营过程中应主要注重节能、加强循环利用，优先选用高效节能生产设备、节能灯具、节能器具等节能新产品。

7.7.3碳排放管理方面

设置能源及温室气体排放管理机构及人员等；配备能源计量/检测设备，开展碳排放监测、报告和核查工作；结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施。

1、组织管理

（1）建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

（2）能力培养

为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

（3）意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

2、排放管理

（1）监测管理

企业应根据自身的生产工艺以及《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（待行业核算方法与报告指南发布后，从起规定）中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：

a)规范碳排放数据的整理和分析；b)对数据来源进行分类整理；c)对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d)对数据进行处理并进行统计分析；e)形成数据分析报告并存档。

（2）报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，企业存档1份。

企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》（DB50/T700）对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。

3、信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。

7.8分析结论

本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为购入电力、热力排放和其它温室气体排放。其中购入电力、热力的碳排放量为66373.325 tCO2/a，碳排放总量为66373.325 tCO2/a，温室气体排放总量为66386.503 tCO2/a。本项目在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面，本项目均采用了一系列节能措施以实现生产中各个环节的节能降耗。本项目单位工业增加值碳排放强度低于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》中行业单位工业增加值碳排放参考值，本项目实施后企业碳排放强度低于企业现有项目。综上所述，建设项目碳排放水平是可接受的。

8 环境保护措施及其可行性分析

8.1施工期环境保护措施

8.1.1废水污染防治措施

（1）合理堆放施工物料，对土方、砂石等易冲刷物料，要求再起堆场四周设置截留沟，采取防冲刷措施，并在附近设置简易集水池，收集冲刷水经自然沉淀处理后尽可能回用、不能回用的排入市政污水管网，不得排入附近水体；若条件具备时将易冲刷物料堆放在室内区域，或在降雨期间对其堆场进行遮盖处理。另外，建设施工中应严禁将弃土倾入河道。

（2）生活污水若未经处理直接排放将对附近河道水体会产生一定的影响。为此要求施工人员生活污水应经简易化粪池预处理后最终进入市政污水管网，不得排入附近水体，以减少对水环境的影响。

（3）加强施工机械设备的维护管理，杜绝设备污油的泄漏和含油废水的产生。不得随意抛弃含油废液，或在施工场地随意清洗、维修含油配件，在不可避免需要拆卸维修时，应对含油废液做好收集处置工作，并定期运出委托处理。

8.1.2废气污染防治措施

（1）在施工过程中，因平整土地、打桩、挖土、材料运输、装卸及拌合等作业过程均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。要求在施工场地易产生扬尘位置及时进行洒水抑尘，对堆场和部分设备考虑进行粉尘遮挡处理。

（2）材料拌合采用定点拌和工艺，且地点选择应远离居民区等环境敏感点，以减少扬尘对周边环境的影响。另外，石灰、水泥应尽可能室内堆放，室外堆放

时应采取遮雨防风措施，以减少起尘量。

（3）要求施工周边设置遮挡围墙，进一步加强防尘工作，采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，新筑护堤及时压实。

（4）加强土石方、石子、粉煤灰等易产生粉尘物料的运输管理，合理安排运输路线，使其尽可能避开居民区，并限速行驶；同时要求运输过程中进行密封遮盖处理，减少扬尘量并避免沿途撒落。

8.1.3噪声污染防治措施

（1）施工期主要机械设备噪声源应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关标准，具体措施有：采用先进的施工工艺，淘汰落后高噪声施工方法；尽可能选用低噪声机械设备，并对各类高噪声设备进行定期维护保养，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态。

（2）加强施工营地机械设备施工管理，限制运输和施工车辆行驶速度，合理选择装卸、拌料等施工机械的停放场地，确保其在方便施工的基础上，尽可能远离村镇居住区、学校和商业活动区等环境敏感点。必要时对施工人员佩戴耳塞和头盔等防护措施，减轻营地作业人员噪声侵害。

（3）合理安排物料运输路线和运输时间，最大程度减轻对沿线噪声敏感点的影响。此外，建设单位及施工单位应设专人负责与周边公众的协调工作，及时听取公众对噪声影响的意见和建议，并尽可能满足公众要求；同时做好工程施工的解释宣传工作，一定程度上取得公众的理解和支持。

8.1.4固体废物污染防治措施

（1）建设单位应要求施工单位规范操作，尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾不得随意倾倒，应在指定的堆放点存放，并及时由环卫部门统一清运处理。

（2）施工建设过程中产生的建筑垃圾、建筑装饰废料和装修垃圾应进行分类处理，妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填。建筑废土可回用于铺路等工程，不得随意倾倒，应远离附近水体集中堆放，并加强管理，采取必要的洒水措施，以免产生扬尘，造成二次污染。

（3）施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，施工人员居住区的生活垃圾应实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫部门统一清运处置。集中收集的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，如果无法及时清运，必须进行覆盖，以防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。

8.1.5生态环境防治措施

本项目生态污染防治措施主要为地块内的水土流失防治措施。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失防治措施总体应遵循“因地制宜，分区防治；统筹兼顾，注重生态；技术可行，经济合理；与主体工程相衔接，与周边环境相协调”的原则。根据水土保持技术规范要求，需实施水土流失防治措施，以防治因工程实施而产生的水土流失。

根据本工程施工过程中水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治的目标，结合水土流失防治分区、开发建设项目建设的特点，形成完善的水土流失防治措施体系，具体见表8.1-1。

表8.1-1  水土流失防治措施体系图

| 防治分区 | 防治措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 绿化措施 | 临时工程 |
| 建筑物防治区 | 剥离表土 | / | 开挖排水沟，设置沉淀池，覆盖防尘网 |
| 道路、广场、停车场及管线工程防治区 | 剥离表土、绿化覆盖、洒水 | 完善绿化 | 覆盖塑料彩条布 |
| 绿地与水景防治区 | 剥离表土、绿化覆盖 | 完善绿化 | / |
| 施工临时设施防治区 | 场地平整 | 播撒草籽 | 开挖临时排水沟，设置沉淀池，填土草包 |

为防止在施工过程中的水土流失，还应该采取以下预防措施：

①加强工程施工管理，严格按照工程设计及施工进度进行施工，尽量减少地表裸露时间，避免在雨季进行各种土石方工程，做到文明施工；

②合理选择施工工序，场地平整的土石方及时投入使用，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生大量的水土流失；

③场地平整回填时要做到及时分层压实，临时堆放的土石方、砂石料应尽量避免过高；

④碎石、石渣等建筑材料在运输过程中容易扬尘和抖落，运输时在上面覆盖防雨布等物或采用封闭式运输车，运输车辆在进入项目前及时清洗轮胎，以免油污水造成污染；

⑤严禁随意倾倒弃土于附近沟渠、河道中，并对施工和运输中散落在沟道中的土石方及时进行清理，保持河道畅通。

8.2营运期环境保护措施及其可行性分析

8.2.1废水治理措施及其可行性分析

8.2.1.1废水水质水量分析

本项目产生的废水主要为各类生产废水及职工生活污水。生产废水主要包括转鼓加工（复鞣工序）产生的含铬废水、转鼓加工其他工序（主要为回软、中和、水洗、填充、染色、加油工序）和皮革干燥（干燥、挤水、湿绷板）工序产生的其他综合废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、废气处理喷淋废水，以及蒸汽冷凝水和初期雨水。

本项目生产废水合计产生量为245314t/a（其中含铬复鞣废水26520t/a），生活污水产生量为5580t/a，废水合计产生量为250894t/a。本项目实施后企业全厂生产废水合计产生量为312700t/a（其中含铬复鞣废水26520t/a），生活污水产生量为16740t/a，废水合计产生量为329440t/a。

本项目废水产生量较大，生产废水主要污染物为pH、CODCr、氨氮、总氮、BOD5、SS、TP、动植物油、氯离子、硫化物等（其中含铬复鞣废水中还含有总铬、六价铬污染物），该类污水具有污染物浓度高、生化性差，含氮量高、水质变化根据不同的原料变化较大的特点，采用一般的处理工艺达标难度较大。

8.2.1.1废水处理方案概述

企业实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目各类生产废水分类收集、处理，复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及东厂区综合废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

本项目对原有西厂区污水处理站进行搬迁建设，并根据《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ2003-2010）等相关文件要求对各类生产废水分类收集、处理，含铬废水预处理设施设计处理能力为100m3/d（本项目含铬废水年产生量为26520t/a，日产生量为85.55t/d，设计处理规模能够满足处理要求），综合污水处理站设计处理能力为1500m3/d（本项目实施后，企业全厂生产废水合计产生量为329440t/a，污水、药液合计量为333090t/a，日产生量为1074.48t/d，设计处理规模能够满足处理要求）。

企业已于2022年9月29日组织召开了《桐乡市高桥皮革有限责任公司污水处理项目设计方案》技术咨询论证专家评审会，会议形成如下意见：该设计方案选取的污水、污泥及废气处理工艺基本可行，经修改完善后作为本工程建设的依据。

污水处理设施设计单位根据相关修改意见修改完善后形成了可行性较高的废水废气处理方案。本项目废水处理系统工艺流程见图8.2-1。

图7.2-1  废水处理工艺流程图

废水处理工艺流程说明：

1、含铬废水预处理设施工艺说明

企业现有项目含铬废水预处理设施采用“集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池”工艺，废水污染物总铬、六价铬经含铬废水预处理设施除铬处理后，能够达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中相关间接排放限值。本项目含铬废水预处理设施采用相同“集水池+混凝沉淀反应池+沉淀池”工艺对含铬废水进行除铬预处理，根据废水处理设施设计单位进行了为期三个月实验提供的资料，桐乡市高桥皮革有限责任公司产生的含铬废水以三价铬为主，确定该类含铬废水可通过混凝沉淀达到相关污染物排放标准要求。

本项目复鞣工序实行专鼓专用，并在复鞣专用转鼓设备下方设置大容量集水池和排水沟，排水沟两侧地面设置2%-12%坡度，集水池四周设置围堰，确保含铬复鞣废水分质收集，收集的含铬废水经泵提，通过专用架空管道输送至含铬废水预处理设施集水池内，本项目含铬废水处理设施集水池共1座，池体尺寸为4m×5.5m×4m，有效水深3.5m，有效容积77m3，能够贮存连续生产12小时以上的含铬废水。

集水池内含铬废水经泵提进入混凝沉淀除铬反应池，添加氢氧化钙反应形成氢氧化铬沉淀，根据企业提供的化学品MSDS资料，本项目使用的铬粉中不含有六价铬，为保险起见，企业向混凝沉淀池中投加一定量的硫酸亚铁，其还原性可将六价铬还原为三价铬，此外硫酸亚铁可用于水的絮凝净化。混凝沉淀共2座，单池尺寸为1.9m×2.6m×2m，有效水深为1.5m，单池有效容积为7.5m3，设计水力停留时间为54min。

经絮凝沉淀的含铬废水再通过添加絮凝剂PAM进一步捕捉污水中悬浮氢氧化铬，形成沉淀铬泥，污水通过沉淀池进行泥水分离。沉淀池共1座，池体尺寸为4m×4m×8.5m，有效水深7.5m，有效容积75m3，设计表面负荷为0.78m3/m2-h。

泥水分流后的上清液经检测达标后排入综合污水站车间蓄水池，沉淀铬泥通过高效隔膜压滤机压滤后外运，委托有相关资质的危废单位进行安全处置。

2、综合污水处理站工艺说明

本项目综合污水处理站采用“机械格栅+车间蓄水池+物化反应池+沉淀池+综合调节池+CASS池+外排水池”工艺。

①机械格栅

其他综合生产废水经车间管道收集后先经机械格栅，去除废水中较大杂质，用以保护提升泵运转以及防止后续管道堵塞，并减轻后续反应器的处理负荷。

②物化反应池、沉淀池

经机械格栅预处理的综合废水，与经除铬预处理的含铬废水一同通过车间蓄水池提升进入物化反应池，通过加入硫酸亚铁、氢氧化钙进行混凝沉淀，可有效去除TP、悬浮物以及综合废水中剩余的少量总铬污染物，经沉淀池泥水分离后，上清液进入综合调节池，剩余污泥排入污泥浓缩池。

本项目物化反应池共2座，单池尺寸为3m×3m×5.5m，有效水深5m，单池有效容积45m3，设计水力停留时间46min。

沉淀池共1座，池体尺寸为12.2m×12.2m×4.8m，有效水深4.5m，有效容积669.78m3，设计表面负荷为0.6m3/m2-h。

③综合调节池

经物化反应沉淀后的综合污水进行综合调节池进行混合调节，起到均和水质、水量的作用，保证后续处理工艺可稳定运行，再经提升泵提升后进入CASS生化池。

调节池共1座，池体尺寸为11m×23m×4m，有效水深3.5m，有效容积88.5m3，设计水力停留时间14小时。

④CASS池

CASS（Cyclic Activated Sludge System）是周期循环活性污泥法的简称，又称为循环活性污泥工艺，是在序列间歇式活性污泥法（Sequencing Batch Reactor，SBR）的基础上发展起来的，即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器，实现了连续进水（沉淀期、排水期仍连续进水）、间歇排水。

在CASS池预反应区内，微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物，经历一个高负荷的吸附阶段（基质快速积累过程），这对进水水质、水量、pH生长起到抑制作用，可有效防止污泥膨胀；随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水功能于一体，污染物的降解在时间上是一个推流过程，而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中，从而达到污染物去除作用，同时还具有较好的脱氮、除磷功能。现阶段计算机自动控制也解决了CASS工艺人为控制较复杂的难点。

CASS池共2座，单池尺寸为9.9m×44m×6.8m，有效水深6.3m，单池有效容积2744m3。CASS池内置挡板进行分隔及导流，主要划分为“预反应区+缺氧区+好氧区”。其中预反应区池体尺寸为9.9m×6.5m×6.8m，单池有效容积405.3m3，设计预反应区厌氧工艺停留时间为13小时；缺氧区池体尺寸为9.9m×7.5m×6.8m，单池有效容积467.7m3，缺氧工艺停留时间为15小时；好氧区池体尺寸为9.9m×30m×6.8m，单池有效容积1871.1m3，好氧工艺停留时间为60小时，合计水力停留时间88小时，最大供风量为6240m3/h。

根据污水处理设施设计单位提供的资料，经物化反应池处理后的出水CODCr浓度约为1638.4mg/L，按污水处理设施最大处理能力1500t/d计，系统最大日处理CODCr量为2457.6kg/d，CODCr降解需氧量约为2457.6kgO2/d；出水氨氮浓度约为147.25mg/L，系统最大日处理氨氮量为220.875kg/d，氨氮降解需氧量约为695.013kgO2/d，合计总需氧量约为3152.613kgO2/d。本项目CASS池设计最大供风量为6240m3/h，鼓风风机每天运行时间按16小时计，则系统供风量为998406240m3/h。供氧利用率按20%计，则系统内供氧量为5870kgO2/d，系统供氧量大于需氧量，能够满足总体去除CODCr、BOD5、氨氮、总氮的要求。建议企业根据系统运行情况及出水在线监测数据，投加甲醇等碳源，可进一步提高总氮去除效率。

CASS池出水进入排放水池经检测达标后，部分进行中水回用，剩余废水通过污水总排口纳管排放。沉淀铬泥通过压滤机压滤后外运，委托有相关资质的单位进行综合利用。

污泥浓缩池共1座，池体尺寸为10m×10m×4.5m，有效水深4m，有效容积400m3。

本项目另设置地下式事故应急池，池体尺寸为9.7m×20.1m×4m，有效水深3.5m，总有效水深682m3，且事故应急池内部设置含铬废水专用收集池。

3、污水处理系统预期处理效果及达标可行性

本项目废水处理设施设计单位对建设单位污水进行了三个月的现场生化处理中试，试验从2021年3月开始，经过三周活性污泥驯化时间后，中试废水出水CODCr排放浓度低于300mg/L，一直至试验结束CODCr出水浓度一直稳定达标，此外出水氨氮、总氮等指标自2021年5月开始均低于相关排放标准，并且一直至试验结束出水指标均稳定达标。此外根据污水处理设施设计单位根据相关论证意见修改完善的《桐乡市高桥皮革有限责任公司污水处理项目设计方案》，方案中引用CASS工艺处理皮革、毛皮加工以及羊毛清洗加工企业的废水出水在线监控数据，相关污染物纳管浓度《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值（氨氮满足DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求）。本评价引用中试结果对污水处理系统预期处理效果进行预测分析，具体结果见表8.2-1。

综上分析，本项目废水经综合污水处理站处理后，相关污染物纳管浓度达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值（氨氮能够达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求）。

因此，本项目拟采用的废水处理措施技术可行，可实现达标排放。

4、中水回用系统可行性分析

参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质主要指标要求：悬浮物≤30mg/L、生化需氧量（BOD5）≤30mg/L。本项目综合污水处理站CASS池出水进入排放水池，中水回用系统在排放水池取水，排放水池内水质指标为CODCr 212.99mg/L、BOD5 40.0mg/L、氨氮7.36mg/L、总氮67.5mg/L、悬浮物15.9mg/L。悬浮物指标已能够达到GB/T 19923-2005中洗涤用水水质要求，BOD5不能达到要求。

考虑到企业多年生产运行经验，生产过程中地面冲洗、废气处理喷淋、绿化浇灌以及污水处理药剂调配等用水采用回用中水的环节对水质要求不高，主要对悬浮物含量有一定要求。且企业原有项目生产运行多年，地面冲洗废水、废气处理喷淋废水、污水处理药液均未对污水处理系统造成冲击，因此本评价认为本项目综合污水处理站处理后的外排水可以满足回用水水质要求。

本项目过渡期内本项目地面冲洗、废气处理喷淋、绿化浇灌以及污水处理药剂调配使用的回用中水通过管道输送，企业东厂区地面冲洗、废气处理喷淋、绿化浇灌使用西厂区综合污水处理站处理净化的回用中水，通过现有东、西厂区地下管线输送。

西厂区被政府征收后，东厂区地面冲洗用水采用罐车分批次运输至东厂区（东厂区内建设一座有效容积为100m3的回用水暂存池）；本项目厂区内使用的回用中水仍通过管道运输。

表8.2-1  废水处理设施处理工艺效果预测

| 污染物种类 |  | CODCr | NH3-N | 总氮 | BOD5 | TP | 动植 物油 | SS | 氯离子 | 硫化物 | 总铬 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水质（mg/L） |  | 2048 | 147.25 | 150.0 | 392.5 | 5.005 | 4.54 | 425 | 1378 | 0.99 | 0.062 | ＜0.004 |
| 机械格栅 | 去除率 | / | / | / | / | / | / | 去除少量大颗粒SS | / | / | / | / |
|  | 出水水质 （mg/L） | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |
| 物化反应池、沉淀池 | 去除率 | ≥10% | / | / | ≥15% | ≥75% | ≥85% | ≥75% | / | ≥10% | ≥85% | / |
|  | 出水水质 （mg/L） | 1638.4 | / | / | 333.625 | 1.251 | 0.681 | 106.25 | 1378 | 0.891 | 0.009 | / |
| CASS池 | 去除率 | ≥87% | ≥95% | ≥55% | ≥88% | ≥30% | ≥40% | ≥85% | / | ≥25% | ≥50% | / |
|  | 出水水质 （mg/L） | 212.99 | 7.36 | 67.5 | 40.0 | 0.876 | 0.477 | 15.94 | / | 0.67 | ＜0.004 | / |
| 外排 水池 | 去除率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 出水水质 （mg/L） | 212.99 | 7.36 | 67.5 | 40.0 | 0.876 | 0.477 | 15.94 | 1378 | 0.67 | / | / |
| 纳管标准限值 |  | 300 | 35 | 140 | 80 | 4 | 30 | 120 | 4000 | 1.0 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：物化反应池前端设置隔油装置，用于去除油类污染物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、经济可行性分析

根据废水处理设施设计单位提供的资料，本项目污水处理系统投资费用合计约1600万元，年废水处理费用（包括电费、人工费、药剂费、设备折旧费等合计）约400万元。

本项目预计年产值约48000万元，利税约6800万元，具有较好的盈利能力。废水处理系统的建设、运行成本占产值比例较小，经济可行性较高。

8.2.1.3其他要求

1、雨污分流、清污分流

做好厂区内雨污分流、清污分流；降雨初期关闭雨水排放口切断阀，初期雨水经雨水管道收集后，通过建设的初期雨水收集池截留，输送至综合污水处理站进行处理，后期清洁雨水经雨水管道排入附近水体。含铬生产废水、其他生产废水、生活污水分别经专用管道收集、输送，经处理达标后纳管达标排放。

根据当地生态环境主管部门要求，要求企业在废水总排口安装在线监控系统，并与当地生态环境主管部门系统联网。

各废水排放口需设置规范化的标志牌和采样口。

2、防渗要求

所有生产废水均采用明管或架空管线收集、输送，污水输送管道采用PE防渗材料，并加强厂区污水管线的维护管理，避免管线腐蚀造成的泄露。

切实做好厂区内地面硬化，涉及有毒有害原料储存、使用的原料仓库、生产车间落实防渗、防腐、防渗措施；针对危废仓库、污水处理设施区域，应严格落实防腐、防渗漏措施。在厂区内设置地下水永久采样监测井，定期开展地下水监测。

3、事故应急池、初期雨水收集池

在厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3的事故应急池（事故应急池内分隔设置两座水池确保含铬废水与非含铬废水分隔收集），设置封堵设施、物资用以拦截事故废水、消防废水。并配套安装液位计、电控切换阀门，按规范设置相关标识、标牌。

在雨水排放口前设置规范的紧急切断阀及一座有效容积为350m3的初期雨水收集池，用以防止事故废水和受污染雨水通过雨水管网进入地表水体。

4、事故应急处置

一旦发生污水管线破裂、污水处理设施故障等风险事故情况，要求建设单位立即启动相关应急预案，启用事故应急池收集事故废水、消防废水。若污水管线或污水处理设施短期内无法排除故障，建设单位应立即停产，避免可能导致的废水直接排放周边地表水体的污染事故。

8.2.2废气治理措施及其可行性分析

8.2.2.1废气治理措施

（1）甲酸废气：甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的废气量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小。

（2）污水处理恶臭：对调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池以及含铬废水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放。废气收集效率不小于85%，氨气污染物处理效率不小于70%，硫化氢污染物处理效率不小于90%，配套风机总风量选取18000m³/h。

（3）原料存放恶臭：要求企业加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度，恶臭污染物全部以无组织形式排放。

（4）食堂油烟：采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟废气进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。

（5）按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监[1996]470号）文相关要求建设废气排放口；各类废气处理装置前后设置便于采样、监测的采样口以及采样的固定位装置，并符合HJ/T1-92要求；采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求；排气筒按照要求设置标识标牌。

（6）做好各类原辅材料的购买、使用记录，以及废气检测数据等记录，相关台账至少保留5年。

（7）若地方出台更为严格的标准，从其规定。

8.2.2.2废气治理工艺

（1）废气处理工艺

本项目废气治理工艺见图7.2-1。

图7.2-1  废气治理工艺图

（2）污水处理恶臭处理效果可行性分析

恶臭废气常用净化的方法有物理吸附法、化学吸收法、燃烧法、臭氧除臭法、离子法、生物除臭法等。

物理吸附法：主要利用活性炭、沸石等多孔介质的吸附功能，吸附气相中的恶臭物质转移至固相。该方法工艺较为简单，净化效率较高，但介质使用寿命短（一旦饱和需进行更换），适用于处理低浓度、高净化要求的恶臭气体。吸附介质使用寿命较短，再生较困难，要求待处理的恶臭废气有较低的温度和含尘量。

化学吸收法：利用化学药液吸附气体中的异味污染物，并与恶臭污染物发生聚合、分解等化学反应，生成无臭物质，以达到除臭目的。该方法见效快，但运行费用高，且存在二次污染。

燃烧法（主要包括热力燃烧法、催化燃烧法）：主要在高温环境下，恶臭污染物与燃料气体充分混合，实现完全燃烧。该方法使用与处理高浓度、小气量的可燃性气体，净化效率高，恶臭污染物可被彻底氧化分解，但该方法处理成本高，且处理恶臭污染物易造成设备腐蚀。

臭氧除臭法：利用臭氧氧化能力强的特点，藉由氧原子与异味结合，可快速氧化分解氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭污染物，生成无毒无气味的小分子物质。该工艺对脱色、除臭、杀菌效果明显，无二次污染，且操作管理简便，但该方法设备一次性投资较大，运行费用较高。

离子法：利用高频高压静电特殊脉冲放电产生高密度高能活性离子，高能活性离子与臭气接触，打开臭气污染物分子化学键，分解成二氧化碳和水，从而使气体达到净化的目的。该方法适用范围广，处理设备体积相对较小，自重轻，适用于布置紧凑、场地狭小等场合，但设备一次性投入成本较大，运行维护成本较高。

生物除臭法：利用是利用附着在反应器内填料上的微生物，在新陈代谢过程中将废气中的污染物降解为简单的无机物和微生物细胞质。该技术除臭效率高、处理彻底、操作简便、无二次污染、运行费用低，被称为是一项绿色除臭技术。但该工艺一般受限于设备体积，需定期添加营养物质或更换填料，长时间运行稳定性不足，使该方法的应用受到一定限制。

不同方法的净化效果与废气温度、污染物浓度、废气量等因素有关。本项目恶臭污染物废气浓度较低，气量较大。企业现有项目污水处理恶臭采用“碱喷淋+臭氧除臭”工艺，恶臭污染物处理效率稳定，有组织排放均能满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相关排放限值要求。综合考虑净化效率、设备成本等因素，本项目污水处理恶臭废气决定采用“碱喷淋+臭氧除臭”工艺，利用氨气极易溶于水的特性，采用“碱喷淋”装置进行吸收主要氨气，“臭氧除臭”装置氧化能力强，对恶臭污染物具有高效、快速的净化效率，且操作管理简便。氨气污染物处理效率不小于70%，硫化氢污染物处理效率不小于90%。

本项目对产生恶臭污染物的污水处理构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集。根据各污水处理设施产生臭气部位的空间体积，对沉淀池、CASS池、综合废水调节池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥堆房等主要产生恶臭污染物的构筑物选取换气次数6次/h，其他恶臭污染物产生量较少的构筑物选取换气次数4次/小时，本项目除臭风机额定风量选取18000m3/h，能够实现恶臭污染物微负压收集。此外，参照《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》相关要求，建议企业对污水站高浓池体投放除臭剂，调节污水调节池停留时间控制污水温度；对“碱喷淋”装置定期投加液碱，定期更换喷淋废水。

根据工程分析，本项目污水处理恶臭污染物在落实相关污染治理措施后，可以达到相应排放标准，污染物排放对周边环境影响较小。

8.2.2.3小结

综上所述，本项目废气污染物均严格落实了污染防治措施，可实现达标排放。因此，本项目废气治理工艺在技术上是可行的。

8.2.3噪声防治措施及其可行性分析

8.2.3.1噪声防治措施

本项目噪声源主要为片皮机、挤水机、木转鼓、削匀机、低温干燥设备、绷板机、量革机、污水处理设施、废气处理设施、空压机等设备运行噪声，噪声值在65～90dB（A）之间。企业应采取如下措施：

（1）设备选型。根据噪声源特征，在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、泵等，以从声源上降低设备本身噪声。

（2）设备隔声。对设备配置的电动机座基进行减振，并安装弹性衬垫和保护套；在高噪声设备四周设置防振沟，并安装减振垫；风机安装隔声罩，并在其进、出口安装消声器。

（3）设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）职工操作噪声可通过加强管理，进行文明操作，尽量降低操作噪声对周围环境的影响。

（5）在生产车间四侧墙壁上设置双层中空隔声窗户。

此外，本项目在工程设计、设备选型、隔声消声设计时要严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行，严把工程质量关，几种声学控制技术的适用场合及减噪效果见表8.2-1。

表8.2-1  几种声学控制技术的适用场合及减噪效果

| 序号 | 控制措施 | 适用场合 | 减噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸声 | 车间噪声设备多且分散 | 4～10 |
| 2 | 隔声 | 车间工人多，噪声设备少，用隔声罩反之用隔声墙，二者均不易封闭时采用隔声屏。 | 10～40 |
| 3 | 消声器 | 气动设备的动力性噪声 | 15～40 |
| 4 | 隔振 | 机械振动厉害 | 5～25 |
| 5 | 减振 | 设备金属外壳、管道等振动厉害 | 5～15 |

8.2.3.2技术可行性论证

本项目部分生产设备噪声值较高，需严格采取车间合理布局、墙壁隔声、设备减振降噪等措施；根据预测结果，本项目营运期厂界四周昼、夜间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

8.2.4固体废物防治措施及其可行性分析

8.2.4.1固废处置措施

（1）固废处置

本项目产生的一般包装材料由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥仓库暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。

本项目产生的含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶均为危险废物，企业在厂区内分别建设危废仓库进行暂存管理。其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理；含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品、实验室试剂瓶委托有相关资质危废单位进行安全处置。

（2）危废贮存

本项目拟在厂区内分别建设1间含铬污泥危废仓库、1间综合危废仓库、1间废包装材料危废仓库，以及1间含铬边角料、含铬皮屑危废仓库，并按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中的规定严格落实防风、防雨、防晒、防渗漏措施。危险废物在暂存场所内分类存放，中间设置明显的间隔（如过道等）区分，并张贴危险废物标识标签，安排专人进行管理并做好相应的台账记录。危险废物暂存场所设有排水沟、集液池，地面与裙角需使用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

危险废物贮存场所（设施）基本情况详见6.2.5.3章节。

（3）危废管理

本项目危险废物在转移过程中应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）中的有关规定填写转移联单，并加盖公章。企业在转移危险废物前，应向生态环境部门报批危险废物转移计划，并得到批准。日常营运过程中，企业应建立危险废物贮存转移台账，并如实记录危险废物贮存情况，并对相关工作人员进行培训，熟悉国家相关法律法规、规章和有关规范性文件，以及本项目危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

8.2.4.2处置合理性分析

本项目固体废物采用分类收集、贮存，可以得到妥善处置，做到资源化、无害化，不会产生二次污染。

8.2.5地下水防治措施及其可行性分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目总平面布置情况，本项目地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。本项目分区防渗具体见附图12。

（1）重点防渗区

厂区内转鼓加工车间、干燥挤水车间、湿绷板低温干燥车间、危废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施、甲酸仓库、兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库等区域为重点防渗区，地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，如环氧树脂+玻璃纤维布的组合防渗材料等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。染化料仓库、甲酸仓库、油料仓库四周设导流沟，并设置集液池；重点区域四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设，基础防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区

片皮削匀称重车间、实验室、废气处理设施、一般固废仓库、半成品革暂存区等区域为一般防渗区，地面采用水泥铺浇加一般防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

厂区内道路、办公室、停车场、门卫室等区域为简单防渗区，采用水泥铺浇进行一般地面硬化。

（4）非污染区

厂区内绿化区域不需设置专门的防渗层。

本项目分区防渗措施具体见表7.2-3。采取分区防渗措施后，可有效防止项目对地下水产生污染。

表7.2-3  分区防渗措施表

| 防渗分区 | 防渗区域 | 防渗措施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 转鼓加工车间、干燥挤水车间、湿绷板低温干燥车间、危废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施、甲酸仓库、兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库 | 染化料仓库、甲酸仓库、油料仓库四周设导流沟，并设置集液池；重点区域四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598《危险废物填埋污染控制标准》执行 |
| 一般防 渗区 | 片皮削匀称重车间、实验室、废气处理设施、一般固废仓库、半成品革暂存区 | 地面采用水泥铺浇加一般防渗材料 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》执行 |
| 简单防 渗区 | 厂区内道路、办公室、停车场、传达室等 | 水泥铺浇 | 一般地面硬化 |
| 非污染区 | 厂区绿化 | / | 不需设置专门的防渗层 |

8.2.6土壤污染防治措施

本项目对土壤的保护主要为防止有害污染物泄漏地面漫流、废气排放沉降影响。影响土壤环境的因素主要分为人为因素和环境因素两大类（人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度）等。

（1）控制措施

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、原料储存、废水处理设施、废气处理设施、危险废物暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少污染物泄漏而造成的土壤污染。

②过程防控措施

为减少废气排放沉降影响，可在厂区内四周及车间周边种植具有较强吸附能力的植物，例如棕榈、广玉兰、夹竹桃、海桐等植物。

为减少有害污染物泄漏地面漫流影响，应做好厂区内地面硬化，严格落实地下水污染分区防渗措施，及时收集泄露、洒落地面的污染物，防止污染物渗入土壤。

（2）防渗方案及设计

结合地下水防渗要求，根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染区、简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

8.2.7环境事故风险防范及应急措施

环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人群健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，企业必须加强劳动安全管理、卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。

（1）泄漏风险防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。建议建设单位在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体报警器，以便及早发现泄漏、及早处理。

风险物质应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，正确穿戴防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，然后用大量水冲洗，冲洗水收集排入事故应急池。大量泄漏可构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低可能产生的蒸气灾害，喷雾状水冷却和稀释蒸汽。应急处置过程中产生的固体废物全部收集后运至危废仓库暂存，并委托有相关资质单位进行安全处置。

（2）危险废物贮存过程风险防范措施

危险废物暂存场所应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》进行建设，并设置防渗、防漏、防雨、防腐等相关设施，可满足暂存要求。危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。

（3）生产过程风险防范措施

当生产系统运行时，若系统中容器或管道等发生破损或断裂事故，导致系统内物料泄漏且未及时处理或处理不当，遇到明火、静电等诱因引发火灾甚至爆炸事故，除本身设备外，还可能导致其它设备、管线等的破坏，引发事故重叠，造成有毒、有害物质泄漏、爆炸等连锁事故的发生。

加强对工人的安全生产和环境保护教育及管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。车间外设排水沟，事故时能将车间内的泄漏物料和消防废水收集到事故池中。

（4）末端处置风险防范措施

加强对废水处理设施、废气治理设施的运行管理，定期对各处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放。

（5）事故处理伴生污染处置措施

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水都应纳入事故应急池（在厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3事故应急池，内部分隔两座水池确保含铬废水与非含铬废水分隔收集），消除安全隐患后视情况作处理排放或交由有危险废物资质单位处理。

（7）火灾爆炸风险防范措施

①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

③厂房内外配备常规消防系统，仓库配备必要的防护用具、堵漏材料以及维修、通讯等应急工具。

（7）根据调查，企业现有项目已编制完成突发环境事件应急预案，并报主管部门备案。本项目实施后，企业应根据相关规范要求对突发环境事件应急预案进行修订，并报当地环保主管部门备案，并定期开展突发环境事件应急培训及演练。

8.2.8其他措施

（1）建设单位应成立环境保护领导小组，设置专人分管。同时，建立健全的安全生产组织管理体系和职业危害防治措施。另外，企业还应建立完善的环保规章制度、环保档案、运行管理台账，并设置专人负责。

（2）本项目退役后，厂区内土壤应进行专题评价，根据评价结论判断场地内土壤环境的污染程度以及是否适合用于商业、住宅、办公等用地，并提出合理修复方案和措施，委托专业单位进行土壤修复。

（3）根据调查，企业现有项目已申领了排污许可证。本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更相关内容。

8.3环境保护措施汇总

本项目主要采取的污染防治措施清单见表7.3-1。

表7.3-1  污染防治措施清单

| 分类 | 主要污染物 | 措施主要内容 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr、NH3-N、BOD5、SS、TP、动植物油、总铬 | ·排水实行雨污分流，清污分流； ·初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体； ·含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理； ·含铬废水经除铬预处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及原有东厂区废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送）一同汇入本项目搬迁建设的综合污水处理站进行综合处理，处理后部分进行中水回用，剩余废水达标纳管。 | 含铬废水处理设施出水口总铬、六价铬水质达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值； 废水总排口纳管水质达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），污水处理厂排环境水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准 |
| 废气 | 甲酸、臭气浓度、硫化氢、氨、食堂油烟 | ·甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的废气量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小； ·对调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池等主要构筑物以及铬水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过“碱喷淋+生物除臭”装置净化处理，最后通过40m高排气筒（DA001）高空排放； ·加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量，将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度； ·食堂油烟废气采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟废气进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放； ·按照要求设置废气排放口、采样平台及标识标牌； ·做好相关台账记录工作，相关台账至少保留5年。 | 硫化氢、氨排放浓度以及臭气浓度有组织排放均可达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值要求；食堂油烟废气排放浓度能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的“中型”规模标准。厂界污染物无组织排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关污染物二级新扩改建厂界标准值。 |
| 噪声 | 生产设备、风机、泵机等 | ·设备选型时根据噪声源特征，在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、泵等，以从声源上降低设备本身噪声。 ·对设备配置的电动机座基进行减振，并安装弹性衬垫和保护套；在高噪声设备四周设置防振沟，并安装减振垫；风机安装隔声罩，并在其进、出口安装消声器。 ·日常生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ·加强管理，进行文明操作，尽量降低操作噪声对周围环境的影响。 | 厂界四侧昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 |
| 固废 | 含铬边角料、含铬皮屑、一般包装材料、沾染有毒有害原料的废包装材料、甲酸包装桶、废油、植物油脂包装桶、含油包装桶、含油劳保用品、一般污泥、含铬污泥、实验室试剂瓶以及职工生活垃圾 | ·一般包装材料由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥仓库暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运； ·含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶均为危险废物，企业分别在厂区内建设三间危废仓库进行暂存管理。其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理；含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品、实验室试剂瓶委托有相关资质危废单位进行安全处置； ·厂区内按照要求设置一般固废暂存场所及危险废物暂存场所； ·转移危险废物，应当按照《危险废物转移管理办法》有关内容执行。 | 资源化、减量化、无害化 |
| 地下水 | 涉及有毒有害物质的原辅材料、危险废物、废水等 | ·转鼓加工车间、干燥挤水车间、湿绷板低温干燥车间、危废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施、甲酸仓库、兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库等区域为重点防渗区，地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，如环氧树脂+玻璃纤维布的组合防渗材料等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s； ·片皮削匀称重车间车间、实验室、废气处理设施、一般固废仓库、半成品革暂存区等区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s； ·厂区内道路、办公室、停车场等区域为简单防渗区，采用一般硬化； ·厂区内绿化区域不需设置专门的防渗层。 | 防止涉及有毒有害物质的原辅材料、危险废物、废水等风险物质对地下水造成污染 |
| 土壤 | 涉及有毒有害物质的原辅材料、危险废物、废水等 | ·源头控制措施。工艺、管道、设备、原料储存、废水处理设施、废气处理设施、危险废物暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少污染物泄漏而造成的土壤污染； ·过程防控措施。厂区内四周及车间周边种植具有较强吸附能力的植物，做好厂区内地面硬化，严格落实地下水污染分区防渗措施，及时收集泄露、洒落地面的污染物，防止污染物渗入土壤； ·落实地下水污染分区防渗措施 | 防止涉及有毒有害物质的原辅材料、危险废物、废水等风险物质对土壤造成污染 |
| 风险防控 |  | ·在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体报警器； ·危险废物暂存场所应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》进行建设，并设置防渗、防漏、防雨、防腐等相关设施 ·加强对工人的安全生产和环境保护教育及管理。严格按规范操作。车间外设排水沟，事故时能将车间内的泄漏物料和消防废水收集到事故池中； ·加强对废水处理设施、废气治理设施的运行管理，定期对各处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放； ·在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水都应纳入事故应急池（在厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3事故应急池，内部分隔两座水池确保含铬废水与非含铬废水分隔收集）； ·定期对设备进行安全检测，加强火源的管理，厂房内外配备常规消防系统，仓库配备必要的防护用具、堵漏材料以及维修、通讯等应急工具； ·修订突发环境事件应急预案，并定期开展突发环境事件应急培训及演练。 | 提高应对环境风险能力，将环境风险降至最低 |
| 退役后 |  | ·合理处理处置遗留废物，不随意倾倒，不遗留在场地内； ·重新开发利用前对场地内土壤应进行专题评价，根据评价结果采取相应的防治措施 | 退役场地土壤不产生二次污染 |
| 其他 |  | ·企业应成立环境保护领导小组，建立环保规章制度、环保档案、运行管理台账； ·本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更相关内容 | 确保各项环保措施运行正常 |

9 环境影响经济损益分析

9.1经济效益分析

本项目总投资9000万元，预计年产值约48000万元，利税约6800万元，有着较好的经济效益。

9.2社会效益分析

本项目具有显著的社会效益，主要体现在以下几方面：

（1）提高当地的经济实力，增加周围群众的经济收入，改善生活质量；

（2）能够满足桐乡及周边地区对牛皮沙发革的需求，有利于当地的经济建设。

9.3环境效益分析

9.3.1环保投资估算

本项目环保投资主要包括废水处理、废气治理、噪声防治、固废处置等，其环保投资费用见表9.3-1。

表9.3-1  环保投资清单

| 项目 | 环保措施 | 环保投资 （万元） | 运转费用 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 综合污水处理站、含铬废水预处理设施、隔油池、化粪池、污水管道 | 1700 | 400 |
| 废气治理 | 废气收集系统、废气处理设施、排气筒等 | 100 | 50 |
| 噪声防治 | 减振、隔声、消声设施等 | 20 | / |
| 固废处置 | 一般固废贮存场所、危险废物暂存场所、危险废物处置等 | 50 | 50 |
| 地下水保护 | 地面防腐、防渗措施等 | 30 | 10 |
| 应急措施 | 事故应急池，雨水截止阀，堵漏、维修、通讯工具等 | 100 | 10 |
| 合计 |  | 2000 | 520 |

9.3.2环保投资比

由表8.3-1可知，本项目一次性环保投资合计约2000万元，约占工程总投资9000万元的22.22%；运转费用合计约520万元/年，约占项目总产值48000万元的1.08%。

9.3.3环保设施的环境效益

本项目建设过程中将采取必要的污染防治措施，具体如下：

排水实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及原有东厂区废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理，处理后部分进行中水回用，剩余废水达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。废水不直接向周围水体排放，避免了对周边地表水体的污染，同时经厂内污水处理系统预处理的废水也减轻了桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工程的处理负荷。

通过配备高效的治理设施，废气可以得到有效治理，减轻了废气排放对职工以及周围大气环境质量的影响，也减缓了对区域内生态环境的影响。

通过隔声、减振、消声等降噪措施的落实，降低了噪声的排放，给厂区内外创造一个较为安静的环境。

各类固废采取分类收集、贮存，均可以得到妥善处置，做到资源化、无害化，避免了对区域造成二次污染。

综上所述，本项目的建设具有较好的社会——经济——环境综合效益。本项目在各个建设阶段积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，可以满足当地环境容量要求和环保管理要求，达到可持续发展目标。

10 环境管理与监测计划

环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业日常管理中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要的意义。

10.1环境管理

本项目运行期会对邻近环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

10.1.1日常环境管理制度

建设单位要做好环境管理工作，首先应以国家和省、市的环保法规为依据，结合企业的环保工作目标，制定出一套便于操作、行之有效的环境保护管理制度。公司领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进工厂的环境保护工作，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据工作需要，制定并执行如下的环境保护工作条例及制度：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）建设项目“三同时”管理制度；

（3）固体废物贮存管理制度；

（4）废水排放日常运行管理制度；

（5）废气排放口日常运行管理制度；

（6）排污情况报告制度；

（7）污染事故处理制度。

10.1.2组织机构

为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，本项目投运后需建立以公司总经理为主要负责人的环保管理网络体系。设置专门的环境管理机构——环保节能部或环保工程部，同时污水处理、废气治理、噪声治理及清洁生产的工作。主要负责下列职责：

（1）组织制订环保管理制度、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行；

（2）组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育；

（3）制订出环境污染事故的防范、应急措施；

（4）定期对公司的各环保设施运行情况进行全面检查；

（5）强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

（6）进行清洁生产指导及管理体系的论证准备工作。

10.1.3环境管理台账相关要求

强化公司环保人员工作职责，环保设施日常应有专职人员管理，确保环保设施稳定运行、污染物的达标排放，应建立所有环保设施的运行台账和固废的贮存和处置台账。

10.1.4环境保护措施建设、运行及维护费用保障计划

严格执行“三同时”制度，对环评中提出的污染治理措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。同时，企业必须预留部分环保管理维护资金，定期对各污染物治理措施进行检修、维护，确保各设施能正常运行。

10.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单

| 单位基本情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 913304837315025066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  | 桐乡市高桥镇北西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地址 |  |  |  |  |  | 桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 周志贤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王之力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 15067395355 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  | C1910 皮革鞣制加工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “三线一单”生态环境分区管控方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桐乡市桐乡开发区产业集聚重点管控单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放重点污染物及特征污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODcr、氨氮、总铬、 挥发性有机物、工业烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容概况 | 工程建设内容概况： |  | 本项目购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，淘汰原有片皮机3台、挤水机3台、削匀机4台、木转鼓31台、绷板机10台等相关设备，新增环保、节能型片皮机3台、挤水机3台、木转鼓28台、削匀机4台、低温干燥设备2台、绷板机8台、量革机1台、照明系统1套、办公系统1套、污水处理设施1套、废气处理设施1套、空压机6台等相关设备，实施染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。在不突破原有排污总量和能耗总量的情况下，公司产能不变，仍为年产牛皮沙发革165万张的生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 方案 |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牛皮沙发革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165万张 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅材料情况 | 序号 | 原料名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 兰皮板 |  |  |  |  |  |  |  | 万张/a |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 蓝湿皮（半成品革） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 酸性酶 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 用于本项目新厂区回软、复鞣工序（企业原西厂区不再从事相关生产活动） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 甲酸钠 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 铬粉 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 小苏打 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 复鞣剂 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 纯碱 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 石灰粉 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | D分散单宁 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 栲胶 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 用于本项目新厂区填充、染色工序（企业原西厂区不再从事相关生产活动） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 油脂 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 甲酸 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 染料、水性颜料 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 聚氨酯树脂颜料 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 东厂区（用于整理工序） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 丙烯酸树脂浆料 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 皮革助剂 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 润滑油 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 用于全厂设备机械润滑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 齿轮油 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 机油 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 用于全厂设备维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | PAC |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 146.2 |  |  |  |  | 水处理药剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | PAM |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 284.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 氢氧化钙 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 213.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 其他药剂(硫酸亚铁、纯碱等) |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 517.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 30%液碱 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 63.0 |  |  |  |  | 用于废气处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 漆雾絮凝剂 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  | 用于喷浆废气处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 实验试剂 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 用于检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 自来水 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 227720 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 电 |  |  |  |  |  |  |  | 万kWh/a |  |  |  |  |  | 6200 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  | 55800 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |  |  |  |  | 排放时间 |  |  |
|  | 1 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40米高排气筒（DA001）排放 |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  |  |  | 8760h |  |  |
|  | 2 | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  |  |  | 8760h |  |  |
|  | 3 | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  |  |  | 8760h |  |  |
|  | 4 | 食堂油烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶排放 |  |  |  |  |  |  | 间歇排放 |  |  |  |  | 1240h |  |  |
|  | 5 | 综合生产废水、生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政管网 |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  |  |  | 7440h |  |  |
|  | 6 | 含铬废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含铬废水处理设施出水口（车间排放口） |  |  |  |  |  |  | 连续排放 |  |  |  |  | 7440h |  |  |
|  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  |  | 污染因子 |  |  |  | 排放量 |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  | 排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  | 标准名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒DA001 |  |  | 氨 |  |  |  | 0.272t/a |  |  |  | 0.031kg/h 1.7mg/m3 |  |  |  |  |  | 35kg/h |  |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  | 0.0005kg/h 0.03mg/m3 |  |  |  |  |  | 2.3kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 20000（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产车间 |  |  | 甲酸 |  |  |  | 0.001t/a |  |  |  | 0.030kg/h |  |  |  |  |  | 4.0mg/m3 |  |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  | 氨 |  |  |  | 0.160t/a |  |  |  | 0.018kg/h |  |  |  |  |  | 0.06mg/m3 |  |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中相关污染物二级新扩改建厂界标准值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.007t/a |  |  |  | 0.0008kg/h |  |  |  |  |  | 1.5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原料暂存区 |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  |  | 油烟 |  |  |  | 0.014t/a |  |  |  | 1.9mg/m3 |  |  |  |  |  | 2.0mg/m3 |  |  | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中型规模标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含铬废水 |  |  | 废水量 |  |  |  | 26520t/a |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中车间排放口相关污染物间接排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  |  |  | 39.780kg/a |  |  |  | 1.5mg/L |  |  |  |  |  | 1.5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  | 0.053kg/a |  |  |  | ＜0.004mg/L |  |  |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合生产废水、 生活污水 |  |  | 废水量 |  |  |  | 231064t/a |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CODCr |  |  |  | 11.553t/a |  |  |  | 50mg/L |  |  |  |  |  | 50mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 1.155t/a |  |  |  | 5mg/L |  |  |  |  |  | 5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  |  |  | 3.466t/a |  |  |  | 15mg/L |  |  |  |  |  | 15mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |  | 2.311t/a |  |  |  | 10mg/L |  |  |  |  |  | 10mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  |  | 0.116t/a |  |  |  | 0.5mg/L |  |  |  |  |  | 0.5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |  | 2.311t/a |  |  |  | 10mg/L |  |  |  |  |  | 10mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  |  |  | 0.231t/a |  |  |  | 1mg/L |  |  |  |  |  | 1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯离子 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 |  |  |  | 0.231 |  |  |  | 1mg/L |  |  |  |  |  | 1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  |  |  | 15.555kg/a |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  | 0.053kg/a |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 0.05mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废处置利用要求 | 一般固废利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 固体废物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 产生量基数（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 一般包装材料 |  |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 一般污泥 |  |  |  |  |  |  |  | 3330.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由环卫部门统一清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 固体废物 名称 |  |  |  |  |  |  | 废物代码 |  |  |  |  |  | 产生量基数（t/a） |  |  |  | 利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合要求 |
|  | 1 | 含铬边角料 |  |  |  |  |  |  | 193-002-21 |  |  |  |  |  | 990.0 |  |  |  | 委托温州市新广环保科技有限公司安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 2 | 含铬皮屑 |  |  |  |  |  |  | 193-002-21 |  |  |  |  |  | 1650.0 |  |  |  | 外卖浙江豪博鞋材有限公司生产再生革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 3 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 |  |  |  |  |  |  | 900-041-49 |  |  |  |  |  | 164.25 |  |  |  | 委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 4 | 废油 |  |  |  |  |  |  | 900-217-08 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 5 | 含油劳保用品 |  |  |  |  |  |  | 900-041-49 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 厂内危废仓库暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 6 | 含铬污泥 |  |  |  |  |  |  | 193-001-21 |  |  |  |  |  | 9.282 |  |  |  | 委托温州市环境发展有限公司安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 7 | 实验室试剂瓶 |  |  |  |  |  |  | 900-047-49 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 厂内危废仓库暂存，委托有相关资质危废单位进行安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| 噪声 排放 控制 要求 | 序号 | 边界处声环境功能区类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业企业厂界噪声排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 各厂界边界为3类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 污染治理措施 | 序号 | 污染源名称 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要参数/备注 |  |  |  |
|  | 1 | 甲酸废气 |  |  |  | 甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，且车间内涉及甲酸废气排放的加药平台较为分散，单次甲酸包装吨桶开盖产生的废气量较少，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 2 | 污水处理恶臭 |  |  |  | 调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池以及含铬废水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量18000m3/h |  |  |  |
|  | 3 | 食堂油烟 |  |  |  | 食堂油烟废气采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟废气进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量6000m3/h |  |  |  |
|  | 4 | 原料存放恶臭 |  |  |  | 加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度，恶臭污染物全部以无组织形式排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 5 | 噪声 |  |  |  | 设备选型时根据噪声源特征，在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、泵等，以从声源上降低设备本身噪声。对设备配置的电动机座基进行减振，并安装弹性衬垫和保护套；在高噪声设备四周设置防振沟，并安装减振垫；风机安装隔声罩，并在其进、出口安装消声器。日常生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。加强管理，进行文明操作，尽量降低操作噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 固废 |  |  |  | 一般包装材料由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥仓库暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运； 含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶均为危险废物，企业分别在厂区内建设4间危废仓库进行暂存管理。其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理；含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品、实验室试剂瓶委托有相关资质危废单位进行安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污单位重点污染物排放总量控制要求 | 排污单位重点水污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  | 现有项目年许可排放量（吨） |  |  |  |  |  | 现有项目实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目建成后全厂排放量（吨） |  |  |  | 减排 时限 |  |  | 减排量（吨） |  |
|  | 废水量 |  |  |  | 264000 |  |  |  |  |  | 261514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258570 |  |  |  | / |  |  | -2944 |  |
|  | CODCr |  |  |  | 13.200 |  |  |  |  |  | 13.076 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.929 |  |  |  | / |  |  | -0.147 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 1.320 |  |  |  |  |  | 1.308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.293 |  |  |  | / |  |  | -0.015 |  |
|  | 总铬（kg/a） |  |  |  | 44.550 |  |  |  |  |  | 42.248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.780 |  |  |  | / |  |  | -2.468 |  |
|  | 排污单位重点大气污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  | 现有项目年许可排放量（吨） |  |  |  |  |  | 现有项目实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目建成后全厂排放量（吨） |  |  |  | 减排 时限 |  |  | 减排量（吨） |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 3.090 |  |  |  |  |  | 2.926 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.773 |  |  |  | / |  |  | -1.153 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  | 3.680 |  |  |  |  |  | 1.331 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.331 |  |  |  | / |  |  | 0 |  |
| 环境风险防范措施 | 具体防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果 |  |  |  |
|  | 加强对废水处理设施、废气治理设施的运行管理，定期对废水、废气收集与处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；建设单位应配备必要的消防应急措施，加强车间的通风设施建设；具体见7.2.7章节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防范于未然，减少事故发生，当事故发生时能尽快控制，防止蔓延 |  |  |  |

10.3环境监测计划

10.3.1环境监测的目的

环境监测可以反映项目运行过程中实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况；根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据；并及时发现问题，避免造成重大的突发环境影响，为环境管理提供科学的依据。

10.3.2监测机构

根据本项目的特点，企业应委托有资质的环境检测单位执行营运期的监测计划；受委托机构同时承担突发性污染事故对环境影响的应急监测工作。一方面可以发挥现有环境监测单位专业人员齐备、监测设备完善的优势；另一方面，本项目建设单位可节省监测设备投资和人员开支。

10.3.3监测计划

项目建设时，必须按有关要求设置排污口。

废气排放口应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。在废气排气筒、废水排放口附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

环境监测计划应包括两方面：污染源监测计划和环境质量监测计划。

（1）大气环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ946-2018）相关要求，本评价对本项目提出在生产运行阶段的污染源监测计划，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》（HJ 859.1-2017）中相关内容。本项目实施后企业废气污染源监测计划见表10.3-1、10.3-2。

表10.3-1  有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目污水处理恶臭排气筒（DA001） | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值 |
|  | 氨 | 1次/年 |  |
|  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 东厂区磨革粉尘排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1中相关污染物排放限值 |
| 东厂区喷浆废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1中相关污染物排放限值 |
| 西厂区污水处理（调节池、初沉池、混凝沉淀池、一级生化池）恶臭排气筒 | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值 |
|  | 氨 | 1次/年 |  |
|  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 西厂区污水处理（二级生化池、三级生化池）恶臭排气筒 | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值 |
|  | 氨 | 1次/年 |  |
|  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 西厂区污水处理（污泥脱水机房、污泥堆房）恶臭排气筒 | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值 |
|  | 氨 | 1次/年 |  |
|  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 备注：1、根据《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ946-2018）相关要求，建设单位仅使用水性涂饰材料可不监测喷浆废气排气筒，本评价建议建设单位将非甲烷总烃作为监测指标开展废气污染源自行监测； 2、过渡期内应对西厂区污水处理恶臭废气排气筒进行开展自行监测，待后续西厂区土地被政府征收后无需监测。 |  |  |  |

表10.3-2  无组织废气监测计划表

| 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 项 目 厂 区 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相关污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中相关污染物二级新扩改建厂界标准值 |
|  |  | 氨 | 1次/年 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中的特别排放限值 |
| 企 业 东 厂 区 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相关污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 | DB 33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6中相关污染物企业边界浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中的特别排放限值 |
| 西 厂 区 | 厂界 | 硫化氢 | 1次/年 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中相关污染物二级新扩改建厂界标准值 |
|  |  | 氨 | 1次/年 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 备注：过渡期内应对西厂区厂界污水处理恶臭污染物进行开展自行监测，待后续西厂区土地被政府征收后无需监测。 |  |  |  |  |

（2）地表水环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ946-2018）相关要求，同时参照HJ 859.1-2017《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》中相关内容。本项目实施后企业废水污染源监测计划见表10.3-3。

表10.3-3  废水污染源监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口（DW001） | 流量 | 自动 □手动 | 厂区西南侧（总排口旁） | 是 | 是 | 全自动流量计 | / | 自动监测 | / |
| 2 |  | pH值 |  |  | 是 | 是 | pH值分析仪 | / | 自动监测 | / |
| 3 |  | 化学需氧量 |  |  | 是 | 是 | 化学需氧量分析仪 | / | 自动监测 | / |
| 4 |  | 总氮 |  |  | 是 | 是 | 总氮测试仪 | / | 日（自动监测）* | / |
| 5 |  | 氨氮 |  |  | 是 | 是 | 氨氮分析仪 | / | 自动监测 | / |
| 6 | 废水总排口（DW001） | pH值** | □ 自动 手动 | 厂区西南侧 | / | / | / | 瞬时采样（至少3个瞬时样） | 1次/季度 | 电极法 |
| 7 |  | 化学需氧量** |  |  |  |  |  |  |  | 重铬酸盐法 |
| 8 |  | 总氮** |  |  |  |  |  |  |  | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 9 |  | 氨氮** |  |  |  |  |  |  |  | 流动注射-水杨酸分光光度法 |
| 10 |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 稀释与接种法 |
| 11 |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 重量法 |
| 12 |  | 色度 |  |  |  |  |  |  |  | 色度的测定 |
| 13 |  | 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  | 气相分子吸收光谱法 |
| 14 |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  | 红外分光光度法 |
| 15 |  | 氯离子 |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸盐滴定法 |
| 16 |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 钼酸铵分光光度法 |
| 17 | 含铬废水预处理设施排放口（DW002） | 流量 | □ 自动 手动 | / | / | / | / | 瞬时采样（至少3个瞬时样） | 1次/周 | / |
| 18 |  | 总铬 |  |  |  |  |  |  | 1次/周 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 19 |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |  | 1次/月 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 20 | 本项目厂区雨水排放口（YS001） | 化学需氧量 | □ 自动 手动 | / | / | / | / | 瞬时采样（至少3个瞬时样） | 在雨水排放期间按日监测 | 重铬酸盐法 |
| 21 |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 重量法 |
| 22 | 东厂区雨水排放口（YS002） | 化学需氧量 | □ 自动 手动 | / | / | / | / | 瞬时采样（至少3个瞬时样） | 在雨水排放期间按日监测 | 重铬酸盐法 |
| 23 |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 重量法 |
| 备注：*待总氮自动监测技术规范发布后，须采取自动监测； **pH值、化学需氧量、氨氮、总氮按1次/季度采取手动监测，监测结果用于自动监测结果对照。 ***过渡期内应参照本项目自行监测计划，对西厂区废水总排口、雨水排放口开展自行监测，待后续西厂区土地被政府征收后无需监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声监测计划

本项目实施后企业噪声监测计划见表10.3-4。

表10.3-4  噪声监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目厂界四周 | 连续等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 |
| 东厂区厂界四周 | 连续等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 |
| 原有西厂区厂界四周 | 连续等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 |
| 备注：过渡期内应对西厂区厂界噪声进行开展自行监测，待后续西厂区土地被政府征收后无需监测。 |  |  |  |

（4）地下水与土壤监测计划

本项目实施后企业地下水环境与土壤环境质量监测计划见表10.3-5。

表10.3-5  地下水与土壤环境质量监测计划表

| 类别 | 监测点位/断面 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 厂区内南侧，污水处理站附近 | pH值、砷、汞、铅、镉、锰、铁、总铬、六价铬、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、溶解性总固体；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 1次/年 |
|  | 项目厂区附近 |  | 1次/年 |
| 土壤 环境 | 厂区内南侧，靠近污水处理站及铬泥危废仓库 | pH值、铬、六价铬、砷、汞、铜、镍、铅、镉、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、石油烃 | 1次/年 |
|  | 厂区外土壤环境敏感目标2个监测点位 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六价铬 | 1次/年 |
|  |  |  | 1次/年 |
| 备注：过渡期内应参照本项目提出的自行监测计划，对西厂区开展土壤及地下水自行监测，待后续西厂区土地被政府征收后无需监测。 |  |  |  |

9.4验收监测方案

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

本项目验收监测建议方案如表10.4-1所示。

表10.4-1  验收监测建议方案

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含铬废水预处理设施集水池 | pH值、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷、总铬、六价铬 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 含铬废水预处理设施沉淀池出水口 | pH值、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷、总铬、六价铬 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 综合污水处理站车间蓄水池 | pH值、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷、总铬、六价铬 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 物化反应沉淀池出水口 | pH值、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷、总铬、六价铬 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 厂区废水总排口 | pH值、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷、总铬、六价铬 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 本项目厂区雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 企业原有西厂区雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
|  | 企业东厂区雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 共采样2个周期，每个周期采样4次 |
| 废气 | 本项目污水处理恶臭排气筒（DA001）配套处理设施进出口 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 采样2天，每天3次 |
|  | 企业东厂区磨革粉尘排气筒配套处理设施进出口 | 颗粒物 | 采样2天，每天3次 |
|  | 企业东厂区喷浆废气排气筒配套处理设施进出口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 采样2天，每天3次 |
|  | 本项目厂区厂界四周 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | 采样2天，每天4次 |
|  | 本项目厂区内 | 非甲烷总烃 | 采样2天，每天4次 |
|  | 企业东厂区厂界四周 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 采样2天，每天4次 |
|  | 企业东厂区内 | 非甲烷总烃 | 采样2天，每天4次 |
| 噪声 | 本项目厂区厂界四周 | 等效A声级 | 监测2天，每天昼间、夜间各一次 |
|  | 企业原有西厂区厂界四周 | 等效A声级 | 监测2天，每天昼间、夜间各一次 |
|  | 企业东厂区厂界四周 | 等效A声级 | 监测2天，每天昼间、夜间各一次 |

9.5排污口规范化设置

废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表10.5-1，环境保护图形符号见表10.5-2。

表10.5-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.5-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 | -- |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场所 |
| 4 |  |  | 一般固体 废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场所 |
| 5 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

11 环境影响评价结论

11.1基本结论

11.1.1项目概况

本项目购买桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以南，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北的土地26.53亩，新建建筑面积47178.21平方米，淘汰原有片皮机3台、挤水机3台、削匀机4台、木转鼓31台、绷板机10台等相关设备，新增环保、节能型片皮机3台、挤水机3台、木转鼓28台、削匀机4台、低温干燥设备2台、绷板机8台、量革机1台、照明系统1套、办公系统1套、污水处理设施1套、废气处理设施1套、空压机6台等相关设备，实施染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目。在不突破原有排污总量和能耗总量的情况下，公司产能不变，仍为年产牛皮沙发革165万张的生产能力。

11.1.2环境质量现状

（1）环境空气

根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2021年）》，2021年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区。另根据监测结果，本项目所在区域周边环境空气非甲烷总烃浓度一次值能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准详解》中相关说明限值；TSP浓度日均值能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中相应二级标准要求；H2S、NH3浓度小时平均值能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值，区域环境空气质量较好。。

（2）地表水环境

根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2021年）》，2020年桐乡市地表水常规监测断面水质均为III类，本项目所在区域附近最近地表水常规监测断面长山河-蒋之庙桥断面2021年全年水质可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

另根据监测结果可知，项目所在区域周边水体各监测因子中石油类、溶解氧有不同程度的超标，区域地表水环境已不能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准要求。造成地表水超标的主要原因是因为河流属杭嘉湖河网水系支流，上游来水水质较差，河水流动性差，环境自净能力小，乡村地区农业面源污染等缘故。但随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善。

（3）地下水环境

由监测结果可知，各监测点的pH值大于7，地下水水质偏碱性，各点位监测因子中，本项目所在区域地下水各项指标中，锰、总硬度、硫酸盐、溶解性总固体均有不同程度的超标，表明本项目所在区域地下水环境已受到一定的污染，地下水水质已不能满足《地下水质量标准》（GB/T18418-2017）中Ⅲ类标准的要求。超标原因主要为上游来水水质较差，以及农业面源通过土壤渗透进入地下水造成污染等。

随着“五水共治”工作的持续推进，以及近年来地下水、土壤生态等环境保护工作的开展，桐乡市境内地下水环境已呈现逐步改善趋势。

（4）声环境

由监测结果可知，本项目厂界四周监测点昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。因此，本项目所在地声环境质量良好。

（5）土壤环境

由监测结果可知，本项目所在区域第一类建设用地监测点处的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2相应第一类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求。第二类建设用地监测点处的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2相应第二类用地筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中商服及工业用地筛选值的要求。农用地监测点处的土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应风险筛选值，及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值的要求，项目所在地土壤环境质量较好。

（6）包气带环境

由监测结果可知，本项目所在区域包气带环境六价铬能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，氨氮、总铬已不能达到相关标准，但根据地下水环境质量现状监测结果，周边区域地下水氨氮、总铬指标未见超标，综合考虑认为包气带污染可控。项目的实施可能对周边区域包气带环境存在一定影响，要求建设项目在实施过程中加强生产管理和污染物源头控制措施，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，加强土壤及地下水污染防范措施。

11.1.3污染物排放情况

本项目营运期污染源强汇总见表11.1-1，本项目建成后全厂污染物排放量“三本账”见表11.1-2。

表11.1-1  本项目污染源强汇总表    单位：t/a

| 种类 | 排放工序 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水合计 | 废水量 | 250894 | 19830 | 231064 |
|  |  | CODCr | 513.831 | 502.278 | 11.553 |
|  |  | 氨氮 | 36.944 | 35.789 | 1.155 |
|  |  | 总氮 | 37.634 | 34.168 | 3.466 |
|  |  | BOD5 | 98.476 | 96.165 | 2.311 |
|  |  | TP | 1.256 | 1.140 | 0.116 |
|  |  | SS | 106.630 | 104.319 | 2.311 |
|  |  | 动植物油 | 1.139 | 0.908 | 0.231 |
|  |  | 氯离子 | 345.732 | / | / |
|  |  | 硫化物 | 0.248 | 0.017 | 0.231 |
|  |  | 含铬废水水量 | 26520 | / | 26520 （车间排放口） |
|  |  | 总铬（kg/a） | 199.271 | 159.491 | 39.780 （车间排放口） |
|  |  | 六价铬（kg/a） | 0.053 | / | 0.053 （车间排放口） |
| 废气 | 甲酸调配 | 甲酸 | 0.001 | / | 0.001 |
|  | 污水处理 | 恶臭 | 3～4级 | / | 1级 |
|  |  | 氨 | 1.068 | 0.636 | 0.432 |
|  |  | 硫化氢 | 0.046 | 0.035 | 0.011 |
|  | 原料存放 | 恶臭 | 3级 | / | 1级 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.056 | 0.042 | 0.014 |
| 固废 | 原料使用 | 一般包装材料 | 30.0 | 30.0 | 0 |
|  | 综合废水处理 | 一般污泥 | 3330.9 | 3330.9 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 62.0 | 62.0 | 0 |
|  | 片皮 | 含铬边角料 | 990.0 | 990.0 | 0 |
|  | 削匀 | 含铬皮屑 | 1650.0 | 1650.0 | 0 |
|  | 原料使用 | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 164.25 | 164.25 | 0 |
|  | 设备维护 | 废油 | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  | 设备维护 | 含油劳保用品 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 含铬废水处理 | 含铬污泥 | 9.282 | 9.282 | 0 |
|  | 实验试剂使用 | 实验室试剂瓶 | 0.1 | 0.1 | 0 |

表11.1-2  本项目建成后全厂污染物排放量“三本帐”汇总表    单位：t/a

| 类型 污染物名称 |  | 现有项目达产排放量 | 现有项目审批排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目排放量 | 项目建成后全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 261514 | 264000 | 234008 | 231064 | 258570 | -2944 |
|  | CODCr | 13.076 | 13.200 | 11.700 | 11.553 | 12.929 | -0.147 |
|  | 氨氮 | 1.308 | 1.320 | 1.170 | 1.155 | 1.293 | -0.015 |
|  | 总氮 | 3.923 | 3.960 | 3.510 | 3.466 | 3.879 | -0.044 |
|  | BOD5 | 2.615 | 2.640 | 2.357 | 2.311 | 2.586 | -0.029 |
|  | TP | 0.131 | 0.132 | 0.117 | 0.116 | 0.130 | -0.001 |
|  | SS | 2.615 | 2.640 | 2.340 | 2.311 | 2.586 | -0.029 |
|  | 动植物油 | 0.262 | 0.264 | 0.234 | 0.231 | 0.259 | -0.003 |
|  | 氯离子 | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化物 | 0.262 | 0.264 | 0.234 | 0.231 | 0.259 | -0.003 |
|  | 含铬废水水量(车间排放口) | 28165 | 29700 | 28165 | 26520 | 26520 | -1645 |
|  | 总铬(车间排放口，kg/a) | 42.248 | 44.550 | 42.248 | 39.780 | 39.780 | -2.468 |
|  | 六价铬(车间排放口，kg/a) | 0.056 | / | 0.056 | 0.053 | 0.053 | -0.003 |
| 废气 | 挥发性有机物（不含甲酸） | 2.858 | 3.000 | 1.086 | 0 | 1.772 | -1.086 |
|  | 甲酸 | 0.068 | 0.090 | 0.068 | 0.001 | 0.001 | -0.067 |
|  | 工业烟粉尘 | 1.331 | 3.680 | 0 | 0 | 1.331 | 0 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.432 | 0.432 | +0.432 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.011 | 0.011 | +0.011 |
|  | 恶臭 | 达标排放 |  | / | 1级 | 达标排放 |  |
|  | 油烟废气 | 0.042 | 0.168 | 0.014 | 0.014 | 0.042 | 0 |
| 固废* | 一般包装材料 | 0（25.08） | 0 | 0（25.08） | 0（30） | 0（30） | 0 |
|  | 一般污泥 | 0(3733.78) | 0 | 0(3733.78) | 0(3330.9) | 0(3330.9) | 0 |
|  | 喷浆废渣 | 0(29.92) | 0 | 0（0） | 0（0） | 0(29.92) | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0（186） | 0 | 0（62） | 0（62.0） | 0（186） | 0 |
|  | 含铬边角料 | 0(1203.95) | 0 | 0（990） | 0（990） | 0(1203.95) | 0 |
|  | 含铬皮屑 | 0(1654.435) | 0 | 0（1650） | 0（1650） | 0(1654.435) | 0 |
|  | 回收粉尘 | 0(21.954) | 0 | 0（0） | 0（0） | 0(21.954) | 0 |
|  | 沾染有毒有害原料的废包装材料 | 0(258.72) | 0 | 0(130.13) | 0(164.25) | 0(292.84) | 0 |
|  | 废油 | 0（0.8） | 0 | 0（0.35） | 0（0.35） | 0（0.8） | 0 |
|  | 含铬污泥 | 0(9.858) | 0 | 0(9.858) | 0(9.282) | 0(9.282) | 0 |
|  | 含油劳保用品 | 0（0.1） | 0 | 0（0.04） | 0（0.04） | 0（0.1） | 0 |
|  | 实验室试剂瓶 | 0（0） | 0 | 0（0） | 0（0.1） | 0（0.1） | 0 |
|  | 废活性炭 | 0（0） | 0 | 0（0） | 0(13.126) | 0(13.126) | 0 |
| 备注：*括号内为固废产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |

11.1.4主要环境影响

（1）环境空气

在严格采取废气收集处理措施的基础上，本项目污水处理过程中产生的恶臭污染物硫化氢、氨有组织排放速率均可以达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中对应高度排气筒相关污染物排放限值要求；职工食堂油烟废气排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准。此外根据现有项目类比调查，本项目在采取相应废气治理措施的基础上，恶臭污染物对周围大气环境影响较小。

从估算模型计算结果来看，本项目在采取相应废气治理措施后，项目正常工况下排放的甲酸、硫化氢、氨及臭气浓度对周围环境的贡献值较小，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为9.11%，污染因子为甲酸，污染源为生产车间。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环境影响评价等级为二级。

本项目主要污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量短期浓度标准值，不需设置大气环境防护距离。另根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中相关要求，建议本项目1#厂房设置100m的卫生防护距离，污水处理站设置200m的卫生防护距离，甲酸仓库设置50m的卫生防护距离，建议规划等有关部门在本项目设置的卫生防护距离范围内不批建住宅、医院、学校和食品企业等大气环境敏感点。

在此基础上，本项目废气排放不会对周围环境产生较大影响。

（2）地表水环境

本项目实施后，全厂废水分类收集、处理，均能做到达标纳管，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排江，不向周围水体排放。且企业实行雨污分流、清污分流，初期受污染雨水全部收集处理，仅后期清洁雨水经雨水管道收集后排入附近水体，因此本项目正常运行情况下对周围地表水环境影响较小。

（3）地下水环境

由预测结果可知，本项目废水处理设施发生泄漏事故后，会对项目所在区域（尤其是近距离区域）地下水环境质量造成较大影响。且随着距离增加影响程度逐渐降低，随着时间增加影响程度为先增大后减小。同时，由于地下水流速较缓，自净能力较差，一旦遭受污染，将具有长期性。建设单位应重视废水泄漏风险，加强对废水处理设施的维护与管理，结合HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》相关要求落实地下水污染分区防渗措施，杜绝地下水污染事故发生。

（4）声环境

由预测结果可知，本项目营运期厂界四周昼、夜间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

因此本项目在采取环评要求的噪声治理措施后，项目营运期噪声对周围声环境影响较小。

（5）固体废物

落实本环评提出的固废处置措施后，本项目营运期工业固废和生活垃圾均可得到有效处理或妥善处置，做到“减量化、资源化、无害化”，不会对周边环境产生不利影响。

（6）环境风险

根据影响分析，本项目环境风险评价综合等级为二级，其中大气环境风险等级为二级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为简单分析，事故风险将会对周边大气环境、地表水环境、地下水环境以及土壤环境产生不利影响。

通过采取完善的风险防范措施，加强对生产装置以及“三废”治理设施的运行管理，制定突发环境事件应急预案并严格落实，可将本项目的环境风险降至最低。

（7）土壤环境

根据预测结果表明，企业正常工况下污染物排放对评价区域内土壤环境的影响可以接受，本项目实施后评价区域内土壤环境质量可维持现状。

为了确保占地范围内和占地范围外土壤环境质量均达标，本环评要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、化学品原料的贮存工作，做好生产车间和各环保设施的防腐防渗工作，染化料原料存放仓库、甲酸仓库、油料仓库、危废仓库等均严格落实防腐、防渗措施，并设置排水导流沟、集液池，并对防渗系统进行定时的检修维护；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；加强生产管理，避免生产过程中的跑冒滴漏现象；做好日常土壤防护工作，防止污染物质进入土壤环境。企业在日常管理中还需对可能受到污染的土壤进行监测，根据监测结果进行后续的维护或修复工作。

在落实土壤保护措施的前提下，项目建设周围土壤环境的影响可以接受。

（8）其他

设立环境保护领导小组，健全安全生产组织管理体系和职业危害防治措施，建立完善的环保规章制度、环保档案、运行管理台账。

10.1.5环境保护措施

（1）废水

企业实行雨污分流，清污分流；初期雨水收集后经综合污水处理站处理，后期雨水经雨水管道收集后排入附近水体。本项目各类生产废水分类收集、处理，复鞣工序产生的含铬废水先经专用管道输送至含铬废水处理设施进行除铬预处理（总铬、六价铬浓度达到GB30486-2013《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》表2中相关污染物间接排放限值），再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水以及其他综合生产废水，以及东厂区综合废水（西厂区土地被政府征收前，企业东厂区废水暂时仍通过东、西厂区地下管线输送至西厂区综合污水处理站进行处理，待后续西厂区土地被政府征收后，东厂区污水采用罐车分批次运输至本项目新厂区搬迁建设的综合污水处理站进行处理。东厂区蒸汽冷凝水收集后采用罐车运输至本项目新厂区用于转鼓加工，处理后的回用中水采用罐车分批次运输至东厂区用于废气处理水喷淋、地面冲洗、绿化浇灌，本项目新厂区回用中水通过新厂区内回用中水管道输送。企业后续计划收购本项目新厂区相邻土地，用于实施现有东厂区搬迁建设项目，东厂区搬迁建设完成后，本项目厂区、搬迁建设的东厂区之间污水、回用中水、蒸汽冷凝水可直接通过后续建设的地下管线进行输送）一同汇入本项目搬迁建设的污水处理站进行综合处理，处理后废水部分回用，剩余废水达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2中间接排放限值后纳入区域污水管网（氨氮达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业间接排放限值相关要求），最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准及表2中相关污染物排放标准后排放钱塘江。

（2）废气

甲酸废气初始排放速率较小，排放时间较短，要求企业在甲酸存放、转运过程中保持包装密闭，加强甲酸存放仓库及生产车间通风。在此基础上少量甲酸废气全部以无组织形式在车间内排放，对周围环境影响较小；对调节池、物化反应池、沉淀池、CASS池以及含铬废水预处理设施、污泥脱水机房、污泥堆房、事故应急池等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经“碱喷淋+臭氧除臭”装置净化处理后通过40m高排气筒（DA001）高空排放。。

此外加强原料仓库自然通风，减少厂区内原料存放量，将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度。

食堂油烟废气采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟废气进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。

按照相关要求设置废气排放口、采样平台及标识标牌，做好相关台账记录工作，相关台账至少保留5年。

（3）噪声

设备选型时根据噪声源特征，在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、泵等，以从声源上降低设备本身噪声。对设备配置的电动机座基进行减振，并安装弹性衬垫和保护套；在高噪声设备四周设置防振沟，并安装减振垫；风机安装隔声罩，并在其进、出口安装消声器。日常生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。加强管理，进行文明操作，尽量降低操作噪声对周围环境的影响。

（4）固废

本项目产生的一般包装材料由企业收集后委托桐乡元畅环保科技有限公司综合利用；一般污泥在厂内污泥仓库暂存，委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙江景顺环保能源有限公司综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。

本项目产生的含铬边角料、含铬皮屑、含铬污泥、沾染有毒有害原料的废包装材料、废油、含油劳保用品、实验室试剂瓶均为危险废物，企业分别在厂区内建设三间危废仓库进行暂存管理。其中含铬皮屑外卖给浙江豪博鞋材有限公司用于生产再生革，利用过程不按危险废物管理；含铬边角料委托温州市新广环保科技有限公司安全处置；含铬污泥委托温州市环境发展有限公司安全处置；沾染有毒有害原料的废包装材料委托湖州金洁静脉科技有限公司、杭州益鸿环保科技有限公司安全处置；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司安全处置；含油劳保用品、实验室试剂瓶委托有相关资质危废单位进行安全处置。

厂区内按照要求设置一般固废暂存场所及危险废物暂存场所，转移危险废物，应当按照《危险废物转移管理办法》有关内容执行。

（5）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求落实地下水污染分区防渗措施。

厂区内转鼓加工车间、干燥挤水车间、湿绷板低温干燥车间、危废仓库、综合污水处理站、含铬废水预处理设施、甲酸仓库、兰皮板原料暂存区、染化料原料存放仓库、油料仓库等区域为重点防渗区，地面应在水泥铺浇的基础上铺设防渗材料，如环氧树脂+玻璃纤维布的组合防渗材料等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；片皮削匀称重车间、实验室、废气处理设施、一般固废仓库、半成品革暂存区等区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；厂区内道路、办公室、停车场等区域为简单防渗区，采用一般硬化；厂区内绿化区域不需设置专门的防渗层。

为严防事故发生，要求建设单位切实做好厂区内地面硬化，涉及有毒有害原料储存、使用的原料仓库、生产车间落实防腐、防渗措施；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水输送管道采用PE防渗材料；危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中相关要求建设；加强厂区间污水输送管理，委托具有相关资质的运输单位，派遣专用运输车辆进行污水运输；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象；加强污水处理设施的维护与管理，建立污水处理设施池体定期检查制度，一旦发生废水泄漏事故，应立即启动应急预案，迅速采取措施控制泄漏源，并及时将泄漏废水转移至事故应急池内，杜绝地下水污染事故的发生。

（6）土壤

源头控制措施：工艺、管道、设备、原料储存、废水处理设施、废气处理设施、危险废物暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少污染物泄漏而造成的土壤污染。

过程防控措施：厂区内四周及车间周边种植具有较强吸附能力的植物，做好厂区内地面硬化，严格落实地下水污染分区防渗措施，及时收集泄露、洒落地面的污染物，防止污染物渗入土壤。

（7）环境风险

在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体报警器；

危险废物暂存场所应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》进行建设，并设置防渗、防漏、防雨、防腐等相关设施；

加强对工人的安全生产和环境保护教育及管理。严格按规范操作。车间外设排水沟，事故时能将车间内的泄漏物料和消防废水收集到事故池中；

加强对废水处理设施、废气治理设施的运行管理，定期对各处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水都应纳入事故应急池（在厂区综合污水处理站东侧设置合计有效容积为682m3事故应急池，内部分隔两座水池确保含铬废水与非含铬废水分隔收集）；

定期对设备进行安全检测，加强火源的管理，厂房内外配备常规消防系统，仓库配备必要的防护用具、堵漏材料以及维修、通讯等应急工具；

修订突发环境事件应急预案，并定期开展突发环境事件应急培训及演练。

（9）根据调查，企业现有项目已申领了排污许可证。本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更相关内容。

10.1.6公众意见采纳情况

本项目在环评编制期间，由建设单位——桐乡市高桥皮革有限责任公司负责进行了公众参与调查工作，并单独编制成册，随本环评一起上报环保主管部门。

根据公众参与调查报告可知，建设单位于浙江省政务服务网向公众公告建设项目基本情况、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果、环境影响评价初步结论、并向公众告知征求意见的对象、范围、期限和反馈途径、环境影响评价机构的名称和联系方式等信息（具体内容见附件17），公示时间为2022年8月9日~2020年8月23日。同步于浙江省桐乡经济开发区管理委员会公告栏、桐乡市人民政府高桥街道办事处公告栏、周边居（村）民委员会（高桥街道三村村、亭桥村、永安村、迎丰村、高桥社区、楼下角村、范桥村、高桥村、毛水浜村）等公告栏处进行公示。公示期间建设单位均未接到任何单位和个人对本项目提出异议和反对意见。

10.1.7环境影响经济损益分析

本项目一次性环保投资合计约2000万元，约占工程总投资9000万元的22.22%；运转费用合计约520万元/年，约占项目总产值48000万元的1.08%。本项目在营运期积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，可以满足环保管理要求，达到可持续发展目标。

10.1.8环境管理与监测计划

项目建成后，应按省、市环保主管部门的要求加强环境管理，建立健全环保监督、管理制度。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

10.1.9总量控制

根据工程分析，结合国发[2016]74号、环发[2014]197号、浙政发[2017]19号等文件要求，本项目需纳入总量控制的污染物为CODCr、氨氮、挥发性有机物、工业烟粉尘以及总铬。

根据企业提供的《桐乡市主要污染物排污权有偿使用合同》（合同登记编号：22330483000266），企业水污染物排放总量控制指标为：废水排放量264000t/a，CODCr 13.200t/a，氨氮1.320t/a。另根据《桐乡市高桥皮革有限责任公司整理车间搬迁项目环境影响报告书》及其审查意见相关内容，企业其它污染物总量控制指标分别为总铬0.04455t/a、工业烟（粉）尘3.680t/a、挥发性有机物3.090t/a。

本项目实施后，企业全厂污染物达标排放量分别为废水量258570t/a、CODCr 12.929t/a、氨氮1.293t/a、总铬0.03978t/a、工业烟（粉）尘1.331t/a、挥发性有机物1.773t/a。企业全厂污染物排放量仍在企业原有总量控制指标范围内，不需进行区域替代削减。

10.2排污许可证管理制度

为了加强排污许可管理，规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境，根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律，国务院第117次常务会议于2020年12月9日通过了《排污许可管理条例》（国令第736号），根据《排污许可管理条例》的有关规定，排污单位应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

根据生态环境部2019年12月20日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目主要从事牛皮沙发革的生产，属于国民经济行业分类中的“C1910 皮革鞣制加工”类项，则本项目污染源排污许可类别判别具体见表10.2-1。

表10.2-1  本项目污染源排污许可类别判别表

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 |  |  |  |  |
| 29 | 皮革鞣制加工191，毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191（无鞣制工序的） | 毛皮鞣制及制品加工193（无鞣制工序的） |

依据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号）相关规定，企业已被纳入嘉兴市重点排污单位名录。企业生产过程涉及皮革鞣制工序，本项目污染源排污许可类别为重点管理。企业已在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证申领，证书编号：913304837315025066001P。本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更相关内容，根据排污许可证要求排放污染物并开展自行监测，同时根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求提交执行守法报告。

10.3建议

建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本环评提出的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

严格执行“三同时”制度，对环评中提出的污染治理措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

10.4环评总结论

桐乡市高桥皮革有限责任公司染色车间、复鞣车间和污水处理站搬迁建设项目选址于桐乡市高桥街道新开河以东，北沙塘以北，浙江祥隆皮革股份有限公司以西，浙江永和胶粘制品股份有限公司以北，符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划》及规划环评要求，符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合国家和地方相关产业政策。本项目采用先进的工艺与设备，能够达到清洁生产要求，各类污染物经相应防治措施治理后能够做到达标排放对当地环境影响可以接受，具有较好的环境、经济、社会效益。

通过本环评的分析认为，本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。