桐乡市瑞琪印刷科技有限公司

年印刷1000万份纸制品及年产500万个彩盒建设项目

竣工环境保护验收专家组意见

2023年4月15日，桐乡市瑞琪印刷科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市瑞琪印刷科技有限公司年印刷1000万份纸制品及年产500万个彩盒建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位桐乡市瑞琪印刷科技有限公司、验收监测单位浙江爱迪信检测技术有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市瑞琪印刷科技有限公司，建设地点为桐乡市梧桐街道齐兴路166号厂区内2幢3楼的厂房空置区域，租用浙江嘉瑞过滤科技有限公司约500平方米厂房，设计年印刷1000万份纸制品及年产500万个彩盒。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 公司于2022年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《桐乡市瑞琪印刷科技有限公司年印刷1000万份纸制品及年产500万个彩盒建设项目环境影响报告表》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2022年11月25日以“嘉环桐建[2022]142号”对该项目通过环保审查。本项目于2022年12月开工建设，2023年3月建成投入试生产。

- 目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资330万元，其中实际环保投资15万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市瑞琪印刷科技有限公司年印刷1000万份纸制品及年产500万个彩盒建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目在实施过程中，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目营运过程中无生产废水排放，排放的废水仅为职工生活污水。

公司实行雨污分流。雨水经厂区雨水管网收集排入附近市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，纳管水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业间接排放限值规定，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放钱塘江。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为印刷、晾干工序产生的油墨废气（主要污染物为非甲烷总烃、恶臭）和设备擦拭过程产生的擦拭废气（主要污染物为非甲烷总烃、恶臭）。

在胶印机设备上方及晾干工段上方设置集气罩对油墨废气、擦拭废气一同进行收集，直接通过15m高排气筒（DA001）高空排放。

生产车间应设置50m卫生防护距离。

（三）噪声

- 公司在设备选型时，选择低噪声型设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

（四）固废

- 项目危废为废包装桶、废液压油、废机油、含油包装桶、废手套抹布，收集后在厂区内危废仓库暂存，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般固废一般包装材料、废PS版、纸张边角料、次品收集分类后在厂内一般固废仓库暂存，出售给相关单位进行综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年3月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2023年3月13日、3月14日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，公司废水总排口的水质中pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油的污染物浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，NH3-N浓度日均值达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业水污染物间接排放限值相关要求。

2、验收监测期间，公司油墨及印刷废气排放口非甲烷总烃有组织排放低于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1规定的相关排放限值，臭气浓度有组织排放低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相关排放标准值。

公司东侧、南侧、北侧厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关污染物无组织排放监控浓度限值，臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值相关要求。

此外本项目选址符合生产车间设置50米卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，公司东侧、南侧、北侧厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目危废为废包装桶、废液压油、废机油、含油包装桶、废手套抹布，收集后在厂区内危废仓库暂存，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般固废一般包装材料、废PS版、纸张边角料、次品收集分类后在厂内一般固废仓库暂存，出售给相关单位进行综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、挥发性有机物（VOCs）。经核算，本项目实际排放量为：CODCr0.014t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs 0.010t/a，低于本项目总量控制指标（CODCr 0.015 t/a、NH3-N 0.001t/a、VOCs 0.052 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。该验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施日常运行管理，规范治理设施运行台帐管理，确保各污染物长期稳定达标排放。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2023年4月15日