嘉兴友恒包装材料股份有限公司新增年印刷加工2000吨纸技改项目竣工环境保护验收意见

2023年10月25日，嘉兴友恒包装材料股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业召开了“新增年印刷加工2000吨纸技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的有嘉兴友恒包装材料股份有限公司（建设单位、报告编制单位）、浙江爱迪信检测技术有限公司（检测单位）、杭州华宇环境工程有限公司（废气治理设施设计施工单位）等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了项目建设单位所做工作的介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴友恒包装材料股份有限公司，建设地点为桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，利用厂区现有空置工业厂房，新增纸制品的印刷加工，设计生产规模为：新增年印刷加工2000吨纸。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2021年8月委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《嘉兴友恒包装材料股份有限公司新增年印刷加工2000吨纸技改项目环境影响报告表》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2021年8月19日以“嘉环桐建[2021]0165号”对该项目通过环保审查。

本项目于2021年9月开工建设，于2023年8月建成投产，目前实际生产规模为：新增年印刷加工2000吨纸，目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

本项目实际投资1150万元，其中环保投资45万元，环保投资比例为3.9%。

（四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴友恒包装材料股份有限公司新增年印刷加工2000吨纸技改项目》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际取消了通过环评审批的印刷设备清洗工序，且公司承诺不再实施，未构成重大变动，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目环境保护设施建设情况如下：

（一）废水

本项目实行清污分流、雨污分流。

本项目废水主要为冲版废水、润版废水和职工生活污水，冲版废水、润版废水企业收集后用于现有纸张项目裱合生产线调配淀粉胶，不外排；外排的废水主要为员工生活污水。生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业水污染物间接排放标准准后纳入市政污水管网，最终经物产中大（桐乡）水处理有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）表1中特别排放限值标准后排放钱塘江。

（二）废气

本项目洗车水废气、润版废气、覆膜废气产生量较小，全部在车间内无组织排放；喷粉粉尘经滤芯除尘装置净化处理后和印刷废气一并采用“干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附”净化处理后通过25米高排气筒高空排放；印刷车间应设置50m卫生防护距离。

（三）噪声

公司在设备选型时，注意选择低噪声型设备，并对高噪声设备采用安装减震垫、隔声罩，风机安装消声器；加强设备的日常维修、更新，确保设备处于良好的状态下工作，加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置在生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

（四）固废

本项目危废为废显影废液、废包装桶、废抹布、废油、含油包装桶（暂未产生）、废活性炭、废滤芯、废过滤棉、污泥，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般固废一般包装材料、废边角料、废品、废印版分类收集后在厂区一般固废仓库暂存，外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

公司已具备一定的环境风险防范及应急措施。企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无废水、废气在线监测装置（无要求）。

3、排污许可

企业已申领排污许可证，登记编号：913304833368976678001W。

- 4、其他设施

本项目环评报告及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年9月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关资料，在此基础上编制了本项目环保设施竣工验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2023年9月19日、9月20日、10月16日、10月17日对本项目开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水总排口的水质中pH值、SS、CODCr、动植物油、BOD5的污染物浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的污染物浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业水污染物间接排放限值。pH值、SS、CODCr、动植物油、BOD5、NH3-N、总磷的单项次达标率为100%。

2、验收监测期间，项目废气处理设施排放口非甲烷总烃、颗粒物有组织排放浓度及排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，臭气浓度有组织排放浓度均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放标准值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织监测浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关污染物无组织排放监控浓度限值，臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值相关要求；生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值。

根据现场踏勘，本项目选址符合印刷车间设置50m卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼夜间噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目厂界东侧沿街商住用房昼夜间噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4、本项目危废为废显影废液、废包装桶、废抹布、废油、含油包装桶（暂未产生）、废活性炭、废滤芯、废过滤棉、污泥，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般固废一般包装材料、废边角料、废品、废印版分类收集后在厂区一般固废仓库暂存，外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。

5、本项目总量控制指标为：CODCr 0.070t/a、NH3-N 0.007t/a、挥发性有机物（VOCs）0.353t/a、颗粒物0.021t/a，企业目前已实施项目污染物排放量为：CODCr 0.070t/a、NH3-N 0.007t/a、挥发性有机物（VOCs）0.226t/a、颗粒物0.019t/a。经核算，企业目前上述污染物的排放量低于总量控制值，满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目已实施部分环保设施均能正常运行。项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准，各类固废能基本落实妥善处置途径。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，本项目已实施部分环保手续齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，各类固废能基本落实无害化处置途径。该验收监测报告结论总体可信，验收组认为该项目已具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登录建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、及时更换活性炭，加强对企业污染治理设施运行、检查，监督日常污染防治管理制度执行情况；定期开展污染物的自行监测工作，及时发现问题并采取有效措施，确保污染物达标排放。

2、完善固废仓库的标志标牌及管理制度，进一步加强各种原料、固体废物的管理，完善台帐管理和相应制度。

3、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收，企业以后若在项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

现场验收检查专家组：

日期：2023年10月25日