检 测 报 告

报告编号：20240105002001-01

| 委 托 单 位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 |
| --- | --- |
| 受 测 单 位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 |
| 受测单位地址 | 桐乡市崇福镇杭福路993号7幢 |
| 样 品 类 型 | 废水 |

嘉兴弘正检测有限公司

检 测 报 告

表1  基本信息

| 受测单位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 | 采样地址 | 桐乡市崇福镇杭福路 993号7幢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2024-01-08、2024-01-09 | 检测日期 | 2024-01-08~2024-01-17 |
| 样品类型 | 废水 |  |  |

表2  检测方法依据及仪器设备

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计 SX811型 | HZ011-004 |
|  |  | 便携式pH计 SX811型 | HZ011-005 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平ATX224 | HZ010-002 |
|  |  | 电热鼓风干燥箱101-3A | HZ021-001 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 棕色具塞滴定管50ml | HZ118-005 |
|  |  | 棕色具塞滴定管50ml | HZ118-006 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 SHX-250 | HZ022-001 |
|  |  | 生化培养箱SPX-250B-Z | HZ022-004 |
|  |  | 便携式溶解氧仪Pro20 | HZ014-002 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计722N | HZ007-001 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计722N | HZ007-001 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 | HZ015-002 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 台式pH计PHSJ-4A | HZ011-002 |

检 测 报 告

表3  2024-01-08检测结果

| 样品编号 | 样品状态 | 样品名称 | pH值 (无量纲) | 悬浮物(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氟化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水240108501 | 黄色浑浊 | 废水排放口 | 8.0 | 164 | 175 | 47.5 | 30.9 | 5.42 | <0.06 | 0.44 |
| 水240108502 | 黄色浑浊 |  | 7.9 | 172 | 165 | 41.5 | 29.4 | 5.36 | <0.06 | 0.63 |
| 水240108503 | 黄色浑浊 |  | 7.9 | 112 | 169 | 53.5 | 27.8 | 5.46 | <0.06 | 0.66 |
| 水240108504 | 黄色浑浊 |  | 7.9 | 160 | 184 | 60.0 | 28.6 | 5.88 | <0.06 | 0.56 |
| 水240108505 (水240108504平行) | 黄色浑浊 |  | / | / | 189 | 59.4 | 28.9 | 5.66 | / | 0.55 |

表4  2024-01-09检测结果

| 样品编号 | 样品状态 | 样品名称 | pH值 (无量纲) | 悬浮物(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氟化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水240109201 | 黄色浑浊 | 废水排放口 | 8.1 | 108 | 229 | 61.7 | 28.3 | 6.40 | <0.06 | 0.48 |
| 水240109202 | 黄色浑浊 |  | 8.0 | 122 | 239 | 57.7 | 31.9 | 6.50 | <0.06 | 0.48 |
| 水240109203 | 黄色浑浊 |  | 7.9 | 90 | 193 | 52.4 | 30.9 | 6.55 | <0.06 | 0.60 |
| 水240109204 | 黄色浑浊 |  | 8.0 | 140 | 213 | 61.9 | 29.8 | 6.15 | <0.06 | 0.54 |
| 水240109205 (水240109204平行) | 黄色浑浊 |  | / | / | 221 | 59.1 | 31.8 | 6.25 | / | 0.53 |

注：监测方案由委托方提供。

以下空白

报告编制：                                              审核：

批准人：                                                签发日期：        年    月    日