检 测 报 告

报告编号：20240105002001-02

| 委 托 单 位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 |
| --- | --- |
| 受 测 单 位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 |
| 受测单位地址 | 桐乡市崇福镇杭福路993号7幢 |
| 样 品 类 型 | 废气（有组织） |

嘉兴弘正检测有限公司

检 测 报 告

表1  基本信息

| 受测单位 | 浙江建联盈拓新型材料有限公司 | 采样地址 | 桐乡市崇福镇杭福路 993号7幢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2024-01-08、2024-01-09 | 检测日期 | 2024-01-08~2024-01-13 |
| 样品类型 | 废气（有组织） |  |  |

表2  检测方法依据及仪器设备

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 电子天平 AUW220D | HZ010-003 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 | 电子天平 AUW220D | HZ010-003 |

表3  2024-01-08检测结果

| 样品编号 | 采样位置 | 检测项目 | 实测浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气240108801 | 水泥料仓 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 4.2 | 1.58×10-3 |
| 气240108802 |  |  | 5.5 | 2.35×10-3 |
| 气240108803 |  |  | 5.2 | 1.67×10-3 |
| 气240108904 | 石灰粉料仓 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 5.4 | 3.13×10-3 |
| 气240108905 |  |  | 4.7 | 2.68×10-3 |
| 气240108906 |  |  | 6.5 | 3.68×10-3 |
| 气240108901 | 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施进口 | 颗粒物 | 193 | 1.58 |
| 气240108902 |  |  | 187 | 1.61 |
| 气240108903 |  |  | 177 | 1.59 |
| 气240108504 | 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 1.8 | 1.42×10-2 |
| 气240108505 |  |  | 1.7 | 1.32×10-2 |
| 气240108506 |  |  | 2.0 | 1.66×10-2 |

检 测 报 告

表4  2024-01-09检测结果

| 样品编号 | 采样位置 | 检测项目 | 实测浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气240109811 | 水泥料仓 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 4.9 | 1.95×10-3 |
| 气240109812 |  |  | 5.1 | 2.17×10-3 |
| 气240109813 |  |  | 5.2 | 2.49×10-3 |
| 气240109804 | 石灰粉料仓 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 5.4 | 3.06×10-3 |
| 气240109805 |  |  | 6.2 | 3.53×10-3 |
| 气240109806 |  |  | 5.9 | 3.60×10-3 |
| 气240109252 | 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施进口 | 颗粒物 | 199 | 1.64 |
| 气240109253 |  |  | 190 | 1.58 |
| 气240109254 |  |  | 196 | 1.62 |
| 气240109527 | 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施出口 | 低浓度颗粒物 | 1.7 | 1.33×10-2 |
| 气240109528 |  |  | 2.0 | 1.51×10-2 |
| 气240109529 |  |  | 1.7 | 1.28×10-2 |

表5

| 2024-01-08备注信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 排气筒尺寸 (m) | 排气筒高度 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) | 标干废气量(m3/h) |
| 水泥料仓 废气处理设施出口 | Φ0.3 | 25 | 15.4 | 1.6 | 377 |
|  |  |  | 15.6 | 1.8 | 427 |
|  |  |  | 15.3 | 1.4 | 322 |
| 石灰粉料仓 废气处理设施出口 | Φ0.3 | 25 | 18.0 | 2.5 | 579 |
|  |  |  | 18.2 | 2.4 | 571 |
|  |  |  | 18.1 | 2.4 | 566 |
| 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施进口 | Φ0.4 | 18 | 17.1 | 19.9 | 8209 |
|  |  |  | 17.2 | 20.9 | 8588 |
|  |  |  | 17.4 | 21.9 | 8992 |
| 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施出口 | Φ0.4 | 18 | 16.5 | 18.7 | 7862 |
|  |  |  | 16.9 | 18.6 | 7781 |
|  |  |  | 16.7 | 19.8 | 8309 |

检 测 报 告

表6

| 2024-01-09备注信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 排气筒尺寸 (m) | 排气筒高度 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) | 标干废气量(m3/h) |
| 水泥料仓 废气处理设施出口 | Φ0.3 | 25 | 15.3 | 1.7 | 398 |
|  |  |  | 15.6 | 1.8 | 425 |
|  |  |  | 16.1 | 2.0 | 478 |
| 石灰粉料仓 废气处理设施出口 | Φ0.3 | 25 | 17.6 | 2.4 | 567 |
|  |  |  | 17.8 | 2.4 | 570 |
|  |  |  | 17.5 | 2.6 | 610 |
| 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施进口 | Φ0.4 | 18 | 18.1 | 20.2 | 8259 |
|  |  |  | 17.8 | 20.3 | 8327 |
|  |  |  | 17.5 | 20.2 | 8279 |
| 地铁砂料仓破碎粉尘 废气处理设施出口 | Φ0.4 | 18 | 16.5 | 18.6 | 7834 |
|  |  |  | 16.8 | 18.0 | 7555 |
|  |  |  | 17.0 | 18.0 | 7544 |

注：监测方案由委托方提供。

以下空白

报告编制：                      审核：

批准人：                        签发日期：        年    月    日