浙江嘉瑞过滤科技有限公司年新增口罩用熔喷无纺布700吨

技改项目竣工环境保护设施验收意见

2025年6月6日，浙江嘉瑞过滤科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江嘉瑞过滤科技有限公司年新增口罩用熔喷无纺布700吨技改项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江嘉瑞过滤科技有限公司、验收监测单位浙江爱迪信检测技术有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江嘉瑞过滤科技有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道齐兴路166号，占地面积16666.67平方米，项目利用厂区内现有2226平方米空地，新增建筑面积13753.72平方米，设计新增年产700吨口罩用熔喷无纺布。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年6月，公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江嘉瑞过滤科技有限公司年新增口罩用熔喷无纺布700吨技改项目环境影响报告表》；2022年6月20日，嘉兴市生态环境局（桐乡）以嘉环桐备【2022】87号文予以备案。本项目2022年10月开工，2024年12月底竣工并开始调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环保设施验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资2300万元，其中实际环保投资25万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江嘉瑞过滤科技有限公司年新增口罩用熔喷无纺布700吨技改项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经核查，本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经物产中大（桐乡）水处理有限公司集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

- 项目喷丝废气收集后采用二级活性炭吸附装置净化处理后通过25米高排气筒高空排放；企业原有喷丝、灌胶、复合、粘贴废气收集后采用二级活性炭吸附装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界位置，高噪声设备安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目危废包括废润滑油、废油桶、含油废劳保用品、废活性炭，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司统一清运处置；废无纺布料、滤网及滤渣、一般包装材料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2025年2月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2025年3月4、5日和4月28、29日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类排放浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值最大值均低于《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1其它企业间接排放限值要求。

2、验收监测期间，项目喷丝废气治理设施出口非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；企业原有喷丝、复合、粘贴、灌胶废气治理设施出口非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃厂界无组织监测浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度1小时平均浓度值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

- 4、项目废润滑油、废油桶、含油废劳保用品、废活性炭委托嘉兴市桐源环境科技有限公司统一清运处置；废无纺布料、滤网及滤渣、一般包装材料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；校核完善总量控制符合性分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2025年6月6日