桐乡市鑫宝莱纺织有限公司年产1200万米高档沙发面料技改项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月3日，桐乡市鑫宝莱纺织有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市鑫宝莱纺织有限公司年产1200万米高档沙发面料技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位桐乡市鑫宝莱纺织有限公司、验收监测单位嘉兴国文检测技术有限公司、环评单位浙江九寰环保科技有限公司、废气治理设施设计安装单位无锡云峰华惠环保科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市鑫宝莱纺织有限公司，建设地点为桐乡市大麻镇布艺工业园，总建筑面积约11000平方米，设计年产1200万米高档沙发面料。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2019年6月，企业委托浙江九寰环保科技有限公司编制了《桐乡市鑫宝莱纺织有限公司年产1200万米高档沙发面料技改项目环境影响报告表》。2019年7月9日，嘉兴市生态环境局桐乡分局以嘉环桐建[2019]0123号文予以审批。项目于2019年8月开工建设，2020年3月建成并投入试生产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收的条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资4500万元，其中实际环保投资120万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市鑫宝莱纺织有限公司年产1200万米高档沙发面料技改项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前企业实际变更情况包括：目前企业实际整烫废气治理措施在直接高空排放基础上增加了水喷淋和高压静电净化工艺，废气治理措施有所提升；目前企业实际涂布废气治理措施由UV光解和活性炭吸附工艺调整为水喷淋和高压静电净化工艺，调整后仍可满足废气治理要求。

综上所述，上述变更均均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

项目拉毛粉尘收集后采用布袋除尘净化处理后通过20米高排气筒高空排放；整烫废气收集后采用水喷淋和高压静电净化装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放；要求生产车间设置100米卫生防护距离。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目危废主要为废包装桶和废油，全部委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；边角料、一般废包装材料、收集短纤维粉尘收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年4月，嘉兴国文检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴国文检测技术有限公司于2020年4月18、19日对企业开展了现场验收监测。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放浓度日均值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1标准限值。

2、验收监测期间，项目废气治理设施出口VOCS、颗粒物排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业限值标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值标准。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织监控浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置100米卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目危废包装桶和废油委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；边角料、一般废包装材料、收集短纤维粉尘外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.055 t/a，NH3-N排放量为0.005 t/a，SO2排放量为0.110 t/a，NOX排放量为0.669 t/a，颗粒物0.912 t/a和VOCS排放量为0.031 t/a，低于本项目总量控制指标（CODCr 0.068 t/a、NH3-N 0.007 t/a、SO2 0.400 t/a、NOX 1.871 t/a、颗粒物1.184 t/a、VOCS 1.829 t/a），符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，加强环保治理设施维护保养，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；调查完善周边敏感点分布情况，完善卫生防护距离符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、调查核实主要污染工序工作时间，完善总量控制符合性分析；规范完善危废仓库防雨、防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

桐乡市鑫宝莱纺织有限公司

2020年9月3日