桐乡市金点纺织复合股份有限公司年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米和针织布、装饰布200吨搬迁技改项目竣工环境保护验收意见

2020年9月13日，桐乡市金点纺织复合股份有限公司根据嘉兴国文检测技术有限公司出具的《桐乡市金点纺织复合股份有限公司年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米和针织布、装饰布200吨搬迁技改项目》检测报告（报告编号：嘉国文检【2020】检字第1350号、嘉国文检【2020】检字第1351号、嘉国文检【2020】检字第1352号、嘉国文检【2020】检字第3054号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

桐乡市金点纺织复合股份有限公司位于桐乡市大麻镇创新路88号，从事高档装饰布的生产。本次搬迁技改项目计划总投资540万元，实施年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米（企业承诺针织布、装饰布项目不再实施）。

2、建设过程及环保审批情况

桐乡市金点纺织复合股份有限公司于2016年7月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《桐乡市金点纺织复合股份有限公司年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米和针织布、装饰布200吨建设项目环境影响报告表》，2016年9月28日，桐乡市环保局以桐环建[2016]235号文件对该项目予以审批。

目前该项目全部生产线已投入运行并达到相应生产工况，主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施整体验收条件，因此我公司决定对已建项目进行整体验收。

3、投资情况

企业实际总投资600万元，其中环保投资60万元，环保投资比例为10%

4、验收范围

验收范围为年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米的生产规模。根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）规定，分废水、废气、固废、噪声四块内容。

- 工程变动情况

经企业自查及现场核查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要是职工生活污水。生活污水经现有化粪池处理达标纳入污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放。

2、废气

本项目在生产过程中为复合废气、烫金废气、印刷废气、印花废气及烘干废气产生。

复合废气收集后经三级低温等离子净化处理装置处理后通过高度15米的排气筒高空排放；烫金废气收集后经三级低温等离子净化处理装置处理后通过高度15米的排气筒高空排放；印刷废气收集后经三级低温等离子净化处理装置处理后通过高度15米的排气筒高空排放；印花废气收集后经高压静电冷凝净化处理装置处理后通过高度15米的排气筒高空排放。

3、噪声

企业在设备选型时，选择了低噪声型设备，加强了生产设备的日常维护工作，确保其正常运行；对生产设备采取了基础减震措施，生产时关闭车间门窗；加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施；加强了对员工的环保教育。

4、固体废物

本项目固体废物主要有废面料、废印花纸、废PU膜、回收颗粒残留物、回收油剂、废油墨、废抹布、清洗废液、废包装桶、废胶水及职工生活垃圾。

其中，废面料、废印花纸、废PU膜、回收颗粒残留物属于一般固废，经收集后外卖综合利用；回收油剂、废油墨、废抹布、清洗废液、废包装桶、废胶水属于危险废物，委托金华市莱逸园环保科技有限公司定期处置；员工生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、卫生防护距离

本项目生产车间需设置100米卫生防护距离，根据现场勘查，其卫生防护距离可以得到保证。可满足卫生防护距离的要求。

四、环保设施监测情况

监测期间企业生产正常，满足验收监测技术规范要求。各环保设施调试结果如下：

- 生产工况

依据建设项目的相应产品在监测期间的实际产量的工况记录，实际运行工况符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

2、废水

从监测结果看，废水入网口中污染因子pH、CODcr、SS类浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，NH3-N、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。

3、废气

- 有组织废气

根据监测结果表明，本项目有组织废气治理设施出口中低浓度颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃及臭气浓度排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中的新建企业排放标准。

（2）无组织废气

根据监测结果表明，本项目厂界四周总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的排放浓度限值；臭气浓度的无组织排放浓度值符合DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的排放浓度限值。

本项目厂界东侧门窗外一米处非甲烷总烃无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录表A.1中的特别排放限值标准。

4、固体废物

本项目废面料、废印花纸、废PU膜、回收颗粒残留物经收集后外卖综合利用，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求。回收油剂、废油墨、废抹布、清洗废液、废包装桶、废胶水委托金华市莱逸园环保科技有限公司定期处置，危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

5、噪声

监测结果表明，企业厂界四周昼间噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

6、总量控制

本项目总量控制指标主要为CODcr、氨氮、颗粒物、VOCs。

本项目CODCr排放量为0.03t/a、NH3-N排放量为0.003t/a、低浓度颗粒物排放量为0.114t/a、VOCs排放量为0.51t/a，符合原环评报告中CODCr 0.041t/a、NH3-N 0.004t/a、低浓度颗粒物 0.123t/a、VOCs 0.586t/a的总量控制要求。

五、验收结论

桐乡市金点纺织复合股份有限公司年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米和针织布、装饰布200吨搬迁技改项目环保手续完备，实际生产量为年产热转移印花、复合、烫金后整理装饰布600万米。项目建设较好的执行了“三同时”的要求，废水、废气、噪声、固体废物的主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成。企业建立了各类较完善的环保管理制度，废水的监测结果均能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）；企业废气处理设施出口中低浓度颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、臭气浓度均符合DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的排放限值。厂界四周非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、臭气浓度的无组织排放浓度值均符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》及DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的无组织排放浓度监控限值。本项目厂界东侧门窗外一米处非甲烷总烃的无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录表A.1中的特别排放限值标准。噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准；一般工业固体废物符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。符合总量控制要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过竣工验收，可登录竣工环保验收信息平台填报相关信息。

六、验收组成员

| 验收组 | 姓名 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 周利斌 | 桐乡市金点纺织复合股份有限公司 |
| 验收人员 | 周烨 | 桐乡市金点纺织复合股份有限公司 |
|  | 邢春来 | 嘉兴华星环保科技有限公司 |
|  | 汪伟 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
|  | 钮剑锋 | 嘉兴国文检测技术有限公司 |

桐乡市金点纺织复合股份有限公司

2020．9．13