桐乡市振华新型包装材料有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月2日，桐乡市振华新型包装材料有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市振华新型包装材料有限公司建设项目环境影响报告表”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位桐乡市振华新型包装材料有限公司、验收监测单位嘉兴国文检测技术有限公司、废气治理设施设计安装单位浙江仕祥环保设备有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设单位为桐乡市振华新型包装材料有限公司，建设地点位于桐乡市大麻镇工业区运河大桥北，建设内容为：新增建筑面积约4032平方米，购置流延生产线2条、分切机2台、空压机1台和冷冻机1台等生产设备，形成年产塑料薄膜8000吨的生产能力。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2009年10月，我公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《桐乡市振华新型包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》，原桐乡市环境保护局于2009年10月26日以“建设项目环保审批表 编号：09-1007号”对该项目通过环保审批，项目审批生产规模为年产塑料薄膜8000吨。本项目于2010年1月开工建设，于2013年12月建成投产。后由于环保要求不断提高，企业于2021年3月对现有废气污染防治措施进行改造提升，挤出工序废气经收集处理后高空排放，废气收集处理系统于2021年7月完成安装。目前企业主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资2110万元，其中实际环保投资35万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市振华新型包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区内实行清污分流、雨污分流；雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

本项目挤出废气分别经东侧、西侧流延生产线上方设置的集气罩收集后，分别由东侧、西侧低温等离子装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业在设备选型时，采用了低噪声型设备并合理布局高噪声设备在车间内的位置，同时对设备安装减震垫，日常加强对设备的维护保养；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗。

（四）固废

- 本项目产生的固体废物主要有废塑料和职工生活垃圾，均属于一般固废，废塑料集中收集后外卖综合利用；职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

- （五）排污许可证执行情况

- 企业于2020年7月1日已申领排污登记表，登记编号为913304836725975089001X，目前污染物排放信息与排污登记表相一致。

- （六）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

嘉兴国文检测技术有限公司于2021年8月13日、8月14日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水总排口pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，NH3-N排放浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中的工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目东侧、西侧废气处理设施排放口非甲烷总烃排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值相关要求，臭气浓度排放值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放标准值要求。

项目厂界四周非甲烷总烃的无组织排放1小时平均浓度值均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的浓度限值，臭气浓度无组织排放浓度值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值。厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃1小时平均浓度值均低于GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中的特别排放限值。

3、验收监测期间，项目厂界四周昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；项目厂界东侧、南侧、北侧环境敏感点昼间、夜间噪声均可满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

- 4、废塑料收集后外卖综合利用，职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。经核算，本项目实施后全厂CODCr排放量为0.053 t/a、NH3-N排放量为0.005 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 0.055 t/a、NH3-N 0.005 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，项目基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已基本具备竣工环境保护验收条件。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、完善编制依据；完善附图附件；完善总量控制符合性分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2021年9月2日